新桥东先进制造产业园

服务器（一期）采购项目

各受邀单位：

我司拟开展新桥东先进制造产业园服务器（一期）采购项目招标工作，现邀请贵单位根据相关法规及项目要求对该项目费用进行报价。本次询价结果可能作为我司评估该项目采购费用的参考依据，请贵单位在保证能完成本项目工作前提下报价。

请贵单位于2025年7月23日18:00前将营业执照复印件、报价函等材料（加盖公章）扫描件邮件发至 zhangjinjun@szbsjt.sihc.com.cn ，原件资料提交（或邮寄）至深圳市宝安区新安街道恒明珠金融大厦东座20楼。

特此函达。

附件：1.新桥东先进制造产业园服务器（一期）采购项目需求书

2.报价函

深圳市宝实置业有限公司

2025年7月18日

（联系人：张进军，电话：0755-27838612）

附件一：

新桥东先进制造产业园服务器（一期）采购项目

需求书

- 项目背景

1.新桥东先进制造产业园（以下简称“新桥东”）规划面积2.3平方公里，总建筑面积超500万㎡，总投资超500亿元，预计GDP超500亿元，是深圳市20大先进制造业园区之一、深圳国家高新区宝安园区重要组成部分，也是深圳市首个平方公里级“工改工”城市更新项目和“工业上楼”先行示范园区。

根据规划园区将落地相关智慧化应用，为保障园区智能设备以及智慧化应用需要，结合当前的实际情况，拟采购服务器设备，包含AI推训一体机、服务器、存储、交换机等设备。

2.满足园区智慧化工作需要，承载园区各软硬件使用需求。

- 采购内容

- 1、需求内容：根据自身业务需求、服务器适用性、售后服务等因素综合考虑，配置及参数等要求详见下表。

| 序号 | 产品类别 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 超融合硬件 | - 服务器数量：不低于3台2U机架式服务器 - 2、处理器：单台服务器配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.8GHz，核数≥24C 3、内存：配置≥768GB内存 4、网卡：配置≥2块双口10GE光口网卡（含光纤线、光模块），配置≥2块双口千兆网卡 5、硬盘：企业级SATA SSD、SAS HDD、NVMeSSD 6、系统盘：配置≥2*960GB SATA SSD 7、缓存盘：配置≥2*7.68T U.2 NVME SSD 8、数据盘：配置≥10*16T SATA机械硬盘 9、RAID卡：PM8222或3416或9540-8i或3008IMR或XR170-M，可具备的Raid模式JBOD/RAID0/RAID1/RAID10 10、其他部件：配置冗余风扇和电源模块 11、提供三年硬件质保服务 |
|  |  | 超融合软件 | - 1、每台服务器配置两套超融合永久软件使用授权，包含服务器虚拟化、存储虚拟化、云计算管理平台。 - 2、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 - 3、要求在超融合管理平台界面上提供虚拟机编辑、克隆、迁移、备份、快照等功能，并具备批量操作。 - 4、要求超融合平台需具备磁盘坏道预测功能，可以通过平台对磁盘进行坏道检测扫描、预测建议、以及数据修复等，并关联硬盘的名称与风险状态。 - 5、包括但不限于支持部署Windows 2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux 8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、银河麒麟v10、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、红旗Linux 7 sp3等操作系统。 - 6、需要超融合平台具备硬件健康状态监测功能，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，具备邮件和短信告警能力。 - 7、要求平台具备对集群、主机、虚拟机、CPU等内容进行紧急和普通的告警设置，同时平台需要对告警信息给出处理建议，具备以短信和邮件的方式将告警信息发送给管理员 - 8、要求平台具备虚拟机定期全量备份、增量备份，并具备静默备份方式确保数据一致性，具备按周、按天、按小时的备份策略。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） - 9、为方便运维管理员第一时间监控感知风险，提供智能运维管理平台，可通过本地部署的代理组件，对云平台的软硬件指标进行监控、检测和分析，并在智能运维平台输出相应告警信息，且可以及时同步到移动端应用小程序，用户可通过移动端小程序查看业务拨测情况以及用户资源（包括云主机、服务器、资源池）的监控指标信息。 |
| 2 | AI一体机 | AI一体机硬件 | 1、服务器数量：不低于1台4U机架式服务器 2、处理器：单台服务器配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.0GHz，核数≥24C 3、内存：配置≥512GB内存 4、网卡：配置≥2块双口10GE光口网卡（含光纤线、光模块），配置≥2块双口千兆网卡 5、显卡：配置≥4*英伟达显卡-L20 6、硬盘：企业级SATA SSD、SAS HDD、NVMeSSD 7、系统盘：配置≥2*480GB SATA SSD 8、数据盘：配置≥1*1.92T U.2 Nvme SSD，配置≥3*3.84T U.2 Nvme SSD 9、其他部件：配置冗余风扇和电源模块 10、设备自带RAID卡 - 11、提供三年硬件质保服务 |
|  |  | AI一体机软件 | - 1、要求AI算力平台产品的软件为完全自主研发，并提供相应的AI算力平台软件著作权登记证书（本软件我单位可永久使用） - 2、AI平台需要实现对GPU算力池的管理，包括镜像配置、业务使用场景、模型仓库、数据集管理等。 3、具备模型训练、量化压缩、加密和推理等服务，并能够监控所有资源的运行状态，在资源异常时提供异构算力调度。同时要求具备UI图形化界面一键创建带GPU资源的裸金属K8S集群，具备K8S集群创建过程自动化。 - 4、考虑到大模型更新迭代较快，需要简单易用的模型上传管理功能，便于后续模型管理。具备从AI平台外部导入和从AI平台训练任务导入2种方式上传模型。 - 5、考虑到大模型研发门槛较高，要求平台预置国际国内的开源大语言模型数量不低于6个，参数量级至少要覆盖7B、8B、14B、32B、70B、671B；同时要求平台具备对多种主流开源大模型的管理能力，具备的模型类型包括但不限于：LLama系列、Qwen系列、DeepSeek-R1蒸馏系列模型、DeepSeek-R1-671B模型等。 |
| 3 | 交换机 | 光交换设备 | 1、交换机数量：不低于2台光交换机设备。 2、端口：配置≥24个1G/2.5G/10G SFP+光口，配置≥2个40G QSFP+光口，配置≥1个Console口，配置≥1个Manage口。 - 3、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps 4、包转发率≥1320Mpps/1680Mpps，具备全端口线速转发。 5、整机功耗≤100W。 6、其他部件：配置冗余电源模块 7、提供三年硬件质保服务 |
| 4 | 交换机 | 电交换设备 | 1、交换机数量：不低于1台电交换机设备。 2、端口：配置≥24个1G电口，配置≥4个1G/2.5G/10G SFP+光口，配置≥1个Console口。 - 3、交换容量≥600Gbps/6Tbps 4、包转发率≥170Mpps/300Mpps，具备全端口线速转发。 5、整机功耗≤40W。 6、提供三年硬件质保服务 |

三、交货时间、地点和收货方式

1、交货时间以甲方实际需求为准。

2、交货地点：乙方负责将货物送至甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

3、收货方式：甲方向乙方出具收货单，收货单须经合同约定的甲方授权的收货人签署方为有效。甲方出具收货单并不视为货物已经甲方验收合格。

4、乙方交货的时间以及货物的产地、品牌、规格型号、技术参数、数量等任何一点与《货物清单》不符，甲方均有权拒绝收货，由此产生的全部责任由乙方承担。

5、甲方有权要求乙方在中标通知书发出后3个工作日内，提供《货物清单》中所有硬件设备的样机至甲方约定地点，并按照合同约定的技术要求对样机进行响应检验，若检验不合格，甲方有权解除本合同。

6、乙方按照《货物清单》供货时均需提供相应的原厂产品质量应答的承诺函并加盖原厂公章，并根据设备的SN码提供该设备的质量检测证明并加盖厂商公章。

7、《货物清单》内所有货物均需由厂家仓库直发我司，乙方应提供地址及快递编号以供甲方查询。

四、货物安装与验收

1、交货前甲乙双方应先确认现场是否达到安装条件。达到安装条件后乙方按照本合同约定交货并负责安装调试。乙方安装调试完成并经甲方验收合格，方视为乙方履行完成。

2、货物的产地、品牌、外观、数量、规格型号、技术参数、性能、质量等任何一点不符合本合同及《货物清单》要求的，视为验收不合格，甲方有权拒绝收货或退货，并解除本合同。乙方须承担相应的违约责任并赔偿甲方的全部损失。如甲方不解除合同，乙方须于收到甲方验收不合格的通知后  5  个日历日内负责无偿更换，或经甲方同意进行其他处理，直至符合要求。

3、货物使用前发现的破损或损耗，除能够证明是由于甲方原因所致外，由乙方负责在  5  个日历日内无偿更换，或经甲方同意后进行其他处理。货物使用后发现的破损或损耗，除能够证明是由于乙方原因所致外，由甲方自行承担。本条款所称破损或损耗，不包括产品的质量瑕疵和缺陷。

4、开始验收前，乙方须随货物提交的附随文件包括且不限于：国家认可机构出具的质量检验合格报告、产品合格证书、保修书、安装及使用说明书等。进口货物，还须提供原产地证明、报关报检单据等。上述附件应为原件，确实无法提供原件的，须提供加盖乙方公章的复印件，原件供甲方查验。若乙方未及时提供上述附随文件，甲方有权拒绝验收，直至乙方提供齐全。若乙方无法提供上述附随文件，视为其所提供的货物质量不符合本合同和《货物清单》要求，甲方有权拒绝收货或退货，由此产生的一切责任均由乙方承担。

5、甲方对货物验收合格，不免除乙方对货物质量瑕疵或缺陷所应承担的责任。

五、货款结算

1、本合同货款总额为包干价，已包含包装、检测、运输、损耗、安装调试、质量保证措施、售后服务、各类风险、保险、利润、税费等的全部费用。

2、货款结算方式

一次性支付：全部货物经验收合格后15个工作日内，支付全部货款。

3、甲方付款前，乙方须提供合法有效的等额增值税专用/普通发票。乙方未及时提供上述发票的，甲方的付款时间相应顺延。

六、货物的质量保证期

1.货物的质量保证期3年，自本批次货物经甲方验收合格之日起算。

2.如乙方承诺的质量保证期，短于本合同签订时国家强制性法律法规规章或行业中所规定的最短质量保证期限，则乙方的质量保证责任按照国家强制性法律法规规章或行业中所规定的最短质量保证期限执行。

3.在质量保证期内，货物存在质量瑕疵、缺陷或无法达到甲方使用要求的，乙方须无条件立即予以无偿更换，或经甲方同意予以维修的，乙方承担由此产生的全部费用（包括且不限于货物已使用在工程上，因更换所需的拆装费用）。更换或维修完成前，乙方须提供满足合同要求的替用货物或支付相应的补偿金。乙方未在7个日历日内完成更换或维修的，视为同意甲方自行选择第三方更换或维修，所产生的费用由乙方承担，甲方有权从乙方的质量保证金中抵扣。

4.对质量瑕疵或缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托国家认可机构进行鉴定，经鉴定存在质量瑕疵或缺陷的，全部鉴定费用由乙方承担，乙方还须对因迟延更换或修复导致的全部损失承担赔偿责任。

七、售后服务要求

1、乙方应按照甲方的实际需要，对甲方或货物的使用方提供不少于24 小时的技术培训。

2、乙方应为本合同的履行提供专门的技术支持与售后服务小组，指定     担任组长，负责协调处理技术支持与售后服务事宜。并提供7×24小时的售后服务电话，电话号码：                  。

3、乙方接到甲方的技术咨询、故障排除等服务需求后，应于  24  小时内解决，无法在  24  小时内解决的，应于  4  小时内抵达现场，并于  12  小时内提出解决方案。方案经甲方同意，在甲、乙双方约定的时限内解决。乙方未在约定时限内完成上述工作的，每迟延1小时，应承担本合同含税上限总额5%的违约金。

4、因使用不当导致的产品故障，乙方仍应及时负责更换或维修，费用由责任方承担。

5、超出质量保证期后，乙方提供维修服务所收取的人工费、材料费按乙方实际市场价格的 80 %收取。

八、禁止转让、分包和贴牌生产

1.乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三方。

2.除合同另有约定外，乙方不得在未经甲方书面同意前，将合同中的任何部分分包给第三方。甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据本合同应履行的义务和应承担的责任。

第九条  生产许可与商业侵权

1、乙方须保证所提供的货物符合行政主管部门关于生产经营许可的各项规定，如货物未在许可条件下生产，由此导致的全部责任（包括且不限于产品质量及安全事故责任）均由乙方承担。

2、如因甲方购买或使用乙方货物，导致对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护之权利的侵犯，所引起的一切索赔和诉讼均由乙方承担全部责任，乙方并须负责支付全部损害赔偿费、诉讼费和其它相关费用。

附件二：

新桥东先进制造产业园服务器（一期）采购项目报价函

致：深圳市宝实置业有限公司

根据贵公司关于新桥东先进制造产业园服务器（一期）采购项目询价函的相关要求，经研究和核算相关文件后，我方在保证能提供采购需求的服务器设备及相关配套前提下，愿以人民币

（单位：万元）报价。

服务器设备及相关配套采购需求报价表

| 序号 | 产品类别 | 设备名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 单位 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 超融合硬件 | - 1、服务器数量：不低于3台2U机架式服务器 - 2、处理器：单台服务器配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.8GHz，核数≥24C 3、内存：配置≥768GB内存 4、网卡：配置≥2块双口10GE光口网卡（含光纤线、光模块），配置≥2块双口千兆网卡 5、硬盘：企业级SATA SSD、SAS HDD、NVMeSSD 6、系统盘：配置≥2*960GB SATA SSD 7、缓存盘：配置≥2*7.68T U.2 NVME SSD 8、数据盘：配置≥10*16T SATA机械硬盘 9、RAID卡：PM8222或3416或9540-8i或3008IMR或XR170-M，可具备的Raid模式JBOD/RAID0/RAID1/RAID10 10、其他部件：配置冗余风扇和电源模块 11、提供三年硬件质保服务 |  | 3 | 台 |  |
|  |  | 超融合软件 | - 1、每台服务器配置两套超融合永久软件使用授权，包含服务器虚拟化、存储虚拟化、云计算管理平台。 - 2、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 - 3、要求在超融合管理平台界面上提供虚拟机编辑、克隆、迁移、备份、快照等功能，并具备批量操作。 - 4、要求超融合平台需具备磁盘坏道预测功能，可以通过平台对磁盘进行坏道检测扫描、预测建议、以及数据修复等，并关联硬盘的名称与风险状态。 - 5、包括但不限于支持部署Windows 2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux 8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、银河麒麟v10、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、红旗Linux 7 sp3等操作系统。 - 6、需要超融合平台具备硬件健康状态监测功能，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，具备邮件和短信告警能力。 - 7、要求平台具备对集群、主机、虚拟机、CPU等内容进行紧急和普通的告警设置，同时平台需要对告警信息给出处理建议，具备以短信和邮件的方式将告警信息发送给管理员 - 8、要求平台具备虚拟机定期全量备份、增量备份，并具备静默备份方式确保数据一致性，具备按周、按天、按小时的备份策略。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） - 9、为方便运维管理员第一时间监控感知风险，提供智能运维管理平台，可通过本地部署的代理组件，对云平台的软硬件指标进行监控、检测和分析，并在智能运维平台输出相应告警信息，且可以及时同步到移动端应用小程序，用户可通过移动端小程序查看业务拨测情况以及用户资源（包括云主机、服务器、资源池）的监控指标信息。 |  | - 6 | - 套 |  |
| 2 | AI一体机 | AI一体机硬件 | 1、服务器数量：不低于1台4U机架式服务器 2、处理器：单台服务器配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.0GHz，核数≥24C 3、内存：配置≥512GB内存 4、网卡：配置≥2块双口10GE光口网卡（含光纤线、光模块），配置≥2块双口千兆网卡 5、显卡：配置≥4*英伟达显卡-L20 6、硬盘：企业级SATA SSD、SAS HDD、NVMeSSD 7、系统盘：配置≥2*480GB SATA SSD 8、数据盘：配置≥1*1.92T U.2 Nvme SSD，配置≥3*3.84T U.2 Nvme SSD 9、其他部件：配置冗余风扇和电源模块 10、设备自带RAID卡 - 11、提供三年硬件质保服务 |  | - 1 | - 台 |  |
|  |  | AI一体机软件 | - 1、要求AI算力平台产品的软件为完全自主研发，并提供相应的AI算力平台软件著作权登记证书（本软件我单位可永久使用） - 2、AI平台需要实现对GPU算力池的管理，包括镜像配置、业务使用场景、模型仓库、数据集管理等。 3、具备模型训练、量化压缩、加密和推理等服务，并能够监控所有资源的运行状态，在资源异常时提供异构算力调度。同时要求具备UI图形化界面一键创建带GPU资源的裸金属K8S集群，具备K8S集群创建过程自动化。 - 4、考虑到大模型更新迭代较快，需要简单易用的模型上传管理功能，便于后续模型管理。具备从AI平台外部导入和从AI平台训练任务导入2种方式上传模型。 - 5、考虑到大模型研发门槛较高，要求平台预置国际国内的开源大语言模型数量不低于6个，参数量级至少要覆盖7B、8B、14B、32B、70B、671B；同时要求平台具备对多种主流开源大模型的管理能力，具备的模型类型包括但不限于：LLama系列、Qwen系列、DeepSeek-R1蒸馏系列模型、DeepSeek-R1-671B模型等。 |  | - 1 | - 套 |  |
| 3 | 交换机 | 光交换设备 | 1、交换机数量：不低于2台光交换机设备。 2、端口：配置≥24个1G/2.5G/10G SFP+光口，配置≥2个40G QSFP+光口，配置≥1个Console口，配置≥1个Manage口。 - 3、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps 4、包转发率≥1320Mpps/1680Mpps，具备全端口线速转发。 5、整机功耗≤100W。 6、其他部件：配置冗余电源模块 7、提供三年硬件质保服务 |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 交换机 | 电交换设备 | 1、交换机数量：不低于1台电交换机设备。 2、端口：配置≥24个1G电口，配置≥4个1G/2.5G/10G SFP+光口，配置≥1个Console口。 - 3、交换容量≥600Gbps/6Tbps 4、包转发率≥170Mpps/300Mpps，具备全端口线速转发。 5、整机功耗≤40W。 6、提供三年硬件质保服务 |  | 1 | 台 |  |
| 总价（元） ： |  |  |  |  |  |  |  |

我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

一、我方所提供的文件资料均真实无误及有效，因我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

二、报价为含税价。报价已包含本次网络信息安全设备及配套服务采购的税费、人工成本费、运输费、服务费、材料费、租赁费、劳务费、差旅费、办公费、打印费等全部费用。

三、此次报价仅作为项目前期公开询价，与最终投标价格无关。

报价单位：

单位地址：

联系人：

联系方式：

日期：     年  月  日