关于新桥东展厅重点展陈及系统

改造升级服务项目的询价函

各单位：

我司拟开展新桥东展厅重点展陈及系统改造升级工作，现邀请贵单位根据相关法规及项目需求对该项目进行报价，需求详见附件，请于2026年11月1日前将营业执照复印件、报价函等材料(加盖公章)，扫描件发送至邮箱yanghuiqin@szbsjt.sihc.com

.cn，原件资料提交（或邮寄）至深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路155号创新智慧港1栋B座17楼。

本次询价结果将作为我司评估该项目采购费用的参考依据，

请贵单位在确保能够满足全部服务需求的基础上进行报价。

特此函达。

附件：1.新桥东展厅重点展陈及系统改造升级服务项目需求书

2.报价函

深圳市宝实置业有限公司

2026年10月28日

（联系人：杨工，电话：19124331785）

附件1

新桥东展厅重点展陈及系统改造升级

服务项目需求书

- 项目背景

新桥东先进制造产业园展厅位于深圳市宝安区新桥街道创新智慧港，展厅面积约1395㎡，已投用运营三年。展厅设置序厅、项目概况、规划沙盘、企业成果、路演区等功能分区，配套中控影音、电子大屏等设备，承担政务接待、招商推介、成果展示职能，是园区对外交流、产业推介的重要窗口。随着新桥东片区开发建设持续推进，园区产业落地、规划配套不断更新迭代，现有展陈内容、展示系统已难以匹配最新建设成果与接待展示需求，拟开展展厅重点展陈及系统优化升级工作。

- 项目概况

新桥东展厅重点展陈及系统改造升级主要包括中控系统优化改造（含调整控制界面）、展陈及展项提质更新、LED显示终端修复、讲解与会议音频系统调试升级等内容。本项目充分利旧，依托展厅原有电子屏幕、交换机、中控主机、工控主机、音频设备、控制平板等设施开展升级改造，通过新增配套配件、优化软件程序、调试联动逻辑，最大化盘活现有设备资源。

- 服务内容及成果要求

（一）中控系统优化改造

依托展厅现有硬件设备与软件基础，重新编写中控及平板控制程序，优化分区管控、信号播放、画面切换等功能，重新调整电子屏幕的展示控制界面；修复电子屏幕配套控制软件，新增空调集中控制模块，预留沙盘灯光控制点位接口；完成洗手间感应灯智能联动优化升级；交付中控系统源代码，配套开展操作运维专项培训，形成《中控系统操作手册》，实现内容与控制参数自主调整，支持单台平板对展厅全部设备集中管控。

成果要求：交付1套可自主编辑的展厅中控软件，提供完整无加密源代码；兼容TCP、UDP、PJLink协议，支持网络唤醒、状态回读，可自定义页面、按钮、背景及场景，实现分区管控、信号切换、16台空调、感应灯联动，预留沙盘拓展接口，单平板集中管控全展厅设备。同步提供电子版和纸质版3套《中控系统操作手册》，实操运维培训3次，保障甲方可自主调整控制参数与展示场景。

（二）展陈及展项提质更新

策划设计电子屏展播素材，开展现有LED屏幕画面调试及再利用策划，新增园区重点企业及产品、配套住宅项目、重点招商项目等展示页面；优化企业展柜造型与装饰效果；完成展墙企业 LOGO、立体字的深化设计、制作及安装调试；对互动展项进行升级改造，保障互动体验良好；局部维修灯光、修复墙面及门锁，新增窗帘等。

成果要求：完成4组电子屏幕展示素材策划制作，每组配置5张高清展示页面，页面支持PPT、PDF、JPG等格式文件播放，画面色彩均匀、显示画质清晰；完成5个展柜外观美化升级；制作安装10个企业LOGO、20个墙面立体字、15个立体标识标牌；完成AR望远镜、互动手环等互动展项调试，交互响应顺畅、运行稳定；完成1处灯光维修、1㎡墙面修复、1处门锁检修更换；完成8扇窗帘安装，整体观感协调美观，满足展厅接待展示要求。

（三）LED显示终端修复

对展厅LED屏开展全面检测检修，按需更换故障模组，处置花屏、色块、偏色等显示故障；配套采购备用模组，储备智能化配件。

成果要求：完成展厅4块LED屏全面检测检修，处置花屏、色块、偏色等故障，调试后屏幕亮度、色彩均匀一致，画面显示正常稳定；按需更换故障模组，每种规格LED模组各采购5张备用模组及配套智能备件，备件规格与屏体匹配，可直接替换使用。

（四）讲解与会议音频系统调试

对展厅无线分区数字讲解系统进行全面调试及故障修复，确保各展区讲解播放主机独立组网、分区信号隔离，实现分区播放互不干扰；开展会议音响系统声学测试、参数调校，优化扩声效果，编制配套系统操作手册。

成果要求：完成无线分区数字讲解系统检修调试、故障修复；完成会议音响声学测试与参数调校，扩声音质清晰、声场均衡；编制配套操作手册，提供纸质版3套、电子版1套。

- 现场考察

本项目报价单位须自行赴现场踏勘，实地核查展厅重点展陈及系统改造升级范围、现有设备现状、现场施工条件，结合招标人实际使用需求综合研判，自主测算成本并合理报价，踏勘产生的全部费用由报价单位自行承担。

- 验收标准

在采购方要求的时限内，交付全部工作成果，经采购方组织验收合格后，签署项目《验收单》。

附件2

报价函

致：深圳市宝实置业有限公司

根据贵公司“新桥东展厅重点展陈及系统改造升级服务项目”询价函的相关要求，经研究和核算相关文件后，我方在保证能按照采购方的需求提供服务的前提下，愿以含税总价人民币       （单位：万元）报价。

新桥东展厅重点展陈及系统改造升级服务项目报价表

| 序号 | 服务内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控系统优化改造 |  |  |
| 2 | 展陈及展项提质更新 |  |  |
| 3 | LED显示终端修复 |  |  |
| 4 | 讲解与会议音频系统调试 |  |  |
| 5 | 其他（写明具体服务内容） |  |  |
| 合计 |  |  |  |

我方郑重作出如下承诺，并自愿承担相应法律责任：

- 我方所提供的全部文件资料均真实、准确、合法有效，如因我方提交资料不实引发一切责任与后果，均由我方自行承担。

- 报价为含税价。报价已包含项目实施所需的设计费、材料费、人工费、租赁费、劳务费、差旅费、办公费、打印费和税费等，以及完成本项目全部约定工作内容所需的调整、修改等一切相关费用。

- 此次报价仅作为项目前期公开询价，与最终投标价格

无关。

报价单位:

单位地址:

联系人:

联系方式:

日期:     年    月   日