坪山区马峦街道沙壆社区城中村改造配套项目勘察测绘服务采购需求

一、采购项目概况

坪山区马峦街道沙壆社区城中村改造配套项目总投资暂估2574.14万元，用地面积面积约为15.75公顷，工程建设面积146467平方米，现状保留面积11007平方米，主要建设内容包括清表及树木迁移工程、博物科普主轴、绿美林带与绿美花甸、客家围屋区、客家田园区、湿生科普区、溪谷热带科普区、坪山河沿岸改造、专项设计等。

根据《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法规要求，为精准识别项目设计区域地形、管线等信息，保障工程建设安全与经济合理性，现需采购专业单位开展坪山区马峦街道沙壆社区城中村改造配套项目勘察测绘服务相关工作。

- 项目预算

参照《工程勘察收费标准》（2022年修订本）《测绘工程产品价格》（国测财字【2003】3号）《测绘生产成本费用定额》等规定计取。项目总价控制在19.2814万元以内，从项目经费中列支。预算明细如下表：

| 序号 | 项目类型 | 服务内容 | 预估工作量 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量类 | 控制测量 | 不少于2个 | 15090 |
|  |  | 地形图测量 | 测量地形图比例按 1:500，断面图比例按1: 1000进行。 | 26065 |
|  |  | 树木测量 | 测量范围内乔木植物群落范围线，以及部分重点乔木点位。 | 58560 |
|  |  | 土石方测量 | 1项 | 10000 |
| 2 | 地质勘察类 | 钻孔 | 3-6个 | 67500 |
| 3 | 物探类 | 管线勘探 | 详细查明项目红线外扩20米范围内的地下市政管道、电缆、光纤、燃气等情况；详细勘察已建管线的尺寸、位置及走向、标高、等资料。 | 53802 |
| 4 | 内业工作 | 数据处理 | 1项 | 5000 |
|  |  | 图件编制 | 1份勘察测绘报告 | 5000 |
|  |  | 总价： |  | 241017 |
|  |  | 控制价（下浮不少于20%） |  | 192814 |

三、项目管理和服务要求

（一）组织实施要求

供应商按照采购单位及设计单位勘察测绘任务书要求，开展坪山区马峦街道沙壆社区城中村改造配套项目勘察测绘工作。在充分收集资料的基础上，按照勘察测绘任务书的要求进行现场测绘、钻探、取样、现场试验等勘测工作，并根据《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001 要求及相关技术标准，完成测绘及勘察技术成果报告，提供充分可靠的岩土工程参数，为工程设计提供必要保障。

（二）项目人员安排要求

供应商须安排项目负责人1名，技术负责人1名，现场负责人1名，专职工作人员3名以上。

（三）成果具体要求

1.完成1:500地形图测绘报告文本，报告内容包括：控制测量、1:500地形图测量及1:1000断面测量、树木测量及土石方测量。成果需加盖勘测单位公章及出图章，技术成果形式要求电子文件贰份（光盘2个）、纸质文本和图纸资料一式捌份，文本采用A4纸，汇报使用的电子演示文件。

2.完成地下管线物探成果报告文本，内容包括：地下管、渠的平面位置、规格、控制点高程、附属井规格、内底高程、排水管道内水流状况及方向等。成果需加盖勘测单位公章及出图章，技术成果形式要求电子文件贰份（光盘2个）、纸质文本和图纸资料一式捌份。

3、完成岩土工程勘察成果报告，内容包括：查明沿线各地段的地质、地貌、地层结构特征、各类土层的物理力学性质；对地基承载力进行评价。提供土层内摩擦角、粘聚力值、地基承载力等岩土参数，满足工程设计需求。成果需加盖勘测单位公章、出图章及注册岩土执业印章，技术成果形式要求电子文件贰份（光盘2个）、纸质文本和图纸资料一式捌份。

四、供应商资格要求

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 项目负责人具有注册岩土工程师执业资格 | 项目负责人具有注册岩土工程师执业资格，并提供社保证明。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供《承诺函》（自定格式）】 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供《承诺函》（自定格式）】 |
| 5 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必需的设备及专业技术能力情况的书面声明。【提供《承诺函》（自定格式）】 |
| 6 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）【提供《承诺函》（自定格式）】 |
| 7 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【提供相关网站查询记录】 |
| 8 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。【提供《承诺函》（自定格式）】 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。【提供中小企业声明函】 |

六、应答供应商需提供资料

1.单位营业执照或社会组织法人登记证书复印件、单位法定代表人身份证复印件（原件备查）；

2.报价函，报价不得超过总预算；

3.资质证书;

4.曾经承接过同类项目的资料；

5.声明及承诺书；

- 6.廉洁从业告知书；

- 7.供应商基本情况表；

8.风险知悉确认书。

以上所有资料，均需加盖单位公章并密封包装，封口处应有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；封面注明应答供应商的名称、地址、联系人及手机号码。

七、评定方法

按照公司资质、经营状况，综合业绩及配合程度等，按照综合评分最高确定拟成交供应商。

八、商务需求

（一）服务期

合同签订后项目开始实施并计算服务时间，暂定服务期限为1个月。如因采购方原因或不可抗拒因素造成服务期限拖延，合同期限顺延。

（二）服务地点

坪山区。

（三）报价要求

1.报价不超预算金额，不低于行业最低价，符合相关法律、法规、规章的条款。本项目服务费以合同约定为准，应包括设备购置费、材料费、信息通讯费、交通费、劳务费、管理费以及税费等履行本合同义务的一切费用。除双方另有约定外,委托方无需向咨询方另行支付任何其他费用。由参加供应商根据采购文件所提供的资料自行测算报价；一经选中，报价总价作为成交供应商与采购人签定的合同暂定金额，尾款以概算批复总投资为计价基数计算，最终以工程决算审定金额为准。

2.参加供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价。

3.参加供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.参加供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，参加供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。参加供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。

6.参加供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.参加供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目。各参加供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

8.具体违约条款及其他未尽事宜，将在双方签订合同时约定。

（四）付款方式

首次支付：提交全部测绘成果且获得概算批复后，在收到发票之日起30个工作日内支付至合同暂定价的80%。

余款支付：待项目决算后支付，最终金额以财审部门审定的价格或甲方选定的第三方决算审核单位审定的价格为准。本项目（工程）如经坪山区财政投资评审，则以坪山区财政部门评审结果作为工程价款结（决）算的依据，如未经坪山区财政评审，则以坪山区财政部门出具的备案证明及甲方指定的第三方审核单位的审定价作为工程价款结（决）算的依据；如审定价金额高于合同暂定价的，则取合同暂定价作为最终结算金额；如审定价金额低于合同暂定价的，则取审定价金额作为最终结算金额。

（五）履约担保金

无。

（六）违约责任

- 根据用户方提供情况制定。

（七）其他：无