### 五、技术要求部分

1. 项目背景

2. 货物用途、功能说明

3. 采购技术要求表

注意：带▲符合的为重点技术参数。带★符号的为实质性条款，若有一条不满足，则不满足采购要求，投标将被否决，非单一产品采购项目，请标注核心产品。

| 编号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感应式洗手盆连柜身 | 1、460*445*255mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，星盆面板厚1.0mm(±0.1mm)，围身厚0.9mm(±0.1mm)，一次冲压成型洗手盆斗厚0.6mm(±0.1mm) |
| 2 | 更衣柜 | 1、900*420*1800mm(±10%) 2、采用冷轧钢板外壳，六门，带锁 |
| 3 | 可调式四层层架 | 1、1500*500*1500mm(±10%) 2、采用304不锈钢冲孔板，层板厚1.0mm(±0.1mm) 3、采用304不锈钢板厚1.0mm(±0.1mm)折成异形支架，带可调脚 |
| 4 | 米面架 | 1、1200*600*300mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，层板厚1.0mm(±0.1mm) 3、采用30*30*1.0mm(±10%)不锈钢方通支架 |
| 5 | 灭蝇灯（蚊蝇诱灭器） | 1、395*120*290mm(±10%) 2、粘捕式灭蝇灯，带悬挂支架 |
|  |  | 3、▲所投产品具有以下检测： ①符合GB/T4208-2017标准的检测，其防水等级≥IPX4。 ②符合GB/T 26572-2011及GB/T 39560标准对检测设备中的金属，如：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等进行电器电子产品有害物质限制使用测试，检测结果满足测试内容。 ③符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008标准的检验报告，检测项目：低温工作试验、高温工作试验。 ④依据GB/T27785-2011《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》的检验报告，平均捕杀率大于90%。 （投标时同时提供：①第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
| 6 | 拖把池 | 1、500*500*500mm(±10%) 2、采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，星盆板厚1.0mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 7 | 挡鼠板连不锈钢插槽1 | 1、1500*600mm(±10%) 2、采用201不锈钢挡鼠板0.9 mm(±0.1mm)，宽度18 mm(±10%)，二侧带不锈钢插槽，插槽厚度0.9mm（±0.1mm)，插槽宽度23mm。 |
| 8 | 挡鼠板连不锈钢插槽2 | 1、1200*600mm(±10%) 2、采用201不锈钢挡鼠板0.9 mm(±0.1mm)，宽度18 mm(±10%)，二侧带不锈钢插槽，插槽厚度0.9mm（±0.1mm)，插槽宽度23mm。 |
| 9 | 挡鼠板连不锈钢插槽3 | 1、1800*600mm(±10%) 2、采用201不锈钢挡鼠板0.9 mm(±0.1mm)，宽度18 mm(±10%)，二侧带不锈钢插槽，插槽厚度0.9mm（±0.1mm)，插槽宽度23mm。 |
| 10 | 风幕机1 | 1、长1800mm(±10%) 2、贯流式，风速7/11m/s(±10%) |
| 11 | 风幕机2 | 1、长1500mm(±10%) 2、贯流式，风速7/11m/s(±10%) |
| 12 | 单星大盆台 | 1、1000*760*810mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，星盆板厚1.0mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 13 | 单星剖鱼台连隔渣槽 | 1、1200*725*810mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，星盆板厚1.0mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 14 | 双层斩台工作台1 | 1、1500*760*810mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，面底加木板并覆防潮膜，层板厚0.9mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 15 | 双星盆台 | 1、1200*760*810mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，星盆板厚1.0mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 16 | 双层斩台工作台2 | 1、1800*760*810mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，面底加木板并覆防潮膜，层板厚0.9mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 17 | 开水器连挂墙架 | 1、9KW/380V(±10%) 2、采用304不锈钢挂架，厚0.9mm(±0.1mm) |
| 18 | 绞切肉机 | 1、420*590*710mm(±10%) 2、功率：1.1KW(±10%)，标配切肉厚度：3.5mm(±10%)，工作效率：切片量：200kg/h(±10%)，绞肉量：180kg/h(±10%)。可拆式全不锈钢配件 |
| 19 | 砧板保洁柜 | 1、640*620*1230mm(±10%) 2、可放砧板、刀具，功率630W/220V(±10%) |
| 20 | 冷柜（四门冷藏冷柜） | 1、1220*725*1935mm(±10%) 2、冷藏型，直冷，冷藏室温度0℃~+10℃，具有中国能效标识 |
|  |  | 3、▲所投产品具有： ①1级能效检测报告。能效指数实测值≤42.2% ②依据GB/T 4343.2-2020，GB/T 17626.2-2018，GB/T 17626.4-2018，GB/T 17626.5-2019，GB/T 17626.6-2017，GB/T 17626.11-2023，GB/T 17626.12-2023。进行“静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电压暂落和短时中断抗扰度试验、振铃波抗扰度试验”，检测结论:符合标准要求。 ③核心配件（内胆）依据GB/T 2423.17-2008进行盐雾试验，试验周期≥220小时，检测结果：合格 ④电器电子产品ROHS认证证书（产品标准：GB/T 26572-2011,GB/T 39560.1-2020,GB/T 39560.301-2020,GB/T 39560.5-2021,GB/T 39560.6-2020,GB/T 39560.701-2020,GB/T 39560.702-2021,GB/T 39560.2-2024） （投标时同时提供：①上述认证证书扫描件及第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件；②上述检测报告及证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）平台的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告及证书使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
| 21 | 四门冷冻冷柜 | 1、1220*725*1935mm(±10%) 2、冷冻型，直冷，温度-6℃~-18℃ |
| 22 | 紫外线杀菌灯架连灯 | 1、长1200mm(±10%) 2、配紫外线灯管，带支架 |
| 23 | 双层斩台工作台3 | 1、1200*760*810mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，面底加木板并覆防潮膜，层板厚0.9mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 24 | 双门工具保洁柜 | 1、1300*630*1940mm(±10%) 2、采用不锈钢柜身，可放大盆大锅等。功率4120W/220V(±10%) |
| 25 | 双层斩台工作台4 | 1、1800*800*810mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，面底加木板并覆防潮膜，层板厚0.9mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 26 | 双通打荷台柜 | 1、1800*800*810mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，面底加木板并覆防潮膜，柜身及层板厚0.9mm(±0.1mm) 3、采用直径50*1.2mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚。门内采用201不锈钢封内衬板 |
| 27 | 四头电煲仔炉 | 1、800*800*810mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，围板厚0.9mm(±0.1mm)，带全钢可调脚；功率≤12KW |
| 28 | 商用电磁灶（单头大炒） | 1、1000*1100*（800+450）mm(±10%) 2、面板采用304不锈钢厚1.2mm(±0.1mm)，功率20KW/380V(±10%)，带全钢可调脚 |
|  |  | 3、▲所投商用电磁灶产品具有以下功能的检测： ①具有微火功能的检测报告：技术要求：在通电的情况下，先用1档加热，观察并记录加热范实限功率。1、电磁灶具备微火加热功能，能以额定功率的5%功率持续加热。2、样品应能正常工作。实测结果：测试过程中，将电磁灶档位调1档进行测试，实际功率≤0.9KW。（报告含档位开关图片和一档加热记录图片） ②具有双段火加热功能的检测报告：技术要求：在通电的情况下，先用小火（3档以下）加热，观察并记录加热范围，再用大火加热，观察并记录加热范围。1、电磁灶具备双段火加热功能，加热范围随着挡位增加而加大。2、样品应能正常工作。实测结果：测试过程中，分别将电磁灶挡位调1档、4档，用热成像仪分别进行测试，随着挡位增加火力更大。（报告含一档加热记录图片和四档加热记录图片） （投标时同时提供：①第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
| 29 | 商用电蒸柜 | 1、650*815*1850mm (±10%) 2、采用304不锈钢板，上柜身侧板厚1.0mm(±0.1mm)，炉身、门板、背板厚0.9mm(±0.1mm)，带全钢可调脚，配蒸汽发生器 3、配置多功能控制器，蒸煮时间定时可调，可选择蒸饭、面、菜多种模式 4、炉支架（含炉烟囱）采用430不锈钢1.45mm(±0.1mm)铆接制作 |
|  |  | 5、▲投标人具有以下检测： ①具有商用电蒸柜检测报告，检测结果：①额定输入功率16kW（±0.5kW）；②发热试验：测量部件实测温升：控制面板≤10.2K；③泄漏电流：带电部件与易触及金属部件之间≤0.19mA。 ②所投产品组件不锈钢发热管具有试验周期≥220h的防腐蚀性能认证试验报告及产品防腐蚀性能认证证书（产品标准：GBT10125-2021、GB/T 6461-2002） ③具有核心组件蒸汽发生器检测报告，检测结果：额定输入功率7kW（±0.5kW）；发热试验：控制面板表面实测温升≤7.3K；泄漏电流：带电部件与易触及金属部件之间≤0.037mA。 ④蒸汽发生器具有试验周期≥220h的防腐蚀性能认证试验报告及产品防腐蚀性能认证证书（产品标准：GBT10125-2021、GB/T 6461-2002） （投标时同时提供：①上述认证证书扫描件和第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件；②上述认证证书和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
| 30 | 电磁汤炉 | 1、650*750*(500+750)mm(±10%) 2、采用不锈钢面板厚1.2mm(±0.1mm)，功率15KW/380V(±10%)，带全钢可调脚 |
|  |  | 3、▲所投产品具有以下检测： ①所投产品具有热效率检测，其热效率实测值≥95.9%。 ②所投产品组件（显示屏）依据GB/T4208-2017标准，对外壳防护等级（IP68）进行检测，其中（1)第一位特征数字为6，最大压差实测结果＜2（kPa），试验进行时间≥2h。（2）第二位特征数字为8，样品底部到水面高度至少1.5m，持续时间≥1h。结果分项判断：符合 ③所投商用电磁灶组件（焊接板）依据GB/T 228.1-2021标准，进行拉力测试，检测结果：焊接处破坏荷载≥19000N， （投标时同时提供：①第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
| 31 | 烟罩一体机 | 1、6700*1200*610mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚0.9mm(±0.1mm)，封板厚0.9mm(±0.1mm) 3、内置高性能灯管，配不锈钢接油杯，采用丝杆吊架 |
| 32 | 封墙钢 | 1、4700*700mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚0.9mm(±0.1mm) |
| 33 | 烟罩灭火装置（厨房设备灭火装置） | 1、宽225*高610mm(±10%) 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等 |
|  |  | 3、▲灭火装置具有以下检测： ①灭火装置具有“厨房自动灭火设备实时监控驱动气瓶压力的功能”的测试报告。通过GB/T25000.51-2016 测试依据，测试结果为：①功能：厨房自动灭火设备实时监控驱动气瓶压力的功能；②技术要求说明：厨房自动灭火装置可以实时监控设备的运行压力功能。在设备发生欠压时可联动现场报警，同时将采集到的欠压报警信号通过4G无线网络传输至企业自主研发的具有云存储功能的运维平台管理端（需附平台网址，平台上设备管理项下至少需显示所投设备品牌、各用户列表等内容），同时运维平台会将收集到的欠压报警信息同步反馈到客户端的手机小程序、手机短信、电脑端，实现现场+管理端+客户端同时监控到现场设备运行压力是否正常功能”；③测试结论：通过。 ②灭火装置核心组件“主控板”通过GB/T2423.1-2008、GB/T4208-2017检测依据，具有低温（测试时间≥96H）检测报告和外壳防护等级（防尘测试≥IP6X，防水试验≥IPX8)检测报告。 （投标时同时提供：①第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
|  |  | 4、▲灭火装置具有以下检测： ①灭火装置具有“监控厨房火灾和联动火灾报警的功能”的测试报告。依据 GB/T25000.51-2016 标准，测试内容:1.功能:具有监控厨房火灾和联动火灾报警的功能;2.技术要求:灭火装置具有监控厨房火灾和联动火灾报警的功能，在发生火灾报警的同时可将报警信号通过无线网络传输至运维平台管理端（需附平台网址，平台上设备管理项下至少需显示所投设备品牌、各用户列表等内容），并同步反馈到客户端的手机小程序、手机短信、电脑端。3.测试结论:通过。 ②灭火装置核心组件“主机箱”通过GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021检测依据，具有中性盐雾和腐蚀评级（检测结果≥9）检测报告；具有控制箱（厨房设备灭火装置）产品的防腐蚀等级认证证书 （投标时同时提供：①有效期内的认证证书扫描件和第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件；②上述认证证书和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的认证证书和检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
|  |  | 5、▲灭火装置具有以下检测： ①灭火装置所用食用油专用灭火药剂具有急性经口毒性试验，检验结果：小鼠急性经口毒性试验:样品对雌、雄性小鼠急性经口LD50值(95%可信限)均为9260（允许±100）mg/kg b.wt.,该样品属实际无毒级。试验条件：环境温度22±2℃，相对温度40-70%。（LD50值不符合参数要求报告无效） ②所用“F类火灾水系灭火剂”提供型式检测报告：报告应包含PH值≤8.0、凝固点≤-3.5℃、密度、稳定性、毒性、腐蚀率、灭火性能，七项检测应符合XF3007-2020标准 （投标时同时提供：①有效期内的认证证书扫描件和第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件；②上述认证证书和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的认证证书和检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
|  |  | 6、▲具有厨房设备灭火装置产品依据ISO14067：2018及PAS2050：2011相关规则检测合格的碳足迹证书。提供第三方检测机构出具的证书扫描件。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的认证证书和检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查 |
| 34 | 高压冲地装置 | 1、长度10m(±10%) 2、挂墙式，带伸缩管 |
| 35 | 双星送碟台 | 1、1800*760*850mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，星盆板厚1.0mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 36 | 高压冲洗装置 | 1、高1193mm(±10%) 2、座台式，带伸缩管 |
| 37 | 商用洗碗机 | 1、1100*750*1600 mm(±10%) 2、洗涤量每小时150筐(±10%)。功率46.7KW/380V(±10%) |
|  |  | 3、▲所投商用洗碗机：①满足JB/T 9536-2013标准金属厨房防腐蚀产品认证证书；②洗碗机挡水帘满足GB/T1040.1-2018, GB/T1040.2-2022标准产品力学认证证书，符合GB/T 31402-2023标准表面抗菌活性的测定，试验菌种：肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌 、鼠伤寒沙门氏菌，测试结果抗菌率达99.9%； （投标时同时提供：①第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件及上述认证证书扫描件；②上述检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告及证书使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
|  |  | 4、▲所投商用洗碗机：①洗碗机电控箱、洗碗机喷臂（高温喷嘴）满足GB/T 10125-2021、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准产品防腐蚀等级认证证书，防腐蚀性能评级：10级 ；②洗碗机操作触摸屏依据GB/T5169.5-2020、GB/T 4343.2-2020标准检测，符合防火防护外壳实验和防火挡板的完整性可燃性试验；符合GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019电磁干扰抗扰度：静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试标准，依据：GB4943.1-2022安全要求测试，符合电击和能量危险的安全防护； （投标时同时提供：①第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件及上述认证证书扫描件；②上述检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告及证书使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
|  |  | 5、▲所投商用洗碗机：①洗碗机发热管、洗碗机门磁开关满足GB/T 4208-2017 标准的产品防水等级认证证书，防水等级 IPX9 ，②洗碗机发热管依据GB/T 21510-2024、GB/T 2423.22-2012标准检测，符合对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌均具有抗菌效果，符合快速温变环境下采用低温低于-40℃/高温高于140℃，温变速率不低于15℃/min，试验不低于20个循环，持续不低于48小时后，样品表面无明显变化； （投标时同时提供：①第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件及上述认证证书扫描件；②上述检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告及证书使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
| 38 | 抽气烟罩 | 1、630*250*200mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚0.9mm(±0.1mm) |
| 39 | 洁碟台连茜框架 | 1、1800*760*850mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，层板厚0.9mm(±0.1mm) 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 40 | 双门餐具保洁柜 | 1、1300*630*1940mm(±10%) 2、功率4120W/220V(±10%)，采用热风循环，可推车式 |
| 41 | 双门消毒柜 | 1、570*520*1900mm(±5%) 2、适合放不同材质用品；容量350L(±5%)，功率900W/220V(±5%) |
|  |  | 3、▲所投产品具有： ①依据卫生部《消毒技术规范》的检测报告。检验结论：1.消毒柜温度与保持时间测定：在满载状态下，开启样机“下室”键工作 60min（±2min），测得消毒柜上层中点、中层中间点及下层外点的最高温度分别≥182℃、≥175.0℃及≥175.0℃；120℃以上保持时间分别为≥24min、≥22min 和≥22min。符合二星级消毒柜的要求。2.大肠杆菌消毒效果试验：在满载状态下，开启样机“上室”、“下室”键分别工作 60min（±2min），测得消毒柜上室一、二层及下室一、二层内、外点对大肠杆菌的杀灭对数值均>3.00。符合二星级的要求。3.食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验：在满载状态下，开启样机“上室”、“下室”键分别工作 60min（±2min），测得消毒柜上室一、二层及下室一、二层内、外点对脊髓灰质炎病毒的灭活对数值均>4.00。符合二星级消毒柜的要求。4.臭氧浓度与消毒时间：在满载状态下，开启样机“上室”键工作 90min（±2min），测得消毒柜内臭氧浓度最高值≥252mg/m³，大于40mg/m³的消毒时间为大于81min。符合二星级消毒柜的要求。（报告内容需与备案报告一致） （投标时同时提供：①第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件及上述认证证书扫描件；②上述检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告及证书使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
|  |  | 4、▲所投消毒柜产品具有： ①具有中国环境标志（II型）产品认证证书②产品防腐蚀等级认证证书（符合JB/T 9535-2013，防腐蚀等级:WF2）③有毒有害物质限量认证证书 （投标时同时提供：①上述认证证书扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告及证书使用授权书，格式自拟）。原件备查） |
|  |  | 5、★采用臭氧+高温双重消毒，所投产品须在全国消毒产品网上备案。提供全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do）的备案信息查询记录截图。 |
| 42 | 挡鼠板连不锈钢插槽4 | 1、1500*600mm(±10%) 2、采用201不锈钢挡鼠板0.9 mm(±0.1mm)，宽度18 mm(±10%)，二侧带不锈钢插槽，插槽厚度0.9mm（±0.1mm)，插槽宽度23mm。 |
| 43 | 挡鼠板连不锈钢插槽5 | 1、1200*600mm(±10%) 2、采用201不锈钢挡鼠板0.9 mm(±0.1mm)，宽度18 mm(±10%)，二侧带不锈钢插槽，插槽厚度0.9mm（±0.1mm)，插槽宽度23mm。 |
| 44 | 自助餐炉 | 1、GN1/1盆(±10%) 2、采用不锈钢制造，带透视窗，翻盖式，内置份数盆 |
| 45 | 电暖汤煲 | 1、容积10L(±10%) 2、采用不锈钢制造，带盖，座台式保温型，内置汤桶 |
| 46 | 收污台柜连车 | 1、1300*650*900mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身厚0.9mm(±0.1mm)，配塑料回收垃圾桶车 |
| 47 | 收碟工作台 | 1、1500*650*500mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，面底加木板并覆防潮膜 3、采用38*38*1.0mm(±10%)不锈钢支撑腿，带全钢可调脚 |
| 48 | 留样雪柜 | 1、560*580*1750mm(±10%) 2、冷藏型，直冷，带锁，玻璃门单开门，温度0℃~+10℃ |
| 49 | 不锈钢蒸饭盘 | 1、600*400*48mm(±10%) 2、采用304不锈钢板冲压成型，厚0.6mm(±0.1mm) |
| 50 | 烘手机 | 1、240*230*240mm(±10%) 2、功率2KW(±10%)，挂墙式，底出风 |
| 51 | 三层餐车 | 1、900*550*900mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，层板厚0.9mm(±0.1mm)，采用不锈钢立柱及把手。带万向活动轮，其中二个带刹车 |
| 52 | 平板车 | 1、900*600*900mm(±10%) 2、采用304不锈钢板，层板厚0.9mm(±0.1mm)，面底加木板并覆防潮膜，采用不锈钢立柱及把手。带万向承重轮 |
| 53 | 低噪音抽风柜 | 1、规格20"(±10%) 2、功率7.5KW，加强型，采用镀锌板外壳，配猪笼扇心，风柜骨架采用角铁焊接制造 |
| 54 | 风机防震架 | 1、采用槽钢支架，刷漆二道 2、配套风柜吊装楼板底，采用10#槽钢，尺寸根据现场风机尺寸定制，并大于所配风机长宽尺寸 |
| 55 | 减震器 | 1、规格：200KG(±10%) 2、采用弹簧减震器 |
| 56 | 风机帆布连接 | 1、规格：配20”风柜 2、采用防水布，连接风柜及风管 |
| 57 | 风机启动控制箱 | 1、采用降压启动控制 2、配启动开关、接触器、继电器 |
| 58 | 抽风管1 | 1、采用201不锈钢板0.7mm(±0.1mm) 2、弯头、三通、扩口按2倍直管计算 |
| 59 | 风管法兰及吊码1 | 1、规格：30*30mm(±10%) 2、采用镀锌角铁，吊码采用圆支安装在楼板底，角铁厚2.5mm(±10%)，法兰尺寸根据现场风管尺寸定制 |
| 60 | 风管开洞 | 1、按规范墙面开洞 2、人工凿洞，清运垃圾 |
| 61 | 风管防漏1 | 1、风管接驳处涂防漏胶，进行通风防漏试验 |
| 62 | 油烟净化箱 | 1、规格：26000m3/h(±10%) 2、净化效率≥95%。目测无烟，达到环保标准。 |
| 63 | 净化箱支架 | 1、采用角钢支架，刷漆二道 2、配套净化箱吊装楼板底，支架尺寸890*1330 mm(±10%),角钢为40*40*2.5 mm(±10%)，刷防锈漆 |
| 64 | 止回阀 | 1、规格：700X600mm(±10%) 2、外壳采用镀锌板，内置止回机构，常开 |
| 65 | 低噪声离心通风机1 | 1、规格18"(±10%) 2、功率4KW，采用镀锌板外壳，配猪笼扇心，风柜骨架采用角铁焊接制造 |
| 66 | 风机开关 | 1、采用断路器开关 |
| 67 | 抽风管2 | 1、采用镀锌板0.7mm(±0.1mm) 2、弯头、三通、扩口按2倍直管计算 |
| 68 | 风管法兰及吊码2 | 1、规格：30*30mm(±10%) 2、采用镀锌角铁，吊码采用圆支安装在楼板底，角铁厚2.5mm(±10%)，法兰尺寸根据现场风管尺寸定制 |
| 69 | 风管防漏2 | 1、风管接驳处涂防漏胶，进行通风防漏试验 |
| 70 | 百叶 | 1、采用不锈钢0.7mm(±0.1mm) 2、百叶导流片向下，防止雨水进入室内，百叶尺寸根据现场实际风管尺寸定制，百叶截面积大于风管截面积 |
| 71 | 低噪声离心通风机2 | 1、规格22"(±10%) 2、功率5.5KW，采用镀锌板外壳，配猪笼扇心，风柜骨架采用角铁焊接制造 |
|  |  | 3、▲所投风机具有以下检测： ①所投风机品牌制造商所制造的电机具有能效检测，能源效率为1级。 ②所投风机符合GB/T 1236-2017，JB/T 10563-2006，JB/T 8689-2014，JB/T 8690-2014，GB/T 2888-2008 标准，其中，振动速度有效值≤2.6，叶轮叶片任意两相邻叶片间的最大长偏差应不大于3mm，叶轮和机壳和径向间隙符合技术要求 （投标时同时提供：①第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关键页扫描件；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。送检人须为投标人或产品制造商（若送检人为产品制造商的，还需要提供产品制造商出具的检测报告使用授权书，格式自拟）。原件备查。③投标人需提供“检测(检验)报告载明的检测事项未超出出具检测(检验)报告机构的检测范围”的承诺函(格式自拟)） |
| 72 | 鲜风管 | 1、镀锌板0.7mm(±0.1mm) 2、弯头、三通、扩口按2倍直管计算 |
| 73 | 鲜风咀 | 1、规格：采用可调节式 2、采用铝合金或不锈钢牛眼式，固定在鲜风管底部 |
| 74 | 厨房内水源接驳 | 设备1米内，含对接给排水管，采用DN15mmPPR给水管及DN50mmPVC排水管，数量需根据现场预留给排水位现场量取制作 |
| 75 | 厨房内电源接驳 | 设备1米内，含对接电线及线管，规格由1.5mm2电线至6mm2电线不等，数量需根据现场预留电位情况现场量取制作 |
| 76 | 不锈钢餐盘 | 采用304不锈钢，355*265 mm（+10%） |
| 77 | 餐碗 | 直径115mm(±10%)，304不锈钢 |
| 78 | 餐勺 | 长185mm(±10%)，304不锈钢 |
| 79 | 筷子 | 长235mm(±10%)，304不锈钢 |
| 80 | 炒勺 | 不锈钢长440mm(±10%) |
| 81 | 锅铲 | 不锈钢长440mm(±10%) |
| 82 | 味盒 | 不锈钢长300*宽140mm(±10%) |
| 83 | 调料勺 | 不锈钢长230mm(±10%) |
| 84 | 味盅1 | 不锈钢直径140mm(±10%) |
| 85 | 味盅2 | 不锈钢直径100mm(±10%) |
| 86 | 无磁马斗1 | 不锈钢直径175mm(±10%) |
| 87 | 无磁马斗2 | 不锈钢直径155mm(±10%) |
| 88 | 无磁马斗3 | 不锈钢直径135mm(±10%) |
| 89 | 方筛1 | 长440*宽345mm(±10%)，塑料制品 |
| 90 | 方筛2 | 长355*宽260mm(±10%)，塑料制品 |
| 91 | 方筛3 | 长270*宽200mm(±10%)，塑料制品 |
| 92 | 胶砧板 | 直径480*高50mm(±10%)，采用食品级PE抗菌材质 |
| 93 | 胶柄不锈钢荷花夹 | 不锈钢长300mm(±10%) |
| 94 | 大锅铲 | 不锈钢长780mm(±10%) |
| 95 | 双网宽边深油格 | 不锈钢手柄长155mm(±10%) |
| 96 | 炸厘 | 不锈钢直径220mm(±10%) |
| 97 | 物斗1 | 不锈钢直径200mm(±10%) |
| 98 | 物斗2 | 不锈钢直径160mm(±10%) |
| 99 | 面盆1 | 不锈钢直径600mm(±10%) |
| 100 | 面盆2 | 不锈钢直径400mm(±10%) |
| 101 | 油石 | 长150mm(±10%)，天然石，无化学凝合剂 |
| 102 | 不锈钢菜刀 | 长305mm(±10%) |
| 103 | 不锈钢砍刀 | 长305mm(±10%) |
| 104 | 砍鱼刀 | 规格：大号，材质不锈钢 |
| 105 | 大削皮刀 | 规格：大号，材质不锈钢 |
| 106 | 小削皮刀 | 规格：小号，材质不锈钢 |
| 107 | 菠萝刀 | 规格：大号，材质不锈钢 |
| 108 | 刮鱼鳞刀 | 规格：中号，材质不锈钢 |
| 109 | 带盖脚踏垃圾桶 | 容量120L(±10%)，塑料制品带脚轮 |
| 110 | 活动式圆垃圾桶 | 容量80L(±10%)，塑料制品带脚轮 |
| 111 | 打饭勺 | 不锈钢长215mm(±10%) |
| 112 | 打菜勺 | 不锈钢长300mm(±10%) |
| 113 | 打汤勺1 | 不锈钢长600mm(±10%) |
| 114 | 打汤勺2 | 不锈钢长500mm(±10%) |
| 115 | 汤桶1 | 不锈钢直径600mm(±10%) |
| 116 | 汤桶2 | 不锈钢直径500mm(±10%) |
| 117 | 汤桶3 | 不锈钢直径350mm(±10%) |
| 118 | 保鲜盒1 | 长230*宽150*高80mm(±10%)，塑料制品 |
| 119 | 保鲜盒2 | 长260*宽180*高100mm(±10%)，塑料制品 |
| 120 | 保鲜盒3 | 长300*宽200*高110mm(±10%)，塑料制品 |
| 121 | 油盆1 | 不锈钢直径11寸(±10%) |
| 122 | 油盆2 | 不锈钢直径10寸(±10%) |
| 123 | 调料碗 | 不锈钢直径115mm(±10%) |
| 124 | 锅扫 | 竹刷长31厘米(±10%)，竹制品 |
| 125 | 储物箱1 | 长650*宽475*高400mm(±10%)，高密度聚丙烯材料，承重30KG |
| 126 | 储物箱2 | 长400*宽290*高230mm(±10%)，高密度聚丙烯材料，承重30KG |
| 127 | 水壳 | 不锈钢手柄长170mm(±10%) |
| 128 | 厨房剪刀 | 不锈钢长225mm(±10%) |
| 129 | 留样盒 | 规格：88*82mm(±10%)，304不锈钢，带盖 |
| 130 | 份数盆 | GN1/1*100 mm (±10%)，不锈钢一次冲压成型 |
| 131 | 电子称 | 150kg(±10%)，落地式带数显 |
| 132 | 碗碟茜 | 规格：500*500*100mm(±10%)，塑料制品 |

1、带★号要求为不可偏离要求，如出现负偏离，将导致投标无效。带▲号参数为重要参数，其他参数（非▲号参数）为普通参数，如出现负偏离，将按照评分准则做扣分处理。如注明要求提供相关佐证材料的，需以佐证材料作为是否偏离的依据。

2、所列的技术参数需求中如出现品牌信息仅供参考，不作为参数要求，目的只为投标人更清楚地了解采购需求，投标人可提供其他品牌设备投标。

3、如有方案表述中有出现类似可实现、实现、可支持、支持等描述的，均表示方案需要实现的功能或应满足的要求，即项目在验收时无须增加其他额外设备或系统，使用本项目中的设备或系统即能实现相应功能或满足相关要求。