景观飘带造型灯设计施工一体化项目

——任务书（技术及施工要求）

文件属性说明：

本文件为深圳市盐田区梅沙街道小梅沙，盐坝高速下盐梅路匝道路段景观飘带造型灯采购及安装项目招标文件的附件（技术及施工要求分册），由招标人编制，作为投标人编制技术标及施工方案的依据。

项目名称： 景观飘带造型灯设计施工一体化项目

项目地点： 深圳市盐田区梅沙街道小梅沙

建设规模： 平面投影总长度约371.11米的双线交错连续波浪形发光飘带装置。

项目性质： 设计、制造、运输、安装、调试及验收一体化（EPC）总承包。

目录

0. 附件说明	2

第一部分：总则	3

第二部分：技术规格要求	4

一、设备名称及数量	4

二、主体结构与材料要求	4

三、电气系统与光源要求	5

四、防护等级与电气安全	5

五、工艺与外观要求	5

六、安装与测试	6

七、质保与服务	6

第三部分：施工附加要求（关键补充条款）	7

八、施工许可与交通疏解	7

九、样板段施工	7

十、绿化与路面恢复	7

第四部分：提交成果要求	8

第五部分：工期要求	9

附录：附件资料	9

0. 附件说明

本任务书由“任务书正文”及下列“附件资料”共同组成，附件与正文具有同等效力。投标人在编制投标文件时，须将附件内容作为深化设计和报价的核心依据。

附件清单（见本文件后的附件页）：

| 附件编号 | 附件名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 附件一 | 项目现场意向效果图 | 双向交错波浪形造型及夜间发光效果示意，投标人须据此深化设计。 |
| 附件二 | LED发光飘带造型灯总平面布置图、LED发光飘带造型灯平立面及大样图 | 371.11米飘带安装位置、波浪起止点及预留基础点位。该图纸为概念示意图，型材/管材规格、壁厚、基础尺寸由投标人自行设计。 |
| 附件三 | 道路相关图纸（道路横断面图、挡土墙顶部防撞墩大样图） | 涉及飘带安装相关位置的道路现状设计图纸，投标人在深化设计时需结合道路现状设计。 |
| 附件四 | 现场环境实景照片 | 道路现状、绿化带、行道树高度及周边环境。 |

附注： 投标人应在投标时认真核对附件内容。如发现附件与正文描述不一致，以正文文字要求为准。附件中未明确的具体细节（如节点安装方式），按正文技术规格要求执行。

第一部分：总则

1. 适用范围：本任务书适用于本次招标的景观飘带造型灯（以下简称“灯具”）的设计、制造、运输、安装、调试及验收全过程。

2. 基本要求：投标人提供的产品及服务必须完全满足或优于本文件提出的所有要求。所有灯具应符合国家相关标准（如GB7000系列灯具安全标准、GB/T24907 LED灯具性能要求等）及深圳市城市照明管理规定。

第二部分：技术规格要求

一、设备名称及数量

· 设备名称： 户外景观飘带造型灯

· 预估数量： 造型灯设置水平面投影总长度约 371.11米。

二、主体结构与材料要求

| 部件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 整体造型 | 采用双线交错、连续流畅的飘带或波浪形设计，形态需与周边滨海环境协调。波幅（最高点与最低点的垂直高差）须按附件二设计图纸要求，约为2714mm（±5%误差）。具体弧度、长度及截面尺寸，须依据附件二结合经业主确认的深化设计图纸制作。 |
| 主支撑骨架 | 1. 材质： 304不锈钢型材或不锈钢管（材质等级必须符合国标要求），截面形式及尺寸由投标人深化设计，需满足结构受力要求。 2. 结构设计要求： 投标人须根据本项目双线交错、波幅约2714mm的结构特点及沿海台风多发区域的地理特征，自行设计支撑骨架的型材/管材规格、壁厚及立柱间距。结构设计必须满足《建筑结构荷载规范》（GB50009）中深圳地区基本风压要求，确保在台风季节安全稳定、不倾覆、不形变。 3. 表面处理（强制要求）： 不锈钢管在加工焊接后，必须进行整体酸洗钝化或电解抛光处理。若骨架表面需喷涂颜色，须做磷化底漆，面漆厚度 ≥ 80μm。 4. 抗风要求： 投标人须在技术方案中提供详尽的 “结构抗风计算书” ，基础预埋件需提供受力验算。中标后，投标人自行承担因结构设计不合理导致的全部安全责任。 |
| 外部蒙皮/面板 | 1. 材质：高透光率、抗UV的乳白色或定制色亚克力板（PMMA）或聚碳酸酯板（PC）。 2. 厚度：≥3.0mm，具有良好的抗风压和抗冲击性能。 3. 耐候性：在 -20℃至60℃ 环境下不变形、不发黄、不脆裂。 |
| 连接件及紧固件 | 全部采用 304不锈钢 螺栓、螺母、垫片及安装卡扣。所有外露连接件需进行酸洗钝化处理，确保长期防水防锈、不松动。严禁使用普通镀锌或碳钢件。 |

三、电气系统与光源要求

| 部件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 光源类型 | 高品质SMD LED灯珠，品牌推荐为科锐(CREE)、欧司朗(Osram)或同等档次。 |
| 光色参数 | 采用 RGBW全彩变色 方案，含红、绿、蓝、白四色芯片。支持日常模式（暖白光 3000K）及节假日模式（多彩渐变、流水、追逐、跳变等）。投标人须在深化设计阶段提供色温及变色效果方案，经业主书面确认后按选型制作。 |
| 功率密度 | 每米飘带功率不超过15W/m，需提供详细的配光曲线图。 |
| 驱动电源 | 1. 户外恒流防水驱动电源，防护等级 IP67。 2. 效率≥90%，功率因数≥0.95。 3. 具备过压、过流、短路保护功能。 |
| 控制系统 | 1. 支持 DMX512协议或SPI串行通信协议（RGBW全彩驱动）。 2. 可实现单点可控或分段控制，实现流水、追逐、渐变、跳变等动态效果。 3. 控制箱内需配置 主控器及解码器，支持日常模式（暖白光3000K）与节日模式（多彩动态效果）一键切换。 4.道路两侧主控系统均需满足DMX512-A接口要求，并提供具体接口协议文件，分别接入02-10滨海广场、03-01-2梅沙客厅泛光照明控制系统，以实现小梅沙片区建筑照明集控中心的统一管控。 |

四、防护等级与电气安全

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 整灯防护 | 整灯防护等级 IP65（防尘、防喷水），电气腔体需达到 IP67。 |
| 绝缘等级 | Class I 或 Class II。 |
| 接地电阻 | ≤ 4Ω。 |
| 漏电保护 | 每个配电回路需配备30mA漏电保护开关。 |
| 线缆 | 采用户外专用阻燃防水电缆（如RVV或YJV），线径不小于 2.5mm²。 |

五、工艺与外观要求

· 焊接工艺：所有焊缝应饱满、平滑，打磨后进行钝化处理，无焊渣、气孔。

· 表面处理：金属骨架喷涂户外耐候性聚酯粉末（颜色由设计师定），涂层厚度≥80μm。

· 组装精度：各连接段之间的缝隙均匀，整体线条流畅，无明显扭曲或错位。

· 标识铭牌：每套灯具需有永久性铭牌，标明型号、功率、电压、生产日期及厂家。

六、安装与测试

· 基础施工：投标人需提供基础预埋件图纸，并负责指导及监督土建单位完成基础浇筑。

· 安装垂直度：灯具安装后，垂直度偏差不得超过 ±5mm。

· 灯光调试：安装完成后，需进行 48小时不间断老化测试及联动控制调试，确保所有动态效果正常运行。

· 验收标准：按照《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163及相关行业标准进行验收。

七、质保与服务

· 质保期：自验收合格之日起，整体质保不少于 3年，LED灯具及驱动电源质保不少于 5年。

· 响应时间：

一般故障： 接到故障报修通知后，4小时内响应（即电话回复并派遣维修人员出发），24小时内到达现场处理并恢复正常亮灯。

紧急故障（如漏电、线路短路、装置倾覆等严重安全隐患）： 中标单位需在接到通知后 4小时内派遣抢修人员抵达现场，第一时间切断危险电源并设置安全围挡，72小时内完成彻底修复。

· 备品备件：投标人需提供合同总价 3% 的易损备件（灯珠模组、驱动电源及灯带连接件），备件单价需在投标报价表中单独列明，不得高于同品牌同型号设备的市场零售价；备件库存在质保期内由中标单位负责保管，质保期满后无偿移交招标人。备品备件中应包含 RGBW 灯带模组及配套控制模块。

第三部分：施工附加要求（关键补充条款）

以下为结合深圳盐田小梅沙现场实际条件的强制性附加条款，投标人必须完全响应：

八、样板段施工

· 乙方在深化设计经甲方书面确认后，须按经确认的深化设计图纸及技术要求完成样板段施工，样板段要求完整呈现一个波峰+一个波谷的起伏段落，位置由甲方现场指定。

· 样板段经甲方验收合格并书面确认后方可进行批量施工。样板段验收合格前，乙方不得进行批量材料加工下单及批量施工。

· 如乙方在样板段验收不合格的情况下擅自进行批量下单加工或批量施工的，由此产生的一切费用甲方不予支付，相关损失及责任由乙方自行承担。

· 样板段费用已包含在合同总价中，不另行计量计价。样板段验收合格后，样板段工程量计入最终结算。

九、施工许可与交通疏解

· 施工期间，中标单位必须自行负责向深圳市交警部门及相关主管单位办理道路占用挖掘许可手续。

· 需制定并执行交通疏解方案，设置符合交警要求的警示标识、夜间反光围挡及交通导流设施。

· 施工围挡必须稳固整洁，不得影响社会车辆通行及行人安全。相关手续办理及交通设施费用均包含在总报价内。

十、绿化与路面恢复

· 中标单位负责绿化带基础的开挖及回填压实。

· 施工过程中破坏的草皮、灌木等绿化植被，需按原标准恢复原状（含恢复材料及人工费）。

· 涉及电缆穿路段的路面切割及修复，需按照市政道路标准恢复。

· 恢复工作须通过市政园林及路政管理部门的联合验收。

第四部分：提交成果要求

中标单位在项目实施全过程中，必须向业主提交以下书面及电子成果，作为验收及结算依据：

1. 设计阶段提交成果

· 经业主确认的深化设计效果图（含白天实景效果、夜间亮灯效果，不少于3个视角）。

· 结构抗风计算书（加盖设计单位公章或注册结构工程师签章）。

· 施工节点详图（含基础预埋件大样图、骨架焊接装配图、灯带走线图）。

· 主要设备、材料（型材/管材、亚克力板、灯珠、电源、线缆）的品牌、型号及产品技术参数说明书（用于确认选型是否满足要求）。

2. 施工阶段提交成果

· 施工组织设计（含进度计划表、安全应急预案、交通疏解方案）。

· 隐蔽工程验收记录（基础浇筑、管线敷设、接地电阻测试等分项验收单）。

· 进场材料报验单及对应批次材料的出厂合格证、检测报告（须加盖公章）。

3. 验收及移交阶段提交成果

· 完整的竣工图（含平面图、大样图、电气系统图）。

· 安装及调试记录。

· 系统操作手册及维护指南（含控制系统的操作步骤、常见故障排查方法）。

· 质保期内易损备品备件清单（按合同总价3%提供）。

· 主要设备厂家提供的质保承诺函。

4. 交付形式

· 纸质文件： 一式 肆 份（加盖公章），需编制目录并装订成册。

· 电子文件： 全套图纸CAD（.dwg格式）及PDF版本，操作手册及验收资料PDF版，存入U盘一并交付。

第五部分：工期要求

自合同签署之日起，累计不得超过 60 个日历天。

附录：附件资料

附件一、项目现场意向效果图

附件二、LED发光飘带造型灯总平面布置图、LED发光飘带造型灯平立面及大样图

附件三、道路相关图纸（道路横断面图、挡土墙顶部防撞墩大样图）

附件四、现场环境实景照片