小货梯保养服务需求

一、项目概况

1. 设备信息

货梯类型：□无机房货梯 □液压货梯☑其他电梯

· 载重：100 kg；层站数：3 层

· 品牌/型号：新菱TWJ-150

· 安装年份：2008年8月；

· 最近一次保养日期：2025年8月6日

2. 服务地点

· 地址：深圳市福田区梅村路99号

二、服务内容与要求

1. 定期保养服务

· 月度保养

· 检查门机运行、润滑导轨、测试安全回路。

· 清洁控制柜灰尘，紧固接线端子。

· 测量钢丝绳磨损度，调整制动器间隙

· 校准平层精度，检查缓冲器有效性。

2. 应急维修服务

· 提供24小时故障响应（需明确响应时间，如2小时内到场）。

· 免费提供临时备用配件（如接触器、保险丝等易损件）。

3. 其他要求

· 每次保养后需提供书面报告（含问题记录及处理建议）。

· 服务人员需持《特种设备作业人员证》上岗。

三、供应商资质要求

1. 具备国家认可的特种设备维修许可证。

2. 使用原厂或认证配件（禁止二手翻新件）。

四、服务期限与费用

1. 合同期：☑1年 □2年 □其他______

2. 报价方式：

· □包年固定价 ______元/年

· ☑按次收费（单次保养______元，大修另计）

3. 付款方式：☑季度付 □年付 □其他______

联系人：魏小姐      电话：13620946048

深圳市特种证件研究制作中心

2025年8月18日