深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警

指挥中心应急通信保障设备采购项目

采购需求

一、采购项目名称：深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心应急通信保障设备采购项目

二、项目预算：45万元
三、采购项目需求

（一）项目概况：为强化我区应急指挥通信保障体系建设，夯实应急指挥通信保障基础，完善应急通信保障设备配置，我中心拟采购一批应急通信保障设备，确保街道应急指挥通信保障力量完备，与区级应急指挥通信保障力量形成互补，进一步提高我区应急指挥通信保障水平和应急处突能力。
（二）项目技术要求：
1.装备清单及相关技术参数：

	序号
	货物名称
	技术参数要求
	数量

（单位）

	1
	便携式会商终端
	便携式会商终端及配件
	（1）内置1080p高清摄像头和麦克风阵列；

（2）集成11.6''LCD+电容式触摸屏和立体声喇叭;

（3）H.264SVC/H.265SVC协议;

（4）支持有线及Wifi网络、4G SIM卡接入;

（5）内置电池;

（6）1路视频输出（HDMI1）、1路HDMI输入，可扩展外接4K摄像头和数字麦克风（POE2）；
（7）含无线双手持麦克*2：电流≤90mA，动圈式≥-58dB±3dB，失真度≤0.3%，信噪比80dB，频率响应60Hz-13KH，发射功率16dBm，工作电流220mA，无线通信距离≥12米，接收灵敏度≤106dB，支持音量调；
（8）含防护手提箱：ABS+PE，外箱尺寸555mm*450mm*215mm；

（9）含3年质保。
	7台

	
	
	端口服务
	提供以上7台设备的端口服务，支持接入深圳市应急移动会商平台，支持与区应急及现场应急指挥部移动会商终端互联互通。
	2年

	
	
	通信传输服务
	为以上7台设备配套5G无线传输服务，提供不少于30GB的月流量套餐。
	2年

	2
	应急单兵手持终端
	应急单兵手持终端
	（1）最新一代5G单兵终端；
（2）操作系统：安卓系统13.0及以上；

（3）支持5G传输（向下兼容4G）；

（4）CPU不低于八核、不小于2.4GHz；

（5）运行内存不小于8GB、存储不小于256GB；

（6）屏幕尺寸不小于6.0寸,不大于6.5寸；

（7）要求具备不低于IP67防护等级；

（8）支持单北斗定位；

（9）电池容量不小于6200mAh；

（10）根据通信保障要求单兵终端需接入全市统一调度平台——小型移动应急平台，内置接入该平台的客户端，支持开机自启动客户端，客户端要求具备具备实时图像传输、集群对讲、信息采集、即时通信等功能应用；
（11）含1年原厂质保和1年维保。
	4部

	
	
	接入平台运行保障服务
	服务期内保障客户端接入全市统一调度平台——小型移动应急平台的稳定运行及故障对接服务，并为以上4台设备提供全市统一编号的4位唯一数字编码及单兵终端内置客户端与平台同步升级、优化。
	2年

	
	
	通信传输服务
	为以上4台设备提供不少于20GB流量的月流量套餐，如发生重特大突发事件或重大活动有更多的流量需求，支持30%月套餐外流量溢出，保障单兵终端的稳定运行。
	2年


（三）项目商务要求：
1.关于交货

（1）交货地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠街道大同路27号怡和楼1栋2楼
（2）投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

（3）签订合同后7日内交货。交货时投标人需就以下要求进行演示：便携式移动会商终端能够与深圳市应急管理局会商终端互联互通；应急单兵手持终端能够接入全市统一的小型移动应急平台（以下简称“调度平台”），并能与现有的调度平台及已接入调度平台的其他终端（包括布控球、单兵终端、小型无人机）实现音视频互联互通。如无法实现视为不符合要求，应在交货期限内无条件更换，否则视为违约。

（4）需在货物交付后，连续2年提供项目技术要求所需服务。
2.质量考核验收标准及违约金

（1）投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）中标人不能交货的，需按合同相关条款支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。

3.免费保修期内售后服务要求

（1）维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

（2）关于免费保修期

①货物免费保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

②请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。

4.关于付款

项目结束验收合格后，一次性支付项目全款（含税总额）的100％。付款进度按区财政部门有关规定执行，因财政审批程序等非采购人原因导致延期付款的，采购人不承担违约责任。

四、供应商资格要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）。

2.本项目不接受联合体投标。
3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。 
五、采购项目需要落实的政府采购政策

按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定执行。
六、重要提示

1.报价文件需包括报价单、公司营业执照、供应商基本情况表（见附件）和相关资质文件，所有材料均需加盖公章。报价单内容按照统一模板填写。
2.本项目按规定实行自行采购，公开征集意向供应商报价，评审方法为最低评标价法。
3.本公告期限:符合资格的供应商应当于2025年7月23日9时至2025年7月29日18时期间将报价材料发送至以下邮箱：yjglj_yjzhzx@szss.gov.cn。
4.供应商应根据成本自行决定报价,但不得以低于其成本价格进行报价。

5.本项目报价应当为包干价，报价不得高于本预算金额,高于预算金额报价的投标文件按无效报价处理。
6.本项目采购文件所涉及的时间一律为北京时间。供应商有义务在意向公开期间浏览深圳交易集团有限公司网站（https://www.szexgrp.com/）、深圳政府采购自行采购网站（https://www.szggzy.com/），在以上平台公布的与本项目有关的信息视为已送达各供应商。

7.采购人或采购主管部门有权免费使用供应商提供的报价信息，供应商提供报价属于自愿行为，供应商因报价行为产生的相关法律纠纷，由供应商自行负责。

8.经核实发现中标供应商不具备履约能力的，采购人可取消其中标资格，并按中标候选人排序顺延，或组织重新采购。
七、联系方式

采购单位：深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心
详细地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠街道大同路27号怡和楼1栋2楼

项目联系人：李欣
联系方式：18288018633
附件1
供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


附件2

深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警

指挥中心应急通信保障设备

采购项目报价单
一、报价内容

项目名称：深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心应急通信保障设备采购项目
采购单位：深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心

报价单位：××

报价（总价）：

联 系 人：

电    话：             

地    址：

二、报价明细
	序号
	货物名称
	技术参数
	品牌型号
	单价
	数量（单位）
	金额小计
	备注

	1
	便携式会商终端
	便携式会商终端及配件
	
	
	
	
	
	

	
	
	端口服务
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信传输服务
	
	
	
	
	
	

	2
	应急单兵手持终端
	应急单兵

手持终端
	
	
	
	
	
	

	
	
	接入平台

运行保障服务
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信传输服务
	
	
	
	
	
	

	总价合计
	


三、具体需求响应情况

完全满足本项目需求。

四、供应商资格条件

完全满足本项目资格要求。
xx公司（需加盖公章）
xx年 x月 x日

注：报价单格式要求如下：

报价单统一命名为“项目名+公司名”，如“深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心应急通信保障设备采购项目+xx公司报价单”。

