国际协同创新区北区商业、文体、地下空间及

N-01、03项目室内精装设计任务书

项目名称：国际协同创新区北区商业、文体、地下空间及N-01、03项目室内精装设计

设计阶段：平面优化、概念整合设计、方案设计、施工图设计、相关专业提资及审核、施工图会审及修改、施工招投标、施工现场配合、竣工图审核

设计专业：室内精装设计（含家具软装）、灯光设计、二次机电设计（不含智能化）

成文日期：2026年05月

目录

一、项目背景

二、项目概况

三、主要经济技术指标及设计内容、阶段、造价指标等

四、室内精装设计依据、原则及要求及设计管理：

五、设计周期、分包、驻场等要求

六、设计内容、成果

七、BIM应用要求

八、模块化设计标准指引手册

九、设计资料

一、项目背景

按照国务院批准的《河套合作区发展规划》要求，河套深港科技创新合作区以深港科技创新开放合作区先导区、国际先进科技创新规则试验区、粤港澳大湾区中试转化集聚区为定位，旨在打造世界级科创枢纽，聚焦医疗科技、大数据以及人工智能、机器人、新材料、微电子、金融科技六大方向，开展前沿科学探索、关键技术研发，掌握一批核心共性关键技术，为粤港澳大湾区建设国际一流的科技创新中心提供强大的支撑。

国际协同创新区作为与合作区香港园区直接对话的核心区域，是合作区深圳园区的重中之重，未来将打造为国际级的科研园区，建设优质的科研实验室空间、开放共享的园区公共空间、生态绿色的规划建设理念及智慧先进的园区运营系统，成为科研园区的规划建设标杆。

二、项目概况

（一）项目名称

国际协同创新区北区商业、文体、地下空间及N-01、03项目室内精装设计

（二）项目位置

河套深港科技创新合作区（以下简称“合作区”）国际协同创新区北区（以下简称“协同创新区”）位于深圳市福田区东侧（详见图1），原皇岗口岸货检区范围内，紧邻深港边界，靠近皇岗口岸和福田口岸，与河套深港科技创新合作区香港园区（又名：港深创新及科技园）隔深圳河相望。该片区的区位、交通、配套、生态等条件优越，规划为深港科技创新合作区的核心功能区，对深港未来发展具有重要战略意义。

图1    区位图

（三）现状情况

（1）建筑设计进度

N-01、N-02、N-03 、N-04项目及地下空间建筑已基本完成方案设计； N-05 项目正在进行建筑方案设计中。N-01、N-03 项目正进行基坑施工；其它项目将分批次施工。

（2）周边现状

项目西北角集中布置较多建筑高度100米左右住宅及办公，沿街住宅及办公距离项目用地100米左右，西南方向主要为口岸枢纽，与深圳河对岸规划以研发、高等教育为主的港方园区相呼应。详图2  周边现状

图2    周边现状

三、主要经济技术指标及设计内容、阶段、造价指标等：

（一）建筑规划指标

河套深港科技创新合作区国际协同创新区分南北两区，本次设计范围为北区，北区总计容建筑面积约52.8万平方米，各项目计容建筑面积大致如下表：

| 项目编号 | 地块功能 | 地块面积 | 容积率 | 总计容 建筑面积 | 地上计容建筑面积 |  | 建筑限高（m） | 地下计容建筑面积 |  | 备注 （部分功能可结合设计考虑安排到地下） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-01 -03 | M0 | 39292 | 2.5 | 98035 | 84425 | 其中新型产业用房 79045㎡ 商业1880㎡,公共设施配套3500㎡ | 50m（临河首排建筑限高30m） | 13610 | 其中科研用房8245㎡，商业5365㎡， | 考虑到项目将作为园区首个竣工项目，选取首层2000-3000平方米作为项目展厅。 地下新型产业用房为弹性空间，可作为独栋科研办公的产业空间统一出租，用作食堂、展厅或报告厅等附加功能。 地上配套设施包括：110KV变电站（3500平方米） |
| N-02 | M0+GIC0 | 38350 | 5.2 | 199840 | 187650 | 其中科研用房184400㎡，商业3250㎡ | 100m | 12190 | 其中科研用房7535㎡， 商业3155㎡，食堂1500㎡ | 地下科研用房预留作为实验室配套、仓储或共享实验室建筑的可能性。 |
| N-04 | R3 | 38608 | 2.9 | 112080 | 97445 | 其中科研用房2445㎡，宿舍80000㎡ 商业2000㎡，文体中心（地上部分）10500㎡，其余配套设施2500㎡ | 100m | 14635 | 其中科研设施（冷站）8135㎡文体中心（地下部分）4500㎡，商业2000㎡ | 配套设施包括：社区警务室200㎡、社区健康服务中心1500㎡、社区管理300、小型垃圾站250，再生资源回收站100，环卫工人作息房150。 |
| N-05 | M0+GIC0 | 25575 | 4.6 | 118025 | 107025 | 其中科研用房38255㎡，新型产业用房61940㎡ 商业1150㎡，配套设施5680㎡ | 100m | 11000 | 其中科研用房7300㎡， 商业2200㎡，食堂1500㎡ | 配套设施包括：科技图书馆1000㎡、物业服务用房1500㎡，政务服务中心3000平方米，片区汇聚机房180㎡ |
| 合计 |  | 141825 |  | 527980 | 476545 |  |  | 51435 |  |  |

注：以上建筑面积指标在后续建筑方案设计、施工图设计阶段会有调整，公区精装范围及面积也将随之变化，室内精装设计需考虑这种变化，由此原因引起的变化，设计费不调整。详图3  分期和标段划分示意图

图3   分期和标段划分示意

- 室内设计内容

1、北区商业及文体公共区域（含地上、地下）、北区地下空间光厅车道精装区域。商业及文体公共区域包括：中庭、通道、半室外内街、室外连廊及交通节点、接驳口、城市公共通道、卫生间、电梯间及轿厢等；地下空间具体包括：光厅车道、车库等精装区域。

2、N-01、N-03项目公共区域。包括：办公及科研空间的公区（大堂、电梯间、走廊、卫生间、轿厢等）、公共配套需精装部分。

3、N-04项目冷站及驾驶舱精装区域。

特别说明：

1、特定空间室内设计不在本次内容（如：销售展厅、样板段展示段、会议室、食堂等）。

（三）设计阶段及造价限额指标

1. 设计阶段

本项目室内精装设计全过程包含以下阶段：平面优化、概念整合设计、方案设计、施工图设计、相关专业提资及审核、施工图会审及修改、施工招投标、施工现场配合、竣工图审核。

2. 造价限额指标

本项目实行限额设计，各主要空间（区域）的精装设计造价（指全费用综合单价，含材料、设备、施工及软装等）应控制在以下指标范围内：大堂10000元/㎡、电梯间4000元/㎡、卫生间5500元/㎡、走道2500元/㎡、商业2000元/㎡、展厅6000元/㎡、车道1000元/㎡。设计人在各阶段设计中均应以此限额为约束条件，进行材料选型、方案比选及成本估算，确保最终设计成果满足限额要求。

四、室内精装设计依据、原则、要求及各设计管理工作：

（一）设计依据：设计满足国家和广东省及深圳市的有关设计标准、法规、规范；满足装配式、绿建等建筑设计及验收要求。

（二）设计原则

- 协同性与整体性：室内设计须与建筑规划、景观环境、机电系统及智慧园区运营理念高度协同。强化各地块、各功能空间（尤其是地上与地下）的整体性与连贯性，塑造统一的园区室内形象。

- 创新性与标志性：体现“国际协同创新区”的科技前沿与创新精神，创造具有辨识度和时代感的室内空间。通过艺术性、科技感的元素注入，打造令人印象深刻的标志性空间节点。

- 人性化与生态性：以人为本，关注科研工作者与商业访客的生理及心理需求。充分利用自然采光与通风（尤其通过下沉庭院与采光井），引入绿色植物，选用环保材料，营造健康、舒适、绿色、可持续的室内环境。

- 实用性与经济性：在追求艺术效果的同时，注重空间的实用性、耐用性与后期维护的便利性。通过标准化、模块化设计控制成本，确保设计方案在预算范围内具有高度的可实施性。

（三）设计要求

- 商业、文体配套公共区域

活力与体验：创造富有活力、吸引人流的商业环境。设计应具有强烈的视觉吸引力，营造良好的消费与休闲体验。

动线与可视性：优化商业动线，确保店铺的可视性与可达性。通过中庭、挑空、连廊等空间变化，创造丰富的商业空间序列和探索乐趣。

室内外融合：强化商业空间与下沉庭院、采光井及地上景观的视觉与空间联系，实现室内外环境的自然过渡与融合，提升地下商业价值。

灵活性：为未来商户更替预留灵活性，公共区域的背景设计应具有一定的包容性，便于商户通过店招、陈列等方式展现个性。

全面性：整体负责商业平面优化，整体方案设计及把控。方案需包含园林地面铺装、绿植造型、花池休闲位、家具软装、幕墙款式、门头、广告灯箱、天花、遮阳构筑物等元素，提资扩初图给其它专业（园林、建筑、幕墙）进行施工图设计并审核。

- 科研办公公共区域

氛围营造：营造宁静、高效、利于专注与协作的科研办公氛围。色彩宜明快、雅致，灯光设计需满足办公照度要求，避免眩光。

流线与效率：优化核心筒及交通流线布局，提高空间导向性与使用效率。公共走廊等区域可设置灵活的休息、交流节点，促进非正式交流。

弹性与兼容：考虑未来实验室改造的可能性，公共区域的机电点位、材质选择（如耐腐蚀、易清洁）应具备一定的兼容性与适应性。

品质与细节：注重细节处理，如门套、踢脚、天花收口等，体现高品质的建造标准。卫生间、电梯厅等空间应兼顾美观、耐用与易清洁。

方案的丰富性：每个地块科研办公空间室内公区。根据开发时序、项目需求等采用有差异的方案设计。

实验室兼容性及特殊要求：办公区相邻的公共区域，其墙面、地面材料应考虑未来可能改造为实验室区域的耐久性、耐化学品腐蚀性及易清洁性。

- 地下光厅车库精装区域

品质提升：通过合理的分区、清晰的标识、适宜的照明及耐磨易洁的墙面/地坪材料，提升车库车道空间的环境品质，超越传统车库车道的沉闷印象。

物流管理：为快递、外卖、垃圾清运（特别是实验室危废品）设置独立、便捷且管理严密的物流通道与暂存区域，确保与主要人流互不干扰。

- N04项目冷站、驾驶舱精装区域

定位与属性：作为移交政府的配套展厅，兼具展示与区域规划、技术成果的公共展览功能。设计需满足展厅的基本功能属性（信息传达、参观流线、空间舒适性），严格控制成本，避免过度装饰，体现政府项目的务实、高效与公共性。

动线与功能：建立明确、简洁的参观动线，避免迂回。合理规划入口接待区、核心展陈区、设备参观通道、休息区等。

成本与简洁性：采用中性色、浅色调为主（白、浅灰、米色），突出展陈内容本身。

照明与体验：展墙、展板、模型区域采用重点射灯；不设大型艺术装置、定制雕塑或奢华软装。可利用墙面色彩分区或简洁的线条引导视线。

（四）设计管理责任

1. 商业、文体及地下空间施工图界面管理与协调责任

作为项目“公共区域及衔接空间设计管理的总协调方及兜底方”，负有建立商业、文体及地下空间跨专业、跨地块的设计协同机制，并确保各方图纸在衔接区域无错、漏、碰、缺的管理责任。具体包括但不限于：

- 制定并执行《跨专业协同管理办法》，明确各专业（建筑、结构、幕墙、景观、机电、智能化等）及各地块之间的设计界面划分、提资流程与成果标准。

- 组织并主持商业、文体及地下空间跨专业、跨地块的精装相关图纸会审与接口协调会议，形成可追溯的会议纪要及问题闭环记录。

- 对各相关专业在公共区域及衔接空间的施工图纸进行合规性与一致性审核，对发现的界面冲突问题负有提出书面解决方案并推动落实的责任。

- 对因协调管理不力导致的图纸错漏、现场返工或效果偏差承担相应管理责任。

2. 商业、文体及地下空间设计方案统筹与整合责任

负有确保自身设计品质，并将设计意图有效传递至建筑、幕墙、园林等相关专业，确保最终施工成果与设计方案高度一致的统筹责任。具体包括但不限于：

- 在方案设计阶段，主导完成商业平面优化、整体方案设计及效果把控，并向建筑、幕墙、园林等专业提供用于扩初设计的完整提资文件。

- 在施工图设计阶段，对各相关专业（如幕墙分格、景观铺装、机电末端定位等）中影响室内效果的关键图纸进行审核，并提出书面修改建议。

- 建立设计效果样板先行制度，对涉及外观、材料、色彩的关键节点，负责组织现场样板确认，并对比设计方案进行验收。

- 对施工过程中可能影响设计效果的变更申请进行技术评估，并就是否违背原始设计意图出具书面意见。

五、设计周期、分包、驻场等要求：

- 设计周期：按合同执行。

- 室内概念整合、方案、施工图及二次机电必须自主设计。灯光设计需专业设计公司或团队，可分包。

- 方案和施工图设计负责人需有类似项目设计经历，五年以上工作经验。

- 设计及施工期间，需外派1人驻场或至甲方办公室工作，由甲方安排工作内容；驻场人员需三年以上工作经验；驻场时间暂定6年。

- 合同签订前，甲方将对项目负责人、办公及商业方案主创、机电及灯光专业负责人、施工图负责人及驻场人员等主要人员进行面试。面试不通过的，乙方更换人选重新面试；面试通过后将项目主要人员写入合同。

六、设计内容、成果

（一）室内精装设计（含家具软装）设计

- 平面优化阶段、概念优化整合阶段、方案设计阶段、施工图设计阶段、相关专业提资及审核、施工图会审及修改阶段、招投标配合阶段、施工现场配合阶段。

- 设计范围内的软装方案（家私、挂画、饰品、窗帘等）设计、选型及材料选择，提供软装选型、尺寸、材料样板及设备清单。具体设计内容及提交文件如下：

| 阶段 | 核心目标 | 设计内容 | 成果提交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面优化阶段 | 与建筑设计方案深度融合，从室内使用功能、后期运营效率、精细化流线管理、商业预留弹性等角度反推并优化建筑平面。 | 建筑图纸深度对接与功能预判：全面接收并消化N-01至N-05地上及地下全部建筑设计相关图纸。 精装可行性研判： 重点评估建筑条件对精装设计的制约与可能性，包括：结构构件（梁、柱）对空间完整性的影响；考虑装修层厚度后净宽是否满足消防要求；净高是否满足要求和使用舒适度等。 | 《建筑图纸优化建议》 |
|  |  | 功能流线的精细化与安全管理： 公共可达性：确保内外部人员能便捷、直观地到达公共商业、共享会议、展示中心等共享空间，增强园区活力。 安全隔离性：为核心科研办公区设计缓冲空间或管控节点，避免外部人员误入，保障科研机密与宁静。 地下车库车道精装区：优化地下电梯间周边人流车流，确保可视性标识性。 | 《流线组织与安全管理专项说明》 |
|  |  | 关键空间的功能性尺度与消防合规性校验： 功能完备性：校验大堂、电梯厅、卫生间等空间尺度是否满足未来家具布置、设备安装、人流集散等使用需求。 消防合规性：重点评估在考虑精装完成面（如吊顶、隔墙、地台）后，疏散通道宽度、疏散距离、防火分区完整性、消防设施（喷淋、烟感、消火栓）的可见性与可达性是否依然满足规范要求。 使用便捷性： 核对卫生间厕位比例、无障碍设施布局的合理性，确保公共配套空间便于所有人使用。 | 《典型空间功能与消防合规性校验图》 |
|  |  | 与建筑师的协同优化会议： 基于精装完成面、功能与合规的优化建议，以书面和会议形式与建筑团队进行多轮沟通。 聚焦关键：力争将影响精装效果和功能实现的关键调整（如核心筒布局微调以优化大堂空间、管井位置移动以避开主要造型墙面、为精装吊顶预留足够净高等）纳入建筑深化设计。 | 《最终确认的建筑平面图》 |
| 概念整合阶段 | 系统整合与继承建筑设计的核心理念，通过深入的案例研究与对标，提出具有前瞻性、独创性且可落地的室内设计主题与策略，形成指导整个项目室内设计的纲领性文件。 | 整合输入：全面收集并深度解读建筑设计院提供的室内精装概念设计文件及参考图等。 提炼与评估：系统提炼其设计愿景、空间叙事、风格取向及材料逻辑。评估其概念的优缺点、与未来运营需求的契合度，以及在精装层面的可实施性。 | 概念设计成果 |
|  |  | 全球标杆案例研究与设计策略制定： 全球视野：系统收集并研究全球顶尖科研园区及创新枢纽（如瑞士诺华园区、新加坡纬壹科技城、斯坦福Clark中心等）的室内设计资料，分析其驱动创新的空间手法。 本土实践：实地考察国内类似顶尖项目（如上海张江等），重点研究其建成后的运营状态、材料耐久性及用户体验。 策略提炼：基于案例研究，总结出适用于本项目的设计策略。 |  |
|  |  | 概念设计成果： 主题升华：在继承建筑概念和案例研究的基础上，提出2-3个独具特色的室内设计主题（如“科创星河”、“深港脉络”）。每个主题需有完整的故事线、色彩情绪、材质感觉和空间形态描述，并阐述其如何 “创新”。 差异化策略：明确各地块在同一主题下的差异化表达侧重点。 概念可视化： 制作高质量的关键空间的概念草图，将抽象主题转化为可感知的视觉形象。 |  |
| 方案设计阶段 | 将概念设计转化为一套创新深度设计方案。方案需在满足施工便利、成本控制与运营耐久的前提下，塑造具有国际辨识度和传播记忆点的空间体验。 | 设计方案的深度落地与表达： 叙事化设计： 为每个重点空间构思一个创新的设计记忆点，并形成完整的说辞，用于未来宣传。 动画模拟： 制作多种流线的方案动画，动态展示核心流线、空间序列及标志性场景的沉浸式体验。 空间效果图：提供涵盖所有关键空间的高精度效果图。 | 方案文本4套 主要材料样板1套 |
|  |  | 材料与部品的创新性、耐久性： 提供主要空间的实物材料样板。选材原则：公共区（如大堂）侧重创新性与标志性；高频使用区（如电梯厅、走廊）侧重超高耐久性与易维护性。 |  |
|  |  | 成本控制的精准： 精细化成本估算：编制与设计方案对应的估算书。在保证设计效果与功能的前提下，对主要材料与部品提供“高-中-低”备选方案，确保设计方案在预算框架内具有最优性价比。 |  |
| 施工图设计阶段 | 在方案主创设计师的全程艺术与技术把控下，将设计方案转化为精准、完备、可实施的施工图纸与技术文件。建立严格的审核闭环，确保施工图深度满足施工需求，并完全符合强制性规范。 | 主创设计师全程主导与审核： 方案主创设计师必须主导施工图设计全过程，确保施工图的每一个细节（如收口方式、节点大样、材料拼接）都精准还原其设计意图。 方案主创设计师对施工图、物料白皮书及材料样板进行多轮审核。审核过程需留下痕迹，即对审批稿件（PDF/Comment版）出具书面修改意见，并在最终确认的版本上进行签字确认，形成可追溯的责任闭环。 | 施工图和白皮书数量按合同 实物样板2套 家具软装4套 |
|  |  | 基于建筑图纸的精准设计与反提资： 设计基础确认：施工图设计必须基于最终版的建筑全套图纸及所有设计变更。 专业协同与反提资： 在精装设计过程中，若需要建筑、结构、机电等专业进行调整的内容，必须以《精装设计条件提资单》的书面形式正式提出，并跟踪至闭合。 |  |
|  |  | 深度施工图设计与BIM模型深化： 全专业深度图纸： 完成包括平面、立面、剖面、节点大样在内的全套施工图。清晰表达材质关系、施工工艺和收口逻辑。 BIM模型同步： BIM模型应同真实反映所有构件，并基于模型进行全面的碰撞检查与净高分析，生成报告并解决所有冲突。 |  |
|  |  | 物料白皮书与实物样板： 物料白皮书应明确每一处材料的规格、颜色、表面处理、施工工艺、接口处理及维护要求等，达到招标采购深度。 实物样板： 提供2套完整的实物材料样板，所有样板需经主创设计师审核并签字确认后封样，作为后期施工招采及施工定样依据。 |  |
|  |  | 强制性规范与消防专项审查： 甲方另行聘请具有资质的第三方施工图审查单位审图，对施工图进行强制性条文（特别是消防规范）的专项审查。 乙方落实审查意见： 根据出具的《施工图审查意见书》，逐条修改图纸，并形成《审查意见回复及修改落实报告》，确保图纸100%合规。 |  |

| 相关专业提资及审核 | 方案阶段：建立跨专业协同框架，室内设计单位"总协调方"责任地位，统筹各专业设计界面 | 总协调方职责与协同规则制定： 明确室内设计单位作为"公共区域及衔接空间设计管理的总协调方"法定地位，制定《跨专业协同管理办法》，明确各专业、各地块设计界面划分原则、提资时间节点、成果质量标准 设计界面梳理与风险预判： 系统梳理商业公区与建筑、结构、幕墙、景观、机电、智能化等专业的设计界面，识别中庭、连廊、地下空间衔接等"灰色地带"，建立《设计界面清单》，明确各空间具体负责单位 协同机制建立： 建立"周例会+专题会"协调机制，制定会议议程、纪要模板、问题追踪及闭环管理流程 | 《跨专业协同管理办法》 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 扩初阶段：落实协同规则，组织跨单位协调，审核接口图纸，确保设计准确传递 | 专业优化提资、设计交底与协调： 基于功能与效果需求，对建筑、幕墙、景观等提供扩初图纸，组织专题设计交底协调会论证，对施工图单位进行图纸解读、界面交接说明；建立常态化协调会机制，处理图纸技术问题、材料确认及接口协调 |  |
|  | 施工图及审核阶段：审核交叉部位各相关专业相关图纸，确保施工图与方案效果一致，确保界面问题闭环。 | 图纸互提与条件审核（一级管控）： 组织建筑、幕墙、景观、机电等专业单位按时相互提资互审，审核提资内容的完整性、准确性。 合图会签与界面确认（二级管控）： 组织关键节点（如地下室机电综合、中庭幕墙交接、连廊结构接口）专项合图会签，各方对界面划分、完成面标高、材料交接方式签字确认后方可进入下一阶段；建立《合图会签记录》 专业施工图审核提报： 基于功能与设计效果，对建筑、幕墙、景观相关区域施工图进行审核。提出书面建议，组织专题协调会论证，推动必要的设计整合，确保每个空间的天地墙等均有施工图纸 |  |
| 施工配合阶段 | 施工配合及效果把控 | 对施工单位进行设计及技术交底。 按时出具变更文件。 审核深化设计图纸，材料样板等；跟进石材、木饰面等需要对纹材料的选型、确认。 进行施工巡场，核实施工是否按设计进行并提供巡场报告。 协调施工过程中有关设计的问题，协助承包商了解图纸，负责解答施工单位所提出施工中的疑难问题；协助甲方对整个项目的品质进行监督。 参与场外定制软装饰品的整个生产过程，并协助软装布置。 由精装专业设计提资的内容进行效果控制。 竣工图审核。 | 根据施工进度主创及项目负责人不限次数现场配合 |

（二）灯光设计

# 包含扩初设计阶段、施工图阶段、招标及施工配合阶段。具体设计内容及提交文件如下：

| 序号 | 阶段 | 项目内容 | 成果提交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩初设计阶段 | - 根据甲方已确定的精装效果图，分析各空间和建筑功能对于照明的视觉需求、照度要求，做出相应的配置概念。 - 提供各主要空间的详细设计说明及效果图。 - 初步照明布置（含相关平面、立面及剖面）。 - 照明效果、照度水平、草图的报告书。 - 预算分析，初步电力需求及初步灯光系统要求说明。 | 方案文本4套 |
| 2 | 施工图阶段 | - 所有灯具安装细部详图及灯具布置平面图与设计说明。 - 提供照明灯具的技术参数及灯光系统的规格要求，其中包括：光源、功率、色温、显色指数、平均寿命、防护等级、材质、灯具外观要求、调光控制系统说明及控制要求。 - 需要特别处理的灯具提供设计大样板；特殊定制灯具提供示意图，审核厂商加工图。 - 提供灯光控制回路图、灯光控制面板示意图、照明回路负载及控制逻辑表。 | 数量按合同 |
| 3 | 招标及施工配合阶段 | - 配合招标及施工进行设计交底。 - 审核供应商施工制造图、灯具样品及控制设备等，指导厂商对已安装的调光控制设备进行合理编程。 - 提供灯光调试报告，提供解决方法，提供照明设计整改方案。 - 完成现场灯光调试及场景模式的调试工作。 |  |

（三）二次机电设计

包含二次机电扩初阶段、施工图设计阶段、招标及施工配合阶段。具体设计内容及提交文件包括但不限于如下：

| 序号 | 阶段 | 项目内容 | 成果提交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩初阶段 | - 根据方案内容及建筑资料对项目进行初步设计，对控制形式、点位等作初步定位，待后期再进行深化。 - 暖通二次设计 系统水管、风管、末端风口点位的初步设计。 室内机结合装修效果的优化设计。 风口结合装修的设计。 精装天花标高的核查。 完成暖通扩初图纸。 - 给排水二次设计： 各类喷淋头、消火栓点位的初步设计。 各类喷淋头、消火栓连接管道的修改。 卫生间、茶水间等精装修区域给排水系统的初步设计。 新增用水点位、排水点位的预留。 完成给排水扩初图纸。 - 强、弱电二次设计 疏散指示、照明、插座、弱电点位、配电箱及布线的初步设计。 新增用电点位初步设计。 强、弱电系统图绘制。 原建筑相关配电容量的核查。 增加必要区域等电位设计。 完成强、弱电扩初图纸。 - 机电综合管网设计： 根据机电各专业施工图排布综合管网图纸，提出控制标高。 对难点进行详细的剖面分析。 优化机电各专业图纸并反提各专业修正。 | 二次机电汇报PPT及初设图纸 |
| 2 | 施工图设计阶段 | 1. 确定设备点的具体最终定位，确认将甲方、其他管理方的意见已完全正确无误落实跟进。提交完善的设计结果给甲方，作为施工图纸之用。 2. 暖通二次设计 系统末端风口（空调、送排风、防排烟等）点位的精确定位。 室内机结合装修效果的完善。 风管、水管、风口结合装修的设计。 完善并提交暖通施工图纸（平面、剖面、系统图等）。 3. 给排水二次设计： 各类喷淋头、消火栓点位的最终确定。 各类喷淋头、消火栓连接管道的完善。 卫生间给排水系统的完善。 新增用水点位、热水点位、水管的完善。 完善并提交给排水施工图纸（平面、剖面、系统图等）。 4. 强、弱电二次设计 疏散指示、照明、插座、弱电点位、配电箱等的最终确定。 疏散指示、照明、插座、弱电布线等设计的完善。 新增用电点位配电的完善。 配电设计。 强、弱电系统图完善。 必要区域增加等电位设计的完善。 完善并提交强、弱电施工图纸（平面、剖面、系统图等）。 弱电间、消防安防控制室、展厅核心展项区域应预留UPS配电回路及插座，并明确安装位置。 应急照明及疏散指示系统应配合精装天花与墙面造型进行灯具选型、位置调整，确保照度与疏散路径满足规范，且不影响装修效果。 5. 机电综合管网设计： 根据机电各专业施工图排布综合管网图纸，满足控制标高。 对难点进行详细的剖面分析。 优化机电各专业图纸并反提各专业修正。 6. 提供给排水、强弱电、暖通、消防、燃气等各机电专业的平面图、系统图、剖面图、大样图等。 7. 提供单独的精装修区域预埋套管、预留洞口图纸，需得到甲方认可。 8. 精装修机电设计引起一次施工图机电各专业系统发生变化时，应及时提供变化内容给一次施工图设计单位。 9. 管井检修门、天花检修口的尺寸、材质及开启方式应与精装风格统一，并满足设备运输及检修操作空间要求。 10. 餐饮区域应配合建筑、一次机电专业，明确燃气管道接口位置、计量间预留、事故通风及燃气报警系统的设计协同要求。 11. 对于可能设置厨房的商业区域，二次机电设计应检查一次机电排油烟管井预留、油烟净化设备安装条件、隔油池及排水提升系统等是否满足要求。 12. 其他需要配合的事项。 | 各专业施工图纸，数量按合同 |
| 3 | 招标及施工配合阶段 | 预算及招标技术问题答疑；及时到施工现场处理施工问题；竣工图审核；其他需要配合的事项。 |  |

七、BIM应用要求

7.1 一般要求

1）室内精装设计单位应在本项目设计过程中自主应用BIM技术，完成室内精装专业的模型搭建、碰撞检查、净高分析、末端点位复核、可视化仿真等工作，并对自身BIM成果的质量和准确性负责。

2）室内精装设计单位应服从发包人及BIM顾问的统一管理，按照本项目《BIM技术标准体系文件》及《BIM工作指引》的要求，使用规定的软件版本、命名规则、模型拆分规则及LOD等级进行建模。

3）室内精装设计单位提交的BIM模型应与施工图纸保持完全一致（图模一致），并根据设计图纸变化持续更新模型，直至设计成果移交施工单位。

7.2 BIM建模范围与精度

1）建模范围（包括但不限于）：

轻质隔墙、地面饰面层、天花（含天花上所有末端设备预留开孔位置）、天棚。

电扶梯（若有）、饰面层、栏板、门套、精装风口、灯带、隔断。

样板间及公共区域（大堂、电梯厅、走廊、卫生间等）的卫浴、家具、固定柜体、装饰构件。

标识标牌（室内导视、楼层指示、安全出口标识）的位置及样式。

机电末端点位（插座、开关、温控器、信息点、消防手动报警按钮等）的精确定位。

2）建模精度：

设计阶段模型精度不低于LOD300，关键复杂节点（如异形天花、曲面墙面）应达到LOD350。

构件应反映实际外形、精确空间位置（定位误差≤±50mm），并包含几何尺寸、材质、颜色、主要设计参数（如耐火等级、隔声系数等）。

模型信息量应与施工图设计完成时的CAD图纸信息量保持一致。

7.3自主BIM应用与检查

室内精装设计单位须独立完成以下BIM应用，并提交相应成果：

1）碰撞检查：

将精装BIM模型与发包人提供的土建、机电、幕墙等专业模型进行整合，自行完成碰撞检测。

重点检查精装构件与机电管线、末端设备、结构梁柱之间的空间冲突，输出《精装修碰撞检查报告》，并逐条提出解决方案。

2）净高分析：

对室内精装区域（尤其是走廊、大堂、地下室连接通道、电梯厅等）进行净高分析，确保最终装饰完成面净高满足设计要求。

输出《精装修净高分析报告》及彩色净高平面图，对不满足净高的区域提出设计优化建议。

3）机电末端点位复核：

在室内精装模型中精确放置灯具、喷淋、烟感、广播、插座、开关等末端点位，与机电专业模型进行点位一致性复核。

确保天花开孔、墙面开孔位置与末端设备精确对位，避免现场错位。输出《机电末端点位综合图》。

4）标识标牌定位：

在模型中精确放置标识标牌，检查其与消防设备（如消火栓、手动报警按钮）、机电末端的位置关系，避免遮挡或冲突。输出《标识标牌定位图》。

5）可视化仿真：

对不少于3个关键空间（如主大堂、标准层电梯厅、样板间等）制作VR全景图或漫游动画，用于设计评审及方案比选。

7.4 BIM协同与成果交付

1）协同要求：

室内精装设计单位应使用发包人或BIM顾问指定的协同平台（如BIM 360或云协同系统）上传、更新模型，确保模型实时同步。

配合BIM顾问组织的各阶段模型审核会议，对审核意见在5个工作日内完成修改并重新提交，直至通过验收。

2）成果交付清单（提交格式：RVT、NWC、DWG、IFC、PDF等）：

各阶段精装修BIM模型（与施工图纸版本一一对应）

《精装修碰撞检查报告》

《精装修净高分析报告》及净高平面图

《机电末端点位综合图》（从模型导出）

《标识标牌定位图》（从模型导出）

关键空间VR全景图或漫游动画文件

设计变更后的模型更新记录及审核确认单

7.5 与BIM顾问及施工单位的衔接

室内精装设计单位应在施工图设计完成后，向BIM顾问移交最终版设计BIM模型，并配合BIM顾问完成设计-施工阶段的BIM模型交底与移交工作。

施工配合阶段，室内精装设计单位应根据设计变更及时提供更新后的设计模型或变更说明，配合施工单位完成竣工模型的更新。

八、精装模块化设计标准指引手册

模块一：机电末端设备集成选型库

工作内容：基于本项目采用的优质产品，建立两个档次（品质档与经济档）的标准化选型库。

具体范围与交付物：

空调系统：风口（条形、球形、侧送等）、温控器等技术参数及选型。

消防系统：应急照明灯、喷淋头、烟感、温感、广播扬声器的选型。

智能化系统：电梯按钮、闸机、摄像头等的选型。

交付成果：《机电末端设备标准化选型手册》（含技术规格表及外观选型）

模块二：精装洁具五金等选型标准

工作内容：制定两个档次的洁具五金配置标准。

具体范围与交付物：

洁具：马桶、台盆、小便器、龙头（面盆龙头、花洒）的推荐品牌、系列、型号。

五金：卫生间隔断配件（合页、拉手）、纸巾架、毛巾杆、置物架、地漏的材质、表面处理及品牌推荐。

交付成果：《洁具五金配置标准手册》（含分档产品清单、实物小样清单及综合单价估算表）。

模块三：办公及研发标准层公区精装模块设计

工作内容：提炼并设计出可适应不同面积和造型的标准化公区模块。

具体范围与交付物：

电梯厅模块：提供2-3种不同尺度（如面对2部/4部电梯）的标准化平面、立面、天花设计。明确墙面、地面、天花的标准材料（如石材/瓷砖的品种、规格，金属板的工艺）、拼缝节点、灯光方案及标识系统预留位置。

公共走道模块：制定标准层走道的宽度、天花高度、墙面材料、踢脚、照明布置（含应急）的标准化设计，并考虑管线综合与检修口的隐蔽设计。

公共卫生间模块：在模块二的基础上，完成全套标准化设计，包括：天花综合平面图、厕位隔断详图等。

交付成果：《标准层公区精装模块化施工图集》（CAD文件）及《对应材料样板》。

九、设计资料

- 建筑图纸

- 甲方提供的设计任务书及相关资料