何香凝美术馆天桥北侧边坡地质灾害治理工程

施 工 图

中建岩土地质工程（深圳）有限公司

二〇二五年四月

何香凝美术馆天桥北侧边坡地质灾害治理工程

施 工 图

| 项目负责 |  |
| --- | --- |
| 审 定 |  |
| 审 核 |  |
| 校 核 |  |
| 设 计 |  |

中建岩土地质工程（深圳）有限公司

二〇二五年四月

图 纸 目 录

| 序号 | 图 名 | 图 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面图 | 1-1 |  |
| 2 | 监测图 | 1-2 |  |
| 3 | 管线图 | 1-3 |  |
| 4 | 1-1’剖面图 | 2-1 |  |
| 5 | 2-2’剖面图 | 2-2 |  |
| 6 | 大样图1 | 3-1 |  |
| 7 | 大样图2 | 3-2 |  |

何香凝美术馆天桥北侧边坡地质灾害治理工程

设计总说明

一、工程概况

受深圳市南山区沙河街道委托，我公司承担了何香凝美术馆天桥北侧边坡地质灾害治理工程设计任务。

该隐患点为何香凝美术馆天桥北侧未治理斜坡，长约52m，高2.4～5m，呈“一”字型展布。斜坡坡脚为深南大道辅道，坡顶为西组团住宅区和一条人行道天桥。该斜坡为人工开挖堆填形成，根据现场调查发现，边坡坡脚已出现局部垮塌，边坡上部局部树根被雨水冲刷裸露，目前无人员伤亡。鉴于边坡潜在地质灾害安全隐患，需进行地质灾害综合治理。

二、设计依据

（1）、《何香凝美术馆天桥北侧边坡地质灾害治理工程勘察报告》（中建岩土地质工程（深圳）有限公司，2025年2月）；

（2）、国家规范《建筑边坡工程技术规范》（GB50330－2013）；

（3）、国家规范《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015年版）；

（4）、国家规范《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

（5）、国家规范《建筑地基基础设计规范》（GBJ50007-2011）；

（6）、国家规范《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001 ）（2009年版）；

（7）、国家规范《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2015）；

（8）、国家规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2015）；

（9）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

（10）、《地基基础勘察设计规范》（SJG01-2010）。

三、工程地质与水文地质状况

3.1第四系人工填土层（Qml）

人工填土：褐黄色，稍湿～湿，松散～稍密状为主，主要成份为含砾质黏性土回填而成，夹少量碎石和建筑垃圾，含量少于25%。本次勘查在所有钻孔中均有揭露该层，层厚介于2.00～6.80m，平均4.40m，层底高程介于2.0～6.80m。

3.2第四系坡残积层

砾质粘性土：褐黄色，湿，硬塑～硬塑，系花岗岩风化残积而成，除石英外，其他矿物已风化成黏性土，约含10%～30%石英砂，土样手捏稍有滑腻感。本次勘查在所有钻孔中均有揭露该层，限于孔深，局部钻孔未全部揭露该层。层顶高程介于2.00～8.00m，平均5.00m。

3.3风化层

全风化白垩纪黑云母花岗岩：褐红色、褐黄色，岩石风化强烈而解体，湿，硬塑，岩芯呈散体状结构，除石英颗粒清晰外，矿物已风化成土，遇水易软化崩解，合金钻进较易。层厚5.0 m，埋深15.20～20.00m，除场区内ZK9、ZK10、ZK11、ZK12有揭露。

3.4水文地质条件

勘查时，局部位置钻孔测得地下水。地下水类型主要以第四系孔隙水为主。

其主要赋存于第四系人工填土层中，受大气降水的影响，水位变化因季节而异。基岩裂隙水主要赋存于下覆侏罗系塘厦组单元中，受大气降水及地下水补给，其涌水量大小及径流规律主要受节理裂隙控制。

根据勘查和水质分析试验结果，依照《岩土工程勘察规范》(GB50021－2001)(2009年版)中关于水质腐蚀性评价标准判定：场地环境类别属Ⅱ类，地层渗透性按强透水性地层考虑，场地地下水对砼结构具微腐蚀性；在长期浸水条件下对钢筋砼结构中钢筋具微腐蚀性，在干湿交替环境下对钢筋砼结构中钢筋具微腐蚀性。

四、边坡支护设计原则及方案

（一）设计原则

1、根据场地实际条件，并针对本场地地质情况，综合考虑场地周边环境，确定安全、合理、经济的边坡支护方式。满足永久性边坡的安全设计等级标准，使

用年限为50年，本边坡的安全等级为三级。

2、按边坡规范及本工程实际，本工程采用信息化动态设计。

（二）、边坡支护设计、治理有关的岩土参数

根据边坡勘查报告的岩土体物理力学性质试验资料并结合本地区经验，依据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）及《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）中有关规定，类比同地区同条件的工程经验，边坡体稳定性及边坡支护设计时所需的岩土物理力学参数值见表1.

表1  边坡岩土设计参数建议值

| 地层名称 | 天然密度(g/cm3) | 内摩擦角φ（度） | 粘聚力c (kPa) | 土体与锚固体的粘结强度特征值frb(kPa) | 边坡坡度允许值（高宽比） |  | 土对挡墙基底摩擦系数μ | 地基承载力特征值fak(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 坡高 ＜5m | 坡高 5～10m |  |  |
| 人工填土 | 1.82 | 10 | 15 | 15 | 1:1.50 | 1:1.75 | / | 80 |
| 砾质黏性土 | 1.86 | 22 | 18 | 60 | 1:1.00 | 1:1.25 | 0.28 | 150 |
| 全风化花岗岩 | 1.90 | 23 | 25 | 120 | 1:0.90 | 1:1.00 | 0.5 | 300 |

（三）、设计方案

该挡墙治理采用“清除原有边坡坡面杂树杂草+新建钢筋混凝土挡墙+微型桩”方式进行支护，边坡下部管线与边坡中部大树采取保护措施等。

五、主要施工技术要求

（一）施工总体说明

1、施工期间应合理安排施工场地，并做好与场地的有效隔断，防止地面坍塌治理施工危及场地周边活动人员及建筑物安全，同时严禁其他人员进入施工区域。

2、施工过程中应设置施工通道，根据周边环境，施工通道应避免设在急弯地段，如有设置必须挂标志警示牌。

3、施工单位应编制详实、合理、可行的施工组织设计方案。

4、场区内土方开挖均在建筑物内，不具备机械开挖条件，只能采取人工开挖回填。

（二）前期准备工作

1、施工现场放线，必要时采用引入基准点坐标放线。

2、为确保施工过程中不会影响其他管道（燃气、给水、电信等），施工前应对隐患区域现场管线进行认真核对，对施工范围内的所有管线查明后在进行开挖施工，不得随意破坏现状管线，并注意施工安全。

3、治理区域应采用安全挡板进行围挡封闭施工。

（三）微型桩施工技术要求

1、微型桩设计桩径Φ300mm，桩中心间距为1000mm。桩位见桩位平面图。

2、施工过程采用跳桩成孔，桩位水平偏差小于50mm,桩径误差小于20mm,垂直度偏差应小于1%。

3、微型桩成孔采用套管成孔，回旋钻机成孔后放入Φ127壁厚6.0的无缝钢管。钢管接长采用焊接后套上Φ133壁厚4.5的无缝钢管并在两端焊接。

4、孔内注满C30细石混凝土。

5、微型桩桩底应进入下部持力土层不少于2m。

6、微型桩施工前，应对坡体开挖出一个

(四)土方开挖与回填施工技术要求

1、结合实际地形进行测量放线，在关键节点处设控制点。

2、土方开挖前，应对关键节点的控制点坐标及高程进行复核，如发现设计与现场情况不符导致无法按设计开挖面施工时，应及时通知设计单位进行调整。

3、土石方开挖过程中出现异常变形迹象时应立即暂停施工并及时反馈信息，通知有关单位及时处理。

4、回填土压实系数不小于0.92。

5、采用人工炮机破碎地表砼地面。

6、将开挖土方保留部分原土用于回填，管沟挖好后，必须采取防护措施并派专人看护，以保证安全。

(五) 挂钢筋网喷射混凝土施工

1、挂钢筋网

在现有坡面设置锚杆，坡面外出露100mm与钢筋网焊接。钢筋网铺设前应对钢筋拉直除锈，铁丝网规格：10#3.5mm铁丝网，网格间距为80mm*80mm。

2、喷砼

喷砼施工宜采用砼喷射机施工。喷砼厚50mm，砼强度C20。

材料要求为：普通硅酸盐42.5R水泥，中砂（含水量＜7%，碎石（粒径5～10mm）。喷射前必须作好准备工作，保证所有设备、风管、料管、水管及供电线路运行正常。在坡面设置喷射砼厚度标志。喷射时，喷射手必须调节好喷头水量及喷头距坡面距离、垂直度，尽量减少回弹率及滑移流淌量。喷射手宜根据经验，先喷5～6cm，稍稍凝固后复喷。同时根据预埋厚度标志及钢筋情况保证喷砼质量和厚度。

（六）混凝土挡墙技术要求

⑴采用分段方式，长度宜为10m，开挖一段，砌筑一段，保证施工安全。按设计坡率清理坡面杂草和浮土，对局部存在大树需采用支架对其进行保护，开挖的边坡坡面不得超挖。

⑵模板安装前应先检查整修，消除杂物，涂刷脱模剂。安装时，按顺序吊装，并检查模板的垂直度、水平度和标高。校正合格后，立即固定。对于薄壁的挡土墙还应设置必要的对拉螺杆，这样有利于控制模板内空间尺寸，同时也减轻外支撑的侧压。

⑶混凝土墙泄水孔内径不小于100mm，间距1.5m×1.5m，梅花形布置。采用PVC材料，管壁打眼外包无纺布，管上倾5～10°插入边坡岩土体中，泄水管进水侧设置300mm厚的砾石反滤层。

⑷沿挡墙纵向每隔10 m或挡墙拐角处、墙体型式变换处需设置变形缝，缝宽20~30mm，缝内沿挡墙内、外及顶部填塞沥青麻筋或涂沥青的木板，塞入深度不小于200mm。

六、质量检验

（1）混凝土强度检测

本工程需进行格构梁强度检测，检测方法可根据现场情况选用钻芯法或回弹法、超声回弹综合法。

（2）注浆体强度检测

本工程注浆体强度检验用试块的数量不应小于一组，一组试块不应小于6个/30根竖向钢管。

（3）微型桩完整性检测

微型桩桩采用低应变动测法和钻芯法联合检测桩身完整性，临时检测数量占总桩数的20%，两种方法检测数量各占总桩数的10%，且不得少于10根；当低应变动测法与钻芯法判定桩身完整性类别有Ⅲ类、Ⅳ类时，应采用钻芯法扩大检测范围，检测数量为100%。具体检测要点参见《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106- 2014）。

以上说明中未尽事宜按相关规范执行。

七、边坡监测

（一）、位移监测

（1）为保证边坡安全，达到信息化施工的要求，在支护施工期间及完工后两年内，对边坡必须进行第三方变形监测（详见监测平面布置图）。

（2）施工单位施工期间应对坡顶水平位移、地面垂直沉降及周边建构筑物等进行有效监测巡查并作好记录，每天人工巡视监测早晚各1次，雨天人工巡视监测早中晚各1次。

（3）在支护内容施工前，应设置好变形监测点并进行原始数据采集，确保监测点的稳定不受破坏。

（4）支护施工期间根据具体情况每2～4天观测一次，降雨或监测点位移、沉降量变化较大时应加密到每天1次或数次；完工后每7～15天观测一次，如变形趋于稳定，则改为每月观测一次。

（5）变形监测精度应符合《工程测量规范》有关变形监测的规定。

（6）当监测点变形量超出设计要求时应及时通知业主、监理和设计等相关单位及有关人员，研究对策并加以解决，做到动态设计和信息化施工。

（7）变形预警值和允许值：边坡顶最大水平位移按60mm控制，预警值为50mm，或连续三天日均位移速率大于2mm/d，需进行预警；最大允许沉降按30mm控制，预警值为25mm，或连续三天日均沉降速率大于1.5mm/d，需进行预警。

(8)每次监测的数据及时提交给业主及设计单位，完工验收时须提交总结性监测报告。

(9)其它具体试验要点按《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）、《建筑边坡工程技术规范》 （GB50330-2013）及《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2015）执行。

（二）、人工监测

包括对植物状态、支护结构状态及岩土体状态的巡视。

八、信息施工法

（1）边坡支护施工必须充分掌握设计意图和对施工的特殊要求，并根据现场具体情况及时与设计沟通，参与必要的险情处理和设计变更。

（2）边坡的施工过程，也是边坡工程地质信息逐步被详细、全面揭示的过程。在此过程中，施工地质是必不可少的。在勘察阶段对本边坡进行了大量的有成效的工程地质等的研究。但是由于该边坡坡体岩土体物理力学性质复杂，在勘测期间不可能十分完全的揭露深部地质条件、准确的测定岩体力学参数，更难于预测施工对岩体特性及结构的影响。因此在对其作出客观评价时，面临着大量的不确定因素。根据施工现场揭示的地质现状，及时汇报相关各方，以便根据实际地质条件进行工况验算和必要的变更设计。

九、其它

(1)本图尺寸除注明外,其余均以mm计。

(2)本设计基于现有的相关资料和建设单位提出的有关具体要求，如设计条件出现较大的变化和出入，应对支护设计做出相应的变更。

(3)未经技术鉴定或设计许可，不得改变边坡支护的用途和使用环境。

(4)边坡顶部不考虑超载。

(5)边坡的高度应以现场实测为准。

(6)在施工过程中，如遇到不良地质情况和危及边坡稳定的不利荷载组合时，或者方案设计未能说明者，应及时会同设计单位共同协商解决。

(7)未尽事宜，参照有关规范执行。

十、应急预案

(1)当边坡开挖过程中变形过大，变形速率过快，周边环境出现沉降开裂等险情时，应暂停施工，并根据险情状况采用下列应急处理措施：

①坡底被动区临时压重；

②坡顶主动区卸土减载，并应严格控制卸载程序；

③做好临时排水、封面处理；

④临时加固支护结构；

⑤加强险情区段监测；

⑥立即向勘察、设计等单位反馈信息，及时按施工现状开展勘察及设计资料复审工作。

（2）边坡施工出现险情时，施工单位应做好边坡支护结构及边坡环境异常情况收集、整理、汇编等工作。

（3）边坡施工出现险情后，施工单位应会同相关单位查清险情原因，并应按边坡排危抢险初步的原则制定施工抢险初步。

（4）施工单位应根据施工抢险初步及时开展边坡工程抢险工作。

十一、专家意见及建议

(1)、完善边坡截排水设计。

回复：已完善对挡墙内部泄水孔布置进行了优化，考虑该边坡设置地表排水系统后，接入附近排水系统较为困难，设计方案对挡墙附近汇水采取散排方式。

- (2)、补充完善微型桩施工安全措施。

- 回复：已补充完善微型桩施工安全措施。

十二、主要工作量

本边坡治理工程包括微型桩、砼挡墙、墙面文化石、绿化等分项工程。根据设计图纸，主要工程量统计汇总见表2。

表2 工程量统计表

| 编号 | 分部工程 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡坡面土方开挖 | m³ | 228.5 |  |
| 2 | 钢筋混凝土挡墙 | m | 73.2 | T字形挡墙 |
| 3 | 微型桩 | m | 393 | L=5m：39根；L=6m：33根 |
| 4 | 坡面、墙脚花槽绿化 | m2 | 309.1 | 草皮、灌木（勒杜鹃约25棵） |
| 5 | 临时围挡 | m | 110 | 高2m，PVC围挡参考深圳市建设工程施工围挡图集，第67页PVC围挡 |
| 6 | 土方回填夯实 | m3 | 121.7 |  |
| 7 | 墙面文化石 | m2 | 109.2 | 样式可根据实际调整 |
| 8 | 种植景观植物 | 株 | 6（预估，具体以实际为准） | 挡墙平台种植棕榈类 |
| 9 | 乔木迁移 | 棵 | 5 |  |
| 10 | 钢筋砼台阶 | m | 4 | 1.5m宽 |
| 11 | 监测点数 | 个 | 9 |  |

注：1、本工作量仅供参考。