兴隆街38号东侧挡墙地质灾害治理工程

施 工 图

中建岩土地质工程（深圳）有限公司

二〇二五年四月

兴隆街38号东侧挡墙地质灾害治理工程

施 工 图

| 项目负责 |  |
| --- | --- |
| 审 定 |  |
| 审 核 |  |
| 校 核 |  |
| 设 计 |  |

中建岩土地质工程（深圳）有限公司

二〇二五年四月

图 纸 目 录

| 序号 | 图 名 | 图 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面图 | 1-1 |  |
| 2 | 监测图 | 1-2 |  |
| 3 | 1-1’剖面图 | 2-1 |  |
| 4 | 2-2’剖面图 | 2-2 |  |
| 5 | 3-3’剖面图 | 2-3 |  |
| 6 | 大样图1 | 3-1 |  |
| 7 | 大样图2 | 3-2 |  |

兴隆街38号东侧挡墙地质灾害治理工程

设计总说明

一、工程概况

受深圳市南山区沙河街道委托，我公司承担了兴隆街38号东侧挡墙地质灾害治理工程设计任务。

该隐患点为兴隆街38号东侧老旧挡墙，长约132 m，高2.0～5 m，呈“L”型展布。挡墙墙脚为兴隆街人行步行街，坡顶为光桥小区住宅区，小区建筑物距离挡墙较近。该挡墙为浆砌毛石挡墙，根据现场调查发现，挡墙老旧、勾缝脱落，已出现局部鼓胀开裂，挡墙附近人员活动频繁，下部管线情况复杂，目前尚无人员伤亡。鉴于边坡潜在地质灾害安全隐患，需进行地质灾害综合治理。

二、设计依据

（1）、《兴隆街38号东侧挡墙地质灾害治理工程勘察报告》（中建岩土地质工程（深圳）有限公司，2025年2月）。

（2）、国家规范《建筑边坡工程技术规范》（GB50330－2013）；

（3）、国家规范《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015年版）；

（4）、国家规范《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

（5）、国家规范《建筑地基基础设计规范》（GBJ50007-2011）；

（6）、国家规范《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001 ）（2009年版）；

（7）、国家规范《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2015）；

（8）、国家规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2015）；

（9）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

（10）、《地基基础勘察设计规范》（SJG01-2010）。

三、工程地质与水文地质状况

3.1第四系人工填土层（Qml）

人工填土：褐黄色，稍湿～湿，松散～稍密状为主，主要成份为含砾质黏性土回填而成，夹少量碎石和建筑垃圾，含量少于25%。本次勘查在所有钻孔中均有揭露该层，层厚介于2.00～6.80m，平均4.40m，层底高程介于2.0～6.80m。

3.2第四系坡残积层

砾质粘性土：褐黄色，湿，硬塑～硬塑，系花岗岩风化残积而成，除石英外，其他矿物已风化成黏性土，约含10%～30%石英砂，土样手捏稍有滑腻感。本次勘查在所有钻孔中均有揭露该层，限于孔深，局部钻孔未全部揭露该层。层顶高程介于2.00～8.00m，平均5.00m。

3.3风化层

全风化白垩纪黑云母花岗岩：褐红色、褐黄色，岩石风化强烈而解体，湿，硬塑，岩芯呈散体状结构，除石英颗粒清晰外，矿物已风化成土，遇水易软化崩解，合金钻进较易。层厚5.0 m，埋深15.20～20.00m，除场区内ZK9、ZK10、ZK11、ZK12有揭露。

3.4水文地质条件

勘查时，局部位置钻孔测得地下水。地下水类型主要以第四系孔隙水为主。

其主要赋存于第四系人工填土层中，受大气降水的影响，水位变化因季节而异。基岩裂隙水主要赋存于下覆侏罗系塘厦组单元中，受大气降水及地下水补给，其涌水量大小及径流规律主要受节理裂隙控制。

根据勘查和水质分析试验结果，依照《岩土工程勘察规范》(GB50021－2001)(2009年版)中关于水质腐蚀性评价标准判定：场地环境类别属Ⅱ类，地层渗透性按强透水性地层考虑，场地地下水对砼结构具微腐蚀性；在长期浸水条件下对钢筋砼结构中钢筋具微腐蚀性，在干湿交替环境下对钢筋砼结构中钢筋具微腐蚀性。

四、边坡支护设计原则及方案

（一）设计原则

1、根据场地实际条件，并针对本场地地质情况，综合考虑场地周边环境，确定安全、合理、经济的边坡支护方式。满足永久性边坡的安全设计等级标准，使

用年限为50年，本边坡的安全等级为三级。

2、按边坡规范及本工程实际，本工程采用信息化动态设计。

（二）、边坡支护设计、治理有关的岩土参数

根据边坡勘查报告的岩土体物理力学性质试验资料并结合本地区经验，依据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）及《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）中有关规定，类比同地区同条件的工程经验，边坡体稳定性及边坡支护设计时所需的岩土物理力学参数值见表1.

表1  边坡岩土设计参数建议值

| 地层名称 | 天然密度(g/cm3) | 内摩擦角φ（度） | 粘聚力c (kPa) | 土体与锚固体的粘结强度特征值frb(kPa) | 边坡坡度允许值（高宽比） |  | 土对挡墙基底摩擦系数μ | 地基承载力特征值fak(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 坡高 ＜5m | 坡高 5～10m |  |  |
| 人工填土 | 1.82 | 10 | 15 | 15 | 1:1.50 | 1:1.75 | / | 80 |
| 砾质黏性土 | 1.86 | 22 | 18 | 60 | 1:1.00 | 1:1.25 | 0.28 | 150 |
| 全风化花岗岩 | 1.90 | 23 | 25 | 120 | 1:0.90 | 1:1.00 | 0.5 | 300 |

（三）、设计方案

该挡墙治理采用“微型桩+新建钢筋混凝土挡墙面板+基础梁”方式进行支护，挡墙墙脚与墙顶的燃气管线、电缆线、大树及其他设施采取保护、避让或迁移等措施。

五、主要施工技术要求

（一）施工总体说明

1、施工期间应合理安排施工场地，并做好与场地的有效隔断，防止地面坍塌治理施工危及场地周边活动人员及建筑物安全，同时严禁其他人员进入施工区域。

2、施工过程中应设置施工通道，根据周边环境，施工通道应避免设在急弯地段，如有设置必须挂标志警示牌。

3、施工单位应编制详实、合理、可行的施工组织设计方案。

4、场区内土方开挖均在建筑物内，不具备机械开挖条件，只能采取人工开挖回填。

（二）前期准备工作

1、施工现场放线，必要时采用引入基准点坐标放线。

2、为确保施工过程中不会影响其他管道（燃气、给水、电信等），施工前应对隐患区域现场管线进行认真核对，对施工范围内的所有管线查明后在进行开挖施工，不得随意破坏现状管线，并注意施工安全。

3、治理区域应采用安全挡板进行围挡封闭施工。

（三）微型桩施工技术要求

1、微型桩设计桩径Φ450mm，桩中心间距为1000mm。桩位见桩位平面图。

2、施工过程采用跳桩成孔，桩位水平偏差小于50mm,桩径误差小于20mm,垂直度偏差应小于1%。

3、微型桩成孔采用套管成孔，回旋钻机成孔后放入Φ200壁厚6.0的无缝钢管。钢管接长采用焊接后套上Φ133壁厚4.5的无缝钢管并在两端焊接。

4、孔内注满C30细石混凝土。

5、微型桩桩底应进入下部持力土层不少于2m。

6、微型桩顶部设置横梁和连梁。

(四)土方开挖与回填施工技术要求

1、结合实际地形进行测量放线，在关键节点处设控制点。

2、土方开挖前，应对关键节点的控制点坐标及高程进行复核，如发现设计与现场情况不符导致无法按设计开挖面施工时，应及时通知设计单位进行调整。

3、土石方开挖过程中出现异常变形迹象时应立即暂停施工并及时反馈信息，通知有关单位及时处理。

4、回填土压实系数不小于0.92。

5、采用人工炮机破碎地表砼地面。

6、将开挖土方保留部分原土用于回填，管沟挖好后，必须采取防护措施并派专人看护，以保证安全。

（五）混凝土梁、面板基础施工技术要求

⑴面板采用分段方式，长度宜为10m，清理一段，砌筑一段，保证施工安全。按原有砼面板设计图纸标高和尺寸对原有挡墙进行拆除或开挖，对局部存在管线需采取避让或设置套管等措施对其进行保护，挡墙顶部或墙脚位置严禁超挖。

⑵面板模板安装前应先检查整修，消除杂物，涂刷脱模剂。安装时，按顺序吊装，并检查模板的垂直度、水平度和标高。校正合格后，立即固定。对于薄壁的挡土墙还应设置必要的对拉螺杆，这样有利于控制模板内空间尺寸，同时也减轻外支撑的侧压。

⑶混凝土墙泄水孔内径不小于100mm，间距2.5m×2.5m，梅花形布置。采用PVC材料，管壁打眼外包无纺布，管上倾5～10°插入边坡岩土体中，泄水管进水侧设置300mm厚的砾石反滤层。

⑷沿挡墙纵向每隔10m或挡墙拐角处、墙体型式变换处需设置变形缝，缝宽20~30mm，缝内沿挡墙内、外及顶部填塞沥青麻筋或涂沥青的木板，塞入深度不小于200mm。

⑸微型桩顶部横梁尺寸均为300mm×400mm（宽×高），连梁尺寸为400mm×400mm（宽×高）。混凝土均采用C30混凝土。施工时在开挖地槽并支好模板，开挖深度与宽度详见格构梁详图，然后绑扎格构梁钢筋并浇捣混凝土。

⑹梁与基础钢筋保护层厚度不少于50mm。梁与梁中间采用混凝土填充硬化。

⑺连梁与横梁每隔15～20米设变形缝，缝宽2～3cm，缝内填塞沥青麻筋。

六、质量检验

（1）混凝土强度检测

本工程需进行格构梁强度检测，检测方法可根据现场情况选用钻芯法或回弹法、超声回弹综合法。

（2）注浆体强度检测

本工程注浆体强度检验用试块的数量不应小于一组，一组试块不应小于6个/30根竖向钢管。

（3）微型桩完整性检测

微型桩桩采用低应变动测法和钻芯法联合检测桩身完整性，临时检测数量占总桩数的20%，两种方法检测数量各占总桩数的10%，且不得少于10根；当低应变动测法与钻芯法判定桩身完整性类别有Ⅲ类、Ⅳ类时，应采用钻芯法扩大检测范围，检测数量为100%。具体检测要点参见《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106- 2014）。

以上说明中未尽事宜按相关规范执行。

七、边坡监测

（一）、位移监测

（1）为保证边坡安全，达到信息化施工的要求，在支护施工期间及完工后两年内，对边坡必须进行第三方变形监测（详见监测平面布置图）。

（2）施工单位施工期间应对坡顶水平位移、地面垂直沉降及周边建构筑物等进行有效监测巡查并作好记录，每天人工巡视监测早晚各1次，雨天人工巡视监测早中晚各1次。

（3）在支护内容施工前，应设置好变形监测点并进行原始数据采集，确保监测点的稳定不受破坏。

（4）支护施工期间根据具体情况每2～4天观测一次，降雨或监测点位移、沉降量变化较大时应加密到每天1次或数次；完工后每7～15天观测一次，如变形趋于稳定，则改为每月观测一次。

（5）变形监测精度应符合《工程测量规范》有关变形监测的规定。

（6）当监测点变形量超出设计要求时应及时通知业主、监理和设计等相关单位及有关人员，研究对策并加以解决，做到动态设计和信息化施工。

（7）变形预警值和允许值：边坡顶最大水平位移按60mm控制，预警值为50mm，或连续三天日均位移速率大于2mm/d，需进行预警；最大允许沉降按30mm控制，预警值为25mm，或连续三天日均沉降速率大于1.5mm/d，需进行预警。

(8)每次监测的数据及时提交给业主及设计单位，完工验收时须提交总结性监测报告。

(9)其它具体试验要点按《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）、《建筑边坡工程技术规范》 （GB50330-2013）及《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2015）执行。

（二）、人工监测

包括对植物状态、支护结构状态及岩土体状态的巡视。

八、信息施工法

（1）边坡支护施工必须充分掌握设计意图和对施工的特殊要求，并根据现场具体情况及时与设计沟通，参与必要的险情处理和设计变更。

（2）边坡的施工过程，也是边坡工程地质信息逐步被详细、全面揭示的过程。在此过程中，施工地质是必不可少的。在勘察阶段对本边坡进行了大量的有成效的工程地质等的研究。但是由于该边坡坡体岩土体物理力学性质复杂，在勘测期间不可能十分完全的揭露深部地质条件、准确的测定岩体力学参数，更难于预测施工对岩体特性及结构的影响。因此在对其作出客观评价时，面临着大量的不确定因素。根据施工现场揭示的地质现状，及时汇报相关各方，以便根据实际地质条件进行工况验算和必要的变更设计。

九、其它

（1）本图尺寸除注明外,其余均以mm计。

（2）本设计基于现有的相关资料和建设单位提出的有关具体要求，如设计条件出现较大的变化和出入，应对支护设计做出相应的变更。

(3)未经技术鉴定或设计许可，不得改变边坡支护的用途和使用环境。

(4)边坡顶部不考虑超载。

(5)边坡的高度应以现场实测为准。

(6)在施工过程中，如遇到不良地质情况和危及边坡稳定的不利荷载组合时，或者方案设计未能说明者，应及时会同设计单位共同协商解决。

(7)未尽事宜，参照有关规范执行。

十、应急预案

(1)当边坡开挖过程中变形过大，变形速率过快，周边环境出现沉降开裂等险情时，应暂停施工，并根据险情状况采用下列应急处理措施：

①坡底被动区临时压重；

②坡顶主动区卸土减载，并应严格控制卸载程序；

③做好临时排水、封面处理；

④临时加固支护结构；

⑤加强险情区段监测；

⑥立即向勘察、设计等单位反馈信息，及时按施工现状开展勘察及设计资料复审工作。

（2）边坡施工出现险情时，施工单位应做好边坡支护结构及边坡环境异常情况收集、整理、汇编等工作。

（3）边坡施工出现险情后，施工单位应会同相关单位查清险情原因，并应按边坡排危抢险初步的原则制定施工抢险初步。

（4）施工单位应根据施工抢险初步及时开展边坡工程抢险工作。

十一、专家意见及建议

(1)、边坡设计施工需保证燃气管安全；

回复：已在设计说明和剖面图等地方补充说明边坡燃气管施工安全保证。

- (2)、钢筋混凝土面板厚度可适当优化；

- 回复：考虑挡墙面板建成后也承受一部分毛石墙横向荷载作用，为加强面板对原有挡墙的变形控制，设计图中仍保留原设计中钢筋砼面板400厚度。

- (3)、适当增加基础底梁截面尺寸；

- 回复：已适当增大基础梁截面尺寸。

十二、主要工作量

本边坡治理工程包括微型桩、砼基础、挡墙面板、护栏等分项工程。根据设计图纸，主要工程量统计汇总见表2。

表2 工程量统计表

| 编号 | 分部工程 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挡墙顶部土方开挖 | m³ | 131.8 |  |
| 2 | 拆除墙顶混凝土地面并恢复 | m2 | 391.6 | 200厚C30砼，恢复面积为169.8m2 |
| 3 | 钢筋混凝土挡墙砼面板 | m2 | 679.2 | 400厚钢筋砼面板 |
| 4 | 微型桩 | m | 3212 | L=5m：26根；L=8m：114根；L=10m：217根，考虑入岩650m |
| 5 | 基础底梁 | m | 132 | 尺寸500*500 |
| 6 | 连梁 | m | 347.4 | 尺寸400*400 |
| 7 | 横梁 | m | 300.6 | 尺寸400*400 |
| 8 | 燃气管线改迁 | m | 156 | PE材质，管径为90mm，管埋深0.7-1.0m，中压，迁改后砼路面开挖及修复宽度初步按50cm，以实际为准 |
| 9 | 给水管（塑）改迁 | m | 30 | PE材质，管径为50mm，埋深0.5m，迁改后砼路面开挖及修复宽度初步按30cm，以实际为准 |
| 10 | 电缆线改迁 | m | 20 | 铜材质，管径50mm，埋深0.1m，迁改后砼路面开挖及修复宽度初步按10cm，以实际工程量为准 |
| 11 | 坡脚花槽拆除及灌木与乔木移除恢复 | m2 | 89.8 | 拆除并恢复路缘石，灌木（暂定勒杜鹃）30株，乔木（暂定棕榈树）20株，绿植品种和工程量以实际为准 |
| 12 | 临时围挡 | m | 300 | 高2.5m，PVC围挡；参考深圳市建设工程施工围挡图集，第67页PVC围挡 |
| 13 | 新建护栏 | m | 132 |  |
| 14 | 监测点数 | 个 | 28 |  |

注：1、本工作量仅供参考。