天健地产集团2026-2028年度交通划线工程战略采购

质量及技术要求

  - 总则

本项目所采购的产品应满足现行最新适用的相关国家、地方、行业标准和规范（含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范，各标准和规范中有相冲突的以要求较高者执行），包括但不限于以下标准、规范：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JT/T 280-2022 | 路面标线涂料 |
| 2 | GB 5768.1-2025 | 道路交通标志和标线 |
| 3 | GB 5768.2-2022 | 道路交通标志和标线 |
| 4 | GB 5768.3-2025 | 道路交通标志和标线 |
| 5 | GB/T 16311-2024 | 道路交通标线质量要求和检测方法 |
| 6 | DB4403/T 54-2020 | 《停车库（场）交通设施建设与管理规范》 |

上述标准如有更新，以最新标准为准。产品必须达到现行国家及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。如相关标准、规范、技术要求有出入，则以较严格者为准。

（一）车库划线:常温涂料（冷涂工艺）

（1）车库为环氧地坪漆地面时，停车位、黄黑警示标、通道线、导向箭头、禁停黄线区、导流带等宜采用常温涂料冷涂工艺；

（2）在车库通道两侧划分车行道边缘线，为单实线和单虚线，线宽 150mm；

（3）停车位标线按设计大小进行划线，线宽为 150mm；

（4）在车库进出口适当位置标示导向箭头，线宽为 150mm；

（5） 在电梯出入口的车库通道上设置斑马线，线宽为 300或400mm；

（6）车挡/减速带应要求：1、采用成品车挡。 2、采用黑黄相间的高强橡胶圆弧减速带，带反光珠500mm*350mm*35mm； 在出入口、上下坡、电梯出入口等需要车辆减速慢行的部位设置。

（7）护墙角：1、使用高强橡胶护墙角，长度800mm，宽度200(100+100)mm，厚度8.0mm； 2、护墙角表面采用嵌入式的高亮度黄色反光材料，黄黑相间； 3、护墙角贴距地100安装，采用胶塞螺丝固定； 4、护墙角安装在车道两侧的立柱或通道突出部位。

（8）反光镜:三防镀膜安全凸镜 ，直径800mm；车库出入口、车道转弯处、多方向交叉口、电梯出入口均需设置反光镜；

（9）交通标线、标识尺寸具体以实际设计尺寸为准。

二、质量要求、验收标准

  - 质量要求

- 标线涂料性能必须满足 JT/T 280‑2022；进场提供合格证、第三方检测报告。

- 涂料有害物质限值符合 GB 30981.1‑2025，重金属铅、镉、汞等≤100mg/kg，无刺鼻异味。

- 地面起砂、疏松部位不得直接划线，必须先做基层加固处理。

- 标线色泽均匀，白色、黄色颜色纯正，无色差、泛黄、发灰、斑驳。

- 线条顺直流畅，边缘清晰、无毛边、无溢料、无锯齿；曲线转角顺滑。

- 涂层表面无气泡、裂纹、针孔、流淌痕迹、划痕、漏涂。

- 箭头、文字、禁停网格、斑马线图形完整，边角清晰，无缺角变形。

- 标线与地面粘结牢固，无空鼓、起皮

  - 验收标准

- 材料验收

(1) 进场材料必须同时提供对应批次产品的检测报告、使用说明书、出厂合格证书等技术证明资料，并同时通知发包方项目工程师与监理工程师及材料接收方共同验收与接收。

(2) 甲方可对进场材料需要随机进行见证抽样送检(地方行政主管部门有特殊要求的情况，按当地要求检验频次执行，见证人为甲方现场工程师或授权监理工程师)。

- 施工验收

(1) 厚度要求

施工过程中由甲方监督，每道工序完成后，待甲方签字确认后方可进行下一道工序，以确保工程质量，厚度满足质量验收规范的要求。

  - 施工设备与管理

- 施工单位需拥有处理不同基面的专用施工设备，如：喷砂机、铣刨机、磨平机、镘平机、吸尘器等。

- 施工人员需经过培训，操作熟练，均具有多年对处理不同基面各种工法应用及临场技术应变能力的丰富经验。

- 每个项目配有项目经理，施工队长及技术工程师对项目实施专责管理，保证施工现场有负责人跟踪并协调各项事宜。

- 严格按照有关合同条款，施工进度计划执行。

  - 施工质量保证体系

- 施工前现场勘察

在制定施工方案前，应组织专业工程师前往施工现场勘察，包括：地坪状况、基础完成时间、干燥程度、平整度、强度、有可能交叉施工的项目情况；

- 制定施工方案

根据勘察结果，制定详细的施工方案，召集相关技术人员，研究方案的合理性、可行性并形成最终施工方案。

- 确定项目负责人和项目管理规程

选派工程项目负责人，首先必须熟悉详细施工步骤，按施工要求，组织专业施工队伍和落实施工设备，做好施工前的一切准备工作。项目负责人对该项目的工程质量、安全无事故负全面责任。由项目负责人组建的项目管理班子实施项目的管理，并做好沟通、协调、提交报表等工作。

- 确定技术负责人

每个项目专门指派技术负责人，负责对项目施工过程中出现的质量问题、技术问题机型现场分析并及时解决。

  - 保修服务要求

自集中交付起，两年保修期内因施工造成的质量问题或产品质量问题，由施工方负责免费维修。