主要设备清单

| 数据公司创投大厦3403&4004办公网络升级项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术要求 | 推荐品牌 |
| 一、计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 出口网关 | - 交换容量≥672Gbps,转发性能≥171Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准； - 固化电口10/100/1000M以太网端口≥8个，千兆光口10/100/1000M以太网端口≥2个，1G SFP+万兆光口≥2个， - 要求所投设备MAC地址≥16K - 标准1U设备， - 6G带宽，推荐带机终端1200台， - 支持硬盘扩容 ，支持威胁情报库授权，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌 |
| 2 | 24口网管APPOE交换机 | 1、交换容量≥672Gbps,转发性能≥171Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP+光接口≥4个。 3、要求所投设备MAC地址≥16K。 4、支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 5、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明。 6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 7、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 8、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 9、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 10、提供工信部设备进网许可证。 | 华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌 |
| 3 | 8口网管APPOE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥30Mpps/108Mpps。 固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个 2、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W，设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB。 3、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 | 华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌 |
| 4 | 政务24口网管交换机 | 1、交换容量≥672Gbps,转发性能≥171Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准；提供官网截图和链接证明。 2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 3、设备MAC地址≥16K 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 8、提供工信部设备进网许可证。 | 华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌 |
| 5 | 吸顶AP | - Wi-Fi 7 3600M双频2.5G吸顶AP，支持一个2.5G LAN/PoE以太网上联接口。 - 内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持IEEE 802.11a/n/ac/ax/be和IEEE 802.11b/g/n/ax/be Wi-Fi协议，支持Wi-Fi 7 160M频宽，支持4K-QAM，整机最大接入速率3570Mbps。 - 同时支持路由，AP两种工作模式。支持AI智能漫游，k/v漫游，二层漫游和快速漫游。 - 支持PoE供电和本地供电 | 华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌 |
| 6 | 16口语音光端机 | 1、SC-SC 传输10km RJ11*16 |  |
| 7 | 42U机房机柜 | 1、网络机柜42U机柜 |  |
| 8 | 万兆光模块 | 1、万兆SFP+光模块，工业级-40~85℃，10km，双芯LC |  |
| 9 | 千兆单模光模块 | 1、千兆单模-20km-1550，1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  |
| 10 | 政务交换机光模块 | 1、光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) |  |
| 11 | 千兆多模光模块 | 1、千兆多模SFP光模块，波长850nm，最大传输距离550m |  |
| 12 | 辅材/线材 | 1、包括各类专业线缆与专业接插件，机柜等辅材。 |  |
| 13 | 安装调试服务 | 1、根据现场实际需求，进行设备安装及系统整体联调。 |  |