| 序号 | 货物名称 | 原招标技术要求 | 更正后：招标技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台（核心产品） | 1 规格：长3000mm×宽750mm×高850mm(±10%) | 1 规格：长3000mm×宽750mm×高850mm(±10%) |  |
|  |  | 2 内置PP水槽采用高密度PP材质一次注射成型，耐强腐蚀。 | 2 内置PP水槽采用高密度PP材质一次注射成型，耐强腐蚀。 |  |
|  |  | 3 内置PP水槽，水槽内尺寸：380mm×270mm×180mm(±10%) | 3 内置PP水槽，水槽内尺寸：380mm×270mm×180mm(±10%) |  |
|  |  | 12 含三联水龙头, 水龙头采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速连接 | 4含三联水龙头, 水龙头采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速连接 |  |
|  |  | 13 三联水龙头出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 | 5 三联水龙头出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 |  |
|  |  | 2 台面：一体化台面，采用12 7mm(±10%)厚实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘双层加厚至25mm±0 5mm，机械精打磨边缘，倒角光滑。 | 6 台面：一体化台面，采用12.7mm(±10%)厚实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘双层加厚至25mm±0.5mm，机械精打磨边缘，倒角光滑。 |  |
|  |  | 3 ▲依据GB 18580-2017、GB/T 39600-2021国家相关标准，实芯理化板的甲醛释放量≤0 050mg/m³。投标时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件加盖生产厂家或投标人公章，原件备查；提供不清晰、不提供或不按要求提供不得分。 | 7 ▲依据GB 18580-2017、GB/T 39600-2021国家相关标准，实芯理化板的甲醛释放量≤0.050mg/m³。投标时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件加盖生产厂家或投标人公章，原件备查；提供不清晰、不提供或不按要求提供不得分。 |  |
|  |  | 4 台面颜色：以采购人确认为准。 | 8 台面颜色：以采购人确认为准。 |  |
|  |  | 5 柜体：侧板、层板、背板全部采用E1级16mm(±10%)厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材外露端面用同色PVC封边条经封边机热溶胶高温封边，达到高密封性。 | 9 柜体：侧板、层板、背板全部采用E1级16mm(±10%)厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材外露端面用同色PVC封边条经封边机热溶胶高温封边，达到高密封性。 |  |
|  |  | 6 ▲ 依据GB 18580-2017、GB/T 39600-2021国家相关标准，浸渍胶膜纸饰面刨花板的甲醛释放量≤0 124mg/m³。投标时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件加盖生产厂家或投标人公章，原件备查。提供不清晰、不提供或不按要求提供不得分。 | 10 ▲ 依据GB 18580-2017、GB/T 39600-2021国家相关标准，浸渍胶膜纸饰面刨花板的甲醛释放量≤0.124mg/m³。投标时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件加盖生产厂家或投标人公章，原件备查。提供不清晰、不提供或不按要求提供不得分。 |  |
|  |  | 7 框架：立柱采用圆型双层铝合金型材（规格：外层Ø50mm±0 5mm，内层Ø31mm，单层壁厚1 2mm），内横档为28mm×28mm方形铝合金型材，柜体间的转角采用模具开发连插件连接使框架结构稳固；型材表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有耐腐蚀性能。 | 11 框架：立柱采用圆型双层铝合金型材（规格：外层Ø50mm±0.5mm，内层Ø31mm，单层壁厚1.2mm），内横档为28mm×28mm方形铝合金型材，柜体间的转角采用模具开发连插件连接使框架结构稳固；型材表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有耐腐蚀性能。 |  |
|  |  | 8 结构：组合式设计，设有抽屉和储物柜。台身背部开设维修口和百叶窗，便于电器维护和电器通风散热。 | 12 结构：组合式设计，设有抽屉和储物柜。台身背部开设维修口和百叶窗，便于电器维护和电器通风散热。 |  |
|  |  | 9 脚垫：高25mm，ABS工程塑料注塑成型脚盘，可暗藏固定防止桌台晃动和根据现场情况调整水平。 | 13 脚垫：高25mm，ABS工程塑料注塑成型脚盘，可暗藏固定防止桌台晃动和根据现场情况调整水平。 |  |
| 2 | 教学实验供电系统 | 1 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，因轻触按键式易操作，使用方便，不易损坏，易维护。 | 1.微电脑控制设计，触摸按键，使用开关电源； | 上午已更正 |
|  |  | 2 教师,学生电源必须采用轻触按键操作方式。 | 2.设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、AC220V交流输出多用插座等； |  |
|  |  | 3 电压设定操作为数字键盘。 | 3.密码开机：有密码记忆功能，只有管理老师输入正确密码后方可打开设备运行，以防误操作； |  |
|  |  | 4 采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 | 4.定时关机：具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机； |  |
|  |  | 5 四组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 | 5.时钟显示：可为教师提供实验工作时间数据； |  |
|  |  | 6 教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 | 6.交流0-30V电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； |  |
|  |  | 7 教师自用低压直流电源电压为0V-24 0V/2A，分辩率为0 1V。具备自动过载保护功能。 | 7.精密稳压1.25-30V电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； |  |
|  |  | 8 控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。 | 8.低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零； |  |
|  |  | 9 大电流短时输出。8秒自动关断。教师大电流9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 | 9.高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA； |  |
|  |  | 10 集成7KW变频控制器，通风控制，操作方便。 | 10.控制学生所有供电输出。 |  |
|  |  | 11 电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 11.配套电源控制箱包含总电源开关，分组220V电源开关，具有过载、短路等保护功能。 |  |
|  |  |  | 12.通风系统：采用变频器对风机进行调速，变频器控制面板安装在教师主控面板上；变频器调整精确度高，具有延长风机使用寿命、节能、降噪音等特点。 |  |
| 3 | 教师椅 | 1 采用优质网布面料，防磨防污性好；人体工学椅背设计，全腰段腰脱；T型扶手；颜色可选 | 1 采用优质网布面料，防磨防污性好；人体工学椅背设计，全腰段腰脱；T型扶手；颜色可选 |  |
|  |  | 2 采用高回弹原生高密海绵，防氧化,软硬适中，回弹性良好，不易变形 | 2 采用高回弹原生高密海绵，防氧化,软硬适中，回弹性良好，不易变形 |  |
|  |  | 3 可360°旋转、可升降； | 3 可360°旋转、可升降； |  |
|  |  | 4 五星脚盘，PU防滑耐磨轻音轮脚。 | 4 五星脚盘，PU防滑耐磨轻音轮脚。 |  |
| 4 | 学生实验桌 | 1 规格：长1200mm×宽600mm×高780mm(±10%) | 1 规格：长1200mm×宽600mm×高780mm(±10%) |  |
|  |  | 2 台面：一体化台面，采用12 7mm±0 5mm厚实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘双层加厚至25mm±0 5mm，机械精打磨边缘，倒角光滑。 | 2 台面：一体化台面，采用12.7mm±0.5mm厚实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘双层加厚至25mm±0.5mm，机械精打磨边缘，倒角光滑。 |  |
|  |  | 3 依据GB 18580-2017、GB/T 39600-2021国家相关标准，实芯理化板的甲醛释放量≤0 050mg/m³。 | 3 依据GB 18580-2017、GB/T 39600-2021国家相关标准，实芯理化板的甲醛释放量≤0.050mg/m³。 |  |
|  |  | 4 包边：厚35mm±5mm，采用抗老化、耐腐蚀ABS工程塑料一次注塑成型，后沿挡板高度不低于50mm，能有效阻挡微型仪器物品滑落。 | 4 包边：厚35mm±5mm，采用抗老化、耐腐蚀ABS工程塑料一次注塑成型，后沿挡板高度不低于50mm，能有效阻挡微型仪器物品滑落。 |  |
|  |  | 5 台面颜色：以采购人确认为准。 | 5 台面颜色：以采购人确认为准。 |  |
|  |  | 6 桌体采用新钢塑工字型镂空结构。桌腿：内置承重部分采用≥1 6mm厚60mm×40mm矩形铝镁合金，横档采用≥1 6mm厚30mm×40mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”型，增强框架整体结构的承重性和稳固性；外置流线形装饰柱、装饰盖全部采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，具有抗老化、耐酸碱耐腐蚀功能；环保型ABS工程塑料书包盒2个：每个规格≥425mm×305mm×110mm，预制有挂凳口；固定横梁采用≥1 2mm厚30mm×30mm矩形钢构件，书包挂架采用≥1 2mm厚20mm×30mm矩形钢构件，框架横梁与桌脚之间均采用工程塑料合金连插件连接，严密牢固；吊板：采用≥2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地≥550mm，实验桌除两侧桌腿外，整个下面是镂空，方便打扫卫生。 | 6 桌体采用新钢塑工字型镂空结构。桌腿：内置承重部分采用≥1.6mm厚60mm×40mm矩形铝镁合金，横档采用≥1.6mm厚30mm×40mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”型，增强框架整体结构的承重性和稳固性；外置流线形装饰柱、装饰盖全部采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，具有抗老化、耐酸碱耐腐蚀功能；环保型ABS工程塑料书包盒2个：每个规格≥425mm×305mm×110mm，预制有挂凳口；固定横梁采用≥1.2mm厚 30mm×30mm矩形钢构件，书包挂架采用≥1.2mm厚20mm×30mm矩形钢构件，框架横梁与桌脚之间均采用工程塑料合金连插件连接，严密牢固；吊板：采用≥2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地≥550mm，实验桌除两侧桌腿外，整个下面是镂空，方便打扫卫生。 |  |
|  |  | 7 脚垫：高≥25mm，ABS工程塑料注塑成型脚盘，可暗藏固定防止桌台晃动和根据现场情况调整水平。 | 7 脚垫：高≥25mm，ABS工程塑料注塑成型脚盘，可暗藏固定防止桌台晃动和根据现场情况调整水平。 |  |
| 5 | 学生桌水槽柜 | 1规格：长500mm×宽600mm×高1030mm(±10%)/水槽深度260mm(±10%) | 1规格：长500mm×宽600mm×高1030mm(±10%)/水槽深度260mm(±10%) |  |
|  |  | 2水槽台上部为多功能平台，采用抗老化、耐腐蚀ABS工程塑料经模具整体注塑成型，平台集成有2套学生电源，2个网络接口、2个USB接口、1副三联水嘴、8试管位滴水架。 | 2水槽台上部为多功能平台，采用抗老化、耐腐蚀ABS工程塑料经模具整体注塑成型，平台集成有2套学生电源，2个网络接口、2个USB接口、1副三联水嘴、8试管位滴水架。 |  |
|  |  | 3 水槽与台面采用工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口，四周边缘设计挡水边。三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 | 3 水槽与台面采用工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口，四周边缘设计挡水边。三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 |  |
|  |  | 4 环保性能：产品应符合GB/T 32487-2016国家相关标准，塑料件禁止含有邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃等有害物质。 | 4 环保性能：产品应符合GB/T 32487-2016国家相关标准，塑料件禁止含有邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃等有害物质。 |  |
| 6 | 学生电源 | 学生电源固定安装于水槽两侧，AC220V交流电源：每台配备AC220V交流输出多用插座2个，低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1 25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示 | 学生电源固定安装于水槽两侧，AC220V交流电源：每台配备AC220V交流输出多用插座2个，低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示 |  |
| 7 | 学生凳 | 1 规格：凳面直径≥30mm，凳脚≥35*35mm，高≥45cm | 1 规格：凳面直径≥30mm，凳脚≥35*35mm，高≥45cm |  |
|  |  | 2材质：实木。 | 2材质：实木。 |  |
| 8 | 万向式吸风罩 | 1 万向节采用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 | 1 万向节采用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 |  |
|  |  | 2 气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 | 2 气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 |  |
|  |  | 3 360°旋转装置活动半径≥900mm。 | 3 360°旋转装置活动半径≥900mm。 |  |
|  |  | 8 4PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管，在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。 | 4 4PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管，在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。 |  |
| 9 | 离心风机 | 1 通风机：选用数字变频调控的防腐实验室专用风机，可利用无速度传感器矢量调节风机的风量大小和控制通风机，联接各风道，有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。功率7 5Kw，输入电压三相380V±15%，频率50Hz±5%，最高转速不低于950rpm。 | 1 通风机：选用数字变频调控的防腐实验室专用风机，可利用无速度传感器矢量调节风机的风量大小和控制通风机，联接各风道，有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。功率7.5Kw，输入电压三相380V±15%，频率50Hz±5%，最高转速不低于950rpm。 |  |
|  |  | 2 风机控制线：采用≥Ø25mm国标电工线管，≥4mm²风机专用控制线。 | 2 风机控制线：采用≥Ø25mm国标电工线管，≥4mm²风机专用控制线。 |  |
| 10 | 风机变频控制器 | 矢量变频器：采用低噪音、低电磁干扰的矢量变频器，主要参数指标：设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、电机转速、负载线速度，输入、输出端子状态等均由LED数码管显示；主电输入电压：三相380V±15%，电压失衡率≤3%；主电输入频率：50Hz/60Hz±5%；主电输出过载能力：130% 60s；环境温度：-10℃～+40℃；环境湿度：20%～90%RH，无水珠凝结；防护等级：IP20；冷却方式：强制风冷。 | 矢量变频器：采用低噪音、低电磁干扰的矢量变频器，主要参数指标：设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、电机转速、负载线速度，输入、输出端子状态等均由LED数码管显示；主电输入电压：三相380V±15%，电压失衡率≤3%；主电输入频率：50Hz/60Hz±5%；主电输出过载能力：130% 60s；环境温度：-10℃～+40℃；环境湿度：20%～90%RH，无水珠凝结；防护等级：IP20；冷却方式：强制风冷。 |  |
| 11 | 室内风管及配件安装调试 | 室内实验桌通风支管道：采用φ200、φ110mm PVC-U管材及配件，按实验桌布局进行天花吊顶方式施工。弯头：采用PVC-U管材及配件 | 室内实验桌通风支管道：采用φ200、φ110mm PVC-U管材及配件，按实验桌布局进行天花吊顶方式施工。弯头：采用PVC-U管材及配件 |  |
| 12 | 室外风管及配件安装调试 | 1 室外行程通风管道：采用≥Ø300*350mm防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。沿墙竖立管卡固定敷设至楼顶。 | 1 室外行程通风管道：采用≥Ø300*350mm防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。沿墙竖立管卡固定敷设至楼顶。 |  |
|  |  | 2 弯头：采用PVC-U管材及配件，衔接通风主立管与通风机进出口。 | 2 弯头：采用PVC-U管材及配件，衔接通风主立管与通风机进出口。 |  |
| 13 | 网线 | 1 采用工程级全无氧铜六类双绞线，配备水晶头，布置到桌； | 1 采用工程级全无氧铜六类双绞线，配备水晶头，布置到桌； |  |
| 14 | 交换机 | 1.固定端口 24个10/100/1000M自适应电口4个SFP千兆光口 | 1.固定端口 24个10/100/1000M自适应电口4个SFP千兆光口 |  |
|  |  | 2.交换容量 336Gbps | 2.交换容量 336Gbps |  |
|  |  | 3.包转发率 78Mpps | 3.包转发率 78Mpps |  |
|  |  | 4.支持MAC地址过滤，VLAN数量4094，链路聚合 | 4.支持MAC地址过滤，VLAN数量4094，链路聚合 |  |
|  |  | 5.支持，端口镜像，支持多对一镜像生成树 支持STP、RSTP，LLDP | 5.支持，端口镜像，支持多对一镜像生成树 支持STP、RSTP，LLDP |  |
|  |  | 6.支持IIP标准ACL，MAC扩展ACL，ACL，IP扩展ACL | 6.支持IIP标准ACL，MAC扩展ACL，ACL，IP扩展ACL |  |
| 15 | 实验室管理制度 | 亚克力材质，尺寸500*700mm(±10%)，装订上墙 | 亚克力材质，尺寸500*700mm(±10%)，装订上墙 |  |
| 16 | 学科展板 | 根据学科特点制订，亚克力材质，尺寸500*700mm(±10%)，装订上墙 | 根据学科特点制订，亚克力材质，尺寸500*700mm(±10%)，装订上墙 |  |
| 17 | 灭火器 | 2KG 手提干粉灭火器，符合新国标要求 | 2KG 手提干粉灭火器，符合新国标要求 |  |
| 18 | LED 教室灯 | 1、尺寸：L1200*D300mm(±5%),,LED教室灯须为一体式微晶防眩面板灯具，外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 | 1、尺寸：L1200*D300mm(±5%),,LED教室灯须为一体式微晶防眩面板灯具，外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 |  |
|  |  | 2、LED教室灯功率≤45W，功率因数≥0.95 , 色温（相关色温）3300K-5300K, 显色指数Ra≥90，R9≥50。 | 2、LED教室灯功率≤45W，功率因数≥0.95 , 色温（相关色温）3300K-5300K, 显色指数Ra≥90，R9≥50。 |  |
|  |  | 3、LED教室灯频闪等级为无危害频闪或无显著影响。 | 3、LED教室灯频闪等级为无危害频闪或无显著影响。 |  |
|  |  | 4、LED教室灯的闪变指数(Pst LM )不应大于1，频闪效应可视度(SVM)值不应大于1。 | 4、LED教室灯的闪变指数(Pst LM )不应大于1，频闪效应可视度(SVM)值不应大于1。 |  |
|  |  | 5、LED教室灯正常燃点6000小时或以上时间光通维持率≥93%。 | 5、LED教室灯正常燃点6000小时或以上时间光通维持率≥93%。 |  |
|  |  | 6、LED教室灯有毒有害物质含量满足《GB/T 26572》标准要求。 | 6、LED教室灯有毒有害物质含量满足《GB/T 26572》标准要求。 |  |
|  |  | 7、LED教室灯满足SMQ-RZGZ-0049-2020《健康照明产品质量等级认证实施规则 中小学校及幼儿园教室照明》标准要求。 | 7、LED教室灯满足SMQ-RZGZ-0049-2020《健康照明产品质量等级认证实施规则 中小学校及幼儿园教室照明》标准要求。 |  |
|  |  | 8、▲LED教室灯至少依据《GB/T 5700》、《GB 7793》、《GB/T 13379》、《GB/T 36876》及《GB 50099》标准，课桌面平均照度≥500lx，课桌面照度均匀度≥0.9，统一眩光值（UGR）≤16，照明功率密度≤6W/㎡，在役（使用）一年或以上时间课桌面平均照度维持率≥99.8%，投标时须提供：由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，加盖生产厂家或投标人公章，原件备查；如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求不得分。 | 8、▲LED教室灯至少依据《GB/T 5700》、《GB 7793》、《GB/T 13379》、《GB/T 36876》及《GB 50099》标准，课桌面平均照度≥500lx，课桌面照度均匀度≥0.9，统一眩光值（UGR）≤16，照明功率密度≤6W/㎡，在役（使用）一年或以上时间课桌面平均照度维持率≥99.8%，投标时须提供：由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，加盖生产厂家或投标人公章，原件备查；如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求不得分。 |  |
| 19 | LED 黑板灯 | 1、LED黑板灯须为一体式灯具，灯具尺寸长1200mm(±10%)，壳体采用铝型材。 | 1、LED黑板灯须为一体式灯具，灯具尺寸长1200mm(±10%)，壳体采用铝型材。 |  |
|  |  | 2、LED黑板灯满足SMQ-RZGZ-0049-2020《健康照明产品质量等级认证实施规则 中小学校及幼儿园教室照明》标准要求。 | 2、LED黑板灯满足SMQ-RZGZ-0049-2020《健康照明产品质量等级认证实施规则 中小学校及幼儿园教室照明》标准要求。 |  |
|  |  | 3、▲LED黑板灯依据《GB/T 33721》、《GB/T 31897.201》《GB/T 24823》、《GB/T 9468》及《QB/T 5533》标准，通过50000次或以上循环开关测试（开关试验以30s开，30s关为一个循环），实验后光通量>3700lm，光通量变化率≤2%，色品漂移≤0.001，色容差 ≤5,投标时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，加盖生产厂家公章或投标人，原件备查；注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求不得分。 | 3、▲LED黑板灯依据《GB/T 33721》、《GB/T 31897.201》《GB/T 24823》、《GB/T 9468》及《QB/T 5533》标准，通过50000次或以上循环开关测试（开关试验以30s开，30s关为一个循环），实验后光通量>3700lm，光通量变化率≤2%，色品漂移≤0.001，色容差 ≤5,投标时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，加盖生产厂家公章或投标人，原件备查；注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求不得分。 |  |
| 20 | 窗帘 | 1: 双层棉质、遮光布料 | 1: 双层棉质、遮光布料 |  |
|  |  | 2：颜色：以采购人确认为准 | 2：颜色：以采购人确认为准 |  |
| 21 | 防火门 | 甲级防火门，尺寸符合现场使用需求，颜色以采购人确认为准 | 甲级防火门，尺寸符合现场使用需求，颜色以采购人确认为准 |  |
| 22 | 机柜 | 18U机柜 | 18U机柜 |  |
| 23 | 准备室边台 | 1 规格：长2500mm×宽600mm×高850mm(±10%) | 1 规格：长2500mm×宽600mm×高850mm(±10%) |  |
|  |  | 2 含实验室专用岛式220V交流插座、双斜面钢制底盒，配国标五孔10A插座。 | 2 含实验室专用岛式220V交流插座、双斜面钢制底盒，配国标五孔10A插座。 |  |
|  |  | 3 含三联水龙头；含高密度PP材质一次注射成型、耐强腐蚀的PP水槽，水槽尺寸：440mm×330mm×200m(±10%) | 3 含三联水龙头；含高密度PP材质一次注射成型、耐强腐蚀的PP水槽，水槽尺寸：440mm×330mm×200m(±10%) |  |
|  |  | 4 台面：采用12 7mm±0 5mm厚实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘双层加厚至25mm±0 5mm，机械精打磨边缘，倒角光滑。 | 4 台面：采用12.7mm±0 .5mm厚实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘双层加厚至25mm±0.5mm，机械精打磨边缘，倒角光滑。 |  |
|  |  | 5 柜体：侧板、层板、背板全部采用E1级16±0 5mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材外露端面用同色PVC封边条，利用封边机热溶胶高温封边，达到高密封性。 | 5 柜体：侧板、层板、背板全部采用E1级16±0.5mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材外露端面用同色PVC封边条，利用封边机热溶胶高温封边，达到高密封性。 |  |
|  |  | 6 结构：钢木结构，直柜设计，采用304不锈钢五金配件，设有抽屉和储物柜。 | 6 结构：钢木结构，直柜设计，采用304不锈钢五金配件，设有抽屉和储物柜。 |  |
|  |  | 7 脚垫：采用环保ABS耐蚀注塑专用垫隐蔽固定。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 7 脚垫：采用环保ABS耐蚀注塑专用垫隐蔽固定。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 |  |
| 24 | 仪器柜 | 1规格：宽1000mm×深500mm×高2000mm(±10%) | 1规格：宽1000mm×深500mm×高2000mm(±10%) |  |
|  |  | 2侧板、层板采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15mm×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 | 2侧板、层板采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15mm×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 |  |
|  |  | 3上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0 5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 | 3上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 |  |
|  |  | 4下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0 5mm钢化烤漆玻璃。 | 4下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 |  |
|  |  | 5门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 | 5门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 |  |
|  |  | 6层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具注塑成型，底部安装两条≥30mm×15mm钢管；层板可以抽取，自由组合各层空间。 | 6层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具注塑成型，底部安装两条≥30mm×15mm钢管；层板可以抽取，自由组合各层空间。 |  |
|  |  | 7门铰链：用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 | 7门铰链：用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 |  |
|  |  | 8 ▲产品应符合GB/T 32487-2016国家相关标准中“塑料件应无裂纹，鼓泡，变色，起皱”，投标时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件加盖生产厂家公或投标人章，原件备查；供不清晰、不提供或不按要求提供不得分。 | 8 ▲产品应符合GB/T 32487-2016国家相关标准中“塑料件应无裂纹，鼓泡，变色，起皱”，投标时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件加盖生产厂家公或投标人章，原件备查；供不清晰、不提供或不按要求提供不得分。 |  |
| 25 | PP药品柜 | 1规格：宽1000mm×深500mm×高2000mm(±10%) | 1规格：宽1000mm×深500mm×高2000mm(±10%) |  |
|  |  | 2侧板、层板采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15mm×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 | 2侧板、层板采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15mm×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 |  |
|  |  | 3上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0 5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 | 3上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 |  |
|  |  | 4下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0 5mm钢化烤漆玻璃。 | 4下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 |  |
|  |  | 5门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 | 5门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 |  |
|  |  | 6层板：上柜配两块活动层板+两套药品阶梯，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具注塑成型，底部安装两条30mm×15mm钢管；层板可以抽取，自由组合各层空间。 | 6层板：上柜配两块活动层板+两套药品阶梯，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具注塑成型，底部安装两条30mm×15mm钢管；层板可以抽取，自由组合各层空间。 |  |
|  |  | 7门铰链：用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 | 7门铰链：用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 |  |
|  |  | 8柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 8柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |  |
| 26 | 洗眼器（上午已更正） | 1适用环境：可同时用于身体、眼部、脸部的冲洗，更大范围的保护人身安全。 | 1适用环境：可同时用于身体、眼部、脸部的冲洗，更大范围的保护人身安全。 |  |
|  |  | 2要求安装场所有地漏排水设施，及时疏导冲洗水；启动装置：304不锈钢三角拉环推手和脚踏；使用水压：不低于210kPa(30psi2 1bar2 1 kgf/cm2)；出水量：高于标准规定的75 7LPM（20GPM）的要求；整体钢材使用304不锈钢。 | 2要求安装场所有地漏排水设施，及时疏导冲洗水；启动装置：304不锈钢三角拉环推手和脚踏；使用水压：不低于210kPa(30psi2.1bar2.1 kgf/cm2)；出水量：高于标准规定的75.7LPM（20GPM）的要求；整体钢材使用304不锈钢。 |  |
| 27 | ABS 小车 | 1规格：540mm×400mm×850mm(±10%)，车身采用耐酸碱耐腐蚀ABS材料注塑成型；双层，带抽屉和废液桶；静音万向滑轮（带脚刹功能）。 | 1规格：540mm×400mm×850mm(±10%)，车身采用耐酸碱耐腐蚀ABS材料注塑成型；双层，带抽屉和废液桶；静音万向滑轮（带脚刹功能）。 |  |
| 28 | 急救箱 | 16寸药箱，含不少于40种常用急救药品 | 16寸药箱，含不少于40种常用急救药品 |  |
| 29 | 管道风机 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管φ200mm。 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管φ200mm。 |  |
| 30 | 准备室室内通风管道 | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； |  |
|  |  | 2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道； | 2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道； |  |
|  |  | 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 | 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 |  |
|  |  | （实际管径视现场情况可适当调整） | （实际管径视现场情况可适当调整） |  |
| 31 | 生化垃圾桶 | 1.容积（加仑/升）：14/53 | 1.容积（加仑/升）：14/53 |  |
|  |  | 2.聚乙烯材质，防锈，耐腐蚀，可抗绝大多数化学品； | 2.聚乙烯材质，防锈，耐腐蚀，可抗绝大多数化学品； |  |
|  |  | 3.桶体一体吹塑成型，100%防漏； | 3.桶体一体吹塑成型，100%防漏； |  |
|  |  | 4.自闭式桶盖设计，无外力作用下自动处于完全关闭状态； | 4.自闭式桶盖设计，无外力作用下自动处于完全关闭状态； |  |
|  |  | 5.两侧凸出把手便于搬运； | 5.两侧凸出把手便于搬运； |  |
|  |  | 6.脚踏式开关控制，工作中解放双手； | 6.脚踏式开关控制，工作中解放双手； |  |
|  |  | 7.醒目的警示标签，便于现场管理及区分； | 7.醒目的警示标签，便于现场管理及区分； |  |
|  |  | 8.符合OSHA要求； | 8.符合OSHA要求； |  |
|  |  | 9、可用于存放大多数危化品固体废弃物。 | 9、可用于存放大多数危化品固体废弃物。 |  |
| 32 | 准备室管理制度 | 亚克力材质，尺寸500*700mm(±10%)，装订上墙 | 亚克力材质，尺寸500*700mm(±10%)，装订上墙 |  |
| 33 | 安装调试 | 实验室及准备室设备的施工安装调试线材辅材五金等。 | 实验室及准备室设备的施工安装调试线材辅材五金等。 |  |