深圳市南山区蛇口街道地质灾害排查服务项目询价采购文件

采购单位：深圳市南山区蛇口街道办事处

采购方式：询价采购

采购类别：服务类

一、项目背景

（一）项目名称：深圳市南山区蛇口街道地质灾害排查服务项目

（二）采购人：蛇口街道办事处

（三）采购方式：询价采购

（四）财政限额：399500元

（五）服务期：本项目为长期服务项目，服务期为自合同签订之日起1年。

（六）项目背景：为保障排查服务的正常开展，保证工作的专业性、针对性，结合辖区实际及工作需要，现开展地质灾害排查服务项目采购工作，现拟向社会公开采购一家具备专业资质的单位。在辖区开展全范围内边坡、挡墙、危墙排查工作，以及地质灾害应急调查工作。

二、服务内容

（一）边坡稳定性检查

1、裂缝检查

需记录裂缝位置（坡顶 / 坡中 / 坡脚）、走向（顺坡 / 垂直坡向）、宽度（精确至0.1cm）、长度，同时观察是否有新裂缝或旧裂缝扩展，如两侧是否有错位、填充泥土是否掉落。

2、变形位移检查

查看坡体表面是否有鼓包、错台（高度差≥5cm需重点标记）；植被是否歪斜（倾斜角度≥15°视为异常）；坡脚是否有土体隆起（隆起高度≥10cm需预警）。

3、滑坡迹象检查

检查坡体是否出现“醉汉林”（树木歪斜）、“马刀树”（树干弯曲）；坡脚是否有新鲜土体滑落痕迹，滑体是否形成圈椅状地形。

4、坍塌隐患检查

检查坡体表层是否有松动石块、土体剥落（单次剥落面积≥1㎡需记录）；高陡边坡（坡度＞60°）是否有悬空土体或孤石。

（二）防护设施检查

1、挡土墙检查

查看墙体是否有贯通裂缝（宽度≥2cm）、倾斜（倾斜度＞3%）；墙身是否渗水（湿渍面积≥0.5㎡）；墙顶压顶是否破损，墙后填土是否沉降。

2、护坡检查

网格护坡需检查是否有网格断裂、石块脱落；植被护坡查看是否有植被枯萎（面积≥5㎡）、坡面冲沟（深度≥30cm）；喷射混凝土护坡检查是否有开裂、剥落（面积≥1㎡）。

3、抗滑桩检查

检查桩身是否有裂缝、露筋；桩顶位移是否超过设计值（根据台账记录的设计阈值判断）；桩间挡土板是否破损。

4、防护网检查

主动防护网查看是否有钢丝绳断裂（单处≥3根）、锚杆松动；被动防护网检查是否有网片撕裂（面积≥0.2㎡）、支撑柱倾斜。

（三）排水系统检查

1、截水沟/排水沟检查

检查沟内淤积物厚度是否超过沟深1/3；沟壁是否坍塌（长度≥1m）；进出口是否被堵塞。

2、排水孔检查

查看是否有水流排出（干旱期可忽略）；孔口是否被泥土、杂草堵塞（堵塞率＞30%需处理）。

3、周边水体检查

检查河流、水库水位是否异常（如汛期超警戒水位）；岸坡是否被冲刷（冲刷深度≥50cm需记录）。

（四）周边环境检查

1、建筑物/道路检查

查看边坡附近房屋墙体是否开裂（宽度≥0.5cm）、地面是否沉降（沉降量≥3cm）；道路是否出现错台、裂缝，路灯、电线杆是否歪斜。

2、人为活动影响检查

检查是否存在违规开挖坡脚（开挖深度≥1m）、坡顶堆载（堆载高度≥2m或面积≥10㎡）；是否有乱砍滥伐边坡植被、向坡体倾倒垃圾等行为。

三、服务要求

（一）非汛期日常巡查要求

1、非汛期（11月 - 次年3月），低风险边坡巡查频率为每2周1次。

2、中风险边坡巡查频率定为每周1次。

3、高风险边坡及地质灾害隐患点巡查频率为每周2次。

（二）汛期日常巡查要求

1、汛期（4月 - 10月），低风险边坡巡查频率调整为每5天1次。

2、中风险边坡每3天巡查1次。

3、高风险边坡及地质灾害隐患点每天巡查1次。

（三）特殊时段巡查要求

1、节假日（春节、国庆等）前3天，对景区、农贸市场周边高风险边坡进行巡查。节假日期间人员流动大，一旦边坡发生灾害后果严重，提前巡查可保障游客和市民安全。

2、重大活动（如街道大型集会）前2天，对活动场地周边500米范围内边坡进行巡查。确保活动期间场地周边环境安全，为活动顺利举办提供保障。

3、异常天气（如连续降雨7天、强寒潮）后3天内，对中高风险边坡进行巡查。异常天气可能改变边坡的地质条件，引发潜在灾害，及时巡查可降低风险。

四、服务人员要求

中标单位须按照街道要求提供专业的服务团队。服务团队人员职能需包含管理人员、巡查人员、技术专家人员、应急响应人员。

五、报价及结算方式

1、本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，具体结算金额根据服务人员数量确定。

2、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3、本项目财政控制金额为人民币399500元，投标人的投标报价高于财政控制金额为无效投标。

六、评审方式

供应商需按要求提供高质量的报价文件，我单位将对各个供应商报价文件按照以下因素进行横向比较，综合评审出一家中标供应商。

| 序号 | 权重 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 根据报价的合理程度进行评判，由评审委员进行优劣打分：报价合理且全面贴合项目需求的，最优得10分，最低得0分。 |
| 2 | 20 | 根据供应商提供的服务团队情况进行评判，服务团队学历、素质、经验满足项目要求，由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。 |
| 3 | 20 | 根据供应商提供的类似项目业绩情况（以合同或项目实施过程展示情况为打分主要条件），由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。 |
| 4 | 20 | 根据供应商提供机构情况介绍，由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。 |
| 5 | 30 | 根据供应商提供的实施方案进行打分，评审委员根据各投标人的实施方案进行横向比较进行打分：实施方案贴合采购文件要求，详实具体、安排合理且可行性高的，最优得30分，最低得0分。 |

七、中标服务费

由中标单位缴纳。中标服务费以中标金额为计算基数，参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构的管理有关事项的补充通知（深财购〔2018〕27号）》文件相关规定，按差额定率累进法计算。

八、报价文件内容要求

1、报价文件需一正两副（须提供电子版投标文件一份，U盘或者光盘形式）、报价文件封面需注明项目名称和报价单位名称，报价文件须编制条理清晰，须含目录、页码，装订齐整。

2、报价文件第一页需按照以下格式编写：

深圳市南山区蛇口街道地质灾害排查服务项目

我司完全理解贵单位询价文件的各项内容，承诺完全满足本项目服务内容及其要求，按时保质保量完成本项目，完全接受贵单位关于本项目询价文件中的要求。对于本项目，我司报价为人民币  元，该报价已包含了本项目的所有费用，贵单位无需再为本项目支付其他费用。

公司名称：

办公地址：

联系人：

固定电话：         手机：

电子邮箱：

注：我司报价文件还需包含如下内容：1、服务方案；2、分项报价表；3、机构情况介绍；4、服务团队；5、类似项目业绩；6、承诺函。

附件1：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

承诺函

致:深圳市南山区蛇口街道办事处

我公司承诺:

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在投标文件中提供了专利证书的，我公司保证所投对应产品具有该项专利。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.如果我公司中标，将依照本项目招标文件需求、投标承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。

9. 我公司保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称:

年   月    日

注意事项:投标人必须严格按照上述格式及内容提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。