深圳市深水龙华水务有限公司2026年二次供水设施提标改造工程（2024年）企业配套材料采购项目市场价格询价公告

致各潜在供应商：

我单位拟采购二次供水设施提标改造工程（2024年）中涉及的63个二次供水泵房所需的企业配套投资设备材料实施采购，数据和视频采集传送系统及远程监控系统等材料，现开展市场询价工作。诚邀贵司根据要求，提供真实、有效的市场价格信息，作为我单位编制项目采购控制价的参考依据。

本次询价结果仅作为控制价编制的参考，不作为正式投标邀请或中标承诺。

- 项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 深圳市深水龙华水务有限公司2026年二次供水设施提标改造工程（2024年）企业配套材料采购项目 |
| 采购内容 | 数据和视频采集传送系统及远程监控系统等材料 |
| 预计采购数量 | 详见清单（最终按实际采购数量为准） |
| 供货期要求 | 合同签订后[ ]日历天内完成供货及配合安装调试 |
| 质保期要求 | ≥3年 |
| 结算方式 | 最终结算金额 = 综合单价 × 实际供货数量 |

- 拟采购设备清单技术需求

| 询价函 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 预估数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 400W人脸识别球机 | 50 |  |  |
| 2 | 200W人脸识别半球机 | 160 |  |  |
| 3 | 网络机柜 | 47 |  |  |
| 4 | 视频存储与人脸服务器 | 65 |  |  |
| 5 | 电气背板 | 47 |  |  |
| 6 | 监控硬盘 | 130 |  |  |
| 7 | PDU插排 | 65 |  |  |
| 8 | 声光报警器 | 45 |  |  |
| 9 | 门禁控制器(含门禁室内开关） | 45 |  |  |
| 10 | 人脸密码门禁一体机 | 45 |  |  |
| 11 | 磁力锁 | 45 |  |  |
| 12 | 对讲报警盒（内置摄像头） | 45 |  |  |
| 13 | 非法入侵探测器 | 45 |  |  |
| 14 | 烟感探测器 | 45 |  |  |
| 15 | 简易密码锁 | 30 |  |  |
| 16 | 软件平台授权数量 | 5000 |  |  |
| 17 | 三层交换机 | 63 |  |  |
| 18 | 合计 | 5972 | / |  |

―――――――――――――――――――――――――――――――――

三、技术相关要求

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素黑光半球型网络摄像机 | 1.像素：400万像素，支持黑光全彩成像，夜间可清晰显色 2.镜头：电动光学变焦，最小焦距≥2.7mm，最大焦距≥13.5mm，支持电动变焦、自动白平衡 3.最低照度：彩色≤0.005lx（黑光模式），黑白≤0.001lx 4.视频编码：支持H.264、H.265、H.265+，支持可变码率 5.边缘AI处理：内置GPU芯片； 6.音频：内置1路高保真麦克风，1路扬声器，支持双向语音对讲； 7.智能功能：支持人脸检测、抓拍、评分，上报最优抓图；支持区域入侵、越界、徘徊等智能警戒 9.防护等级：IP67 10.供电：支持DC12V/POE（802.3af）供电 11.协议兼容：支持ONVIF、GB/T28181协议 12.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M/1000M，支持断网重连 13.黑光特性：支持AI-ISP； 14.工作环境：-30℃~60℃，适应户外各种恶劣天气 |
| 2 | 半球摄像机支架 | 壁装支架/φ120mm转接帽/铝/白色喷塑 |
| 3 | 400万像素黑光球型摄像机（4寸球机室内外通用） | 1.4寸球机室内外通用球型摄像机，支持黑光全彩成像，夜间可清晰显色 2.具有400万像素； 3.支持最低照度可达彩色：≤0.005Lux（黑光模式），黑白：≤0.001Lux 4.边缘AI处理：内置GPU芯片； 5. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 6.支持不低于23倍光学变倍，最小焦距≥4.8mm，最大焦距不低于110mm，支持自动聚焦、自动白平衡 7.供电方式:DC12V/，PoE+(802.3at)； 8.网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据，支持断网重连、网络自适应； 9.防护等级：IP67； 10.支持双mic功能 11.支持加热玻璃除雾 12.工作环境：-30℃~60℃，可抵御高低温、潮湿等复杂天气 13.支持AI-ISP功能； 14.协议兼容：支持ONVIF、GB/T28181协议，兼容主流监控平台 |
| 4 | 球型摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸110×145×189mm |
| 5 | 网络机柜 | 宽800*深600*高1950+底座100+顶罩50;技术参数是:304不锈钢材质，板材厚度2.0mm，带风扇、散热孔、灯等配套设施。（按现场实际可放置机柜位置尺寸为准） |
| 6 | 视频存储与人脸服务器 | 支持≥9个SATA接口，可用于录像和备份； 2、支持高清网络视频的预览、存储与回放； 3、名单库比对报警16路图片流或4路视频流； 4、2U标准机架式； 5、≥3个HDMI，≥2个VGA； 6、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 7、支持≥10万张人脸抓拍图片，≥32个人脸名单库； 8、支持≥16路人脸识别； 9、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 10. 支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 11. 支持≥16路以文搜图能力，≥16路以图搜图能力； 12、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口。 |
| 7 | 电气背板 | 提供配套模块化导轨插座、单相电源防雷器、开关电源、1P断路器、2P带漏电保护断路器、PDU、电源指示灯、导轨、接线端子、电线、电缆防水接头、吊牌。 |
| 8 | 监控硬盘 | 1、存储容量：4TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：≥5400RPM； 4、接口：SATA3.0。 |
| 9 | PDU插排 | 电源线长度‌：‌1.8 米，‌输入额定电流‌：‌16A，插孔配置‌：‌1 位 16A，7位10A，共8位五孔国标，带防雷，大功率，带指示灯 |
| 10 | 三层交换机 | 1.端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持PoE+），4个千兆或以上光口； 2.交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps； 3.包转发率：≥126Mpps/222Mpps； 4.支持MAC 地址表、4K VLAN、基于 MAC/协议/端口的 VLAN、QinQ； 5.支持支持STP/RSTP/MSTP、IP路由、IPv6、LACP、LLDP、QoS/ACL； |
| 11 | 声光报警器 | 1、供电方式:DC12V； 2、声音、灯光一体式联动报警； 3、声压(VDC)：≥105dB； 4、外壳采用ABS阻燃外壳。 |
| 12 | 非法入侵探测器 | 1、有线室内双鉴探测器； 2、探测方式：被动红外+微波； 3、探测范围：≥15m;探测角度:≥80°； 4、测速范围：0.2～3m/s； 5、灵敏度：自动，可防宠物导致误触发； 6、支持防拆报警； 7、设备供电：DS12V； 8、工作温度：-10°C～55°C；工作湿度：10%-90%； 9、安装方式：壁装； 10、报警输出方式：常闭。 |
| 13 | 人脸门禁一体机 | 1、全玻璃触摸显示屏：≥4.3寸； 2、高清摄像头分辨率：≥200万像素，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 3、认证方式：支持人脸、密码多种识别认证方式，支持分时段开门； 4、支持面部识别距离最短0.2m，最大识别距离3m以上； 5、支持活体验证检测，人脸验证准确率≥99%； 6、比对时间：≤0.2S/人； 7、供电方式：DC12V； 8、支持防拆报警、胁迫卡事件报警； 9、支持远程中心呼叫功能。 10、报警输出方式：常闭。 |
| 14 | 磁力锁 | 1、静态直线拉力：280kg±10%； 2、供电方式：12VDC； 3、LED指示灯显示门锁状态； 4、门锁状态信号输出(NO\NC\COM)。 |
| 15 | 门禁控制器 | 1、支持TCP/IP通讯方式； 2、供电方式：AC220V输入； 3、工作温度：﹣30℃~﹢60℃； 4、电控锁响应时间：≤1S； 5、报警响应时间：≤1S； 6、输出接口：报警输出继电器：≥2个，开门继电器≥1个； 7、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 8、应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储； 9、系统平台应具有视频联动报警功能； 10、输入接口：报警输入≥4路、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1； 11、支持接入RS485读卡器：≥2个； 12、具备防拆报警功能。 |
| 16 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、输出：常开； 3、适合安装类型：适合埋入式电器盒使用 |
| 17 | 视频报警对讲机（从机） | 1、设备前置200万CMOS高清摄像头； 2、前置面板配备1个是实体紧急报警按钮及“紧急呼叫”明显标示； 3、内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到≥10米，语音清晰，内置≥3W扬声器； 4、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒。支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 5、支持TCP/IP通讯方式，RJ45接口； 6、供电方式：DC12V； |
| 18 | 烟感探测器 | 9V输出给烟感供电；供电方式：DC12V；材质不低于PCB材质FR4；安装方式：吸顶； |
| 19 | 简易密码锁 | 1.外壳材质:ABS阻燃材质 2.开门方式:NFC,卡,密码,组合开门 3.管 理 卡:可设置添加卡和删除卡 4.防水功能:灌胶全面防水 5.环境温度:-20°C~70°C |

四、联系方式

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 询价单位 | 深圳市深水龙华水务有限公司 |
| 联系人 | 戴仪 |
| 联系电话 | 13025420342 |
| 电子邮箱 | 1042184057@QQ.com |