深圳市深环绿盾环保科技有限公司

空压机过期更换询价文件

项目编号：无

采购人：深圳市深环绿盾环保科技有限公司

采购使用人：深圳市深环绿盾环保科技有限公司

发布日期：2026 年 6 月 11 日

第一部分 项目公告

一、项目基本信息

1.项目名称：空压机过期更换项目

2.采购内容：详见“第二部分采购需求”

3.预算金额：人民币万5.9735万元，超过预算的报价无效

4.采购人信息：

联系人：陈工  联系电话：13510226683

地址：深圳市福田区梅林街道梅观路8—6号福田生产基地办公楼三楼

二、供应商资格要求

1.报价人须为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效的营业执照；

2.若报价人为代理商或经销商，须提供本项目品牌生产商出具的正式授权委托书，明确授权销售区域、产品品类及授权有效期。

三、询价文件获取

1.获取时间：详见深圳阳光采购平台公告；

2.获取方式：从深圳阳光采购平台下载公告附件；

3.报价截止时间：详见深圳阳光采购平台公告；

第二部分 项目需求

一、货物信息

1.品名：空压机过期更换项目

| 序号 | 物资 / 服务名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频螺杆空压机 | 工业级，380V/50Hz，风冷 | 台 | 1 | 全新原厂整机 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 匹配空压机排气量 | 台 | 1 | 配套净化设备 |
| 3 | 精密三级过滤器 | 前置、后置、除油除水 | 套 | 1 | 标配配件 |
| 4 | 压力容器储气罐 | 含安全阀、压力表，附带资质证书 | 个 | 1 | 合规压力容器 |
| 5 | 安装配套辅材 | 管路、阀门、法兰、电缆、密封件等 | 批 | 1 | 满足安装需求 |
| 6 | 旧机拆除清运服务 | 老旧过期空压机拆除、场内清运、合规处理 | 项 | 1 | 包含人工、工具费用 |
| 7 | 综合服务 | 运输、装卸、保险、安装、调试、培训、质保 | 项 | 1 | 全包服务 |

二、核心设备技术参数

- 螺杆式永磁变频空压机
（1）额定功率：75KW；
（2）额定排气量：≥13m³/min；
（3）额定工作压力：0.7-0.8MPa；
（4）供电方式：三相 380V/50Hz；
（5）冷却方式：风冷，适配深圳南方气候；
（6）控制系统：智能 PLC 液晶控制系统，支持故障报警、参数调节、远程监控预留接口；
（7）运行噪音：≤72dB，低噪运行；
（8）整机要求：全新原厂正品，无翻新件、无组装二手件。

- 冷冻式干燥机
（1）处理气量：≥13m³/min；
（2）压力露点：≤3℃；
（3）适配工况：工业连续 24 小时不间断运行。

- 储气罐
（1）容积：≥1m³；
（2）附带国家特种设备检测证书、安全阀、压力表；
（3）材质：碳钢防腐材质。

三、商务需求

1.	供应商为中国大陆境内依法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，经营范围包含机电设备、空压机销售、安装及维修相关内容；

2.供应商须为增值税一般纳税人，可正常开具 13% 税率增值税专用发票；

3.近三年内无行政处罚记录、无失信被执行人记录、无政府采购严重违法失信行为；

四、送货要求

3.1供货响应时间：签订合同后5个日历日内

3.2深圳市深环绿盾环保科技有限公司送货地点：
  地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙岭南路64号深环绿盾公司厂区内

3.3中标人应将货品按需求运至上述指定地点，负责卸货并摆放整齐。

4．验收标准；

4.1.外观验收：货物无破损、划痕，包装完好；

4.2.数量验收：与清单一致，无缺件；

4.3.保质期验收：保质期不少于12个月

五、付款方式

本项目无预付款特殊要求，执行分阶段付款：

- 预付款：合同签订完成后，支付合同总价 30%；

- 到货款：全套设备送达现场并完成验收，支付合同总价 40%；

- 竣工款：安装调试全部合格，供应商开具全额 13% 增值税专用发票后，支付合同总价 25%；

- 质保尾款：质保期满，设备无质量问题，无息支付剩余 5% 质保金。

第三部分 报价要求

一、报价组成文件

1.企业营业执照（加盖公章）；

2.设备品牌介绍、产品彩页、原厂质保承诺书；

3.报价函（见附件1）；

4.报价单（见附件2）；

以上均须加盖公章。

二、报价要求

1.报价有效期：自报价截止日起 30个日历天（有效期内，报价人不得撤回或修改报价）；

2.报价单需由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，大小写金额一致（不一致时以大写为准）。

三、报价方式：

报价人将本部分第一条所列内容扫描成一个报价文件，在报价截止时间（见公告）前发至邮箱yookch@126.com，邮件主题注明：空压机过期更换项目采购报价。逾期的报价无效。

第四部分 评审与成交

一、评审规则

1.评审小组：由采购人组建 5 人及以上单数评审组；

2.评审方法：经评审最低价法；

3.评审流程

3.1符合性审查：核查报价文件完整性，是否响应采购需求（营业执照、生产商授权委托书、报价函）；

3.2价格评审：对通过符合性审查的有效报价，按价格排序，报价最低者为第一成交候选人；

3.3若最低报价出现 2 家及以上相同情况，采取抽签方式确定第一成交候选人。

二、成交后续

1.成交公示：确定成交候选人后，在深圳阳光采购平台公示 3 个日历日，公示内容包含成交候选人名称、报价；

2.成交通知：公示无异议后 1 个工作日内，在深圳阳光采购平台公示成交结果，并通知成交供应商；

3.合同签订：成交供应商收到通知后5个日历日内，与采购人签订采购合同。

第五部分 附件（标准格式）

附件 1：

报价函

致：XX 有限公司

我方已仔细阅读《深环绿盾空压机过期更换项目采购》询价文件，完全理解并同意文件所有要求，现参与报价：

1.报价总价：人民币 XX 元；

2.承诺按询价文件要求完成货物供应、交付及质保服务；

3.报价有效期：自 2026年6月10日起30个日历天；

4.我方提交的所有资料真实有效，若有虚假，自愿承担相应责任。

供应商（盖章）：XX 公司

法定代表人 / 授权代表（签字）：XX

日期：2026年 XX 月 XX 日

附件 2：

报价 单

项目名称：深环绿盾瓶空压机过期更换项目采购

供应商名称：XX 公司

联系人：                       电话：

| 序号 | 使用人 | 货品名称 | 规格型号 | 数量 | 税率 | 含税单价 （元/个） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市深环绿盾环保科技有限公司 | 空压机 | 75KW | 1 | % |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应含税（增值税专用发票）、包装费、运输费、邮寄费等所有费用；

供应商（盖章）：XX 公司

日期：2026年 xx月 xx日