目   录

文字部分

1 前  言	1

1.1 工程概况	1

1.2 勘察技术要求	1

1.3 勘察执行的技术标准	2

1.4 勘察方法及勘察质量控制评述	3

1.5 工作量及完成情况	4

1.6几点说明	5

2自然地理条件	5

2.1气候特征	5

2.2场地位置	6

3工程地质条件	6

3.1地形地貌	6

3.2地质构造	7

3.3地层岩性	8

3.4 岩土层物理力学性质	10

3.5不良地质现象和特殊性岩土	11

4水文地质条件	11

4.1地表水	11

4.2地下水	12

4.2.1地下水类型及含水层	12

4.2.2地下水补给及地下水位变化	12

4.3腐蚀性判定	12

4.4抗浮设防水位	14

5 场地地震效应	14

5.1抗震设防烈度	14

5.2场地土类型及场地类别	14

5.3砂土液化评价	15

6 岩土工程分析与评价	15

6.1场地稳定性及适宜性评价	15

6.2场地地基土的均匀性评价	15

6.3地基岩土评价	15

6.4成桩可行性分析及桩基施工应注意的问题	19

6.5建议采用基础类型	21

6.6土方开挖与基坑支护	22

6.7基坑开挖土、石方分级	23

7 结论及建议	23

图表部分

1.勘探点一览表

2.物理力学指标统计表

3.天然抗压强度统计表

4.标准贯入试验统计表

5.地层统计表

6.砂土液化计算表

7.剖面图和图例

8.勘探点位置图

9.全风化花岗岩等高线图

10.强风化花岗岩顶板等高线图

11.中风化花岗岩顶板等高线图

12.微风化花岗岩顶板等高线图

13.钻孔柱状图

14.土工试验报告

15.水质简分析报告  16.土的易溶盐分析报告

17.岩石试验报告    18.岩心照片

附件：《清华大学深圳国际研究生院二期同富裕地块项目初步勘察剪切波速测试报告》

1 前  言

西北综合勘察设计研究院受清华大学深圳国际研究生院委托，对清华大学深圳国际研究生院二期同富裕地块项目场地进行了初步阶段岩土工程勘察工作。目的是查明场地的地层分布、各岩土层的物理力学性质、地下水埋藏深度及对建筑材料的腐蚀性以及有无不良地质现象等。为设计和施工提供可靠的地质依据。根据设计单位和委托单位提供的勘察技术要求和钻孔平面布置图，我院于2022年12月2日至2022年12月13日进行了初步勘察阶段的野外施工作业。

- 1.1 工程概况

清华大学深圳国际研究生院二期同富裕地块项目位于深圳市南山区西丽同富裕工业城（塘兴路南），建筑用地面积约21254m2，用地范围内外地势较平坦，内为厂房、宿舍、道路，规划将其全拆迁，现处于拆迁阶段；外为市政道路和普通城市建筑。本项目暂定±0.00为现地面标高；暂定拟建物为100m以下的高层建筑，具体位置未知；用地红线范围内暂定大范围修建2～3层约10m地下室，所以需对土方和基坑进行处理。

拟建建筑物破坏后果严重，本工程重要性等级为二级工程；根据场地的复杂程度属于中等复杂场地，即二级场地；拟建场地岩土种类较多，性质变化较大，属于中等复杂地基，即二级地基。因此根据工程重要性、场地复杂程度、地基复杂程度，本项目岩土工程勘察等级确定为乙级。

- 1.2 勘察技术要求

根据设计单位提出的勘察技术要求和有关规范提出本次勘察技术要求如下：

1、查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，提出评价与整治所需的岩土参数和整治方案。

2、查明建筑物地基范围内各层岩土的类别、厚度、坡度、均匀性、结构特性、工程特性，计算和评价地基的稳定性，提出天然地基承载力建议值，桩基础设计参数。

3、场地内有无不良地质现象及防治意见，并分析判断场地和地基的稳定性。

4、查明地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律，判定水、土对建筑材料的腐蚀性。

5、判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能发生的变化及其对工程的影响，提出防治措施和建议。

6、对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的设计方案建议。并对设计与施工应注意的问题提出建议。

7、划分场地土类型和场地类别，提供抗震设防烈度、设计基本地震加速度值及设计特征周期，对饱和砂土及粉土进行液化判别，在持力层范围有无存在可液化土层等，建议采取何种抗液化措施。

8、如场地内存在深厚软弱土层，应查明软弱土层的分布范围，提供相关地质处理的物理力学指标，各种桩基计算所需要的参数。

9、勘察孔应深入稳定的持力岩土层，稳定岩土层是指穿过溶洞、破碎带等不良层后的岩土层。

10、本次初步勘察布置钻孔15个，其中一般性钻孔10个、控制性钻孔5个。钻孔编号ZK1～ZK15。

控制性钻孔的深度：勘探孔入中风化岩或中、微风化岩不小于8m，同时满足总深度不小于地下室底板以下10m。

一般性钻孔的深度：勘探孔入中风化岩或中、微风化岩不小于8m，同时满足总深度不小于地下室底板以下10m。

11、勘察报告提供常用的多种图件、表格及文字报告。

- 1.3 勘察执行的技术标准

1、国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

2、国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

3、国家标准《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）；

4、国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009年版）；

5、国家标准《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

6、国家标准《工程岩体分级标准》（GB/T 50218-2014）；

7、国家标准《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；

8、国家标准《土工试验方法标准》（GB／T 50123－2019）；

9、国家标准《工程测量标准》（GB50026-2020）；

10、国家标准《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585-2019）；

11、行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

12、行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

13、行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

14、行业标准《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）；

15、行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；

16、行业标准《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）；

17、广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）；

18、广东省标准《建筑地基处理技术规范》（DBJ/T 15-38-2019）；

19、广东省标准《静压预应力混凝土管桩基础技术标准》（DBJ/T-94-2013）；

20、广东省标准《锤击式预应力混凝土管桩工程技术规程》（DBJT15-22-2021）

21、深圳市标准《基坑支护技术标准》（SJG 05-2020）；

22、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）。

- 1.4 勘察方法及勘察质量控制评述

本次勘察工作采用了钻探、原位测试、室内试验等多种方法，各项工作的质量和精度均符合有关规范和勘察技术要求，达到了详勘的目的，可作为施工图设计的依据。现对各项工作评述如下：

1.4.1 钻孔测量定位及地下管线探测

本次勘察钻孔施测按《工程测量标准》（GB50026-2020）进行，定位测量采用手持式GPS卫星定位仪，钻探施钻前先进行钻孔附近地下管线核对及人工挖探，确认孔位及其附近无地下管线后再施钻。

1.4.2工程地质钻探

采用XY-100型钻机，钻探严格按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）采用回转岩芯钻探方法进行，钻进过程采用全过程泥浆护壁措施，现场由技术人员编录，终孔时由地质工程师验收合格后方可终孔，所有钻探技术质量符合有关规范和勘察技术要求。

1.4.3原位测试

本次勘察对拟建场地钻孔中大部分土层和强风化岩层进行了标准贯入试验，试验方法根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021－2001，2009年版）采用自动脱钩的自由落锤法进行，试验点间距和数量满足有关规范要求，试验成果可靠。

1.本次勘察在钻孔中采用了标准贯入试验（S.P.T），主要以查明各土层的变化和土的工程性质，标贯主要在砂土和一般黏性土及强风化岩中进行。其试验方法及设备严格按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）执行。

标准贯入试验采用63.5Kg落锤，自由落距76cm，标贯试验为先击入15cm不计击数，再记录后30cm中每个10cm的锤击数，最后计算总和，以判断土层的变化和土的工程性质。对于指定的标贯孔采用岩芯管回转法清孔、并保证清孔质量。

2.本次钻孔波速测试采用的仪器为北京中地远大勘测科技有限公司生产的ZD16孔中激振式波速测试仪，该仪器主要由主机、井中ZF110自激振式探头及连接电缆、信号电缆、触发电缆、探头供电箱等组成。井中ZF110自激振式探头主要由全密封（防水）电磁式激振源、两个独立的全密封水平检波器及高强度连接软管等组成。当震源向井壁作用一冲击力后，沿井壁地层就有P波和S波向下传播，在井孔振源下方悬挂有两个水平检波器，P波和S波传播到检波器位置时，通过井下水平检波器就可以把P波和S波的初至时间和振动波形转换成电信号，由记录仪器记录下来。由两道P波、S波的初至时间差可分别计算出两道间地层的P波速度值和S波速度值。

1.4.4试样采集和室内试验

原状土样：软塑、流塑状粘性土采用固定活塞薄壁取土器取土；可塑状粘性土采用自由活塞或敞口式薄壁取土器取土；硬塑、坚硬状粘性土采用重锤少击法用厚壁敞口取土器取土；扰动土样：砂土、砾石、卵石类土在钻芯中取扰动土样。地下水样在钻孔中采取。岩样在岩芯中采用。岩、土、水样的采取和试验均按有关操作规程进行。

- 1.5 工作量及完成情况

本次勘察总共布置15个钻孔，钻孔编号ZK1～ZK15。

表1-1  完成工作量一览表

| 工作项目名称 |  | 单位 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻探 | 钻探进尺 | m/孔数 | 672.04/15 | 野外 |
| 工程测量 | 钻孔定位/复测 | 个 | 15/15 | 野外 |
|  | 测孔口高程/地下水位 | 次 | 11/11 | 野外 |
| 原位测试 | 标贯试验 | 次 | 41 | 野外 |
|  | 波速测速孔 | 个 | 3 | 野外 |
| 取 样 | 水 样 | 组 | 2 | 野外 |
|  | 土 样 | 件 | 33 | 野外 |
|  | 岩 样 | 组 | 10 | 野外 |
| 室内 试验 | 土工试验 | 件 | 43 | 实验室 |
|  | 水质简分析 | 组 | 2 | 实验室 |
|  | 土的易溶盐分析 | 组 | 2 | 实验室 |
|  | 岩石单轴抗压强度试验 | 组 | 10 | 实验室 |
| 资料整理 | 编写勘察报告一份，并装订成册 |  |  | 室内 |

- 1.6几点说明

1、本报告提供的标准贯入试验锤击数为实测数。

2、根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）划分，花岗岩类的岩石风化岩，可采用实测标准贯入试验（N＇）划分；残积土：N＇＜40；全风化岩：40≤ N＇＜70；强风化岩：N＇≥70。

3、本次勘察钻孔坐标采用国家2000坐标系，85高程系。

4、本次钻探封孔采用水泥封孔。

2自然地理条件

- 2.1气候特征

深圳地处亚热带地区，属南亚热带季风气候，由于受海陆分布和地形等因素的影响，气候具有冬暖而时有阵寒，夏长而不酷热的特点。雨量充沛，但季节分配不均、干湿季节明显。春秋季是季风转换季节，夏秋季有台风。

据深圳市气象台统计，深圳市多年平均气温为22.2℃，最高月均气温28.2℃（7月），最低月均气温16.2℃（1月）；极端最高温度38.7℃（1988年7月9日），极端最低温度0.2℃（1986年3月1日）。相对湿度较大，多年平均湿度80%以上。

本区每年5月至9月为雨季，年平均降雨量1948mm。6～9月间多为台风型暴雨，日最大暴雨量412mm，全区日平均最大暴雨量282mm，小时最大暴雨强度99.4mm。多年平均蒸发量1322mm，最小年蒸发量1107mm。

风向具明显季节性，夏季偏南风为主，次为偏东风，冬季偏北风为主，全市全年8级以上大风平均日数为3d，最大风速37m/s，历年瞬间极大风速大于40 m/s。

深圳市濒临南海，气候明显受海洋影响，台风频繁。台风影响时间为5～12月，以6～10月较多，尤以7～9月为高峰期台风可达10～12级，阵风12级以上，常形成风灾。台风带来大量的降雨，多年台风期平均降雨量689mm，台风期最大降雨量1648mm(1964年)。

灾害性天气有暴雨、热带气旋、强对流、干旱及短期寒潮。

- 2.2场地位置

拟建场地位于深圳市南山区西丽同富裕工业城（塘兴路南）。向南为地铁五号线、南坪快速，总体交通便利。（见图2-1场地地理位置图）

拟建场地

图2-1  场地地理位置图（来源于百度地图）

3工程地质条件

- 3.1地形地貌

拟建场地原始地貌属台地地貌，后经填土形成现有地面，地势略有起伏，标高30.76～35.36m。

拟建场地

图3-1  场地卫星影像图

- 3.2地质构造

深圳近时期的构造运动相当频繁，表现为自晚第三纪以来，地壳运动以区域性隆起为特征，体现了继承性、间歇性、差异性等特点。继承性表现为活动断裂主要继承中、新生代形成的断裂进行活动。间歇性表现为层状地形的发育。差异性表现为深圳断裂带以东抬升相对较快，山体相对较高，以西抬升相对较慢，山体相对较低。平原台地自晚第三纪形成以来，发育有明显的三级台地、二级阶地等，说明新构造运动形式总的趋势以阶段性缓慢上升为主。

根据区域地质构造图、钻探揭露、现场调查，拟建场地内未发现构造断裂破碎带通过。根据《深圳地质》（地质出版社，2009年8月），深圳地区断裂自晚更新区晚期至全新世以来，断裂活动已趋微弱，因此，地质构造对本工程建设影响不大，场地内区域地质构造基本稳定，基本适宜拟建工程建设。

图3-2  区域地质构造简图（注：☆表示勘察场地，图中方格网为5km×5km）

- 3.3地层岩性

经钻探揭露，场地内地层自上而下为：第四系人工填土（Q4ml）、第四系冲洪积层（Q4al+pl）、第四系坡洪积层（Q4dl+pl）、第四系残积层（Qel）,下部基岩为燕山四期早白垩系（K11bηγ）中、粗中细斑状（角闪石）黑云母二长花岗岩。现将各岩土层的岩性特征自上而下分述如下：

1、第四系人工填土（Q4ml）

①素填土：褐黄、褐灰色，松散，稍湿，主要由黏性土堆填，局部夹碎石块，旧厂房和宿舍修建时而回填，时间大于十年，部分钻孔顶部有约0.30m的水泥板。均匀性较差，该层场地所有钻孔有揭露，揭露层厚2.10～5.40m，平均厚度3.85m，层顶高程30.76～35.36m，层底高程26.64～32.81m,层底埋深2.10～5.40m。实测标贯2次，击数都为9击。

2、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）

②1含砾粉质黏土：褐灰色、褐黄色，可塑，稍湿，含中细砂，含石英砾石。该层场地内钻孔ZK3、4、12、13、15揭露，层厚1.70～9.10m，平均层厚4.76m，层顶高程26.64～32.81m，层底高程21.56～25.56m，层顶埋深2.10～5.40m，层底埋深5.20～11.20m。实测标贯3次，击数为13、15、17击。

②2淤泥质黏土：黑色，软塑-可塑，湿-稍湿，土质均匀，含少量砂粒。该层场地内钻孔ZK4、8、12、13、15钻孔揭露，层厚0.50～1.90m，层顶高程23.71～27.65m，层底高程23.14～25.85m，层顶埋深4.50～11.20m，层底埋深6.30～11.07m。实测标贯3次，击数为3、3、4击。

②3砾砂：灰白、灰黄色等，以砾砂为主，含有中粗砂，含少量黏粒。该层钻孔ZK8、ZK13号揭露，揭露层厚3.40m、1.70m，层顶高程为25.86m、23.14m。实测标贯2次，击数都为17击。

3、第四系坡洪积层（Qdl+pl）

③含砾粉质黏土：褐红色、黄红色、褐黄色、灰白色等，可塑～硬塑状，稍湿，含含石英质砾石，底部含有黏砂。该层在钻孔ZK1、2、5、6、7、9、10、11、12、14有揭露，层厚3.80～14.80m，平均层厚7.90m，层顶高程23.30～32.61m,层底高程17.33～25.36m，层顶埋深2.10～9.80m，层底埋深7.50～17.20m。实测标贯5次，击数为13～18。

5、第四系残积层（Qel）

⑥1砾质黏性土：褐黄、土黄、灰白色等，可塑～硬塑状，稍湿～湿，由下伏中粒斑状花岗岩风化残积而成，原岩结构全部破坏，矿物成份除石英颗粒外，其它均以风化成土状，含粉粒较多，侵水易软化，干钻易钻进，含石英砾石，粒径2mm～5mm为主，约占20%～35%。场地内钻孔ZK1、2、3、4、6、7、8、9、12、13、14、15有揭露，层厚2.80～15.40m，平均层厚7.50m，层顶高程17.33～25.36m,层底高程6.04～21.26m，层顶埋深7.10～17.20，层底埋深11.60～26.00m。实测标贯9次，击数为17～38击，平均值26.7击。

6、燕山四期早白垩系（K11bηγ）中、粗中细斑状（角闪石）黑云母二长花岗岩

⑦1全风化花岗岩：褐黄、土黄、灰白色等，原岩结构基本破坏，但尚可辨认，干钻可钻进，矿物成分除石英外，其它均已风化成粘土类矿物，岩芯呈硬～较坚硬砂土柱状，含大量粉粒，手捏易散，浸水软化崩解。场地内钻孔ZK1、2、5、6、7、8、9、10、11、14、15有揭露，层厚4.30～22.70m,平均层厚11.03m，层顶高程10.06～22.91m，层底高程-8.19～14.65m，层顶埋深11.60～25.30m，层底埋深17.50～43.10m。实测标贯7次，击数为40～56击，平均值为46.1击。

⑦2强风化花岗岩：土黄、褐黄、肉红、灰白色等，中粒斑状结构，原岩结构清晰可辨，但大部分已破坏，主要成分为长石、石英，少量云母等暗色矿物，多数长石、云母已风化变质，风化裂隙完全发育、呈张开状，岩芯呈碎块夹土状，大部分碎块用手易折，RQD=0。该层属软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。场地内所有钻孔都有揭露，层厚0.50～18.60m,平均层厚8.75m，层顶高程-8.19～15.56m，层底高程-19.79～6.85m，层顶埋深15.20～43.10m，层底埋深25.30～54.70m。实测标贯10次，击数为70～115击，平均值为83.6击。

⑦3中风化花岗岩：褐黄、肉红、灰白、褐灰色等，中细粒斑状结构，块状构造，矿物成分主要为石英、长石、黑云母和其它暗色矿物，组织结构部分破坏，裂隙发育，裂隙间多被次生铁锰质矿物渲染，断面粗糙，岩芯较破碎，不新鲜，呈块状、短柱状，少量长柱状。该层属较软～较硬岩，岩体破碎～较破碎，RQD=25%～50%,岩体基本质量等级为Ⅳ级，场地内几乎所有钻孔揭露，层厚0.30～7.50m,平均层厚2.64m，层顶高程-8.56～4.36m，层底高程-9.96～2.86m，层顶埋深28.50～43.20m，层底埋深30.00～45.10m。

⑦4微风化花岗岩：肉红、灰白、灰黑色等，中细粒斑状结构，块状构造，矿物成分主要为石英、长石、黑云母和其它暗色矿物，组织结构基本未变，裂隙微发育，闭合状，裂面略有变色，岩芯较完整，新鲜，呈长柱状，少量短柱状、块状。该层属较硬岩～坚硬岩，岩体较完整，RQD=80%～90%,岩体基本质量等级为Ⅲ级。场地内几乎所有钻孔揭露，层厚4.30～11.30m,平均层厚6.86m，层顶高程-19.79～2.86m，层底高程-27.49～-1.86m，层顶埋深30.00～54.70m，层底埋深34.70～62.40m。

风化球：为中风化花岗岩，于钻孔ZK4、ZK8、ZK12号钻孔揭露，层厚0.50-5.020m，层顶埋深25.30-30.00m。

- 3.4 岩土层物理力学性质

3.4.1 室内试验结果

1、土样物理力学性质试验

本次详细勘察按规范要求对场地内各主要土层采取了土试样进行室内土工试验，试验内容包括含水量、密度、比重、液塑限、压缩指标、抗剪强度指标、渗透系数、颗粒分析等。各岩土层的物理力学性质指标详见附表“土工试验报告”。主要土层的物理力学指标统计详见附表 “物理力学指标统计表”。

2、岩样强度试验

本项目详细勘察中、微风化岩石进行天然单轴抗压强度试验，试验结果详见附表“岩石试验报告”，其统计结果详见附表“天然抗压强度统计表”。

3.4.2 原位测试结果

本项目详细勘察对场地内各主要土层分别进行了标准贯入试验，标准贯入试验数据及统计结果详见附表 “物理力学指标统计表”和“标准贯入试验统计表”。

- 3.5不良地质现象和特殊性岩土

根据区域地质资料分析，结合野外钻探结果，场地勘察范围内未发现构造活动迹象和其他不良地质现象，场地稳定性较好，适宜建筑。

场地特殊性岩土主要有填土、软土、风化岩残积土，另外对于花岗岩类还存在风化球。①素填土，松散～稍实，土质均匀差，旧厂房和宿舍等修建时而回填，年限大于十年，承载力较低，未经处理不宜作天然地基浅基础；②2淤泥质黏土，软塑～可塑，为高压缩性土，承载力低，未经处理不宜作天然地基浅基础持力层；④砾质黏性土为风化残积土，可塑～硬塑状，力学性质较好，承载力较高，可作为多层建筑物的天然地基浅基础持力层，但遇水易软化，应注意防水浸泡；⑤1全风化花岗岩、⑤2强风化花岗岩力学性质较好，承载力较高，但此地层遇水易软化，承载力降低，应注意防水浸泡。

4水文地质条件

- 4.1地表水

场地外西北侧约2km处为西丽水库，水库集雨面积29km2，水域面积约4.6km2,陆域面积约24.4km2,总库容3238万m3，正常库容2483万m3，正常蓄水位为29.59m，设计洪水位为30.94m，汛前水位26.40m，属中型水库。场地北侧约500m为大沙河，大沙河与西丽水库相连，流量和流速一般，若西丽水库及大沙河的水位高于场地水位，则水库水及河流水向场地径、渗流，反正场地水向水库及河流径、渗流。大气降水形成的地表水小部分垂直渗入地表以下，大部分排出场地外。

- 4.2地下水

- 4.2.1地下水类型及含水层

根据勘察揭露，本场地地下水类型主要为孔隙潜水和基岩裂隙水。孔隙水主要赋存于第四系填土、冲洪积、坡洪积、残积及全风化岩层当中，主要含于黏砂中，填土、黏砂，透水层强，含水量较丰富；黏土透水性弱，含水量不丰富，根据场地地层分布情况，孔隙水整体含水量不丰富；基岩裂隙主要含水层为强风化花岗岩、中风化花岗岩，花岗岩裂隙发育，是地下水赋存和运移的较好空间，但由于裂隙间隙微小，且连通一般，透水性较差，因此，基岩裂隙水水量为弱富水性，且由于无连续的相对隔水层，裂隙水无承压性。

- 4.2.2地下水补给及地下水位变化

根据场地的环境条件，场地上部的孔隙潜水主要靠大气降水垂直渗入补给和侧向渗流补给，补、排条件一般；基岩强、中风化带裂隙含水层埋藏相对较深，其补给条件差。

据本次勘察，ZK11号孔东南侧有地下水池，现处于正常供水状态，场地内各钻孔均见地下水，勘察期间测得其混合稳定水位埋深1.89～4.93m（期间没有降雨），标高28.16～31.18m，由于受到填土、砾砂、地形等影响，水位代表性和可用性一般，旱季水位将下降，雨季水位将上升。地下水位受季节及降雨量影响，根据深圳地区经验地下水位变化幅度一般为1.00～2.50m。

- 4.3腐蚀性判定

为查明地下水的腐蚀性，于ZK3、ZK9号孔取地下水样2件，进行水质简分析试验；为查明地下水位以上土层的腐蚀性，于ZK2、ZK5号孔取地下水位以上的土样2件，进行土的易溶盐分析试验。

根据《岩土工程勘察规范GB50021-2001，2009年版》判定本场地属湿润区Ⅱ类环境(地下室属于Ⅰ类环境)，按Ⅱ类环境判定地下水对砼结构有微腐蚀性；按地层渗透性判定地下水在弱透水层对砼结构有微腐蚀性，在直接临水或强透水层中对砼有微腐蚀性；地下水对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。详见表4-1.

按Ⅱ类环境判定土对砼结构有微腐蚀性；按地层渗透性判定土在强（弱）透水层对砼结构有微（微）腐蚀性；土对混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性；土对钢结构有微腐蚀性。详见表4-2.

表4-1 水质分析结果及地下水腐蚀判定

| 取样孔号 |  |  |  |  |  | ZK3 | ZK9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按地层渗透性 |  | PH值 |  |  |  | 6.79 | 6.43 |
|  |  | 对混凝土结构的评价 |  |  | 强透水层 | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |
|  |  |  |  |  | 弱透水层 | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |
|  |  | 侵蚀性CO2含量（mg/L） |  |  |  | 5.94 | 15.62 |
|  |  | 对混凝土结构的评价 |  |  | 强透水层 | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |
|  |  |  |  |  | 弱透水层 | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |
|  |  | HCO-3（mmol/L） |  |  |  | 2.68 | 5.8 |
|  |  | 对混凝土结构的评价 |  |  | 强透水层 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | 弱透水层 | -- | -- |
| 环境类型 |  |  |  |  |  | Ⅰ、Ⅱ | Ⅰ、Ⅱ |
| 按环境类型 | 总矿化度（mg/L） |  |  |  |  | 239.48 | 477.28 |
|  | 对混凝土结构的评价 |  |  |  |  | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |
|  | 主要腐蚀介质 |  | 硫酸盐含量SO2-4（mg/L） |  |  | 28 | 80 |
|  |  |  | 对混凝土结构的评价 |  |  | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |
|  |  |  | 镁盐含量Mg2+（mg/L） |  |  | 2.55 | 4.86 |
|  |  |  | 对混凝土结构的评价 |  |  | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |
|  |  |  | 苛性碱含量OH-（mg/L） |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 对混凝土结构的评价 |  |  | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |
| Cl-含量（mg/L） |  |  |  |  |  | 37.58 | 42.90 |
| 对混凝土结构 中钢筋的评价 |  |  |  | 长期侵水 |  | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |
|  |  |  |  | 干湿交替 |  | 微腐蚀性 | 微腐蚀性 |

表4-2 土的易溶盐主要指标试验值

| 项目 |  | pH值 | HCO3- (mg/kg) | CO32- (mg/kg) | Cl- (mg/kg) | SO42- (mg/kg) | Ca2+ (mg/kg) | Mg2+ (mg/kg) | 土的名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK2 |  | 6.81 | 54.3 | 0.00 | 8.9 | 20.0 | 25.6 | 3.1 | 素填土 |
| ZK5 |  | 9.52 | 108.6 | 27 | 18.1 | 90.0 | 72.4 | 6.2 | 素填土 |
| 腐蚀性判定 | a | --- | --- | --- | --- | 微 | --- | 微 |  |
|  | b | 微/微 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | c | --- | --- | --- | 微/微 | --- | --- | --- |  |
|  | d | 微 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |

注：a表示按环境类型（Ⅱ）土对混凝土结构的腐蚀性；

b表示按地层渗透性土对混凝土结构的腐蚀性（强透水土层/弱透水土层），按pH值；

c表示土对混凝土结构中钢结构的腐蚀性评价（硬塑/可塑）；

d表示土对钢结构的腐蚀性评价，按pH值指标。

- 4.4抗浮设防水位

场地内暂定大范围修建2～3层约10m地下室，根据室外地坪标高（暂定现地面）和周边的环境条件，结合场地地下水实际埋藏深度和岩土性质，抗浮水位可按室外地坪标高考虑。为了抗浮设计，根据地层和本地经验提供抗拔桩的极限摩阻力和抗拔锚杆的锚固体与土体的极限黏结强度标准值如下表。

表4-3 抗拔摩阻力系数和锚固体与土体的极限黏结强度标准值

| 地层编号 | 地层名称 | 抗拔摩阻力折减系数λi | 与锚固体极限黏结强度标准值qsik(kPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次常压注浆 | 二次常压注浆 |
| ①2 | 素填土 | 0.65（0.6） | 25 | 35 |
| ②1 | 含砾粉质黏土 | 0.65（0.6） | 45 | 55 |
| ②2 | 淤泥质黏土 | 0.65（0.6） | 15 | 20 |
| ②3 | 砾砂 | 0.5（0.4） | 120 | 150 |
| ③ | 含砾粉质黏土 | 0.65（0.6） | 50 | 65 |
| ④ | 砾质黏性土 | 0.65（0.6） | 50 | 65 |
| ⑤1 | 全风化花岗岩 | 0.7（0.65） | 90 | 130 |
| ⑤2 | 强风化花岗岩 | 0.7（0.65） | 160 | 200 |
| ⑤3 | 中风化花岗岩 | 0.75（0.7） | 800 | 1000 |
| ⑤4 | 微风化花岗岩 | 0.85（0.8） | 1300 | 1600 |

注：1、抗拔侧摩阻力系数按《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016），括号外为预制桩的建议值，括号内为灌注桩的建议值。

2、土层和全、强风化岩与锚固体极限黏结强度标准值按《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）、《深圳市基坑支护技术标准》（SJG 05-2020）提供；中、微风化岩与锚固体极限黏结强度标准值按《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）提供。

3、表中参数可供设计和施工参考，实际施工时应通过现场试验确定。

5 场地地震效应

- 5.1抗震设防烈度

按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010，2016年版)的划分，拟建场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，特征周期为0.35s。

- 5.2场地土类型及场地类别

根据所做的《清华大学深圳国际研究生院二期同富裕地块项目初步勘察剪切波速测试报告》，本勘察场地类别为Ⅱ类建筑场地，覆盖层的卓越周期可按0.325s考虑。等效剪切波速具体见下表5-1

表5-1 等效剪切波速统计表

| 孔 位 | 等效剪切波速 (m/s) | 覆盖层厚度（m） | 地面脉动卓越周期（s） | 场地类别 (建筑规范) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK3 | 262 | 20 | 0.5297 | Ⅱ |
| ZK6 | 266 | 28 | 0.4955 | Ⅱ |
| ZK13 | 217 | 28 | 0.2052 | Ⅱ |

根据表中的结果，本场地的场地土类别为中软～中硬场地土，本场地存在软弱土淤泥质黏土，原始地貌为台地地貌，淤泥质黏土厚度不大，部分区域分布，场地地段类别可划分为一般地段。

- 5.3砂土液化评价

本次场地存在砾砂层，属于零星分布，在钻孔ZK8、ZK13有揭露，对该层进行液化判别，结果为不液化（见附表“砂土液化计算表”）。

6 岩土工程分析与评价

- 6.1场地稳定性及适宜性评价

根据本次勘察期间地质调查及钻探结果，本场地内未发现边坡滑坡、崩塌和地面沉降的不良地质作用，也未发现岩溶、泥石流、采空区、活动断裂、不良地质作用等不良地质作用和地质灾害现象，除此之外，亦未发现拟建场地内有构造断裂破碎带通过，未见埋藏的河道、防空洞等对工程不利的埋藏物。综上所述，本场地位于构造基本稳定区，工程场地稳定性为基本稳定，基本适宜拟建工程建设。

- 6.2场地地基土的均匀性评价

场地内存在人工填土，分布不均匀，未完成自重固结，含有碎石块，易发生不均匀沉降；淤泥质黏土压缩性高，抗剪强度低，具触变性、流变性及不均匀性，属不稳定土体；花岗岩残积土及全、强风化岩有遇水软化强度迅速降低特性。另外，根据勘察揭露，场地内还有其他岩土种类，厚度变化较大，且分布不均匀，因此拟建场地地基为不均匀地基。

- 6.3地基岩土评价

6.3.1地基岩土工程评价

1、①填土：填土主要以黏性土、砂粒及碎石块石等堆积，堆填年限在大于十年，尚未完成自重固结，且该层厚度较大，总体结构较差，承载力低，未经处理不宜作浅基础持力层。

2、②1含砾粉质黏土：可塑，场地南侧区域钻孔有揭露，厚度变化较大，具有中等压缩性，工程性质一般，承载力一般，可作为一般建（构）筑物基础持力层。

3、②2淤泥质黏土：土质软弱结构松软，承载力低，含水量高，压缩性高，自稳能力差，未经处理不可作为建（构）筑物基础持力层，对围护结构、桩基施工均具不利影响。

4、②3砾砂：稍密-中密状，零星分布，压缩性中等，工程性质一般，承载力较好，可作为一般建（构）物浅基础持力层。

5、③含砾粉质粘土：可塑，场地南侧区域钻孔有揭露，厚度变化较大，具有中等压缩性，工程性质一般，承载力一般，可作为一般建（构）筑物基础持力层。

6、④砾质黏性土，可塑～硬塑状，具中等～低压缩性，工程性质一般～较好，承载力一般～相对较高，大部分钻孔均有揭露，可作为拟建建（构）筑物基础持力层。由于残积土具有泡水易软化变形特性，基坑或边坡开挖时应及时采取排水和支护措施。

7、⑤1全风化、⑦2强风化花岗岩：大部分钻孔均有揭露，厚度变化大，低压缩性，力学性能相对较好，可作为拟建建（构）筑物的基础持力层。由于全风化、强风化花岗岩具有泡水易软化变形特性，基坑或边坡开挖时应及时采取排水和支护措施。

8、⑤4层中风化花岗岩、⑤5层微风化花岗岩：属较软-硬岩，岩芯破碎～较完整，抗压强度高，承载力高，为拟建建（构）筑物桩基础良好的桩端持力层。但因其岩面起伏较大，并有风化球等不利埋藏物，作为桩基础或墩基础持力层时，小直径桩宜进行一桩一孔超前钻，大直径桩、墩基础宜进行一桩（墩）多孔的超前地质钻勘察工作。

基础设计时，应根据不同建筑物荷载，选用不同地层作为基础持力层。基坑施工时，严禁超挖超载，防止地基失稳。

6.3.2地基土承载力

1利用物理力学指标统计表，根据国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）和广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）的有关规定，并根据本地经验，提供场地内各岩土层天然地基承载力特征值fak及压缩模量Es等指标建议值如表6-1；岩石抗压强度、桩侧阻力特征值qsa及桩端阻力特征值qpa建议值建议值如表6-2。

2.参照广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）10.2.4第，嵌岩桩单桩竖向承载力特征值Ra，由桩侧土层段侧阻力、桩嵌岩段侧阻力、桩端端阻力三部分组成，可按下列公式进行计算：

Ra = Rsa + Rra + Rpa

Rsa= uΣqsiali

Rra= upC2frshr

Rpa= C1frpAp

式中：Rsa——桩侧土总摩阻力特征值；

Rra——桩侧岩总摩阻力特征值；

Rpa——持力岩层总端阻力特征值；

up——桩嵌岩段截面周长；

hr——嵌岩深度，当岩面倾斜时以低点起计；

Ap——桩截面面积，对扩底桩取扩大头直径计算桩截面面积；

frs、frp——分别为桩侧岩层和桩端岩层的岩样天然湿度单轴抗压强度；

C1、C2——系数，根据持力层基岩完整程度及沉渣厚度等因素而定。

中风化花岗岩：取frs=frp=17MPa，微风化花岗岩：取frs=frp40MPa。

C1、C2为系数，中风化岩体C1=0.4， C2=0.04；微风化岩：C1=0.5， C2=0.05；

注：1、抗压强度的建议值结合当地经验提供；

2、对于钻（冲）孔桩，中风化岩：C1=0.35×0.85， C2=0.04×0.85；微风化岩：C1=0.4×0.85， C2=0.05×0.85；

3、桩端扩大头时，扩大头斜面部分取C2=0；

4、当桩端嵌入基岩深度hr<0.5m时，取C2=0。

对于完整、较完整的岩石地基承载力特征值，可根据室内单轴天然湿度抗压强度按下式计算：

fa=ψr·frk

式中fa─岩石地基承载力特征值；

Frk─岩石天然湿度单轴抗压强度标准值；

ψr─折减系数，微风化岩体取0.25。

表6-1  天然地基承载力特征值fak及压缩模量Es等指标建议值

| 地层编号 | 地层名称 | 土的状态 | 承载力特征值fak（kpa） | 压缩模量ES(MPa) | 变形模量E0(MPa) | 凝聚力 C（kpa） | 内摩擦角 φ（度） | 渗透系数K（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土 | 可塑 | 90 | 4 | 10 | 15 | 12 | 0.5～2.0 |
| ②1 | 含砾粉质黏土 | 可塑 | 160 | 4.5 | 14 | 18 | 14 | 0.10 |
| ②2 | 淤泥质黏土 | 软塑～可塑 | 60 | 2.5 | 3 | 8 | 1 | 0.05 |
| ②3 | 砾砂 | 稍密～中密 | 190 | / | 30 | 0 | 30 | 4.9 |
| ③ | 含砾粉质黏土 | 可塑 | 180 | 5.2 | 20 | 20 | 16 | 0.10 |
| ④ | 砾质黏性土 | 可塑～硬塑 | 220 | 5.5 | 25 | 20 | 18 | 0.3 |
| ⑤1 | 全风化花岗岩 | / | 350 | 7.0 | 60 | 24 | 25 | 0.8 |
| ⑤2 | 强风化花岗岩 | / | 600 | 15.0 | 140 | 28 | 30 | 1.5 |
| ⑤3 | 中风化花岗岩 | / | 2200 |  |  |  |  |  |
| ⑤4 | 微风化花岗岩 | / | 5000 |  |  |  |  |  |

注：本表承载力特征值按广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）提供。

表6-2  岩石抗压强度、桩侧阻力特征值qsa及桩端阻力特征值qpa建议值

| 地层代号 | 时代与成因 | 岩土名称 | 土的状态 | 泊松比 | 岩石天然单轴抗压强度 | 桩侧摩阻力特征值 |  | 桩端阻力特征值qpa（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 混凝土预制桩 | 钻（冲、旋挖）孔灌注桩 | 静压(锤击)预制桩入土深度（m） |  |  |  | 水下钻（冲）孔、旋挖桩入土深度（m） |  | 人工挖孔、钢管护壁挖孔灌注桩 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | L≤9 | 9<L≤16 | 16<L≤30 | ＞30 | L≤15 | L＞15 |  |
|  |  |  |  | ν | frk | qsa | qsa | qpa | qpa | qpa | qpa | qpa | qpa | qpa |
|  |  |  |  |  | (MPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) |
| ①2 | Qml | 素填土 | 可塑 | / | / | 10 | 9 | / | / | / | / | / | / | / |
| ②1 | Q4al+pl | 含砾粉质黏土 | 可塑 | 0.28 |  | 30 | 22 | / | / | / | / | / | / | / |
| ②2 | Q4al+pl | 淤泥质黏土 | 软塑～可塑 | 0.40 | / | 8 | 6 | / | / | / | / | / | / | / |
| ②3 | Q4al+pl | 砾砂 |  | 0.30 |  | 60 | 45 | / | / | / | / | / | / | / |
| ③ | Q4al+pl | 含砾粉质黏土 | 可塑 | 0.27 | / | 35 | 25 | / | / | / | / | / | / | / |
| ④ | Qel | 砾质黏性土 | 可塑～硬塑 | 0.27 |  | 45 | 30 (15) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | / | / | / |
| ⑤1 | K | 全风化 花岗岩 | 极软岩 | 0.26 |  | 70 | 50 (17) | 2800(3500) |  | 3500（4500） |  | 700 | 900 | 1300 |
| ⑤2 | K | 强风化 花岗岩 | 极软岩 | 0.25 | / | 110 | 85 (20) | 4500(5000) |  | 6000(7000) |  | 1200 | 1400 | 1800 |
| ⑤3 | K | 中风化 花岗岩 | 较软岩 | 0.15 | 17 | / | / | / |  | / |  | frk=17MPa |  |  |  |
| ⑤4 | K | 微风化 花岗岩 | 较硬岩 | 0.10 | 40 | / | / | / |  | / |  | frk =40MPa |  |  |  |

注：1、本表结合岩土试验按广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）提供；

2、花岗岩类岩层中的泥浆护壁钻(冲、旋挖)孔灌注桩，全风化、强风化岩上表中的桩侧阻力特征值qsa值层的桩侧摩阻力qsa应按软塑状态取值，即取( )内数值；

3、锤击预应力管桩桩端阻力特征值参数取( )内的建议值；

4、施工时按上表数值计算的单桩承载力应通过载荷试验校核。

- 6.4成桩可行性分析及桩基施工应注意的问题

根据勘察结果和本工程各拟建建筑物的结构特点，结合场地工程地质情况，本项目宜采用桩基础。

1）当场地整平后，场地较开阔，交通较便利，利于大型机械的施工。适于旋挖桩、钻孔桩桩基施工机械进场并施工作业。

2）当采用钻（冲）孔灌注桩时，钻（冲）孔灌注桩穿透能力强，为排土桩，能使桩端较顺利地达到持力层设计标高，同时桩径较大，可获得更高的单桩承载力，且对周围环境影响较小，但该桩型存在的问题是施工质量较难控制，常出现桩端沉渣厚度过大及桩身缩径、夹泥等施工质量影响单桩承载力。

为确保桩基质量，主要从以下几点着手：

（1）应选择施工经验丰富、管理先进的施工队伍，并应进行反循环清渣工艺，保证沉渣厚度小于5cm，同时强化检测手段。

（2）加强施工管理，严格控制泥浆比重、粘度、钻速、冲程等参数，防止黏性土层缩径、糊钻、填土层塌孔，同时防止桩孔长久浸泡，造成孔壁软化、塌孔、增加清渣难度。

（3）必要时采用桩底高压灌浆方法，确保单桩承载力的正常发挥。

3）当采用旋挖桩时，旋挖桩机施工具有以下优点：可适用于各种地层，成孔泥皮薄、孔径规矩、桩承载力稳定，同时机械的安装比较简单，钻头拆卸方便，机械化程度高，成孔速度快，该工艺污染小、噪音低、振动小，非常适于在市区施工。

其主要缺点是：自重大，要求地基具有一定承载力，对场地要求比较严格；孔壁护壁差，由于旋挖桩机钻进速度快，主要靠切土钻进，孔壁护壁同比钻、冲孔桩要差，在填土层中施工要控制钻进速度，尽量多转少钻，达到护壁的要求；需要机械配合作业；施工过程短期投入增加。

4）当采用预应力混凝土管桩施工时，预应力混凝土管桩的优点为机械化施工速度快，桩身质量有保证，单桩承载力稳定，但大面积施工“挤土效应”明显，对临近建筑物影响较大。本项目场地地层起伏较大，布桩困难。由于风化不均匀，全、强风化岩层起伏较大，埋藏深度范围强风化岩层中不均匀分布中风化岩，强风化当中含有中风化会造成沉桩困难，容易引发断桩，难以满足有效桩长。综合考虑场地工程地质条件，本项目不宜采用预应力混凝土管桩。

5）人工挖孔桩作为一种传统的成桩施工工艺，具有造价低、所需施工设备简单、成桩直径大、承载力高、成桩质量容易保证等特点。人工挖孔桩存在工人劳动强度大、危险性高，容易对周边环境造成影响等缺点。人工挖孔桩需符合广东省建设厅《关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知》（粤建管字[2003]49号），同时应通过各相关部门的批准后才能采用。

2.基础沉降分析

（1）根据本地区经验，采用灌注桩以中、微风化岩作桩端持力层时，其沉降量一般很小，可满足桩基等相关规范的要求。当基础置于不同持力层上时，应考虑差异沉降的不利影响。

（2）为减少建筑物不均匀沉降的影响，拟建建筑宜加强基础强度及上部结构刚度，使其共同发挥调整作用。

3.设计及施工注意事项

（1）地下水对桩基设计和施工的影响

1）地下水动力作用强时，场地内地下水渗流强烈，易带走尚未凝固的桩身混凝土中的水泥浆，使桩身混凝土产生大量的孔洞、蜂窝等质量问题。

2）残积土、全、强风化岩遇水易软化，饱水的残积土、全风化岩、强风化岩扰动后易泥化，承载力急剧降低。

3）地下水对桩的承载力的影响。易导致单桩承载力不满足设计要求。根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）有关规定，对于地下水位以下的钻（冲）孔桩或旋挖桩岩石侧阻力与端阻力系数应乘以0.7～0.9，长桩取低值。

4）在基础施工过程中，可能产生水头压差，产生流土。

（2）特殊性岩土对桩基设计和施工的影响

场地内普遍分布的残积土及全、强风化岩层，在浸水后易软化、崩解，强度急剧降低。当采用钻（冲）孔灌注桩或旋挖桩时，容易造成桩底沉渣过厚，影响桩基质量，建议施工时根据设计和规范要求进行清孔并及时浇筑桩基混凝土，施工时要作好护壁工作，采用优质泥浆，防止桩身孔壁崩塌影响成桩质量，在进行水下灌注混凝土时应防止桩身出现缩颈、粗细骨料分布不匀或夹泥等现象。此外，由于风化不均匀，本场地全风化及强风化层中不均匀夹有中风化岩块，会对成桩产生不利影响。

4.桩基施工对周边环境的影响

在桩基施工过程中将产生噪音、粉尘、泥浆、尾气、固体废弃物等，对环境会产生不利影响，甚至污染环境。施工时应采取有效的防范措施，加强对环境的保护，尽量避免其对环境的不利影响。注意对噪音的控制，防止施工噪音对周边居民的日常学习、工作、生活的影响。

灌注桩施工时泥浆的排放及处理不当会污染周边环境，应及时清理残余泥浆，用泥浆车将其运走处理，尽可能避免对环境产生不利影响。

5.地基变形特征评价

地基变形特征可分为沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜。对于高层建筑，其变形应由倾斜值控制，必要时尚应控制差异沉降量对建筑物的影响。

当拟建建（构）筑物采用中风化岩或微风化岩为基础持力层时，可不进行沉降验算；当拟建建（构）筑物采用残积土、全风化、强风化岩作为基础持力层时，需进行沉降验算。

拟建地上建筑和地下室因荷载差异较大，当地上建筑和地下室采用不同的基础型式或置于不同的持力层之上时，设计应考虑差异沉降问题及防水问题，建议二者之间的连接部位采用后浇带或沉降缝处理，具体防范措施请设计单位根据当地经验予以选择。

6.地质条件可能造成的桩基工程风险提醒及建议

地质条件可能造成的桩基工程风险主要体现在本章节中所述的地下水对桩基设计和施工的影响及特殊性岩土对桩基设计和施工的影响两个方面。建议桩基工程采取合适的桩型，并针对所选桩型的特点制定施工方案，针对地下水、特殊性岩土的不利影响采取必要的辅助措施，加强管理，确保安全质量。

- 6.5建议采用基础类型

本工程暂定修建100m以下的高层建筑，暂定大范围修建2层地下室。高层建筑，宜采用桩基础，以中、微风化花岗岩为持力层，预计桩长为30～55m；多层建筑宜采用浅基础，以④砾质黏性土、⑤1全风化花岗岩、⑤2强风化花岗岩为天然地基；也可对①素填土、②1含砾粉质黏土、②2淤泥质黏土、②3砾砂、③含砾粉质黏土进行地基处理，采用处理后的复合地基。特别注意淤泥质黏土，其承载力低，具高压缩性，当采用天然地基浅基础时，需对沉降进行验算。

- 6.6土方开挖与基坑支护

1、基坑工程基本情况

暂定本项目±0.00为现地面标高，若修建2～3层约10m的地下室，则场地大范围内需要土方开挖，开挖后会形成约10m深的基坑，开挖土方和基坑边坡土层可能为①素填土、②1含砾粉质黏土、②2淤泥质黏土、②3砾砂、③含砾粉质黏土、④砾质黏性土；基底土层可能为②1含砾粉质黏土、②2淤泥质黏土、②3砾砂、③含砾粉质黏土、④砾质黏性土，基坑施工时应采取合适的支护措施。

2、基坑支护安全等级

根据基坑开挖深度、周边环境条件及地层条件，基坑安全等级可按二、三级分段考虑。

3、基坑支护方案建议

若地下室外墙线与红线间距较小，基坑支护宜采取排桩-锚杆、排桩-内支撑结构；若地下室外墙线与红线间有一定距离，基坑支护可采取放坡土钉墙、微型桩联合支护。地下水控制宜采取搅拌桩咬合封闭止水，基坑内设集水井，坡脚、坡顶设排水沟等降水措施。

4、基坑土方开挖和支护施工期间应对基坑坡顶水平位移和沉降等进行监测。

5、与基坑支护设计有关的参数建议值见表6-5。

表6-5      基坑支护设计有关的参数建议值

| 地层 名称 | 地层名称 | 天然重度 ｒ(kN/m3) | 凝聚力 C（kPa） | 内摩擦角 Φ（度） | 与锚固体极限黏结强度标准值(qsik) kPa | 放坡坡率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 坡高（m） |  |
|  |  |  |  |  |  | 5m以内 | 5～10m |
| - 2 | 素填土 | 17.7 | 15 | 12 | 12 | 1:1.5 | 1:1.7 |
| ②1 | 含砾粉质黏土 | 18.5 | 18 | 14 | 16 | 1:1.15 | 1:1.25 |
| ②2 | 淤泥质黏土 | 17 | 8 | 1 | 4 |  |  |
| - 3 | 砾砂 | 18 | 0 | 30 | 35 |  |  |
| ③ | 含砾粉质黏土 | 18.5 | 20 | 16 | 90 | 1:1 | 1:1.2 |
|  |  |  |  |  |  | 8m以内 | 8～15m |
| ④ | 砾质黏性土 | 18.5 | 20 | 18 | 160 | 1:0.9 | 1:1.1 |
| ⑤ | 全风化花岗岩 | 18.5 | 24 | 25 |  |  |  |
| ⑥ | 强风化花岗岩 | 19 | 28 | 30 |  |  |  |

注：1、本表按《深圳市基坑支护技术规范》(SJG 05—2011)及《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）提供。

2、表中极限粘结强度标准值仅供参考，具体宜通过现场拉拔试验确定。

7、地下室抗浮设防水位

根据室外地坪标高和周边环境条件，结合场地地下水实际埋藏深度，地下室抗浮设防水按室外地坪标高考虑。

- 6.7基坑开挖土、石方分级

根据土壤及岩石（普氏）分类表（深圳 2011），本工程场地土、石工程分级如表7-4。

表7-4  土、石工程分级

| 地层编号 | 地层名称 | 土的状态 | 土、石类别 | 土、石等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 素填土 | 松散 | 松土 | I |  |
| - 1 | 含砾粉质黏土 | 可塑 | 普通土 | Ⅱ |  |
| - 2 | 淤泥质黏土 | 软塑～可塑 | 普通土 | Ⅱ |  |
| - 3 | 砾砂 | 稍密～中密 | 松土 | I |  |
|  | 含砾粉质黏土 | 可塑 | 普通土 | Ⅱ |  |
|  | 砾质黏性土 | 可塑～硬塑 | 普通土 | Ⅱ |  |
| - 1 | 全风化花岗岩 | / | 普通土 | Ⅱ |  |
| ⑤2 | 强风化花岗岩 | / | 硬土 | Ⅲ |  |
| ⑤3 | 中风化花岗岩 | / | 次坚石 | Ⅴ |  |
| ⑤4 | 微风化花岗岩 | / | 坚石 | Ⅵ |  |

7 结论及建议

1、勘察场地未发现构造活动迹象和其他不良地质现象，场地稳定性基本稳定，适宜建筑。

2、高层建筑，宜采用桩基础，以中、微风化花岗岩为持力层；多层建筑宜采用浅基础，以④砾质黏性土、⑤1全风化花岗岩、⑤2强风化花岗岩为天然地基；也可对①素填土、②1含砾粉质黏土、②2淤泥质黏土、②3砾砂、③含砾粉质黏土进行地基处理，采用处理后的复合地基。特别注意淤泥质黏土，其承载力低，具高压缩性，当采用天然地基浅基础时，需对沉降进行验算。

3、若地下室外墙线与红线间距较小，基坑支护宜采取排桩-锚杆、排桩-内支撑结构；若地下室外墙线与红线间有一定距离，基坑支护可采取放坡土钉墙、微型桩联合支护。地下水控制宜采取搅拌桩咬合封闭止水，基坑内设集水井，坡脚、坡顶设排水沟等降水措施。

4、按Ⅱ类环境判定地下水对砼结构有微腐蚀性；按地层渗透性判定地下水对砼结构有微腐蚀性；地下水对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。按Ⅱ类环境判定土对砼结构有微腐蚀性；按地层渗透性判定土在强（弱）透水层对砼结构有微（微）腐蚀性；土对混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性；土对钢结构有微腐蚀性。

5、本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第一组，特征周期为0.35s。

6、本场地的场地土类别为中软～中硬场地土，且本场地存在软弱土、填土层较厚等，拟建场地属对建筑物抗震一般地段。

7、地下室的抗浮设防水位：根据室外地坪标高和周边环境条件，结合场地地下水实际埋藏深度，抗浮水位按室外地坪标高考虑。

8、拟建场地基岩起伏较大，风化不均匀，建议桩基础施工前进行至少一桩一孔的超前钻探工作。

9、施工时如遇地质异常情况，应及时通知勘察、设计、监理、业主单位共同协商解决。