询 价 函

各单位：

我司现就红岭创客营项目地形测绘及物探进行公开询价，欢迎各单位就本次采购内容进行报价。具体事项说明如下：

- 一、采购项目名称：红岭创客营项目地形测绘及物探

- 二、项目概况：

- 红岭创客营项目地块位于罗湖区红岭中路核心区位，为政府投资项目，土地用途现为GIC用地，用地面积11639.9㎡，现状容积率1.9，总建筑面积21418.59㎡。现有建筑共12栋，包括法院旧办公楼、检察院旧办公楼、司法局旧办公楼，以及食堂、宿舍、机房等附属用房。项目产业建议导入AI+领域领军企业、金融科技机构、权威科研机构，打造AI+金融科技中心。本次为项目建议书编制服务。

三、采购单位：深圳市罗湖投资控股有限公司

- 四、采购内容：

- 本次采购范围为红岭创客营项目地形测绘及物探。

- 其中地形测绘范围为项目建设用地红线范围内及红线外扩至周边市政道路外边线，按现行的国家、行业相关规范提供1：:20地形图测绘及测量技术报告。物探范围为项目红线外扩50m，物探面积约45000㎡，需要按要求提供物探成果报告。服务期为30天。

- 服务要求：

- （一）地形测绘

- 1.范围内的构（建）筑物（水塔）、乔木（胸径大于10、15、20CM,点位、数量、高程）、配电箱、电线杆（塔）、路灯杆、通讯杆,相邻道路的标高、出入口竖向高程、具体位置等及现状其他影响项目建设的永久性和临时性地面物详细位置及其标高的测量。

- 2.对测量范围内可见部分的雨、污水井、电力通讯井及其他市政井的测量，应将上述各主要市政井的井面标高、井深、井的类别和与井衔接管的管径大小（主要指污水管）等要素在地形图上详细注明。

- 3.对新建项目内涵（管)的测量：应将涵（管)顶的路面标高、涵（管）的涵（管)底标高、涵（管)的横断面及其结构等详细反映在测量地形图上。

- 4.对项目接壤河道的测量（若有）：应将测量范围内河道河堤顶标高、河床边的标高、河堤的结构和放坡形式（自然土坡、石堤或是其他形式）等要素详细反映在测量地形图上。（应提供河道20/50/100年水文资料）

- 5.对新建项目内部其他水体的测量（若有）：应测量范围内其他水体的堤顶标高、水底标高。

- 6.对测量范围内具有保护价值的古树、古建筑等地物的测量：如果在现场踏勘或实际测量过程中发现周边存在具有保护价值的古树、古建筑等地物，应详细测量并记录相关情况，并将测量和记录情况及时知会业主及有关单位。

- 7.对现状地形突变较大的位置应加密测点，例如：山体、塘坝、桥梁（桥洞、柱位）及河堤处的测量应在坡顶、坡脚线位置处加密测点。

- 8.未尽事宜应严格按照《城市测量规范》CJJ8-2011及其他现行的国家、行业相关规范或标准执行。

- （二）物探

- 1.探测出现状管线的平面位置、管径、埋深、管材以及管顶标高等精确数据。

- 2.探测现状地下构造物的基础位置、高程、尺寸和埋深等参数。

- 3.物探成果的坐标系与高程应与地形图一致。

- 4.要求提供物探报告成果（含电子版和纸质版），电子版应附在1：200地形图中。

- 5.未尽事宜应严格按照现行的国家、行业相关规范或标准执行。

五、报价单位资质资格要求：

- 1.具备测绘（工程测量专业）乙级或以上资质；

- 2.不接受联合体。

六、报价上限：人民币陆万贰仟元整（￥：62000.00元）。需分别填报总报价表和各分项报价表。

七、报价及响应材料：

- 1.报价要求

- 报价等响应文件一经发出，即为签订合同的依据。请各报价单位严格按附件响应文件格式进行填写并加盖公章，于2026年6月23日17:00时前（逾期视为不参与本项目报价）将盖章版扫描件发送至邮箱:lhtz_cbhy@szlh.gov.cn及364284109@qq.com，并同步将密封纸质版响应材料递交或邮寄至罗湖区清水河街道清水河一路116号罗湖投控大厦B座2001，纸质盖章版响应材料与电子扫描响应材料不一致的以纸质盖章版为准。

2.报价须知

（1）本次报价为一次性报价，报价单位如对本项目报价，即表示认可我方提出的要求，且不可撤回。否则该报价单位将被记入不诚信报价单位名单，在今后规定的时间内不得参与我方组织的任何招标采购活动。

（2）报价函为采购合同的组成部分。

（3）报价单位在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，如发现报价单位有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会被列入黑名单等处理。希望各报价单位在认真阅读询价函内容后再进行报价。

3.报价单位需按要求提交响应材料，所有材料需盖报价单位公章，具体见附件一至附件三。

- 九、联系方式

1.联系人：杨工。

2.联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路112号罗湖投控大厦B座2001。

3.联系电话：0755-82667282（工作日：上午9:00-12:00，下午14:00-18:00）。

附件一：

报价函

致：深圳市罗湖投资控股有限公司：

贵司询价函我司收悉，决定参与报价，现就红岭创客营项目地形测绘及物探项目报价如下：

- 我方愿意按照询价函规定的各项要求，向贵司提供相应服务，总报价（含税）为人民币（大写）       元（小写：￥：       元）。其中：

（一）总报价表

| 序号 | 内容 | 总价（含税） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红岭创客营项目地形测绘及物探 | 元 |
| 增值税税率 |  | % |

（二）分项报价表

| 序号 | 内容 | 工作量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形测绘 | 45000㎡ | 元/㎡ | 元 |
| 2 | 物探 | 45000㎡ | 元/㎡ | 元 |

二、一旦我方中选，双方合同签字生效后，我方将严格履行合同规定的职责和义务，保证按照合同要求贵司要求提供服务。

三、我方提供给贵单位的与本项目采购有关的文件资料，保证文件资料的真实性和准确性。

四、总价包括但不限于完成本合同全部工作所需要的所有的编制费、交通费、差旅费、食宿费、通信费、快递费、图纸费、打印费、管理费、国家法定节假日加班费、员工奖励费、利润、风险承担、税费等与本合同内容有关的一切费用；且不因市场价格涨落、人员工资、福利调整以及汇率、税率变动等任何原因调整综合单价。

- 报价人名称（公章）：

- 法定代表人或委托代理人签名：

- 日期：

- 通讯地址：

- 联系人及联系方式：

附件二：

1、法定代表人证明书

2、授权委托书

3、营业执照
                   法定代表人证明书

法定代表人证明书

姓名：      身份证号码：                 性别：      年龄：

职务：           系                         的法定代表人。

特此证明。

单位名称（公章）：

地址：

日期：

授权委托书

我           【姓名】系            【单位名称】的法定代表人，现授权委托           【单位名称】的           【姓名】（身份证号码：              ）为本公司代理人，以本公司的名义参加红岭创客营项目地形测绘及物探项目采购及报价的相关活动。代理人在本次采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司及我本人均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：（签字）            性别：          年龄：

单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

营业执照

附件三：其他响应材料

1、具备测绘（工程测量专业）乙级或以上资质。

2、同类项目业绩情况

（提供近5年（自2021年6月1日至今）承接的同类项目业绩，提供的业绩数量最多不超过5项，若超过5项则按提供材料顺序审查前5项。须提供合同关键页（含合同范围、服务内容、合同金额、合同签订时间））

3、履约质效情况（格式自拟）

（对在本项目履约质效方面的情况做出说明，包括履约质量、履约效率、企业资源调度、企业优势等）

4、项目服务方案（格式自拟）

（项目管理机构设置及人员配备，项目重难点分析及应对措施，工期计划，主要设备投入，质量、安全文明保障措施，服务方案及技术措施，后续服务，公司对本项目的支持情况）