沙头角口岸重建工程

设计任务书

（资格预审阶段）

2026年1月

目录

一、项目背景	3

1.1基本情况	3

1.2建设愿景	3

1.3建设目标	4

二、项目概况	4

2.1项目区位	4

2.2建设规模	5

2.2.1用地情况	5

2.2.2建设内容	6

2.2.3投资情况	6

三、设计范围及工作内容	7

3.1设计范围	7

3.1.1招标阶段	7

3.1.2全过程设计阶段	7

3.2工作内容	7

四、设计依据	7

4.1上位规划条件	7

4.1.1法定图则	7

4.1.2片区城市设计	8

4.2建设条件	9

4.2.1历史情况	9

4.2.2自然条件	9

4.2.3周边环境	10

4.2.4交通条件	12

4.2.5沙头角口岸文脉传承及特色环境要素	13

4.3设计标准	14

4.3.1相关规划文件	15

4.3.2相关规范性文件、法规	16

4.4设计原则	18

4.4.1限额设计	18

4.4.2高品质建设	18

4.4.3可持续发展原则	19

4.5设计要点	21

4.5.1设计参数	21

4.5.2布局要求	23

4.5.3设计关注点	27

五、设计成果要求	29

5.1概念提案设计文本编制要求	29

5.2概念提案展板编制要求	29

5.3概念提案评审要点	30

六、附件	31

一、项目背景

1.1基本情况

随着深圳口岸的发展和“双区”建设的推进，深港西部、中部现代化口岸相继建成，沙头角口岸1985年建成启用，已开通40余年，口岸设施老化和功能不足问题日益凸显，已无法满足深港合作日益增长的需求。

为加快落实深港跨界货运交通组织“东进东出、西进西出”格局，优化深港口岸功能布局，沙头角口岸亟需重建。重建后的口岸将关闭货运功能，重点打造成为深港东部特色精品客运口岸，更好地服务于沙头角深港国际消费合作区建设。

沙头角口岸地处深港两地合作发展的核心区域，拥有丰富的“旅游+消费”资源。深圳侧的梅沙、大鹏等滨海休闲旅游区，以及沙头角中英街等历史文化古迹，与香港侧的沙头角禁区、八仙岭郊野公园等生态旅游资源交相辉映。重建后的沙头角口岸将进一步促进深港两地旅游、消费等领域的合作，有力推动大鹏湾/印洲塘生态旅游圈的建设。

1.2建设愿景

本项目秉承《深圳市口岸建设“十四五”规划》“口岸兴、城市兴”的宏伟目标，致力于将重建后的沙头角口岸打造成为深港东部独具特色的平安、效能、智慧、法治、绿色“五型”口岸，基本建成口岸布局合理、设施设备先进、建设集约高效、运行安全便利、服务完备优质、管理规范协调、危机应对快速有效、口岸经济协调发展的中国特色社会主义现代化相适应的现代化口岸。

沙头角口岸地处“沙头角深港国际消费合作区”核心地带，拥有丰富的“旅游+消费”资源，其与中英街、香港沙头角禁区关系图参见下图1。重建该口岸不仅是落实城市总体规划、推动深圳东进战略、服务盐田区及深港东部片区的迫切需求，更是保障通关安全、提升城市形象、促进区域经济高质量发展的关键举措。

新口岸将成为深港合作的新窗口，满足国际消费、跨界旅游等多元化需求，为沙头角深港国际消费合作区建设注入全新活力。通过提升口岸通关效率和服务水平，为旅客提供更加便捷、舒适的跨境通行体验，助力打造世界级湾区城市。

图 1 沙头角口岸与中英街、香港沙头角禁区关系图

1.3建设目标

本次改造升级不仅是口岸本体的更新，更是推动盐田区城市发展、塑造深圳东部城市形象、服务“山海连城”规划格局的重大契机。沙头角口岸建筑设计的核心目标是：打造东部特色口岸新标杆。它不仅要满足深港东部高效便捷的通关需求，全面提升口岸通关效率和服务水平，更要成为串联山、海、城的“城市门户”，以及驱动盐田区乃至深圳东部发展的“新引擎”，促进深港两地融合发展。

二、项目概况

2.1项目区位

图2沙头角口岸区位图（深方区域）

沙头角口岸位于深圳市盐田区沙头角街道沙深路51号，东接沙头角保税区，北邻梧桐山公路隧道，南距著名的中英街仅有400米，是深圳市较早投入使用的口岸之一，是深圳市最东侧的辅助性客货综合性口岸，也是盐田区唯一的陆路口岸，主要服务于盐田区、龙岗区及珠江三角洲东部地区。其中，沙头角口岸深方区域的区位图参见下图2。

2.2建设规模

2.2.1用地情况

口岸拟采用“跨河建”方案，将横跨深港双方用地，用地关系及场地布局示意参见下图3。其中，本项目深方口岸用地范围为图中红色虚线所示（以最终发布的用地红线为准），深方口岸释放用地范围为蓝色虚线所示，详细资料（详见附件1、2）。港方口岸用地范围本阶段暂不提供，其场地布局关系如图3所示，港方旅检大楼通过人行天桥与港方PTI设施（公交接驳设施）相连。用地范围内所有建筑物均需拆除。

图 3 用地关系及场地布局示意图

各用地情况说明参见下表：

| 区域 | 用地面积 （公顷） | 主要功能 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深方口岸用地范围 | 2.98 | 联检大楼、辅助设施、交通枢纽 | 北临沙深路，南靠沙头角河 | 本次招标设计范围 |
| 港方口岸用地范围 | 本阶段 不提供 | 联检大楼、辅助设施、公交接驳 | 北临沙头角河,南面通过人行天桥与公交接驳设施相连 | 非本次招标设计范围，投标阶段需考虑“跨河建”及深港建设融合，提出整体建筑及交通概念方案 |
| 深方口岸释放用地范围 | 1.4 | 预留商业开发 | 北临沙深路，南靠沙头角河 | 非本次招标设计范围，投标阶段需考虑地块之间的设计协调及地上地下连通方式 |

深方口岸用地范围经济技术指标如下表：

| 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | 2.98万㎡ （含沙头角河道0.25万平方米） |
| 2 | 总建筑面积 | 82605㎡ |
| 3 | 规定容积率 | 2.02 |
| 4 | 建筑高度 | 45m |
| 5 | 机动车停车数(地上/下) | 730辆 |

港方口岸用地范围经济技术指标如下表：

| 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 | 108750㎡ |
| 2 | 建筑高度 | 约42m |
| 3 | 机动车停车数(地上) | 725辆 |
| 4 | 自行车停车位(地上) | 50辆 |

2.2.2建设内容

主要建设内容包括地基与基础工程，地下室及地上建筑的土建、装饰和安装工程，室外配套工程，信息化工程等。

2.2.3投资情况

深方口岸区域项目总投资98694万元，其中工程费用84216.98万元，工程建设其他费用10081.58万元，预备费4395.44万元。

上述规模及投资最终以市政府审批结果为准，项目建设资金来源为市政府投资和国家投资补助。

三、设计范围及工作内容

3.1设计范围

本项设计范围分为招标阶段设计范围及全过程设计阶段设计范围，具体说明如下：

3.1.1招标阶段

## 投标单位的设计范围为深港口岸用地（以最终发布的用地范围线为准），需基于“跨河建”、“深港建设融合”的项目背景，提出深港双方口岸范围内的沙头角口岸联检大楼整体建筑及交通概念方案。

3.1.2全过程设计阶段

## 产生中标单位后深港双方各自独立开展各自口岸区域的深化设计工作。中标单位在全过程设计阶段的设计范围仅包括深方口岸用地范围内，包括联检大楼整体建筑、公交接驳设施(PTI)、人行天桥等配套设施的各专业全过程设计（包括方案设计、初步设计、施工图设计等），并依据港方口岸设计，按要求开展设计优化及调整。

3.2工作内容

全过程设计工作内容详见招标文件。

- 四、设计依据

- 4.1上位规划条件

4.1.1法定图则

根据2010年发布的“深圳市盐田01-01号片区[沙头角地区]法定图则”，其对盐田区沙头角片区的功能定位是：盐田区的行政、商务、商业中心，以城市综合服务功能为主导，集行政办公、文化娱乐、商务贸易、居住及相应配套的综合性城市中心，同时要求严格保护梧桐山基本生态控制地区。链接如下：【http://pnr.sz.gov.cn/ywzy/fdtz/cggbcx/ytq/content/post_5839708.html】

根据2022年发布的“深圳市规划和自然资源局盐田管理局关于[沙头角地区]法定图则17-01地块规划调整公开展示的通告”，对本项目涉及的[沙头角地区]法定图则17-01地块进行规划调整。链接如下：【http://pnr.sz.gov.cn/ywzy/fdtz/jbdzgs/ytq/content/post_10250537.html】

4.1.2片区城市设计

沙头角片区应以优化和盘活存量空间为设计重点。营造精致城市环境，提升文化氛围，塑造最具生活气息的滨海城区。推动西港区转型为综合型文化商业中心，推动沙头角保税区拆除围网融入城区，共同构成沙头角向综合功能城区提升的新引擎。建设沙头角、海山、西港3个山海活力圈。近城低海拔山体开放共享，开展生态修复，适度引入日常休闲和旅游观光活动。坚持小尺度开放街区，提升街道空间品质，提升深盐路沿线景观。

沙头角山海活力圈一是依托沙盐路、园林路、地铁沙头角站，由中英街、国际创意港、现代产业服务中心、老虎涧等节点构成。强化人文主题。统筹沙深路沿线更新项目，引导布局休闲商业、文化创意等功能，塑造开放活力界面。二是提升节点景观。打造由云深路前往老虎涧的山林入口节点，塑造标志性入口形象；提升沙头角口岸入口广场景观设计。改善慢行环境。改善沙深路、粤和街、和田街、田心东路、沙盐路、金融路、海涛路等与其垂直街道的慢行环境，鼓励沙深路沿线建设骑楼。

其中，中英街定位为文化体验、免税商贸、旅游休闲一体的文旅街区。保护整体形态格局。保护紫线范围内街巷、建筑物及构筑物，及古树古井等要素；保持街区肌理和尺度；新建/改建项目宜延续骑楼建筑风貌特色。植入多元文化休闲功能，引入特色多元的文化休闲活动。策划人文体验的游览路径，连接滨海栈道与公共空间，将公共活动扩展到背后的街坊。

4.2建设条件

4.2.1历史情况

沙头角口岸于1984年经国务院批准对外开放，于1985年3月建成使用，现状口岸管理区占地面积约4.13万平方米，总体呈现以货为主、客居中心、货居两侧的传统布局模式，其中出入境旅客查验场地0.57万平方米，出入境货物查验场地3.6万平方米。

4.2.2自然条件

- （1）地形地貌

- 口岸所在地形复杂多样，北部为低山丘陵地带，南部为海岸线，地势起伏较大，其中山地地貌包括低山、高丘陵及低丘陵，海岸地貌带则主要为山地海岸类型，岬角与海湾相间，具有典型的海蚀地貌。

- （2）地质条件

- 区域地质构造复杂，基岩以花岗岩、碎屑岩为主，地震烈度为VII度，部分区域存在断裂带、节理等地质构造。

- （3）气候条件

- 深圳属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，雨量充沛。年平均气温约为23℃，极端最高气温可达38.7℃，极端最低气温为0.2℃。年平均降水量约为1932.9毫米，其中86%的降水集中在4-9月的汛期。夏季高温多雨，台风频发，冬季温和干燥。

- （4）水文条件

- 口岸周边水系发达，珠江口是我国台风暴潮多发地区，受珠江口潮汐影响较大，需注意防洪排水。雨量充沛，年平均降水量1800毫米以上，年平均相对湿度为74%，对建筑材料和设备有一定的腐蚀作用。

深圳市各要素1981-2020年累年平均值如下表：

| - 气温 - （℃） | - 相对湿度 - （%） | - 降水量 - （mm） | - 日照时数 - （h） | - 气压 - （hPa） | - 高温日数 - （d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 23.3 | - 74 | - 1932.9 | - 1853.0 | - 1008.4 | - 4.3 |
| - 注：深圳市的特点为长夏短冬，夏季长达6个多月（平均夏季长196天）。 |  |  |  |  |  |

深圳市各季的平均入季时间、季长、气温、雨量统计如下表：

| - 项\季 | - 春季 | - 夏季 | - 秋季 | - 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 平均入季时间 | - 2月6日 | - 4月21日 | - 11月3日 | - 1月13日 |
| - 平均季长 | - 76天 | - 196天 | - 69天 | - 24天 |
| - 平均气温 | - 18.2℃ | - 27.6℃ | - 18.2℃ | - 14.8℃ |
| - 平均雨量 | - 275.4mm | - 1562.5mm | - 66.0mm | - 27.7mm |
| - 注：深圳的气候深受季风的影响，夏季多为季风低压、热带气旋所影响，盛行偏南风，高温多雨；其余季节多受冷高压脊控制，盛行偏北风，天气较为干燥。 |  |  |  |  |

4.2.3周边环境

- （1）市政基础设施

口岸周边市政基础设施较为完善。深方口岸区域包括道路、电力、给排水、通信等，供水、供电能力能够满足口岸重建的需求，但需考虑未来扩容的可能性。港方口岸区域周边基础市政设施主要服务于原有沙头角口岸，具备完善的道路、给排水及通信设施等。

- （2）城市界面

沙头角口岸范围深港两地以沙头角河为界，地理边界清晰；口岸西南侧紧邻香港红花岭郊野公园。口岸周边用地基本为新建住宅及商业。东南侧与住宅区滨海花园及瀚海翠庭相接，西北侧与蓝郡公馆相邻，北侧与商业建筑建工大厦、东汇大厦及住宅碧桐湾、盛世名门等隔沙深路相望。当前城市界面参见下图4，场地现状航拍图详细资料（详见附件3）。

图4 场地现状

（3）生态环境

- 口岸周边生态环境敏感，存在部分植被覆盖较好的山林区域，需注意生态保护。部分区域存在土壤污染和水污染问题，需进行详细的土壤和水质检测。

- （4）古迹保护

- 港方口岸区域临近一所香港法定的古迹建筑——「协天宫」，该建筑建于十九世纪末，具有重要的历史价值。因此联检大楼及公共交通交汇处的建筑物(不包括桥梁)的设计必须把古迹纳入考虑，应与其建筑物间退线50米，以减少新口岸设计及施工对其的影响。

4.2.4交通条件

- （1）道路交通

- 口岸周边道路网络较为发达。深圳方面，主要干道包括深盐二通道、深盐路等。但高峰时段交通拥堵较为严重，需加强交通组织和疏导。香港方面，主要以沙头角公路连接口岸。

- （2）轨道交通

- 轨道8号线已开通运营，沙头角站距口岸约600米，提供了便捷的轨道交通接驳。规划中的轨道18号线建成后，将进一步提升区域交通可达性。

- （3）港口航运

图5 交通关系图

盐田港作为世界级集装箱深水港，为口岸提供了便捷的海运服务。口岸与盐田港的联动，有助于提升区域的物流效率。

4.2.5 沙头角口岸文脉传承及特色环境要素

- （1）口岸建筑现状

- 口岸内部主体建筑为旅检大楼，其余为服务于口岸的查验车道和其他配套设施。其中沙头角沙河桥、口岸石碑为用地内主要特色环境要素。

图6 口岸俯瞰图

- （2）特色环境要素

- 沙头角口岸沙河桥：沙河桥建于1984年4月，桥宽20米左右，两个车道，设计车辆通过能力为每天1500辆次。沙河桥成为深港之间人员与货物来往的主要通道，承载着出入双向通车量。

图7 沙头角沙河桥

口岸石碑：沙头角口岸大门及内部矗立着多座长方体柱状石碑。石碑造型规整、风格庄重。石碑采用大理石干挂工艺，是口岸标志性构筑物之一。

图8 口岸石碑

4.3设计标准

- 应参考以下标准文件开展设计。如内地规范与香港规范设计标准存在差异，按照“就高不就低”的原则执行。

## 4.3.1相关规划文件

- （1）《国家“十四五”发展规划纲要》

- （2）《国家“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》

- （3）《国家“十四五”旅游业发展规划》

- （4）《粤港澳大湾区发展规划研究纲要》

- （5）《北部都会区行动纲领》（2023年10月）

（6）《国家口岸发展“十四五”规划》

- （7）《广东省口岸发展“十四五”规划》

- （8）《深圳市口岸发展“十四五”规划》

- （9）《广东省“十四五”发展规划》

- （10）《深圳市“十四五”发展规划》

- （11）《盐田区“十四五”发展规划》

- （12）《深圳公路跨境货运“东进东出、西进西出”行动方案》（2016年2月）

- （13）《深圳市城市总体规划2010—2020》

- （14）《深圳市国土空间总体规划（2021—2035年）》

- （15）《国务院关于同意广东沙头角公路口岸重建并调整功能的批复》（国函〔2024〕108号）；

- （16）《香港特别行政区政府保安局关于沙头角口岸重建规划方案事宜》（2024年5月20日）

- （17）《沙头角口岸重建工程项目建议书》（2024年10月）及深圳市发改委关于本项目项目建议书的批复

## 4.3.2相关规范性文件、法规

内地方面设计相关规范性文件、法规如下：

- （1）《国家口岸查验基础设施建设标准》（建标185号—2017）

- （2）《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130—2010）

- （3）《国务院关于口岸开放的若干规定》（国发〔1985〕113号）

- （4）《国务院关于口岸开放管理工作有关问题的批复》（国函［2002]14号）

- （5）《国务院批转国家计委、国家经贸委、财政部关于开放口岸检查检验配套设施建设意见的通知》（国发〔1993〕44号）

- （6）《关于开放口岸检查检验配套设施建设_标准及经费来源问题的通知》（国经贸〔1993〕520号）

- （7）《落实“三互”推进大通关建设改革方案》（国发〔2014〕68号）

- （8）《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发〔2015〕16号）

- （9）《国家对外开放口岸边防检查现场设施建设标准》（公境〔1999〕69号）

- （10）《国家一类口岸查验设施建设专项管理暂行办法》（发改投资规〔2016〕2567号），国家发改委，2016年12月

- （11）《海关旅检通道设置规范标准（试行）》（署监发［2006]60号）

- （12）《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》（署加发〔2007〕143-5号）

- （13）《国家对外开放口岸出入境检验检疫设施建设管理规定》（国质监〔2007〕149号）

- （14）《国家口岸查验基础设施建设标准》（建标185号—2017）

- （15）《深圳片区控制性详细规划设计导则》（SJG178—2024）

- （16）《深圳山海城市特色风貌规划设计导则》

- （17）《民用建筑新型基础设施设计通则》

- （18）《山海连城绿美深圳规划设计导则》

- （19）《深圳市建筑外立面设计导则》

- （20）《深圳市城市第六立面提升设计导则》

- （21）《深圳市政府投资项目开办费技术文件编制指南》

香港方面设计相关规范性文件、法规如下：

（1）“Structures Design Manual for Highways and Railways” published by Highways Department of the HKSARG香港特别行政区政府路政署出版的「道路及铁路结构设计手册」（只提供英文版）

【https://www.hyd.gov.hk/en/technical_references/technical_document/structures_design_manual_2013/index.html】

- （2） “Transport Planning and Design Manual” published by Transport Department of the HKSARG香港特别行政区政府運翰署出版的「運翰策劃及設計手册」（只提供英文版）

【https://www.td.gov.hk/en/publications_and_press_releases/publications/tpdm/index.html】

- （3）Code of Practice for Fire Safety in Buildings 2011 published by Buildings Department of the HKSARG香港特别行政区政府屋宇署出版的「2011年建築物消防安全守則」（只提供英文版）

【https://www.bd.gov.hk/doc/en/resources/codes-and-references/code-and-design-manuals/fs_code2011.pdf】

- （4）Design Manual-Barrier Free Access 2008 published by Buildings Department of the HKSARG香港特别行政区政府屋宇署出版的「设计手册：畅通无阻的通道2008」(只提供英文版）

【https://www.bd.gov.hk/doc/en/resources/codes-and-references/code-and-design-manuals/BFA2008_e.pdf】

4.4设计原则

4.4.1限额设计

在设计过程中，应严格按照项目建议书及可研批复进行限额设计，确保各项设计内容的成本控制在批复范围内。同时，建立严格的成本控制机制，对设计过程中的各项费用进行实时监控和调整，确保设计成果既满足功能需求，又符合限额设计原则。

4.4.2高品质建设

建筑是富有生命的东西，是凝固的诗、立体的画、贴地的音符，是一座城市的生动面孔，也是人们的共同记忆和身份凭据。

片区规划应满足空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文化延续性，力求打造时代精品、城市杰作。在片区规划的解读、理解、响应基础上，根植于岭南气候特征和生活方式，彰显文化自信，缔造高质量发展高地和可持续发展先锋，更要为实现人民的美好生活向往创造高质量发展环境。

项目应以“世界一流、中国气派、岭南特色”为总体要求，践行“人文、绿碳、智慧、创新、开放”的理念，打造高品质、高品位、高效能的建筑艺术精品和世界级公共文化地标，满足民众生活需求与绿色生态建设要求。

- （1）区域协调

总体规划不可片面地、孤立地开展设计研究，应考虑“区域协调性”，应对片区上位规划、产业规划、区域交通、“第六立面”、自然环境条件等要素充分理解并在设计中予以回应。

一是践行场地利用原则。对场地内外前置条件进行研究，设计中体现与周边自然环境及生态本底的和谐，应充分研究场地内外山形水势，设计与山水和谐交融；体现与上位规划、周边城市肌理、本地资源利用等方面的和谐。二是遵循总体布局原则。总体布局应利用既有地形地貌、适应深圳气候条件、优化交通系统、加强地下空间利用。在总体布局上同时也最大化的节约资源。三是考虑口岸建设对周边社区的影响，采取措施减轻负面影响。

- （2）建筑文化风貌

城市设计层面应追求建筑群体与片区和而不同，即区域整体和谐，建筑群体又兼具个性，建筑形态具有独特性格、气质与辨识度。

建筑单体设计应融合建筑美学、装饰美学、景观等元素，统筹好“中国特色”与“世界一流”的关系，传承岭南建筑文化，塑造滨海城市风貌，创造舒适、优美的空间环境，充分考虑建筑物的造型、尺度、质感、色彩、各建筑单体相互和谐等艺术与美观问题。

- （3）第六立面

应注重城市第六立面（包括建筑屋顶、建筑立面、建筑周边场地、街道、空中连廊、开放空间等元素）景观风貌设计及空间资源利用。按照城市第六立面设计的整体建设目标及行动原则，结合项目所在片区的设计导向及规划指标，将第六立面纳入设计视野，考虑建筑俯瞰点1km视线范围内的设计，并参照有关建设指引及要求，积极推广“共享屋顶”、“蓝绿屋顶”、“特色屋顶”等建设行动，实现屋面空间绿色复合利用。

- （4）BIM信息化模型

基于BIM模型，结合CIM等技术，实现建筑空间的精准定位、交通组织规划与设计的可视化，探索智慧安防、智能集成系统构建、信息设施系统与信息化应用系统设计等，对接数字化城市建设。

- （5）装配式

提倡标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修，按照通用化、模数化、标准化的要求，选用适宜的专业设计和材料。

4.4.3可持续发展原则

- （1）绿色低碳

- 合理利用可再生能源，提倡地域绿色建材应用，建立基于建筑全生命周期考量的适宜节能体系。充分利用自然通风，日照采光，采取有效噪声污染防治措施，提倡可持续发展的新材料、新工艺、新技术应用。

- 应根据地区日照条件、市政电力供应情况，在方案阶段有针对性地进行太阳能光伏发电系统配置设计。光伏发电系统设计方案应综合建筑的使用功能、负荷性质、供配电系统和电网条件，需通过技术经济性分析（含装机量、发电量测算，投资概预算以及运维成本分析），碳减排或绿建得分综合评定。

- （2）绿色生态

- 坚持系统观念，按照山水林田湖草沙整体保护、系统修复、综合治理的要求，统筹考虑工程范围内自然地理单元的整体性和连续性，生态系统的完整性和关联性，自然生态各要素和建筑空间的布局，以及生态网络与生态廊道的构建。

- 按照保护优先、自然恢复为主的方针，以调查区域生态现状调查成果为基础，以本地适宜的生态系统为优先参照标准，结合国家、行业地及方相关标准，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、宜湿则湿、宜耕则耕、宜荒则荒，以生物多样性保护为重要目标。遵循生态系统演替规律和内在机理，根据生态系统受损程度和恢复力，采用基于自然的解决方案，科学确定人工干预程度，提升生态系统的自恢复、自调节、自发展等能力。

- （3）智能化

- 充分利用物联网、大数据等技术，通过智能监控和数据分析，实时监测口岸的运行状态，提高口岸的运营效率和安全性，实现口岸的智能化管理。

- （4）运营发展

预设计范围应预留一定的弹性，以适应未来口岸功能的拓展和城市发展的需要。加强口岸与周边区域的联动发展，促进区域经济的繁荣和社会的进步。

- 对口岸运营过程中可能存在的风险进行评估，并提出相应的应对措施。

4.4.4 历史文化元素传承

沙头角口岸建成运行约40年，承载了深港两地历史记忆。在口岸重建方案中，需融入文化保护与创新设计理念，探索“新旧共生”等策略在沙头角口岸重建的实践路径，将沙头角口岸重建项目打造为功能与文化并重的标杆工程。

- 4.4.5 城市共融

通过建筑风貌以及口岸非限定区域与城市界面加强互动，实现与周边城市肌理的无缝缝合，驱动片区协同发展，并对片区城市进行整体规划提升。

4.4.6山海连城

构建贯通的山海视觉通廊与生态廊道，将自然意象融入建筑形态，使口岸成为连接山海的景观媒介与观景平台。

4.5设计要点

4.5.1设计参数

- （1）设计通关能力

项目建议书批复通关规模为旅客4万人次/日、客车2500辆次/日。

- （2）交通方式

跨境车辆：口岸跨界旅客主要通过过境车辆（小客车和大客车）和非过境车辆（公交、出租车、私家车等）两种方式出入境。

过境车辆：旅客乘坐过境车辆到达口岸后，通关后乘坐直通客车离开。

非过境车辆：旅客采用非过境车辆到达旅检楼通关，通关后可选择其他交通方式离开。

通关客车交通量如下表：

|  | 小客车 | 大客车 |
| --- | --- | --- |
| 客车日通关量（辆/日） | 2220 | 280 |
| 单向高峰小时（辆/小时） | 160 | 20 |
| 注:各投标单位可根据实际情况进行适当优化调整。 |  |  |

换乘交通种类及比例分配如下表：

|  | 深圳侧换乘车辆交通分配比例 |
| --- | --- |
| 常规公交 | 25% |
| 轨道8号线（步行） | 7% |
| 轨道18号线 | 18% |
| 旅游大巴 | 15% |
| 长途巴士 | 5% |
| 出租车（含网约车） | 20% |
| 私家车 | 10% |
| 注:各投标单位可根据实际情况进行适当优化调整。 |  |

- （2）相关系数

方向不均衡系数：0.6

高峰小时系数：0.12

客车载客系数：跨境小客车1.8人/车，跨境大客车28人/车，常规公交15人/车，旅游大巴20人/车，长途巴士10人/车，出租车（含网约车）及私家车1.8人/车。

旅客使用通道比例：90%旅客使用自助通道，10%旅客使用人工通道。

车辆通行时间：小客车平均落客/上客时间分别为2/5分钟，大客车平均落客/上客时间分别为5/10分钟。

- （3）通关设施需求

车辆及旅客查验通道数量如下表：

| 类别 |  | 单位 | 入境 | 出境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客车通道 | 小客车 | 条 | 6 | 6 | 16 |
|  | 大客车 | 条 | 2 | 2 |  |
| 旅客大厅 | 自助通道 | 条 | 26 | 26 | 72 |
|  | 人工通道 | 条 | 9 | 9 |  |
|  | 工作通道 | 条 | 1 | 1 |  |
| 注:各投标单位可根据实际情况进行适当优化调整。 |  |  |  |  |  |

- （4）功能面积指标

深方口岸区域功能面积指标如下表：

| 序号 | 类别 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 查验基础设施 | 20812 |
| 2 | 客车公共查验场地 | 10853 |
| 3 | 交通接驳空间 | 15336 |
| 4 | 地下车库 | 16610 |
| 5 | 地上车库 | 10400 |
| 6 | 口岸配套用房（安检空间、口岸便民服务空间等） | 2940 |
| 7 | 设备用房 | 4654 |

4.5.2布局要求

- （1）分层及分栋设计

由于用地极为紧张，沙头角口岸的设计建议采用“多层及分栋设计”方案，地面层为车检区，上层为旅检层（其中，深方口岸区域地面层为交通接驳及小汽车库，二层为出入境车辆车检层，三四层为出入境旅检层，五至七层为业务用房）。此外，口岸的公共交通交汇区应与联检大楼分开，并以天桥连接，以方便乘搭专营巴士、小巴、计程车及私家车的乘客到达联检大楼，公共交通交汇区的其他楼层需设有私家车停车场供公众使用，建筑与及连接天桥应视为一个整体，必须采用统一或相关的设计语言设计，投标方案不应改变口岸分层分栋的功能。

投标方案应同时结合以下要点进行设计：

近远期结合：结合深方轨道交通建设时序，合理规划近远期建设内容，预留发展空间。

立体布局：充分利用地块立体空间，通过地下空间、地上建筑等方式，提高土地利用效率。

功能分区：明确划分出入境区域、车辆查验区域、旅客服务区域等，实现功能分区合理、流线清晰。

人车分流：严格区分人流和车流，设置独立的通道，保障行人安全。

绿色环保：采用绿色建筑技术，减少能源消耗，保护生态环境。

- （2）主要功能分区

- ① 联检大楼

- 包括出入境大厅、业务用房、设备用房、安检区域等。香港口岸联检大楼建议层数为不多于7层(已包括地面层)。私家车/客车的查验通道布置于联检大楼东西两侧，其中南行（深圳出境，往香港方向）查验通道位于联检大楼东侧，北行（深圳入境，往深圳方向）查验通道位于联检大楼西侧。

深方口岸区域的建筑物功能布局设定如下：

| 位置 | 功能 | 层高（米） |
| --- | --- | --- |
| 地面层 | 集散平台、交通接驳空间、小汽车库 | 6.5m |
| 地上二楼 | 集散平台、上落客区、重查验查验场点、配套设施用房、业务用房 | 10m |
| 地上三楼 | 集散平台、业务用房、入境旅检大厅 | 7.5m |
| 地上四楼 | 集散平台、业务用房、出境旅检大厅 | 7.5m |
| 地上五楼 | 业务用房及配套设施 | 4.5m |
| 地上六楼 | 业务用房及配套设施 | 4.5m |
| 地上七楼 | 业务用房及配套设施 | 4.5m |

港方口岸区域的建筑物功能布局设定如下：

| 位置 | 功能 | 层高 |
| --- | --- | --- |
| 地面层 (G/F) | 政府车辆停车场、过境私家车及客车上客处、机房、工作人员出入大堂及相关设施 | 暂不提供 |
| 地上二楼 (1/F) | 過境私家车落客處、與深方連接的车輛查验通道及重点查验区设施、机房 |  |
| 夹层 (1M/F) | 办公室、机房 |  |
| 地上三楼 | 入境大堂 |  |
| 地上四楼 | 出境大堂 |  |
| 地上五楼 | 办公室及配套设施 |  |
| 地上六楼 | 办公室及配套设施 |  |

投标方案应同时结合以下要点进行设计：

旅客逆流安排：入境旅检大厅及出境旅检大厅的设计须考虑旅客逆流安排。逆流安排在入境（南行）人流过多时实施，临时引导入境旅客到上层使用出境楼层的通道逆向入境。设计两个大堂时，应考虑逆流安排实施时，能以专用路线引导旅客由入境楼层到达出境楼层办理通关手续及检查，并确保南行与北行旅客在路线途中能完全分隔。设计需要提供专用的海关检查区供逆流安排时使用。所有合作查验人工通道及自助通道均应支持在逆流安排下的双向运作。在这种安排下，南行/北行旅客可根据需要被分流到出境大堂/入境大堂进行检查。

垂直交通：设置充足的电梯、扶梯等垂直交通设施，方便旅客通行。

无障碍设计：满足老人、儿童、残疾人等需关爱人群的通行需求。

智能化系统：采用智能化设备和系统，提高通关效率和管理水平。

- ② 交通接驳区

包括公交车接驳区、出租车接驳区、私家车落客区、轨道交通换乘通道等。

投标方案应对车辆、行人等不同交通方式的组织方案进行详细描述，并应同时结合以下要点进行设计：

引入动态交通管理系统：实时监测交通流量，动态调整交通信号灯、车道分配等，提高通行效率。

交通组织：合理组织交通流线，避免交通拥堵。

加强人车分流：明确划分人流和车流，避免交叉干扰。

设置应急通道：预留足够的应急通道，以应对突发事件。

考虑特殊人群需求：为老人、儿童、残疾人等需关爱人群提供便利设施和服务。

换乘策略：提供便捷的换乘流线，方便旅客换乘不同交通工具。

公共交通交汇处必须位于地面层：旅客从公共交通交汇处前往联检大楼，或从联检大楼前往公共交通交汇处，必须经上下层转运处或连接桥。公共交通交汇处位于地面层，为专营巴士及小巴的上落客区；计程车及私家车上落客区设于地上二楼；其他楼层也需设有私家车停车场，需要设计约730个停车位供公众使用。

人车直达：为配合人车直达,香港方需设有公共交通交汇处、自行车停泊处、非过境私家车上落客区等设施。港方公共交通交汇处位于地面层及地上二楼，地面层为旅游大巴、专营巴士及小巴上落客区，而计程车上落客区则设于地上二楼，旅客从公共交通交汇处前往联检大楼，或从联检大楼前往公共交通交汇处，必须经上下层转运处或连接桥。其他楼层需设有约725个停车位供公众使用及70个停车位供政府车辆使用。

客车查验区：设置客车查验通道、查验岗亭、重点查验区等。

深方口岸区域的过境客车上落客区停车位数目要求如下表：

| 上客区 | 落客区 | 停车位总数 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 10 | 30 |
| 注：过境客车上落客区必须邻近联检大楼，并位于地面层，由联检大楼前往客车上落客区须提供有盖行人通道(4.5米净高)，以方便旅客出入。旅客在落客区下车后，司机及客车须经过港深双方客车检查亭查验，过关后須在深圳方联检大楼的大巴上客区接载旅客离开。 |  |  |

港方口岸区域的过境客车上落客区停车位数目要求如下表：

|  | 上客区 | 落客区 | 停车位总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨境客车 | 11 | 2 | 13 |
| 跨境私家车 | 19 | 6 | 25 |

入境及出境客车/私家车检查亭位置及数量如下表：

| 车辆类型 | 合作查验检查亭数量(每方向) |
| --- | --- |
| 客车 | 2 |
| 私家车 | 6 |
| 注：港方口岸区域的车道包含一条用作紧急车道。每条车道均须设置一个入境处检查亭、一个海关检查亭及一个卫生署检查亭于连锁平台上。 |  |

- ③ 配套设施

包括停车场、商业设施、办公区域等。

4.5.3设计关注点

- （1）体现深港融合

- ① 建筑方案应与地块周边环境相协调，跨越深港两地的联检大楼应具备协调统一的建筑语言。

- ② 建筑方案应在“跨河建”和“合作查验、一次放行”的原则下，体现口岸的经济实用、集约高效、创新思路等特点，并具备一定的区域特色。

- ③ 建筑方案应充分回应深港国际旅游合作的空间规划。

- （2）高效、便捷的场地及交通设计

- ① 建筑方案应能回应以口岸带动周边片区发展的城市设计要求，公共空间串联、交通微循环优化，引导口岸动能向城区渗透。

- ② 建筑方案应综合考虑沙头角口岸深方口岸区域西北侧约1.4公顷释放用地的实际使用需求、建筑形态和建筑控制条件（不限于立面材质、公共空间等），并进行地上、地下空间预留、连通、衔接等的一体化研究。

- ③ 建筑方案应结合地块与界河整体考虑，并根据口岸的通关特殊性，分别对内部和外部的交通流线（人行、车行等系统）进行分析与研究并应用于设计中。

- ④ 建筑方案应实现人车分流、客货分流、出入境分流的立体化交通组织。通过垂直分层设计，避免流线交叉。提出切实可行的交通疏导策略，化解沙深路交通压力。

- ⑤ 预留与深圳地铁18号线（待建设）的无缝换乘体系接口，实现全天候、无障碍的便捷连接。高效整合公交、出租车、社会车辆、跨境巴士等，实现地面交通与地下交通的无缝换乘。

- （3）融入历史文化保护的设计理念

- ① 建筑方案应从“改革开放当代遗产”保护视角出发，创新保护与发展融合模式，整合现存建筑、沙河桥等周边承载集体记忆的环境要素，在设计中活化利用。

- ② 建筑方案须充分考虑片区历史氛围。充分考虑“时代记忆保留+情感文化延续”的设计理念，鼓励从街区肌理、时代特征、地域特征、文化特征中提取设计元素，并进行抽象化、现代化的创新表达。可考虑将公共空间（如广场、中庭、连廊）作为文化载体，通过艺术装置、景观设计或数字化手段，展现深港交融、盐田特色的文化叙事，打造共享历史叙事和文化记忆空间，使口岸成为市民与游客共同记忆的一部分。

- （4）城市界面的公共性与活力塑造

充分考虑口岸建筑与城市生活界面的互动，营造开放共享的城市界面，研究形成连续、活跃的街道生活带的可行性。

- （5）“山海连城”视觉通廊的贯通与借景

- ① 严格遵守市级“山海连城”规划中确定的视觉通廊。建筑体量不得阻断关键视线（如梧桐山-大鹏湾轴线），必要时应采取退让、架空等设计手法。

- ② 屋顶（第五立面）须作为重要的公共空间和生态界面，在方案设计中进行精心设计，充分考虑山海连城视觉通廊、立面景观及屋顶设计。

五、设计成果要求

5.1概念提案设计文本编制要求

- 5.1.1格式要求

A3规格（420mmx297mm）,横向排版，不超过4张（不含封面封底），双面彩色打印，按1-8进行页码标注，简装，软皮封面，设计成果可图文结合，主要设计内容采用中英对照的形式。

- 5.1.2内容构成

包括但不限于，建议参照以下顺序排版：

- （1）项目重难点分析

包含对项目定位、深港跨河建设、合作查验模式、造价控制等项目重难点的理解与分析。提交表达设计的设计说明、分析图。

- （2）场地分析

包含对场地现状、道路交通及人行车行流线、场地布局及功能分区、竖向关系、景观规划等的分析。提交表达设计的总平面图、分析图。

- （3）建筑空间与动线组织方案

包含功能分区规划、主要动线与空间组织、建筑体块关系等方案设计。提交表达设计的分析图、示意图等。

- （4）其他必要的设计与分析

5.2概念提案展板编制要求

- 5.2.1格式要求

A0展板，1个

- 5.2.2内容构成

包括但不限于：展板应至少包含沙头角口岸重建工程项目场地规划、交通组织、相关设计分析与设计理念等内容表达。

5.3概念提案评审要点

| 类别 |  | 评审要点 |
| --- | --- | --- |
| 概念提案 | 项目重难点分析 | 对本项目重难点有深刻理解，整体创意能够在“跨河建”和“合作查验、一次放行”的原则下，满足口岸经济实用、集约高效等建设要求。 |
|  | 场地分析 | 能充分分析场地现状，合理组织动线、功能、竖向、景观规划等关系，合理处理深方口岸用地、港方口岸用地及释放用地之间的地块衔接，与周边规划、交通相协调。 |
|  | 建筑空间与动线组织方案 | 充分理解设计任务书，合理高效布局功能用房及各类人行、车行动线，符合有关设计规范要求。能在控制投资的基础上，具备一定的区域特色，充分体现深港融合。达到建筑实用性、舒适性与建筑特色之间的平衡。 |
|  | 其他分析 | 提出的设计构思有利于推进项目建设及高品质实现建设目标。 |
| 注：除上述所涉及内容，申请单位可基于现有条件创造性提出独特的见解及思路。 |  |  |

六、附件

- （1）深方口岸区域用地范围（DWG）

- （2）地形图（选址红线图）（DWG）

- （3）场地现状航拍图片（ZIP）