购买应急物资项目采购需求

- 一、项目基本信息

- 项目名称：购买应急物资项目

- 采购人：深圳市福田区应急管理局

- 预算金额：380000元

- 采购方式：公开征集

- 评审方法：综合评分

- 二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口 | 标的所属行业 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线复合气体探测器 | 2 | 套 | 否 | 监测设备类 | 38万元 |

- 技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合气体探测器 | 1.复合气体探测器用于检测空气中的可燃、有毒气体含量，具备超限报警等功能。 |  |
|  |  | 2.主通讯模块通讯距离≥2000m，可选配定位模块等。 |  |
|  |  | 3.配置1台无线控制终端、3台无线复合气体探测仪和1套管理平台软件。 |  |
|  |  | 4.配置≥10寸无线控制终端；显示屏幕带触摸功能；分辨率≥1024*600；能实时监测到前端气体探测仪的气体数据和下载。 |  |
|  |  | 5.无线指挥平台：具有气体数据实时监测、下载和同步报警；可设置气体探测仪编号、单位名称和分组，便于监测数据和有效管理。 |  |
|  |  | 6.具有手机端、移动控制终端（PAD）和电脑端接收方式。 |  |
|  |  | 7.1.一号复合气体探测仪：可燃气LEL；氧气O2；一氧化碳CO；硫化氢H2S；二氧化氮NO2；氨气NH3。 |  |
|  |  | 7.2.二号复合气体探测仪：可燃气LEL；氧气O2；二氧化碳CO；二氧化氮NO2；氯气CL2；有机挥发性气体VOC。 |  |
|  |  | 7.3.三号无线复合气体探测仪：可燃气LEL；氧气O2；二氧化硫:SO2；氯化氢:HCI；磷化氢:PH3；甲醛；HCHO。 |  |
|  |  | 8.气体精度：≤3%FS；响应时间： ≤20秒（T90）。 |  |
|  |  | 9.显示屏：高清彩色屏；≥2.5寸；可查看历史数据、实时曲线图。 |  |
|  |  | 10.具有背景灯。 |  |
|  |  | 11.检测方式：泵吸采样方式；内置采集泵。 |  |
|  |  | 12.警报方式：听觉、视觉和振动三种方式。 |  |
|  |  | 13.报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置。 |  |
|  |  | 14.存储方式：标配≥2万组数据存储，自动覆盖旧数据。 |  |
|  |  | 15.防爆等级：≥Exia II CT4；防护等级：≥IP65。 |  |
|  |  | 16.单电池使用时间：≥12小时。 |  |
|  |  | 17.工作湿度≥5%-95%；工作温度≥-40℃-70℃。 |  |
|  |  | 18.配置防水、防尘和防摔防护箱。 |  |

- 商务需求

- （1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由响应人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中选，报价总价作为供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整；

- （2）响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

- （3）响应人的报价不得超过项目预算金额；

- （4）响应人的报价，应是本项目采购范围和采购文件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终提出的综合单价或者总价为依据；

- （5）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，响应人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价；

- （5）报价包含货物的生产、面料、印字、包装、运输、验收、税费及售后服务等全部费用，为固定总价报价。

- （6）响应人不得期望通过索赔等方式获取报价补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各响应人在报价时，应充分考虑报价的风险。

- 4.付款方式：签订合同后，支付项目合同总额的70%首款；项目通过验收后，支付项目合同总额的30%项目尾款。

- 5.售后服务要求：提供不少于1年的质保期，质保期外提供终身维修服务，仅收取成本费用；

- 6.违约责任：供应商逾期交货的，每逾期1日按合同总价的0.5%支付违约金；逾期超过10日的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失；货物质量不符合要求的，供应商需承担返工、更换等责任，造成采购人损失的，需全额赔偿。

- 五、供应商响应文件组成及格式

- 供应商应提供以下文件，并加盖公章：

- 1.营业执照扫描件（或事业单位法人证书、其它具有独立承担民事责任能力的登记证明资料扫描件）

- 2.法人证明及响应文件签署授权委托书

- 3.供应商基本情况表

- 4.法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）最近一个月的社保缴纳证明，以及企业股权关系证明

- 5.政府采购及履约承诺函

- 6.项目详细报价

- 7.技术需求响应表

- 8.项目实施方案

- 9.售后服务保障

- 10.有效业绩