附件

- 第四章  需求及技术规格

- 第一节  说明

1、投标人必须对本招标文件所列的所有采购内容进行投标，不得将项目中的内容拆开投标，如果项目有分包的，投标人也可以只对其中一个或几个分包进行投标，但不得将一个包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。投标人须认真填写第五章的偏离表，偏离表将作为重要的评标依据。

重点说明：偏离表中“偏离度”由投标人自行判断后填写，内容仅供评委参考，评标委员会将根据具体响应内容给予是否偏离的认定，并以此作为最终评判。需求中要求提供证书、检测报告、承诺函或其他证明文件的，如投标人未按要求提供或提供的文件无法证明对应事项的，该项要求的响应偏离度评委会有权认定为“负偏离”，若该项要求为不可偏离项或实质性要求，做无效标处理；若该项要求非不可偏离项，则按评分标准做相应扣分处理。

2、本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为不可偏离条款，投标人要特别加以注意并予以响应，否则，若有一项带“★”的要求未响应或不满足，将按投标无效处理；凡标有 “▲”的地方均被视为重要要求，若有带“▲”的要求未响应或不满足的，将按加重扣分处理。

3、相同品牌产品投标的说明：

采用最低价法评标的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定技术指标最优的一个投标人参加评标；技术指标仍相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法评标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定技术得分最高的一个投标人获得中标人推荐资格；技术得分仍相同的，确定投标报价最低的一个投标人获得中标人推荐资格；投标报价仍相同，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

本项目25CIA99D00071-01标段A包的核心产品为：  序号1，双向可编程交流电源；序号2，防孤岛试验检测装置  。

25CIA99D00071-02标段B包的核心产品为：  序号2，风机系统能效测试分析仪 。

25CIA99D00071-03标段C包的核心产品为：  单一产品，不适用 。

4、进口产品：对于接受进口产品投标的，即使在进口产品中，也优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品是指在采用综合评分法时，如果有两家以上经评审最高得分相同时具有优先性；在采用最低价评标法时，如果经评审最低价在两家以上时具有优先性。供应商如果满足上述条件，须自行在投标文件中提供上述证明文件，否则，不具备优先性。

- 第二节  需求一览表

| 序号 | 标段包号 | 包名称 | 预算金额（人民币）（不含税） | 是否专门面向中小企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25CIA99D00071-01 | 深圳市储能产品检验检测公共服务平台项目设备购置（第一批） | 200万元 | 是 |  |
| 2 | 25CIA99D00071-02 | 深圳市碳计量公共服务平台组建项目设备购置（第一批） | 200万元 | 是 |  |
| 3 | 25CIA99D00071-03 | 深圳市化妆品检验检测公共平台组建项目设备购置（第一批） | 61.95万元 | 否 | 接受进口 |

注：

1、本项目共划分三个标段，分别为25CIA99D00071-01（A包）、25CIA99D00071-02（B包）、25CIA99D00071-03标段（C包），投标人可兼投但不兼中，评标时按01、02、03的先后顺序依次评审。

本项目共选取3家中标单位。评审顺序依次为A包、B包、C包。

根据公开招标竞争性原则，在所有投标人均参加3个项目包投标的情形下，当合格投标人少于N+2，该项目包公开招标失败（N是指：在该项目包评审的时点该项目尚需确定的中标供应商数量，即A包评审时需有至少5家合格投标人，B包评审时需有至少4家合格投标人，C包评审时需有至少3家投标人），招标代理机构将在采购单位确认后按照《深圳经济特区政府采购条例》重新组织采购。

投标人可以选择投任意包号，1个包需要独立编制投标文件，并按所投包号编制投标文件，但每家供应商最多中一个包。

2.评标流程：按照A、B、C顺序分包逐一进行评标，即A包评审结束后，再依次进行B包、C包的评审。

3.中标原则：本项目每个包取该包组排名前三的供应商为候选中标供应商，取排名第一的供应商为该包的中标供应商。所有包号有效供应商必须达到法定数量（三家或以上），有效供应商未达到法定数量的，该包号作废标处理。

本项目采用“兼投不兼中”的方式确定中标供应商。即各投标人可同时对多个包号进行投标，但最多中一个包：例如甲供应商同时投标三个包，通过综合评分，甲供应商在A包评审中综合得分排名第一，则甲供应商为A包中标供应商。那么，根据兼投不兼中的原则，甲供应商不得参与B包、C包、的评审，并按照符合性审查表中“法律、法规规定的其他情形”，作投标无效处理。

第二，某个包因质疑等事项改变中标结果的，不影响其他包的中标结果。即本项目评审结果公示期间，如果A包因质疑事项取消了甲供应商的中标资格，则该包根据兼投不兼中的原则，依法按照综合评分由高到低的顺序，从其它合格供应商中确定中标供应商。A包中标结果的改变不影响其它包的中标结果。

2、备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。本项目经采购单位集体研究决定：部分货物接受进口产品投标。

3、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。具体以财库[2007]119 号文、财办库[2008]248 号文及深财购[2009]5号文的相关内容为准。

- 第三节  技术需求明细

一、25CIA99D00071-01标段（A包）：深圳市储能产品检验检测公共服务平台项目设备购置（第一批）项目包；

1.1、01标段A包项目概况

为打造面向电化学储能产业共性技术研发、检验检测、市场准入、安全预警的公共服务平台，拟采购ECU测试系统等储能产品检验检测公共服务平台项目第一批设备。

1.2 货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 台件数 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双向可编程交流电源 | 1 | 否 |
| 2 | 防孤岛试验检测装置 | 1 | 否 |
| 3 | 可编程直流电源 | 1 | 否 |
| 4 | ECU测试系统 | 1 | 否 |
| 5 | 示波器 | 1 | 否 |
| 6 | 交直流模拟加热充电座以及控制系统 | 1 | 否 |

1.3、技术参数要求（包括性能、材料、结构、外观、安全等参数。）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双向可编程交流电源 | - 主要功能 - 具备能量回馈电网功能，电源能够四象限运行； 2）具备高性能的高低(零)电压穿越、阶跃、暂降、闪变等测试功能，可进行1ms穿越测试； 3）电压和频率可设置多种编程方式，实现过欠压，过欠频测试； 4）三相不平衡模式，可分别调节三相电压及三相相位差或直接设置三相不平衡度； - 具备2-50次谐波输出及间谐波输出功能； 6）测量功能齐全：电压、电流、电流峰值、频率、有功功率、视在功率、功率因数、电压峰值因数； - 在线监控功能：输出状态下监控IGBT温度、变压器温度、风机转速、输入电压等参数； - 机箱采用单机柜形式，大屏幕彩色液晶显示； - 标配RS485、Ethernet通讯接口、同步信号接口，可选配RS232、GPIB通讯接口。 - 技术参数 1）▲功率容量：150KVA 2）交流输出电压、频率：相电压：（0.0～300.0）V；频率（45.00～65.00）Hz 3）测量精度电压：分辨力：0.01V，精度：0.1%×满量程值；频率：分辨力：0.001Hz，精度：0.01%；电流：分辨力：0.1A/1A，精度：0.2%×满量程值；功率：分辨力：0.1kW/0.01kW/0.001kW，精度：0.3%×满量程值； 4）保护装置：IGBT过热，IGBT过流，变压器过热，输入过欠压，母线过欠压，输出过欠压，输出缺相，过流，过载，短路。 |
| 2 | 防孤岛试验检测装置 | 一、防孤岛试验检测装置主要功能 1）内置的阻性负载、感性负载及容性负载最小标准功率为0.001kVA，步进幅度0.001kVA，负荷功率连续可调，可精确模拟交流谐振发生并满足逆变器防孤岛保护功能检测需要。 2）功耗组件不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移。 3）内置电感负载元件满足线电压400V/50Hz（相电压230V/50Hz）工况下0.001kVA功率调节要求，长时间加载电感功率不发生变化，不影响谐振点。 4）内置电容满足线电压400V/50Hz（相电压230V/50Hz）工况下0.001kvar功率调节要求，长时间加载电容功率不发生变化，不会影响谐振点。 5）内置电容负载具备防短路专用保护电路模块。 6）ABC三相阻性负载、感性负载、容性负载的功率，可以分相独立控制及调节。 二、防孤岛试验检测装置技术参数 1）▲阻性负载、感性负载、容性负载都可以连续可调，最小步进幅度0.001 kVA。 2）阻性负载R：1W-100 kW单相三相连续可调； 3）感性负载L：1kVA-100kVA单相三相连续可调； 4）容性负载C： 1kvar-100kvar单相三相连续可调； 5）各功率档位标称电压： 三相AC400V/50Hz或单相AC230/50Hz； 6）设备的接线方式：三相四线制Y型接法，分别有A、B、C、N四个接线口 单相两线制的时候可以接A、N；B、N；C、N三者之一； 7）▲相电压测量范围：0-300V，精度为±0.2%、电压分辨率为0.1V； 8）▲电流测量范围：0-300A，电流测量精度为±0.2%、电流分辨率为0.1A。 |
| 3 | 可编程直流电源 | 一、可编程直流电源主要功能 1）具有高电压、大电流，宽范围输出能力；自适应电网回馈功能， 满功率持续能量回馈； 2）支持CV、CC 、CP、CR工作模式；超高精度输出，电压0.05%FS电流0.1%FS； 3）高动态响应性能，负载切换响应时间≤3ms；正反向能量切换响应时间≤4ms； 4）高品质功率因数，低输入电流谐波；功率因数≥0.99， 电流谐波≤3%； 5）支持三元锂、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、钛酸锂、镍氢、铅酸七种电池类型模拟； 6）支持电池自定义模式，可定义1阶、2阶、3阶电池模型，支持mat、CSV数据格式导入及导出； 7）具有光伏特性IV曲线模拟功能，支持多种太阳能电池以及不同环境下真实模拟，同时内建EN50530等标准曲线； 二、可编程直流电源技术参数 1）▲电压范围：（48-1500）V，额定功率：120kW，额定电流：300A； 2）▲输出参数：电压精度0.05%F.S；电流精度0.1%F.S；功率精度0.2%F.S；纹波（Vpp）0.2%F.S； 3）保护装置：输入过欠压保护，输入过流保护，输入缺相保护，输出过流保护，输出短路保护，母线过压保护，内部过热保护。 可编程OVP LVP OCP LVP OPP保护参数值以及使能保护功能。 |
| 4 | ECU测试系统 | ECU测试系统的系统功能描述 能源网关测试系统需具备以下主要功能： 1）功能测试：对能源网关的核心功能进行验证，确保其执行各项任务的准确性和稳定性。 2）性能测试：测试能源网关在不同负载、温度、环境条件下的性能表现，包括处理速度、响应时间等。 3）故障诊断：模拟能源网关在实际工况下的故障模式，测试其故障检测和自诊断功能。 4）耐久性测试：通过长时间运行模拟实际使用中的寿命测试，评估能源网关的可靠性和耐用性。 5）接口测试：验证能源网关与其他电子模块和传感器之间的通信协议及数据传输功能，确保接口兼容性。 6）环境适应性测试：对能源网关进行温度、湿度、振动、电磁干扰等多种环境因素的适应性测试。 ECU测试系统技术规格 1）连接功能测试： •检测能源网关是否支持有线、无线（5G、4G）、lora通讯以及RS485通信方式，确保能够与多种工业设备和传感器无缝连接。 •对上述多种通信方式进行连通性测试，验证数据传输的稳定性和可靠性。 2）调试与配置： •验证能源网关是否支持远程和本地调试功能，检查技术人员能否方便地进行策略的下载、配置和故障排除。 •测试调试和配置功能的易用性和灵活性，确保能够满足实际应用的需求。 3）编程支持： •确认能源网关是否支持C++等主流编程语言，以便于开发和维护定制化的应用程序和逻辑。 •对编程接口进行测试，验证其稳定性和兼容性。 4）数据处理能力： •检测能源网关的云边协同数据处理能力，包括数据在本地和云端之间的交换和分析效率。 •进行数据处理性能测试，评估其对大规模数据的处理能力和响应速度。 5）协议兼容性： •验证能源网关是否兼容多种端口协议，如Modbus、Profibus、EtherCAT等，以适应不同工业环境的需求。 •对各种协议进行兼容性测试，确保能源网关能够与不同设备正常通信。 6）存储空间： •检查能源网关是否具备足够的存储空间来存储日志、配置文件和临时数据，以保证系统的稳定运行。 •进行存储容量测试，验证其是否能够满足实际应用中的数据存储需求。 7）安全机制： •检测能源网关的多层次安全保护机制，包括数据加密、访问控制和安全审计等功能，以防止未授权访问和数据泄露。 •进行安全机制的强度测试，评估其对潜在安全威胁的防范能力。 8)技术指标 电压输入范围：9V - 32V，适应不同车型的电源系统。 信号模拟能力：支持模拟模拟信号（如电压、电流）、数字信号（如PWM、CAN等）。 通信协议支持：RS232、RS485、CAN (Controller Area Network)、Ethernet、WIFI、LORA、4G/5G等。 测试精度：所有模拟信号的测试精度在±0.1%以内。 响应时间：信号采集及处理延迟不超过200ms。 故障注入能力：支持对电源短路、开路、过压等常见故障进行模拟。 数据采集与存储：系统应支持至少10万条数据的实时采集和存储能力，并可导出分析报告。 |
| 5 | 示波器 | 1）通道数：4个模拟通道输入端+1个外触发输入端； 2）模拟带宽500MHz，四通道同时采集每通道采样率最高4GSa/s； 3）四通道同时存储每通道最大存储深度256 Mpts，单通道最大存储深度512Mpts； 4）带有不少于13 种基础触发，30 种协议触发，30 余种协议解码类型； 5)设备具备FFT分析功能，FFT样本点数最高可达4Mpts； 6)设备具备 ZOOM 波形缩放功能，可同时使用两个 ZOOM 窗口对多个波形细节进行多方位对比分析； 7)可实现测试参数种类不少于30种，可对20种以上波形信号进行分析； 8)具备波形搜索功能，可通过边沿、脉宽、欠幅、上升/下降时间、周期/频率和占空比多种搜索条件，可快速查看和定位异常信号； 9)具备波形回放功能，可快速浏览波形信号的全局及变化趋势等。 10）带有 TFT 彩色触摸显示屏； 11）具备 USB Host、USB Device、LAN、VGA 等接口，支持程控设备标准命令（SCPI）。 |
| 6 | 交直流模拟加热充电座以及控制系统 | - 控制系统：采用PLC控制器，具备触摸屏操作； - 加热通道：2路； - 加热功率：80W*2； - ▲功率调节方式：（0-80）W（预留2015+功率）手动调节； - 加热功率：触摸屏上可显示，记录； - 温度采集：2路独立温度采集； - ▲温度范围：25℃-150℃； - 设备温度精度：±0.5℃； - 温升速率：可通过功率改变； - 功率调节：可手动设置，自动运行 - 功率范围：（0-80）W（预留2015+功率）/H - 加热时间：（0-9999）min范围内可设置； - 数据显示：具备时间，温度数字显示，并且形成温度*时间曲线； - 数据存储：自带数据存储功能，可自动存储试验数据； - 数据导出：具备USB数据导出功能； - ▲转接器规格：具备GB/T 20234.3标准要求直流250A充电插座、GB/T 20234.2标准要求16/32A单相交流充电插座,同时具备600A2015+和超级充电座测试接口。 |
| 注：1、“▲”涉及电性能、功能性要求需提供产品说明书、仪器功能截图等证明材料。 |  |  |

01标段A包技术咨询电话：21066317陈工；

二、25CIA99D00071-02标段（B包）：深圳市碳计量公共服务平台组建项目设备购置（第一批）；

2.1、02标段B包项目概况

采购大流量低浓度烟尘/气测试仪等相关软硬件设备，以完善平台检测和相关技术能力。

2.2 货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 台件数 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 1 | 否 |
| 2 | 风机系统能效测试分析仪 | 1 | 否 |
| 3 | 科式流量计 | 1 | 否 |
| 4 | 科式流量计 | 1 | 否 |
| 5 | 科式流量计 | 1 | 否 |
| 6 | 冷水及热泵机组能效测试分析仪 | 1 | 否 |
| 7 | 变频系统能效测试分析仪 | 1 | 否 |
| 8 | 泵系统能效测试分析仪 | 1 | 否 |
| 9 | 空气采样器 | 5 | 否 |
| 10 | 产品碳足迹及生命周期评价与管理系统 | 1 | 否 |
| 11 | 明渠流量计检定装置 | 1 | 否 |
| 12 | 烟尘/气测试仪 | 1 | 否 |
| 13 | 颗粒物采样枪 | 4 | 否 |
| 14 | 废气预处理加热枪 | 2 | 否 |
| 15 | 流量校准器 | 1 | 否 |
| 16 | 精密数字压力表 | 2 | 否 |
| 17 | 钻洞棒 | 1 | 否 |
| 18 | 自动进样器 | 1 | 否 |
| 19 | 自动进样器 | 1 | 否 |
| 20 | 三相电能表现场校验仪 | 1 | 否 |

2.3、技术参数要求（包括性能、材料、结构、外观、安全等参数。）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 1、彩色显示屏不小于5.5寸，中文操作界面，至少6行显示。 2、具有测量数据储存功能,不少于存储10000组。 3、具有数据打印功能，同时具有数据导出功能， 4、采样泵流量：0～110L/min；分辨率：0.1L/min；误差要求：≤±2.5%。 5、传感器参数： 1）O2气体传感器：量程(0～25)%，分辨率0.01%，误差要求≤±5.0%。 2）SO2气体传感器：量程（0～5700）mg/m3，分辨率1mg/m3，误差要求≤±5.0%。 3）CO气体传感器：量程（0～4000）mg/m3，分辨率1mg/m3，误差要求≤±5.0%。 4）NO气体传感器：量程（0～1300）mg/m3，分辨率1mg/m3，误差要求≤±5.0%。 5）NO2气体传感器：量程（0～200）mg/m3，分辨率1mg/m3，误差要求≤±5.0%。 6、可显示NOx值。 7、SO2传感器具有强抗CO干扰能力。 8、智能化的软件标定功能，可快速对仪器进行标定，且数据标定准确，仪器内置烟气一氧化碳与二氧化硫、二氧化氮与二氧化硫干扰测试界面，实现各梯度浓度干扰测试功能，实现烟气内在干扰消除功能，软件自动修正补偿，让烟气数据更加精准（提供软件测试界面）。 9、气体传感器为预标定传感器，且即插即用，使用前无需标定。 10、外置吸水树脂干燥器，内置自动排水设计，为仪器除湿提供稳靠保证。 11、配工况测量仪，实现含湿量、烟温、流速一体测量，并且可独立工作,传感器能够测试200℃内烟气的含湿量，测量范围0-40%. 12、具有烟尘气密性检测功能，方便用户使用； 13、断电续采，停电后可保存采样数据，再次上电后可自动继续之前的采样；可实现自动存储，采样结束后自动保存； 14、烟气采样前后烟气校准数值电子化储存、打印。更符合烟气采样严格的质控需求（提供软件测试界面）。 15、烟气测试事实浓度图谱显示，掌握烟气实时浓度状态（提供软件测试界面）； 16、消解仪1台（带18孔特氟龙喷涂消解管支架3个，分体触摸屏控制器1套）： 16.1加热方式：电加热孔式环绕一体加热；传热材质：高纯石墨及特殊防腐材料，具有卓越的耐腐蚀性 ；控温范围：室温～240℃；控温精度：±1℃；加热功率：2700W；控温方式： 智能PID分体式智能触摸屏终端控制；孔间温差：≦±1℃@100℃，加热块周围多重保温设计有效减少热量损失，提高板面温度均匀性；消解孔数：54；消解孔规格：R×D：31×60mm；整机通过防腐处理，操作台面材质为石墨，具有超强的耐腐蚀性；石墨加热块和石墨操作台面表面均进行了特殊防腐材料喷涂，材料成分为特种合成树脂和高密度纤维等，耐各种强酸具有卓越的抗腐蚀性，材料耐高温可在-100℃～650℃环境条件下使用。同时有效避免裸露石墨粉末对样品的污染；控制部分与加热部分双隔热层设计，避免高温对电子元件的损害； ▲16.2分体控制：控制器4.3寸真彩触摸屏，灵活小巧的控制器可固定在通风橱玻璃外侧使用，操作安全方便，网线连接方式，控制上电压仅5V，保障实验员人身安全，方便移动设备，更便于更换连接线，可以调节连接线的长短； 16.3实验方法分类管理模式：可存储自定义5大类10种方法；30段的程序升温功能，可实现设定温度曲线和实际温度曲线的图谱显示；升温速度可调，可编辑升温时间和保持时间；选择外接温度传感器，可实时监测消解样品温度，传感器探针材质为铂金喷涂特氟龙；消解管支架可置于消解仪主机上使用，可同时将18个消解管置入或脱离消解孔，适合批量操作； 17、射流萃取器2台：电压：AC220V/50Hz；功率：30W；噪音：≤55dB（50cm距离）；气流量：0～45L/min 可调；萃取效率：≥95%；定时范围：0-99:99:99小时（最小计时单位为秒，可倒计时）；萃取效率：95-110％；样品数：4个 18、1000-10000μL移液器2把：数字可调量程D-10000μL； 19、配置：主机*1，5个传感器*1、干扰报告*1、烟气采样管*1、含湿量采样管*1、有线蓝牙打印机*1、电源适配器*1、机箱*1、气水分离器*1、消解仪*1、射流萃取器*2、移液器*2。 |
| 2 | 风机系统能效测试分析仪 | 1、配备热式恒功率风速计测试风速，可随时进行零点调整，需提供设备操作截图； 2、管道式风速计长度可伸缩（至少可伸长至1.2米）、前端可360°弯曲，须提供图片； 3、配备3台多路采集器测试断面风机，每台采集器各配备5支热式恒功率风速计探头，采集器可与主机无线通讯，须提供图片； 4、配备“风速、温度、压力取样一体化装置”，便于现场检测，须提供图片； 5、支持无线通讯，可与电动机测试系统通讯，须提供设备操作截图； ▲6、参数要求： （1）风速：量程：（0.5～30）m/s，精度：±1.5%读数±0.2%满量程； （2）静压力：量程：（-0.2～10）kPa，精度：0.5级。 7、配置： （1）测试系统：主机1台、管道式风速计1支、压力探头2支、“风速、温度、压力取样一体化装置”1套； （2）多路采集器：采集器主机3台（每台多路采集器含热式恒功率风速计探头5支）、测量支架3套、安装附件3套。 |
| 3 | 科式流量计 | 1、介质：液体； 2、介质温度：（0～50）℃ 3、口径：DN20； 4、精度：0.2级及以上； 5、流量范围：覆盖（0.4～4）t/h； 6、输出信号：含脉冲； 7、其他：附溯源证书（检定或校准）。 |
| 4 | 科式流量计 | 1、介质：液体； 2、介质温度：（0～50）℃ 3、口径：DN25； 4、精度：0.2级及以上； 5、流量范围：覆盖（1～10）t/h； 6、输出信号：含脉冲； 7、其他：附溯源证书（检定或校准）。 |
| 5 | 科式流量计 | 1、介质：液体； 2、介质温度：（0～50）℃； 3、口径：DN50； 4、精度：0.2级及以上； 5、流量范围：覆盖（5～50）t/h； 6、输出信号：含脉冲； 7、其他：附溯源证书（检定或校准）。 |
| 6 | 冷水及热泵机组能效测试分析仪 | 1、按 GB / T10870检测现场运行的冷水（热泵）机组制冷（制热）系数等参数； 2、配备"温度、压力取样一体化装置"和专用开孔器，适用于现场测试； 3、基于 ARM 嵌入式开发，仪器软件可升级； 4、支持无线通讯，可与电动机测试系统通讯，须提供设备操作截图； 5、配自校用低温干体炉； ▲6、参数要求 (1）流量量程(0～250) m3 / h ，精度：1.5级； (2）温度量程：(5～90)℃，精度：±1.0℃; （3）低温干体炉温度范围(-10～125)℃，稳定性0.05℃，精度±0.5℃; 7、配置：主机1台、温差探头1套、超声波流量计1套、低温干体炉1台、"温度、压力取样一体化装置"1套、专用开孔器1套、测温套管1套。 |
| 7 | 变频系统能效测试分析仪 | 1、检测现场变频运行电动机效率、变频器效率、负载率、电机变频运行效率的变化值等运行经济性参数； 2、按 GB /T12497自动判定电动机运行经济性； 3、测试工频电机运行参数有简便、单瓦计、双瓦计、三瓦计4种方法；测试变频电机运行参数有双瓦计和三瓦计2种方法，须提供设备操作截图； 4、数据库中可增加电动机基础参数记录，内置数学模型可自动生成电动机工作特性曲线； 5、可绘制动态相序矢量图； 6、基于 ARM 嵌入式开发，仪器软件可升级； 7、支持无线通讯，可与泵、通风机、空压机、冷机及热泵测试系统通讯，须提供设备操作截图； ▲8、相关参数要求： (1）工频或变频时各线制的电流：量程：(0.5～5) A 、(50～500) A 两种供选，精度：0.5级； (2）工频或变频时各线制的电压：量程：(50～750) V ，精度：0.5级； (3）三相有功功率：一次测量（0～650）kW，精度1.5%; 9、配置：主机1台、电流互感器12支、电压测试线8根、鳄鱼夹8只。 |
| 8 | 泵系统能效测试分析仪 | 1、具备热力学、水力学两种方法检测水泵运行效率、吨·百米耗电量等运行经济性参数； 2、按GB/T16666自动判定泵机组运行经济性； 1、配备“温度、压力取样一体化装置”和专用开孔器，便于现场检测，须提供图片； 2、支持无线通讯，可与电动机测试系统通讯，须提供设备操作截图。 3、相关参数要求： （1）流量：量程：（0～250）m3/h，精度：1.5级； （2）压力：量程：进口（-0.1～+0.1）MPa，出口（1.0～10）MPa，精度：0.5级； （3）温度：量程：（5～95）℃，精度：±1.0℃。 4、配置：主机1台、温差探头2支、压力探头2支、“温度、压力取样一体化装置”1套、专用开孔器1支、超声波流量计1套。 |
| 9 | 空气采样器 | ▲1、量程范围： （100～ 2000） mL/min，显示分辨率1mL/min（提供产品CPA证书复印件） 2、调节分辨率： 0.1L/min 3、负载能力：设备流量全量程序列（可用高中低三个流量点代表全量程）均可满足空载，4.5kPa，8kPa负载条件下，流量误差＜±2.5%。（需提供就有CMA检测机构出具报告证书） 4、数据内存不小于1000组 5、采样模式：手动、定时，循环，定容等采样模式； 6、主机重量：≤600克 7、支持键盘锁功能，可防止误操作，LCD背光功能，方便夜间使用。 8、认证： 防爆认证等级：Ex ia lIB T4 Ga、 防护等级认证：IP54、跌落认证：1m。（提供相关证书） 9、超长续航：内置大容量锂电池组，可持续工作16小时以上； 10、仪器具备气密性检查功能（提供仪器气密性检查操作界面图片）； 11、内置校准功能：仪器使用一段时间后出现偏差可用皂沫流量计或者电子流量计自行校准； 12、配置：主机*1，机箱（二机箱或四机箱）*1，三脚架*1，缓冲瓶*1，医用硅胶管*1，四路组合支架*1，转接头*1，缓冲瓶支架*1，电源充电器*1。 |
| 10 | 产品碳足迹及生命周期评价与管理系统 | 1、支持各类产品的碳足迹和LCA调查，建模，计算，分析，报告，审核，发布； 2、支持中国CLCD数据库，欧盟ELCD数据库，ecoinvent全球数据库，以及用户自建数据库管理； 3、支持多级供应商链调查和管理，第三方在线审核，对外展示模型与结果等； 4、若软件具有英文名称，供应商投标时需写明软件中文和英文名称。 |
| 11 | 明渠流量计检定装置 | 1、流量测量范围：由堰槽类型和水位确定； ▲2、仪器的流量误差：±1%； 3、水位测量范围：50mm～800mm（用延长杆可达3300mm）； 4、水位测量误差：±0.5%，具有高精度水位显示功能（万分之一毫米）； 5、淹没度限制值范围0.7～0.93； 6、信号传输：无线RS485，直线无遮挡距离不小于100米； 7、供电方式：直流，内置可充电电池，配有充电器； 8、主机工作环境：温度+5℃～+50℃，相对湿度25%～95%； 9、数据记录：控制系统的硬盘或U盘； 10、有实用新型专利证书（在有效期内）； 11、有不低于2家的实际用户。 |
| 12 | 烟尘/气测试仪 | 1、彩色显示屏不小于5.5寸，中文操作界面，至少6行显示。 2、具有测量数据储存功能,不少于存储10000组。 3、具有数据打印功能，同时具有数据导出功能， 4、采样泵流量：0～110L/min；分辨率：0.1L/min；误差要求：≤±2.5%。 5、传感器参数： 1）O2气体传感器：量程(0～25)%，分辨率0.01%，误差要求≤±5.0%。 2）SO2气体传感器：量程（0～5700）mg/m3，分辨率1mg/m3，误差要求≤±5.0%。 3）CO气体传感器：量程（0～4000）mg/m3，分辨率0.1mg/m3，误差要求≤±5.0%。 4）NO气体传感器：量程（0～1300）mg/m3，分辨率1mg/m3，误差要求≤±5.0%。 5）NO2气体传感器：量程（0～200）mg/m3，分辨率1mg/m3，误差要求≤±5.0%。 6、可显示NOx值。 7、SO2传感器具有强抗CO干扰能力。 8、智能化的软件标定功能，可快速对仪器进行标定，且数据标定准确，仪器内置烟气一氧化碳与二氧化硫、二氧化氮与二氧化硫干扰测试界面，实现各梯度浓度干扰测试功能，实现烟气内在干扰消除功能，软件自动修正补偿，让烟气数据更加精准（提供软件测试界面）。 9、气体传感器为预标定传感器，且即插即用，使用前无需标定。 10、外置吸水树脂干燥器，内置自动排水设计，为仪器除湿提供稳靠保证。 11、配工况测量仪，实现含湿量、烟温、流速一体测量，并且可独立工作,传感器能够测试200℃内烟气的含湿量，测量范围0-40%. 12、具有烟尘气密性检测功能，方便用户使用； 13、断电续采，停电后可保存采样数据，再次上电后可自动继续之前的采样；可实现自动存储，采样结束后自动保存； 14、烟气采样前后烟气校准数值电子化储存、打印。更符合烟气采样严格的质控需求（提供软件测试界面）。 15、烟气测试事实浓度图谱显示，掌握烟气实时浓度状态（提供软件测试界面）； 16、烟气预处理装置2台：执行标准：HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》，HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》；取样管长度：不小于0.8m；制冷温度：（0～9）℃；工作电压：DC12V；复合螺旋式脱水专利结构，脱水更持续高效；两级颗粒物过滤，过滤精度可达50um；可设定自动排水或手动排水，主气路采用钛金属，更有效降低被测化学成份吸附。 17、配置：主机*1，5个传感器*1、干扰报告*1、烟气采样管*1、含湿量采样管*1、有线蓝牙打印机*1、电源适配器*1、机箱*1、气水分离器*1、烟气预处理装置2台。 |
| 13 | 颗粒物采样枪 | 1、执行标准：HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 2、本产品主要用于测定固定污染源颗粒物浓度，试用标准的3#滤筒。在采样中可同时测出流速，烟温等参数。 3、取样管长度：1.5米。 4、采样嘴型号：φ5、φ6、φ7、φ8、φ10、φ12、φ14 5、皮托管系数：0.84±0.01 6、滤筒型号：3#滤筒 7、侧孔直径要求：≥60mm 8、耐温范围：≤200度 配置：烟枪*1，烟枪枪挎包*1，采样嘴盒*1。 |
| 14 | 废气预处理加热枪 | 1、执行标准：HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》 HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 2、取样管长度：不小于0.8m 3、加热温度：（100～160）℃ 4、工作电压：DC12V 5、复合螺旋式脱水专利结构，脱水更持续高效。 6、两级颗粒物过滤，过滤精度可达50um。 7、可设定自动排水或手动排水，主气路采用钛金属，更有效降底被测化学成份吸附。置：烟枪*1，电源适配器*1，包装箱*1，特氟龙管*1。 |
| 15 | 流量校准器 | 1、工作原理：电子干式； 2、流量范围：100mL/min～6000mL/min 3、防护等级：不低于IP54，低落1m（提供相关证书证明）； 4、精度要求：1级； 5、内置电池续航： ≥8小时 6、重量: ≤500克 7、显示分辨率：小数点后2位； 8、主机气路支持吸气和吹气两种气路模式 9、主机进气口具有滤尘装置 10、测量模式包含单次测量、连续测量、平均值测量 11、主机支持多种数据互联方式，包含蓝牙、红外、485、USB等，选配可同时连接电脑端、可调负载仪、被校仪器实现数据互联。 12、配置：主机套*1；铝合金机箱*1；硅胶管*1；电源适配器*1，过滤器*2。 |
| 16 | 精密数字压力表 | 1、(0～30)MPa，0.1级（允许误差±0.03MPa），3.6V电池供电+24V外供电，M20*1.5外。 |
| 17 | 钻洞棒 | 1、腔体外层材质：高压绝缘套管； 2、长度：1.3m； 3、材质：铁。 |
| 18 | 自动进样器 | 自动进样器含热脱附 1、工作条件 1.1电源：220V，50Hz。 1.2温度：操作环境15～35 ℃。 1.3湿度：操作状态25～50%，非操作状态10～95%。 2、热脱附 2.1 第一级解析温度范围：35～400 ℃ ；控制精度为1 ℃。 2.2富集模式：半导体冷冻富集； 2.3 石英冷阱— 填充段内径为2 mm， 样品进出口内径为0.9 mm。 2.4 中间吸附剂填充部分长度为60 mm，可填充一种至四种吸附剂。 2.5 适合C3～C44宽范围VOCs的分析，可扩展应用范围； 2.6▲电子制冷可使60mm长的吸附剂部分均匀降温，同样可以使60mm长吸附剂部分均匀加热； 2.7第二级解析最低富集温度≤-30℃；最高解析温度≥425℃；控制精度为≤1 ℃。 2.8▲电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂； 2.9▲冷阱升温速度：≥100 ℃/s； 2.10温控模块：冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富、集温度和解析温度，以保证瞬时解析，从而得到尖锐的色谱峰；无柱头聚焦时，以最快阱升温速度加热，得到的半峰宽一般小于2s； 2.11 阀的温度范围50～210 ℃ ； 2.12 传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～250℃；控制精度为1 ℃； 2.13 系统可与任何品牌的GC/GCMS系统连接，无需占用GC标准进样口； 2.14 管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间； 2.15气路控制：直接采用气相的气路电子阀（PPC或EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，使之不受温度、压力变化的影响； 2.16▲样品备份功能：可对关键样品进行再收集备份。 2.17▲独特的密封帽：自动进样器的脱附管采用DiffLok密封帽，保证样品的完整性；只有当载气压力达到一定范围时，密封帽才会开启，让载气或样品通过，保证样品的密封性，避免污染物的进入和样品成分的损失，样品管末端的密封帽有惰性涂层，防止不稳定成分的变化；分析时，只要将带DiffLok帽的吸附管直接放进自动进样器，无需拆卸密封帽； 2.18▲自动进样，样品位数≥100位。 2.19▲水平摆放吸附管，防止管内直接解析物松脱而造成系统管路污染； 2.20 用自动压力进样密封帽，在取样时简单手动拆卸，在进样分析前无需拆卸，保证样品的完整性，避免样品损失与污染； 2.21 Windows界面控制软件:直观显示、简单易学；每一个脱附管可以设定各自的脱附方法，按样品、校正样品、或空白进样分类，所有序列方法能被储存；每支脱附管的操作状态、分类、序列视图都有图形显示；每个分析的事件都将被记录在序列报告里，如：每支脱附管的时间和日期、正常或测漏失败等偏离情况； 3、系统配置要求： 3.1 100位自动进样器含热脱附仪主机； 3.2 气路控制装置 1套 3.3 20个密封黄铜帽； 3.4 40个Difflok自动进样帽； 3.5 TO15/TO-17通用冷阱1根； 3.6 操作系统 1套。 |
| 19 | 自动进样器 | 1、工作条件： 1.1电源：220V，50Hz； 1.2环境温度：5～40℃（最佳温度15～30℃）； 1.3环境湿度：5～80%（最佳湿度45～60%）； 2、整体要求： 须与气相色谱信号实时联动，无需人工操作。标配定量环、六通阀、抽气泵，满足气袋样品、针筒样品等直接进样分析。 3、仪器技术参数： ▲样品位：≥70个，可以通过多台串联提高进样通量；可与任何品牌气相色谱联机进样,实现无人值守做样； 支持双通道模式，一台气体进样器可同时连接两台气相色谱仪，根据色谱分析时间，自动选择通道进样，以提高仪器工作效率。（提供实物图证明） 选配自动添加质控样品和除烃空气模块，可在运行序列中自动设置质控和除烃空气样品进样。 ▲使用进样器响应值与手动进样响应值偏差≤3%（提供数据证明）； 标配标气自动稀释做标曲模块，稀释倍数100倍，所有过程自动化完成； 标配PC端中文软件，全功能反控。 定量环和样品传输管线具有加热功能：室温~150℃，控温精度±1℃； 适用常压或微正压取样，配置耐腐蚀采样泵，管线采用惰性材质，极低交叉污染。 采样泵：最大采样速度6L/每分钟，可达真空度-55kpa。 进样体积：标配1.0ml，可更换； 重复性<1.0%（10ppm 甲烷 N=5）； 每次分析间隔可以自动清洗气路，减少交叉污染。 标配全流路自动检漏功能，能够检测所有管路、阀体、进样口是否漏气。 可设置定量环平衡时间； 可以设定进样分析序列的顺序，可对每一路样品进行重复分析和顺序分析； 可以选配直连接色谱内的双填充柱做非甲烷总烃，无需色谱上的阀进样口。 4、气袋清洗仪： 可接多种规格气袋，每次可同时清洗1-30个气袋，数量和位置任意选择； ▲内置电子压力监测和电子流量控制装置，达到设定负压值自动转充气模式，达到设定正压值自动转换吸气模式，不会充爆气袋。 清洗气路加热范围：室温~150℃； 气路自动检漏，故障报警； 自动加热反吹清洗管路； 样品参数设置完成后一键启动，自动完成气袋清洗； 通过触摸屏控制。 ▲可以全自动多次循环抽气充气清洗气袋，一次循环时间小于10分钟（30个1L气袋），次数可以设定。 5、配置要求：气体进样器主机1套；标气自动稀释做标曲模块1个；气体样品自动稀释进样模块1套；气袋清洗仪1套；PC端软件1套；双通道进样组件1套（苯系物+非甲烷总烃同时进样，也可同时连接2台色谱）；动态稀释配气功能，扩展1个出气位；耐高温气袋1L 20个。 |
| 20 | 三相电能表现场校验仪 | 1、准确度等级 电能表现场校验准确等级：0.05级。 2、电压测量 量限： 50V、100V、200V、400V（量程自动切换）； 范围：（0～120%）RG； 分辨率：0.01%RG； 准确度：0.05%RD （30V≤U≤500V）； 3、电流测量 直测： 档位： 0.1A、0.2A、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A (量程自动切换）； 范围：（0～120%）RG； 分辨率：0.01%RG； 准确度：0.05%RD 0.1A≤I≤24A； 钳表： 钳表种类：100A (可选配500A、1000A)； 范围：（10%～120%）In； 准确度：0.2%RD（20% In～120%In） 0.2°； 0.3%RD（5% In～20% In） 0.3°； 4、功率测量 直测: 有功功率测量准确度：0.05%RD (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A，PF≥0.5)； 无功功率测量准确度：0.1%RD (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A，PF≥0.5)； 钳表: 有功功率测量准确度：0.2%RD (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In，PF≥0.5)； 无功功率测量准确度：0.5%RD (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In，PF≥0.5)； 5、电能测量 直测: 有功电能测量准确度：0.05%RD (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A，PF≥0.5)； 无功电能测量准确度：0.1%RD（30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A，PF≥0.5）； 钳表: 有功电能测量准确度：0.2%RD (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In，PF≥0.5)； 无功电能测量准确度：0.5%RD（30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In，PF≥0.5）； 6、相位测量 范围：0.00～359.99； 分辨率：0.001； 直测准确度：0.05 (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A)； 钳表准确度：0.2 (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In)； 7、频率测量 范围：45Hz～65Hz； 分辨率：0.001Hz； 准确度：0.01Hz； 8、功率因素测量 范围：-1.0～0～+1.0； 分辨率：0.0001； 直测准确度：0.05% (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A)； 钳表准确度：0.2% (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In)； 9、电能脉冲输出 电能输出脉冲常数（r/kwh）可设置，设置范围在1～9999999999，最高脉冲输出频率为50kHz； 10、电能脉冲输入 被校电能表脉冲常数（r/kWh）输入范围：1～9999999999； 校验圈数设置范围：1～999999999； 最高接收脉冲频率为100kHz。 |

02标段B包技术咨询：81394688林工；

三、25CIA99D00071-03标段（C包）：深圳市化妆品检验检测公共平台组建项目设备购置（第一批）项目包；

3.1、03标段C包项目概况

采购人工太阳仪等相关检测设备，完善化妆品检验检测平台的检测能力。

3.2 货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 台件数 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工太阳仪 | 1 | 是 |

2.3、技术参数要求（包括性能、材料、结构、外观、安全等参数。）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工太阳仪 | ▲1、用途：用于人体测试，用于化妆品人体功效评价SPF（紫外线防晒指数）测试； |
|  |  | ▲2、符合ISO、FDA、JCIA和COLIPA光谱辐照度标准，并提供测试报告（企业出厂测试报告、第三方测试报告、或具有CMA资质的第三方测试报告均可）。须提供测试报告并加盖投标人公章作为证明文件 |
|  |  | 3、光谱输出波长范围：290nm-400nm； |
|  |  | 4、光谱：COLIPA UV； |
|  |  | ▲5、输出：至少6个不大于8mm方形光斑输出；每一个都可以单独控制且强度可调（0-100%）； |
|  |  | 6、辐照度：≥4MEDs/min； |
|  |  | 7、滤光片：经2003国际SPF测试方法验证； |
|  |  | 8、有效照射区域均匀性：＜±2%； |
|  |  | 9、输出强度稳定性：＜±2%，最大线电压波动：＜±10%； |
|  |  | ▲10、光源：短弧氙灯，功率＜500W；提供产品说明书、或厂家彩页、或实物照片及示意图、其他佐证材料并加盖投标人公章 |
|  |  | ▲11、输出选择开关：UVA或UVA+UVB；配备剂量控制系统，可对UVA和SUV按时间或剂量设置进行控制。 |
|  |  | 12、支架可调，至少50cm长； |
|  |  | 13、工作距离：＜3mm（从出光口表面）； |
|  |  | 14、电源要求：110或220VAC，50-60Hz。 |
|  |  | ▲15、投标人如采用进口产品投标，则投标文件应提供产品制造商或者中国区总代理出具的售后服务承诺函，承诺函格式不限。 |
|  |  | 16、含电脑主机+显示器 |
| 备注： | 无。 |  |

03标段C包技术咨询：81394688陈工；

- 第四节  商务需求明细

本项目三个标段项目包的商务需求明细均相同。具体内容如下：

1、合同期限：

交货期：签订合同后60 天（日历日）内。

2、付款方式：

本项目按中标单位的投标总价作为合同总金额签订固定总价合同，货到验收合格并提供全额增值税专用发票后按财政相关规定支付合同全款。

合同签订后中标单位提供履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%，不限于电子/纸质保函、转账等形式。履约保证金的退还条件：免费保修期内所有设备运行过程中未发生重大质量问题，在两年的免费保修期满后，由采购单位不计利息退还给中标人。

3、投标报价：

投标报价必须包括仪器设备费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、全部仪器设备计量费用、检测等验收合格交付使用之前以及售后服务等其他各项有关费用。本次报价为不含税价，投标人在分项报价表中还需提供增值税税率，不计入投标总价。

4、免费保修期

货物免费保修期 两 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

5、售后服务

投标人应配合采购方完成以下后续事项，如未能完成，采购方有权要求终止合同：

5.1 投标人提供的货物，如果采购方验收不通过，投标人应在收到采购方通知后48小时内给予退货或免费更换，如单个货物更换超过两次，采购方有权终止该货物供应资格。

5.2投标人提供的货物如出现质量问题造成设备损坏，或造成安全事故的，投标人应承担赔偿责任以及法律规定的有关责任。

- 第五节  投标文件否决性条款摘要

1、投标文件有下列情形之一的，不予受理：

1.1  在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

1.2  投标文件未密封的；

1.3  投标人的名称与购买招标文件时登记的不一致的。

2、投标文件有下列情形之一的，按无效标处理：

2.1  投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

2.2  投标文件无法定代表人签字或盖章，或签字人无法定代表人有效授权委托书原件的；

2.3  投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求；

2.4  投标总价或分项报价超过预算控制金额的；

2.5  开标一览表出现无报价或报价为零或有选择性报价的；

2.6  投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

2.7  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2.8  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.9  文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

2.10  投标函未按规定填写的；

2.11  投标有效期不足的；

2.12  投标人的投标未能在实质上响应招标文件提出的所有实质性要求和条件（不可偏离条款）的；

2.13  投标报价有严重缺漏项目的；

2.14  联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；联合体成员再以自己名义单独投标，及组成或参加其他联合体在同一项目中投标的；

2.15  投标人递交两份或多份内容不同投标方案（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

2.16  投标文件只对同一项目包中的部分内容投标，或把同一项目包中的内容拆开的投标；

2.17  评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的；

2.18  投标文件符合法律、法规及招标文件中规定的其他否决因素的。

- 第六节  评标方法及程序

一、本项目评标及定标方法

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定标方式 | ■ 授权评标委员会确定中标单位 □ 评标和定标分离 |
| 2 | 评标方法 | ■ 综合评分法 □ 最低价法 |
| 3 | 价格评审优惠政策 | 1、货物由符合政策要求的小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。 备注：本项目01标段A包（深圳市储能产品检验检测公共服务平台设备购置第一批）、02标段B包（深圳市碳计量公共服务平台组建设备购置第一批）专门面向中小企业采购，上述2个标段不再执行价格优惠政策；本项目03标段C包（深圳市化妆品检验检测公共平台组建设备购置第一批）非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。 2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，价格扣除比例为10%。（不接受联合体投标的项目，本条不适用）。 3、优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业声明函》等承诺性质的资料（声明函样式见“第五章 投标文件格式”）；监狱企业如需享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。 |

备注：用“■”标识时表明该选项被采购人选用，用“□”标识时表明该选项未被采购人选用。

二、本项目评标信息

1、符合性检查表【3个标段包均适用】

| 序号 | 评议内容 | 评议结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 | 合格/不合格 |
| 2 | 按照招标文件的格式详细填写“投标函” | 合格/不合格 |
| 3 | 按照招标文件的格式详细填写“政府采购投标及履约承诺函” | 合格/不合格 |
| 4 | 开标一览表未出现无报价、报价为零或有选择性报价的 | 合格/不合格 |
| 5 | 投标总价或分项报价未超过预算控制金额 | 合格/不合格 |
| 6 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人能在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料）或提交的书面说明能证明其报价合理性。（若评标委员会成员对是否须由投标人做出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定。） | 合格/不合格 |
| 7 | 实质性满足招标文件要求和条件（不可偏离项检查） | 合格/不合格 |
| 8 | 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的期限 | 合格/不合格 |
| 9 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 | 合格/不合格 |
| 10 | 按招标文件的要求填报所投产品具体完整的品牌、型号、产地 | 合格/不合格 |
| 11 | 《技术偏离表》和《商务偏离表》已提交 | 合格/不合格 |
| 12 | 不存在“否决性条款”列明的其他情况 | 合格/不合格 |
| 13 | 结论 | 通过/不通过 |

2、评分表

01标段A包（深圳市储能产品检验检测公共服务平台设备购置第一批）评分表：

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |
|  | 投标报价价格分=（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。上述投标报价均指不含税价。 |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 56 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术规格响应偏离情况 | 50 | 评委评分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，“▲”号重要技术条款每负偏离一项扣1.5分，非“▲”号条款为一般技术参数，每一项负偏离扣0.5分，扣至0分为止。 技术参数中如有参数写明需要提供检测报告、证书、截图等相关证明材料的，须提供相关证明材料并在招标文件中注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的视为负偏离。 |
|  | 2 | 质量保障措施及方案 | 4 | 评委评分 | （一）评分内容： 投标人需提供质量保障措施及方案，具体内容包括但不限于： 1.质量保障措施：设备两年质保； 2.人员培训方案：提供仪器免费培训，保障仪器使用质量； （二）评分标准： 满足以上两项要求得2分，满足以上任意一项要求得1分。在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 培训方案科学合理、可实施性强的评审为优，加2分；培训方案较为科学合理、可实施性较强的评审为良，加1.5分；培训方案基本科学合理、具备一定的可实施性评审为中，加0.5分；培训方案不科学不合理、且不具备可实施性的评审为差，不加分。 |
|  | 3 | 技术保障力量评估 | 2 | 评委评分 | （一）评分内容：【项目负责人和项目团队成员不得重复】 1.项目负责人情况，本项最高得1分。 （1）具有同类检测设备供货工作经验得1分。 2.团队成员情况，本项最高得1分。 （1）具有同类检测设备供货工作经验每人得1分，本小项最高得1分。 以上2项累加得分，最高不超2分。 （二）评分依据： 1.要求投标人提供相关证明资料作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 2.要求提供通过投标人缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 3.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息（包含但不限于：合同内容、双方签字盖章页、合同签订时间、体现该拟派人员姓名等）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等，需加盖合同甲方公章（或甲方业务章）。 4.以上资料均要求提供复印件，原件备查。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 9 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 供应商同类项目业绩情况 | 5 | 评委评分 | （一）评分内容： 1.近三年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）每具有1项同类检测设备供货业绩得1分，本项最高得5分。 （二）评分依据： 1.业绩必须为已验收合格的业绩，业绩时间以合同签订时间为准。 2.提供合同（须包含关键信息页：合同内容、双方签字盖章页、合同签订时间等）和验收报告（均加盖合同甲方公章或业务章）复印件。 |
|  | 2 | 商务条款偏离情况 | 4 | 评委评分 | 投标人应如实填写商务条款偏离情况，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得4分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信 | 5 | 评委评分 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。 （采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，具体以开标当日上述渠道的全部查询结果为准，投标人无需提供证明材料。）。 |

说明：1、本评分表中每一栏的得分最高不得超过该项评审指标的分值。2、表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。

02标段B包（深圳市碳计量公共服务平台组建项目设备购置（第一批））评分表：

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |
|  | 投标报价价格分=（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。上述投标报价均指不含税价。 |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 56 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术规格响应偏离情况 | 50 | 评委评分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，“▲”号重要技术条款每负偏离一项扣1分，非“▲”号条款为一般技术参数，每一项负偏离扣0.17分，扣至0分为止。 技术参数中如有参数写明需要提供检测报告、证书、截图等相关证明材料的，须提供相关证明材料并在招标文件中注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的视为负偏离。 |
|  | 2 | 质量保障措施及方案 | 4 | 评委评分 | （一）评分内容： 投标人需提供质量保障措施及方案，具体内容包括但不限于： 1.质量保障措施：设备两年质保； 2.人员培训方案：提供仪器免费培训，保障仪器使用质量； （二）评分标准： 满足以上两项要求得2分，满足以上任意一项要求得1分。在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 培训方案科学合理、可实施性强的评审为优，加2分；培训方案较为科学合理、可实施性较强的评审为良，加1.5分；培训方案基本科学合理、具备一定的可实施性评审为中，加0.5分；培训方案不科学不合理、且不具备可实施性的评审为差，不加分。 |
|  | 3 | 技术保障力量评估 | 2 | 评委评分 | （一）评分内容：【项目负责人和项目团队成员不得重复】 1.项目负责人情况，本项最高得1分。 （1）具有同类检测设备供货工作经验得1分。 2.团队成员情况，本项最高得1分。 （1）具有同类检测设备供货工作经验每人得1分，本小项最高得1分。 以上2项累加得分，最高不超2分。 （二）评分依据： 1.要求投标人提供相关证明资料作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 2.要求提供通过投标人缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 3.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息（包含但不限于：合同内容、双方签字盖章页、合同签订时间、体现该拟派人员姓名等）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等，需加盖合同甲方公章（或甲方业务章）。 4.以上资料均要求提供复印件，原件备查。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 9 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 供应商同类项目业绩情况 | 5 | 评委评分 | （一）评分内容： 1.近三年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）每具有1项同类检测设备供货业绩得1分，本项最高得5分。 （二）评分依据： 1.业绩必须为已验收合格的业绩，业绩时间以合同签订时间为准。 2.提供合同（须包含关键信息页：合同内容、双方签字盖章页、合同签订时间等）和验收报告（均加盖合同甲方公章或业务章）复印件。 |
|  | 2 | 商务条款偏离情况 | 4 | 评委评分 | 投标人应如实填写商务条款偏离情况，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得4分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信 | 5 | 评委评分 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。 （采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，具体以开标当日上述渠道的全部查询结果为准，投标人无需提供证明材料。）。 |

说明：1、本评分表中每一栏的得分最高不得超过该项评审指标的分值。2、表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。

03标段C包（深圳市化妆品检验检测公共平台组建项目设备购置（第一批））评分表：

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |
|  | 投标报价价格分=（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。上述投标报价均指不含税价。 |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 56 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术规格响应偏离情况 | 50 | 评委评分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，“▲”号重要技术条款每负偏离一项扣5分，非“▲”号条款为一般技术参数，每一项负偏离扣2分，扣至0分为止。 技术参数中如有参数写明需要提供检测报告、证书、截图等相关证明材料的，须提供相关证明材料并在招标文件中注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的视为负偏离。 |
|  | 2 | 质量保障措施及方案 | 4 | 评委评分 | （一）评分内容： 投标人需提供质量保障措施及方案，具体内容包括但不限于： 1.质量保障措施：设备两年质保； 2.人员培训方案：提供仪器免费培训，保障仪器使用质量； （二）评分标准： 满足以上两项要求得2分，满足以上任意一项要求得1分。在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 培训方案科学合理、可实施性强的评审为优，加2分；培训方案较为科学合理、可实施性较强的评审为良，加1.5分；培训方案基本科学合理、具备一定的可实施性评审为中，加0.5分；培训方案不科学不合理、且不具备可实施性的评审为差，不加分。 |
|  | 3 | 技术保障力量评估 | 2 | 评委评分 | （一）评分内容：【项目负责人和项目团队成员不得重复】 1.项目负责人情况，本项最高得1分。 （1）具有同类检测设备供货工作经验得1分。 2.团队成员情况，本项最高得1分。 （1）具有同类检测设备供货工作经验每人得1分，本小项最高得1分。 以上2项累加得分，最高不超2分。 （二）评分依据： 1.要求投标人提供相关证明资料作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 2.要求提供通过投标人缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 3.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息（包含但不限于：合同内容、双方签字盖章页、合同签订时间、体现该拟派人员姓名等）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等，需加盖合同甲方公章（或甲方业务章）。 4.以上资料均要求提供复印件，原件备查。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 9 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 供应商同类项目业绩情况 | 5 | 评委评分 | （一）评分内容： 1.近三年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）每具有1项同类检测设备供货业绩得1分，本项最高得5分。 （二）评分依据： 1.业绩必须为已验收合格的业绩，业绩时间以合同签订时间为准。 2.提供合同（须包含关键信息页：合同内容、双方签字盖章页、合同签订时间等）和验收报告（均加盖合同甲方公章或业务章）复印件。 |
|  | 2 | 商务条款偏离情况 | 4 | 评委评分 | 投标人应如实填写商务条款偏离情况，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得4分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信 | 5 | 评委评分 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。 （采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，具体以开标当日上述渠道的全部查询结果为准，投标人无需提供证明材料。）。 |

说明：1、本评分表中每一栏的得分最高不得超过该项评审指标的分值。2、表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。