| 关于网点二道门达标改造项目的集中采购需求 （非IT类物品） |  |
| --- | --- |
| 一、需求概述 |  |
| 根据市公安局、金监局的部门联合发文要求，要求对营业网点二道门（又称防尾随联动互锁安全门）进行达标改造工程，为保障营业网点安全营运和对外开展业务，需采购供应商负责项目实施改造。 |  |
| 二、商品品类 |  |
| A072302 防盗安全门 |  |
| 三、物品规格 |  |
| - 防尾随联动互锁安全门用材，不低于以下标准。 ①门扇的结构由外到内依次为：1.2mm不锈钢板（注：安全门外门烤漆的，可使用同厚钢板）+4.0mm厚钢板+0.8mm厚防火板+5.0mm厚发泡聚笨乙烯+0.8mm厚防火板+4.0mm厚钢板+1.2mm不锈钢板。 ②门扇上镶嵌防弹防砸复合玻璃视窗，透视窗面积应小于或等于600 cm²（(宽200mm*高300mm)，防弹玻璃下沿距地面1300mm。防弹防砸玻璃的防弹性能应达到GA 165中F79型B级的要求、防砸性能应达到GA844中A级的要求。 ③锁具应采用嵌入式安装，锁具的安装部位应有加强防护钢板，在舌孔接合处应有防撬措施 ④门框：采用1.5mm厚不锈钢板包覆4.0mm厚钢板。 - 门铰链处应有防撬及加固设置:有防撬栓三个以上，或有防撬卡槽。即门铰链 被破坏，门扇依然可以挂在门框上；门洞须用实心砖和混凝土砌成或牢牢固钢架结构,要求门框灌满浆防止变形,选用的混凝土强度等级应在C20或以上；安全门外门、内门分别配置有大横栓。 - 门扇左右须有宽出门框内空1.5cm的防撬边。门扇的用材要求整体冲压成 型，不得拼装和焊接。 - 安全门外门烤漆要求： ①烤漆位置：外门门框及门扇烤漆。 ②门板烤漆表面光滑（亚光）、颜色相同、漆膜均匀，色彩饱满，无纹路、桔皮现象；门板表面平整、光滑，无尘粒、气泡情况；长期使用无掉漆，不脱皮现象，日常轻微擦碰应不露底漆。 ③营业大厅二道门色标：CMYK—3,7,10,0 理财中心二道门色标：CMYK—7,14,18,0 ④供应商入选后须提供两个色标门板样本给分行确认后方可生产。 |  |
| 四、物品质量要求 |  |
| - 二道门（防尾随联动互锁安全门）符合国家标准 GA576-2018《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》、GB17565-2022《防盗安全门通用技术条件》规定要求，内外门防盗安全级别符合4级标准，锁具应符合GA/T73-2015或GA374-2019 B级及以上规定。室内正常使用不起锈点，不锈钢板为304国标优质钢材。二道门联动互锁门管理主机，应可接入分行门禁系统平台，并实现基础管理。 - 安全门应提供有效期内的公安部检验报告，安全门及其它配件及规格尺寸，不得低于国家标准要求。 - 严格按照招标文件技术要求及《银行营业场所安全防范要求》(GA38-2021)标准，实行包工、包料、包验收合格的全过程总承包服务，确保二道门达标改造工程完全符合公安机关检查和评估要求。 - 国家发布实施行业标准的，按最新标准执行。 - 负责牵头二道门配送、进场施工、动火申请、全程监火、牵头协调相关供应商进场施工等安装施工全过程。 |  |
| 五、物品数量 |  |
| 经统计，营业网点共有65个旧二道门需进行达标改造，具体数量以分行实际下单为准。 |  |
| 六、供货安排及安装方案 |  |
| 供应商接到分行邮件订单后，应在5个工作日内将二道门运到指定网点，并负责组织二道门配送、进场施工、动火申请、全程监火、牵头协调相关单位等安装施工全过程。 |  |
| 七、款项支付要求 |  |
| 1.原则上入选供应商需在我行开立账户，同时开通数币对公钱包绑定结算账户作为合同指定账户。 2.付款方式：经我行验收合格后，按实际结算金额（二道门改造数量×施工单价）的95%支付，剩余尾款5%在免费维保期结束后支付。 |  |
| 八、售后服务要求 |  |
| 1.供应商承诺安全门免费维保期限，对安全门（含门锁和配件）提供5年或以上保修年限；供应商承诺安全门保修期满后，继续按市场优惠价格提供及时到位的售后服务，不得以材料已停产为由拒绝提供材料配件和维修服务。 2.供应商承诺长期在深圳地区设有安全门专业施工及安装维修的本公司办事机构和技术人员，并提供售后维修优质服务。合同期内供未经分行同意，供应商不得撤销在深圳地区的本公司安全门维修服务点。 3.供应商承诺全天24小时响应安全门故障报修，以及市内、市外维修响应时间；候选供应商应承诺紧急故障报修市内1.5小时、市外3小时内到达，到达现场后1小时内处理完毕。 4. 供应商年度内安全门质量和售后服务投诉达2次且情况属实者，分行有权采取提前解除合同、视情况扣除部分或全部履约保证金作为违约金、要求供应商赔偿损失等措施。 5. 供应商承诺提供的安全门完全符合采购函的质量、规格、性能的要求，保证安全门的正确安装和使用，对支行网点操作人员提供现场培训服务,提供安全门简易操作手册和或说明书（含门锁）。如供应商提供安全门不符采购要求，未达到应有的安全标准，导致分行网点受到不法侵害，供应商予以赔偿全部损失。 6. 分行有权对供应商提供的安全门进行随机抽验，抽验安全门和送验一切费用由入选供应商支付。如发现供应商提供的安全门降低用材和安全标准，与采购安全门要求及用材标准不相吻合的，分行有权索赔和终止合同，并报告行业监管部门。 7.供应商不得将合同或其中部分转让他人、不得委托代工生产。 |  |
| 九、报价要求 |  |
| 1. 报价均为人民币报价，供应商对产品分别报单价和总价（含税及不含税价，不区分烤漆（喷涂）与非烤漆工艺），报价清单包含将安全门运送至深圳地区指定分行网点，以及安装调试正常使用的整体报价，包含不限于：安全门扇及门框、防盗锁、标准附件、运输费用、产品安装调试费用、人工费用、安全门与附着体（如墙体和地面）的规范连接所需费用、保修期内免费维修费用等一切税金和费用。 2.报价应充分考虑产品配件市场价格变动、材料缺货等因素，入选供应商不得以市场价格变动、材料缺货等理由拒绝供货。 3. 产品报价适用于分行网点旧门改造更换新门的采购，供应商应充分考虑旧门拆除、新门装修收口费用后进行报价。 |  |
| 十、候选供应商资质等要求 |  |
| 提供本公司生产安全门的产品检验报告，检验报告应为公安部与国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心出具。 |  |
| 十一、其他要求 |  |
| 1. 保修期从竣工验收之日起计算，要求项目免费保修5年。 2.无需履约保证金。 |  |
| 归口管理部门：安全保卫部 | 需求单位：各网点 |
| 联系人：李经理 联系电话：81683970 日期：2026年5月6日 备注：1.本表内容直接发供应商征询，为固定模板，请勿自行增加、删除表格式样。如采购项目未涉及相关内容，请在相关栏目中填写“无”。 |  |
| 2.在选择采购种类、相关建议时，请用“■”或“√”替代“□”。 |  |