| 关于门诊支付结算建设系统的集中采购需求（软硬件集成服务） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求概述 |  |  |  |  |
| 背景说明：采购人紧扣“数字金融”等金融五篇大文章的战略部署，响应《推动数字金融高质量发展行动方案》（银发〔2024〕200号）中关于支持金融机构利用数字技术创新服务、提升医疗等民生领域能力的号召，对医院现有的支付结算系统进行升级，并采购自助设备，满足医院日益增加的支付结算需求。 需求概述： 1.对自助结算业务进行设备的补充，项目包含多功能自助设备10台、自助报告打印设备5台、多功能支付终端50台以及各项设备软件功能系统开发。 |  |  |  |  |
| 二、商品品类 |  |  |  |  |
| A3401业务延伸类（固定资产）、A3402业务延伸类（软件） |  |  |  |  |
| 三、项目期限需求 |  |  |  |  |
| 自合同签订生效之日起1年。自本合同签订生效之日起14个工作日内交付设备，14个工作日起实现设备试运行；签订合同之日起1个月内完成项目验收，自医院出具验收合格报告之日起供应商提供5年的免费维保服务。 |  |  |  |  |
| 四、软硬件集成内容、要求及目标说明 |  |  |  |  |
| 一、多功能自助设备10台 该设备主要参数如下： （一）主控 CPU:Intel I5，主频：3.2Ghz 内存：容量8G 硬盘:256G SSD （二）显示触控 32寸触显一体屏，VGA+DVI+HDMI，USB，分辨率1920*1080 （三）输入输出模块 1.社保读卡器：社保认证（支持当地社保卡阅读），USB通讯接口。 2.身份证阅读器：DC5V，USB+RS232，读写距离约5cm，支持符合ISO14443 标准的Type A&B 卡、mifare1 卡的读写；支持符合ISO7816 标准的PSAM 卡的读写；支持EM、TEMIC、TK 及其兼容卡 3.报告打印机 产品类型：最大打印幅面：A4 打印速度：单面： A4：38ppm 最佳分辨率：600x600dpi 最大进纸盒容量：900页，支持A4/A5 4.凭条打印机： 80mm嵌入式热敏打印机 200DPI,串口+USB口,带PRESENTER,通道宽度79.5mm,纸将尽传感器 5.条码扫描仪：解码能力：解读标准一维、二维条码 支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息 读取角度：二维条码360 度任意方向读取条码 （四）其他 1.立式机柜：采用优质钢板，整机采用模块化设计，符合人体工程学，表面烤漆处理，应具备直流风扇, 具有良好的散热效果。 2.声效模块：一体式双音箱声，引导患者操作。 3.定时开关机模块：可分别设置各主机定时开关机功能。 4.具备人体感应功能。 二、自助报告打印设备5台 该设备主要参数如下： （一）主控 CPU:Intel I5，主频：3.2Ghz 内存：容量8G 硬盘:256G SSD （二）显示触控 21.5寸触显一体屏，VGA+DVI+HDMI，USB，分辨率1920*1080 （三）输入输出模块 1.报告打印机 产品类型：最大打印幅面：A4 打印速度：单面： A4：38ppm 最佳分辨率：600x600dpi 最大进纸盒容量：900页，支持A4/A5 增加550页纸盒 2.条码扫描仪：解码能力：解读标准一维、二维条码 支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息 读取角度：二维条码360 度任意方向读取条码 （四）其他 1.立式机柜：采用优质钢板，整机采用模块化设计，符合人体工程学，表面烤漆处理，应具备直流风扇, 具有良好的散热效果。 2.声效模块：一体式双音箱声，引导患者操作。 3.定时开关机模块：可分别设置各主机定时开关机功能。 4.具备人体感应功能。 三、多功能支付终端（多功能读卡器）50台 该设备主要参数如下： 中央处理器 ：32 位安全芯片 显示屏：3.2 寸 TFT 液晶屏，320*240 指示灯：4 个，可控，从左到右：蓝黄绿红 蜂鸣器：支持 通讯接口：USB HID 或 RS232 接触 IC 卡：1 个，符合 ISO/IEC 7816 标准 非接触卡：符合 ISO/IEC 14443 标准，支持 TypeA/B， Mifare 卡 二 代 证：支持 PSAM 卡座：4 个，符合 ISO/IEC 7816 标准 SIM 卡座：1 个 扫码模块：支持常见的一维码与二维码扫码（含支付二维码），支持扫码补光。 电源：外置电源适配器 5V±5%，2A；支持 5-12V 宽电压保护 四、设备软件功能： （一）多功能自助设备： 自助建档，支持就诊方式（就诊介质），自助挂号，自助取号，门诊缴费，门诊清单查询，住院费用明细查询，住院预缴金缴纳，出院结算，电子病历打印 电子发票打印， 检验报告打印，医院信息查询， 物价查询，凭条补打，门诊排队信息查询，回诊签到，医保结算，满意度评价等功能 （二）自助报告打印设备：各类报告、清单自助打印功能 （三）多功能支付终端（多功能读卡器）：读取身份证、医保卡、医保电子凭证、二维码、实现诊间结算、加号等功能 |  |  |  |  |
| 五、现有的条件和环境配置简要说明 |  |  |  |  |
| 由于服务量较大，现有设备数量无法满足需求，需要新增设备。 |  |  |  |  |
| 六、集成服务进度要求 |  |  |  |  |
| 1.到货时间：本合同签订生效之日起14个工作日内交付设备，14个工作日实现设备试运行。 2.项目验收时间：签订合同之日起1个月内完成项目验收。 3.配送地点：合作医院 4.包装要求：原厂包装。 5.费用：包含项目内全部硬件设备的运输、调试、培训服务。 |  |  |  |  |
| 七、集成服务过程的责任界定和分工说明 |  |  |  |  |
| 1.本项目所采购软硬件的使用人为采购人的银医合作方，实施地点在医院内部，自助设备的安装地点、具体机型和分配数量经采购人同意后由医院内部根据医院实际需求进行调配。 2.供应商负责医院内部合作项目的调研、实施、管理和交付上线。 3.供应商负责指派一名专职现场项目经理，作为采购人、使用人（医院）、供应商三方的联系人。该项目经理负责整个工程的协调管理，必须与采购人、医院的项目负责人保持密切的合作，并按照服务要求实施技术服务，对采购人或医院提出的服务请求迅速响应。在项目经理非主动离职的情况下，如供应商需要更换项目成员，需事先征得医院的书面同意。· 4.对于采购人（银行）或医院召集的关于系统技术、服务实施安排的协调会议，供应商应派出人员参加。供应商应根据本合同约定提供阶段性的服务工作进展报告,向采购人（银行）或医院进行必要的说明,并根据采购人（银行）或医院的建议和意见协商和实施改进办法。 5.项目实施期内，供应商应与采购人（建设银行深圳市分行）和医院保持良好的沟通与协作。如发生故障，而暂时无法确定是哪一方系统服务产生的问题时，供应商不能推诿，应立即派出技术人员到场，全力协助用户和其他供应商，分析查找原因，使系统尽快恢复正常。 |  |  |  |  |
| 八、集成服务的最后提交件要求、验收标准等 |  |  |  |  |
| 1.项目系统需免费与院方现有his信息系统实现对接。 2.符合互联互通标准化成熟度五级乙等的评审要求。 3.符合网络安全等级保护2.0标准三级要求。 4.验收标准：提交件需包含供应商资质文件、技术方案、售后服务承诺书等，且需按要求装订盖章并提交电子版备份；验收标准需符合国家卫生健康行业规范及采购合同约定，涵盖设备资质完整性、技术参数符合性、功能稳定性、数据安全性等，确保设备可正常对接医院系统、满足就医服务需求。 |  |  |  |  |
| 九、对供应商投入集成服务的人员数量、质量、经验等方面的要求 |  |  |  |  |
| 供应商集成服务人员要求： 1.人员数量：至少配备2名专职集成服务人员，其中项目负责人1名、技术实施人员1名，确保项目全程专人跟进； 2.人员质量：所有人员需具备相关专业资质（如计算机、电子信息类从业证书），至少1名成员具备PDMA产品开发与管理证书，信息系统项目管理师证书，PMP项目经理证书；至少1名成员具备数据安全官认证证书、售后服务管理师证书、信创集成项目管理师高级证书；无不良从业记录，具备良好的沟通协调能力； 3.人员经验：项目负责人需有3年及以上医院自助设备集成项目管理经验，技术实施人员需有2年及以上同类设备集成、系统对接经验，熟悉医院HIS系统及医保结算流程，能高效完成设备安装、调试及对接工作；验收标准需符合国家卫生健康行业规范及采购合同约定，涵盖设备资质完整性、技术参数符合性、功能稳定性、数据安全性等，确保设备可正常对接医院系统、满足就医服务需求。 |  |  |  |  |
| 十、培训要求 |  |  |  |  |
| 1.培训人员：供应商需为医院相关工作人员（含门诊导诊、财务、运维人员）提供全覆盖培训，确保相关人员熟练掌握设备操作、日常维护及常见故障排查方法。 2.培训内容：涵盖设备基础操作、功能使用、医保结算流程对接、日常保养技巧、常见故障处理（如卡纸、支付失败、系统卡顿）等核心内容。 3.培训安排：设备安装调试完成后3个工作日内开展培训，采用现场实操+书面手册结合的方式。 |  |  |  |  |
| 十一、技术支持和保修服务要求 |  |  |  |  |
| 1.保修服务：整机质保五年，质保期内免费维修、换件、上门服务等，费用全免。 2.技术支持：7×24小时专属服务，提供1名专职服务人员，接到报障后要求人员30分钟到达现场。 |  |  |  |  |
| 十二、款项支付要求 |  |  |  |  |
| 1.原则上入选供应商需在我行开立结算账户。 2.付款方式： （1）预付款：签订合同后30个工作日内支付合同总额30%作为预付款； （2）设备到货款：设备到达指定地点后医院向我行出具付款确认书30个工日内支付合同总额40%的到货款； （3）验收款：项目签订验收报告后医院向我行出具付款确认书30个工作日内支付合同总额25%的验收款。 （4）尾款：5年免费维保期结束后医院向我行出具付款确认书，30个工作日内支付合同金额5%的尾款。 |  |  |  |  |
| 十三、报价要求 |  |  |  |  |
| 供应商应按照项目的商品明细要求报送含税、不含税单价及总价。报价需包括采购项目的硬件、配套软件及开发、技术服务、实施、运输、保险费用、安装调试费、培训费、第三方接口费用等一切发生的费用及各项税金，售后服务及日常维护以及售后服务及日常维护等免费维护期内所发生的各项费用。 |  |  |  |  |
| 十四、候选供应商应具备的相关资质要求 |  |  |  |  |
| （一）供应商资质认证情况： 1、信息系统建设和服务能力证书 2、设计施工维护能力证书 3、知识产权合规管理体系认证证书 4、符合互联互通标准化成熟度五级乙等的评审要求。 5、符合网络安全等级保护2.0标准三级要求。 （二）同类项目经验情况： 1、具有三甲儿童专科医院自助设备相关服务经验 |  |  |  |  |
| 十五、其他要求 |  |  |  |  |
| 暂无 |  |  |  |  |
| 归口管理部门：机构业务部 |  | 需求单位：景苑支行 |  |  |
| 联系人： 梁先生 | 电话：0755-82771216 |  | 日期：2026.7.08 |  |
| 备注：1.本表内容直接发供应商征询，为固定模板，请勿自行增加、删除表格式样。如采购项目未涉及相关内容，请在相关栏目中填写“无”。 |  |  |  |  |
| 2.在选择采购种类、相关建议时，请用“■”或“√”替代“□”。 |  |  |  |  |