附件1

新桥东先进制造产业园一号园区

变配电系统安全专项排查技术服务需求书

一、项目概况

新桥东先进制造产业园一号园区配电系统专项服务分为电气安全全面查验及园区电费核算。新桥东先进制造产业园一号园区现有入驻企业52家，安全查验范围为供电局高压接入侧至各入驻企业分户电表前端配电设施；电费核算结合园区具体情况制定收费方案，并完成园区交付至今全部入驻企业历史电费分户核算、数据差异分析。

二、服务内容

（一）变配电系统电气安全查验

变配电系统电气查验范围为从供电局高压接入侧起始，覆盖园区10kV变电所、全部高低压配电设备、配电线路至各入驻企业用电末端点位，不含企业独立电表后端的自有配电及用电设施。

1.交叉核对总包、设备、电缆采购合同与施工图纸、设备技术资料参数一致性，同时核对图纸版本、设计变更内容是否同步体现在现场及合同资料中，对所有文件不符项进行逐条记录；

2.核查现场施工与报审图纸一致性，针对园区整体配电工程、各入驻企业及场内装修施工单位的现场施工情况开展全量核查，梳理私自改线、违规施工等问题台账；

3.专项查验电能表、互感器、采集终端等全套计量器具：核查安装位置、固定防护是否规范；校验设备型号、精度、量程与现场负荷匹配度；检查接线、相序、接地、铅封、防窃电装置合规性；测试远程采集、通信、时钟、分时费率等功能，保障计量数据精准传输，符合电网管理标准；

4.按照试验标准完成所有电气设备专项检测，专项校验计量设备选型、接线、远程采集、铅封等合规性，对所有试验数据、外观缺陷、运行异常现象完整记录；

5.依据国标及地方相关规范开展设备工艺、绝缘、接地、保护功能等合规检测试验；

6.按危急、严重、一般三级划分查验及试验过程中发现的设备缺陷与安全隐患，明确每一项问题的位置、具体现象、违反的标准条款、安全风险等级，出具分级整改方案及运维优化建议。

（二）电费核算服务

1.结合园区变线损耗、光伏储能充放电及收益模式，编制合规公平的电价收费方案，完整梳理电价标准、损耗分摊规则、计量取值依据、扣费抵扣逻辑，实现全流程数据闭环；

2.根据最终确定的电价收费方案，分户逐月核算园区全部企业历史电费，形成标准化明细台账；

3. 将本次全新核算结果，与企业往期实际缴费数据、原有计费结果进行逐项比对，定位差异成因，出具分析报告，配合甲方对接企业完成电费结算谈判。

三、服务要求

（一）具备电力设备检测、电气试验正规资质，不得超资质开展作业；

（二）作业人员持有效高压电工证，熟悉电气规范、南网/深圳供电局技术管理要求及深圳分时电价政策，具备同类产业园区配电项目服务经验；

（三）严格执行停电作业安全规范，承担现场作业人身、设备损毁全部责任；

（四）对园区电气、用电商业数据永久保密；若成果存在漏检、错检、核算失误，须无偿重新复核编制。

四、服务时间及其他要求

（一）时间要求

项目服务期为90天。

（二）成果文件

1.电气查验报告：电气查验报告：纸质版+全套电子版（Word可编辑+PDF盖章版），含检测原始数据、试验曲线、现场影像、隐患分级台账、整改方案，加盖检测资质公章；

2电费全套资料：园区用电收费方案、分户逐月电费明细台账、新旧电费对比核算分析报告。