| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防系统（含监控设备） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素监控摄像头 |  | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：2颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 15 | 个 | 3年质保，含支架 |
|  | 网络硬盘录像机 |  | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：16路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路2MP@30fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：8路； 报警输出：2路； 硬盘接口：4个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 套 | 3年质保，含鼠标 |
|  | 监控硬盘（8TB） |  | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 4 | 块 | 3年质保，全新包装 |
|  | 机柜 |  | 600宽*600深*1166高mm（22U）黑色，玻璃前门钣金后门，配1块层板，2只风机，1个8位电源排插，20套螺钉，4个支脚 | 1 | 个 | 含安装螺丝、脚轮 |
|  | 网线 |  | 六类非屏蔽双绞线（305米\箱） | 4 | 箱 | 原厂纸箱包装 |
|  | 水晶头 |  | 六类非屏蔽水晶头 | 2 | 盒 | 100个/盒 |
|  | 安装调试 |  | 新设备安装调试，设备布线。 | 1 | 项 |  |
| 会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 纯后级功放 |  | 标准2U机箱高度，适用于机柜安装。高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 采用高效率大型变压器，大容量电容的滤波电源，使功放满负载输出时低失真，低频控制力更强，声音更清晰。 前面板精确增益控制，有电源、信号、保护和削波的工作状态信号灯。 每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、过热、过载以及限幅。 自动变频散热风扇，使用功率越大转速越高，高可靠性运行和使用。 采用平衡XLR输入输出接口和专业SPEAKON输出接口。 后排拨动开关用于选择立体声或桥接或单声道工作模式。 机器强大的功率输出允许产品更多领域的应用。 技术参数： 8Ω输出功率：2x200W 4Ω输出功率：2x350W 8Ω桥接输出功率：400W 频率响应：20Hz-20kHz 总谐波失真：<0.05% 信噪比：>98dB 阻尼系数：>300dB 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V 输入阻抗：>20kΩ 面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护(红色)、削波(橙色)、信号(绿色)；音量控制器 后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式；灵敏度切换：0.775V、1.0V、1.4V； 音频接口：XLR平衡输入输出； 音箱接口：红黑接线柱； Speakon 冷却：散热风扇，气流从前面板向后板，无极风速，根据温度而定。 供电要求：AC220V~50Hz 产品尺寸：483mm(19吋)x90mm(2U)x443mm 产品重量：15.2kg | 2 | 台 | 2年质保 |
|  | 语音音箱 |  | 采用木质外壳设计，高强度的10吋低音喇叭+话筒高音喇叭2分频电路处理。运用高精度的分频系统确保语音清晰、饱满，语音穿透力强等特点。特殊的分频点使啸叫点降低，全面提高人声的效果。音箱性能稳定，可靠耐用，适用范围广，覆盖射程远，声场饱满，频响宽，人声突出，防啸叫能力强。适用于100-1300平方的环境场合。音箱安装方便快捷，配有安装吊挂架，可挂墙安装。也可使用落地安装。 规 格: 10吋/2分频 颜 色: 白色、黑色 材 质: 木质 频率响应: 100Hz-18KHz 阻 抗: 8Ω 额定功率: 100W-150W 最大声压: 120dB SPL,130dB SPL peak 尺寸（高、宽、厚）：465*295*270mm 重 量：8.6kg 连接方式：音箱卡龙 安装方式：壁挂式、支架式 功能：语音型，左右可调160度 ▲提供所投产品的国家认可的CNAS标志第三方检验报告复印件并加盖公章 | 4 | 只 | 2年质保，含壁挂架 |
|  | 会议主机 |  | 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳 采用4.3寸彩色全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 具有指针方式时钟，和年，月，日，星期显示。 具有密码管理模式，设置密码时 输入正确的密码才可又进入菜单 进行设置 带有茶水、需求帮助功能 在主机会提示功能。 采用高性能DSP处理器可对音频进行高，中，低音、调节，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫。 主机带有签到、投票表决、选举、等功能。可以脱离电脑在主机显示屏实现签到、投票表决、选举、等功能，也可以连接电脑配合电脑软件进行会议管理，签到、投票表决、选举、等功能。 具有4路RJ45的话筒单元接口，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接80个单元 同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元 单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 具有多种会议模式： 先进先出模式、后进先出模式）、限制模式、主席模式、全开模式 发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-12不同数量），主席单元不受限制 发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-99S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 主机带有232串口可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 具有RCA和非平行音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 具有1路平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备 具有1路非平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备 具有1路非平衡音频输入接口，可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） 可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管 技术参数 输入、输出input/output 8P-DIN×4 输入、输出 ：网络接口rj45 *4 输入：RCA×2 输出： XLRM×1（平衡）RCA×1 6.35mm×1 USB接口1个 232串口2 个 工作电压： AC220V-50HZ 功率损耗：120W（MAX） 频率响应：100-14KHZ 外部尺寸： 480×325×88mm 重量： 8.5kg 颜色:黑色 输入阻抗：LINE：50KΩ, PBIN：50KΩ 频率响应 ：20Hz-20KHz 输出阻抗 ： REC：200Ω LINE：200Ω BALANCE：300Ω NOBALANCE：400Ω 信噪比：78dB（1KHz） | 1 | 台 | 2年质保 |
|  | 主席单元 |  | 全数控化设计 集发言、视像跟踪功能、签到功能。 标配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆 话筒采用铝合金外壳设计，经久耐用。 带2.8寸彩色显示屏，具有圆形时钟盘 指针式动态时钟显示北京时间。 具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭 底座具有红色发光环，开启时亮。 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围 系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置 主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 单元具有一条2米*1.5米8P连线用于系统“T”型一线通连接,可根据会场实际情况订制延长线。 单元话筒杆与底座分离设计，螺旋方式固定，杜绝杂音产生，更具运输安全保护性。 技术参数 工作电压 DC24V(由主机供给) 输入、输出 8P-DIN*1 输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 k 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 信噪比 ＞80dB 通道串音 ＞80dB 总谐波失真 ＜0.05% 颜色：黑色 安装方式 桌面式 连接电缆：8P屏蔽T型线 2.1米*1.5米 | 1 | 支 | 2年质保 |
|  | 代表单元 |  | 全数控化设计 集发言、视像跟踪功能、签到功能。 标配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆 话筒采用铝合金外壳设计，经久耐用。 带2.8寸彩色显示屏，具有圆形时钟盘 指针式动态时钟显示北京时间。 具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭 底座具有红色发光环，开启时亮。 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围 系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置 主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 单元具有一条2米*1.5米8P连线用于系统“T”型一线通连接,可根据会场实际情况订制延长线。 单元话筒杆与底座分离设计，螺旋方式固定，杜绝杂音产生，更具运输安全保护性。 技术参数 工作电压 DC24V(由主机供给) 输入、输出 8P-DIN*1 输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 k 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 信噪比 ＞80dB 通道串音 ＞80dB 总谐波失真 ＜0.05% 颜色：黑色 安装方式 桌面式 连接电缆：8P屏蔽T型线 2.1米*1.5米 | 3 | 支 | 2年质保 |
|  | 8路调音台 |  | 功能特点： 1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.提供8路Mic输入接口兼容8路线路输入接口，并独立带有48V幻象电源可供选择。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，并设有峰值指示灯和静音指示灯。 4.内置7段立体声均衡器，监听系统和主通道双排电平指示灯。 5.输入方面另带有一路单声道返回输入和一组录音立体声输入。 6.输出方面提供3组AUX辅助输出、主通道两组输出、1路耳机监听输出和录音输出。 7.内置256位DSP效果器。 8.大屏播放器支持蓝牙、MP3、USB电脑录音、U盘录音直录、USB带声卡功能。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个双用卡侬接口） 2.线路输入：8路单插单声道 3.幻象电源：分路通道设有独立48V幻象电源开关控制。 4.主输入通道：带一路返回单声道输入和一组录音立体声输入。 5.输出通道：两组主通道立体声输出，3路AUX辅助输出、1组立体声录音输出、1路耳机监听输出。 6.电平指示：主通道一组立体声电平指示灯。 7.效果器：256位DSP效果器 8.播放器：大屏显示，蓝牙播放，U盘播放，U盘录音，USB带声卡功能，USB带OTG功能。 9.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 10.失真度：<0.003%（A-weighted） 11.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 12.共模抑制比：60dB 13.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB 14.主混音串音：-87dBu（A-weighted） 15.通道串音：-85dBu（A-weighted） 16.最大输出水平：+20dBu 17.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19.电源：内置开关电源适配器110-220V，30W 20.功耗：≤23W | 1 | 台 | 2年质保 |
|  | 8路电源时序器 |  | 有8路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合。 电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性 | 1 | 台 | 2年质保 |
|  | 音频信号隔离器 |  | 音频信号隔离器，选用顶级音频变压器音频隔离牛，信号完美对接。 ▲双路莲花、双路6.35和双路卡侬进出(提供所投产品接口佐证照片并加盖公章）。 音频信号经过音频信号隔离器，可以完全隔离两个系统间的电位差，避免由于接地问题造成的交流声干扰，防止过高电位差对设备输入级的损坏。实现音频信号的安全传输，去除音响设备连接产生的噪音，笔记本电脑接调音台产生的噪音；电子乐器连接调音台产生的噪音；设备和设备间经过长距离传输不共地产生的噪声；设备与设备阻抗不匹配产生的噪声。解决由于场地用电，走线，灯光干扰等原因而引起的交流声。还适用于大型户外演出，防雷，音响工程，会议，娱乐场所，展览等一系列音响设备系统，是音频系统级联的必备设备。 输入阻抗：600Ω（交流阻抗） 输出阻抗：600Ω（交流阻抗） 电气强度测试：500V 频率响应：20HZ—20KHZ（±＜0.3db ref 1khz） 定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms） | 1 | 台 | 2年质保 |
|  | 反馈抑制器 |  | 它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。通过添加屏蔽噪音（听不到的噪声）到输出信号，或将输出信号的频率变动 5 Hz，反馈抑制器可以检测出信号中导致混响的成分，并在反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损。输入通道数量:2通道(2通道平衡线路/话筒输入或者选择2通道6.35非平衡输入).提供48V幻像供电开关选择模组,可为2支麦克风提供电源.. 特性和优点： 无须调试，自动适应声学环境； 任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB； 无论打开多少个话筒，效果依然出色； 全自动，免调试，零维护。 消除反馈于未然 自动适应声学环境 2通道平衡的线路或话筒输入，提供幻象电源 自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 快速模式适用于话筒位置经常变化的场合: 例如，在配有多个转换话筒的讨论系统中。精确模式适用于话筒位置固定的场合。 例如，声学环境比较复杂的讲坛。 自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而抑制更多的混响成分。 内置了自动混音器，以实现优先功能。 技术特点： 1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。 2．数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 3．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 4．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 技术参数： 输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道6.35非平衡输入) 幻像供电:2通道48V幻像供电 额定电压: AC~220V±10% 50Hz/60Hz 频率响应: 125Hz~15KHz 失真: ＜0.1% @ 1KHz 信噪比: ＞90dB 输入阻抗: 20KΩ 输出阻抗（平衡）: 200Ω 温度范围: -10~55℃ | 1 | 台 | 2年质保 |
|  | 16U专业音响机柜 |  | 外尺寸：宽530深500高850MM 内尺寸：宽478深500高720MM 材料配置：9MM夹板+1MM防火板。铝合金包边，4抽手，4对角轮子（两刹车，两不带刹车），底下2条底板 | 1 | 个 | 含安装螺丝、脚轮 |
|  | 音响线RVH |  | 2*0.75平方 无氧铜 (2X150X0.08支无氧铜) OD：4.2*7.3mm | 1 | 卷 | 与设备配套 |
|  | 卡农头 |  | 专业四芯音箱接头 | 4 | 个 | 与设备配套 |
|  | 音箱接头 |  | 音箱接头 | 8 | 个 | 与设备配套 |
|  | 卡侬对卡侬母 |  | 三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公） | 8 | 条 | 与设备配套 |
|  | 3.5对两莲花 |  | 99.99%无氧铜线芯，不透明环保PVC外被 | 1 | 条 | 与设备配套 |
|  | 两莲花对两莲花 |  | 99.99%无氧铜线芯，不透明环保PVC外被 | 1 | 条 | 与设备配套 |
|  | 无线纯讨论会议主机 |  | 3.5寸彩色显示屏。分级菜单设计，使操作简明方便。 4个通道明确显示频率数值和通道信号指示等功能。 工程安装轻松简便，100人的会议室/演播室基本不需要调试，快捷地完成工程安装。 频率自动跟踪锁定功能，无需对频，会议单元即开即用。 内置60个WIFI通信频道，多机同时使用互不干扰。 控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活 功能操作极其简单，一键式的功能进入操作一目了然 内置高级加密通信算法，彻底杜绝通信错误和误动作。 主席优先功能,一键关闭所有在线代表单元。 每套系统可支持100个话筒，同时发言人数可设定为1-4人，最大支持4个主席同时发言。 会议座单元带有自动关闭功能。主机断电超过30秒，会议单元就会自动关闭达到省电效果。 | 1 | 台 | 2年质保 |
|  | 无线纯讨论会议 主席/代表单元 |  | 独特外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 电磁及射频干扰设计，远离手机信号对会议的干扰； 会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音几近完美； 带有高亮度TFT高档显示屏,显示发言开启和关闭 单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能； 主席单元具有发言提示音及优先发言功能（PRIOR），可随时切断其它代表单元发言 可拆卸旋转式咪杆，连接方便牢固； 咪杆具有红色光环指示灯，工作状态一目了然； | 20 | 只 | 2年质保 |
|  | 4路天线放大器 |  | 8通道天线分配器是全频道的UHF天线天线分配系统，它可以在多頻道系统中导引天线信号从一对天 线到多台接收机使用。分配器会放大射频信号以弥补 在分配过程中的衰减。低噪声高品质元件能够保持清 晰的信号，具最低失真度。外置12V5A开关电源可提 供四组12V直流电源给无线接收机。一台 8 通道天线 分配器主机可支持最多 8个天线通道端口。能够与在 兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容。 分配器主机技术参数: 頻率范围：450～970MHZ 阻抗：50Ω 输入电压：DC 12V 5A 输出直流电压：12V四组DC輸出端子 天线增幅电压：12V 150mA 主机尺寸mm：480×200×45mm（长宽高） 天线功能 采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的 覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有增 益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。可 将固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或 者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。 特性 • 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失 • 可无线接收机和天线分配系统兼容，需要接收机能 够提供 9–12 伏直流偏压 安装 • 使用天线线缆（或任意 50 欧姆低损耗同轴线缆） 将天线连接到接收机或分配系统。 • 如果线缆较短，应降低增益设置；如果线缆较长应 提高增益设置。应注意，信号丢失不仅与线缆质量有 关，还与线缆长度有关。有关线缆信号损失的技术规 格，请与线缆制造商联系。 • 使用时将天线对准需要覆盖的区域。 有源指向天线 | 1 | 套 | 2年质保 |
|  | 无线手持麦克风 |  | 1、采用世界先进的DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)； 2、使用UHF740MHz～790MHz频段，避免干扰频率； 3、全新节能模式设置，全自动EQ控制功能，自动校正音色全自动开关机模式自动红外线对频系统，全自动扫描； 4、双话筒设计，可两人同时演唱手持麦克风隐形天线, 5、分集接收电路；有效开阔使用距离为100米,理想使用距离60米; 6、采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 8、语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比,独特的语音压限器设计，歌手使劲唱歌都不会出现裂音； | 2 | 支 | 2年质保 |
|  | 安装调试 |  | 设备安装、调试、辅材等 | 1 | 项 |  |
| 门禁（人脸识别） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 人脸识别门禁机 | 支持人脸+刷卡+密码+考勤。卡容量：50000张，人脸容量：10000张，记录内容：15万条，通讯方式TCP\IP，支持超级密码开门 | 1 | 套 | 3年质保，含电 源适配器 |
| 指纹锁 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 指纹锁 | 支持指纹、密码、卡片、钥匙、小程序开锁，带门铃、防撬报警、虚位密码、应急供电 | 6 | 套 | 2年质保，含安装配件 |
| 茶吧机 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 茶吧机 | 立式，1350W制热，13档调温，8小时保温，触控操作，童锁保护，下置水桶设计 | 11 | 台 | 1年质保，含滤芯 |
| 美的空调（风管机） |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 风管机空调 | 变频一级能效，3匹，冷暖型，220V，含内外机，支持WiFi控制 | 29 | 台 | 整机2年、压缩机6年质保 |
|  |  | 控制面板 | 线控面板，WiFi控制，86×86mm尺寸，支持定时、温度调节 | 29 | 台 | 2年质保 |
|  |  | 铜管 | 国标双层护套管电缆线；低偏心率；安全阻燃；无氧纯铜线芯；防水、抗拉、防冻、防晒、抗老化；超软外皮材质；线缆后薄均匀，有防止电流击穿打火，保障用电安全 | 398 | 米 | 与空调配套 |
|  |  | 不锈钢支架3匹 | 尺寸：500*500*385；厚度：2.0；载重：300+；不锈钢；加厚材质；安装简单；稳固耐用；防腐耐锈；加倍承重 | 29 | 套 | 与空调配套 |
|  |  | 复合板 | 适用于风管机空调 | 135 | 平方 | 与空调配套 |
|  |  | 百叶 | 适用于风管机空调 | 29 | 套 | 与空调配套 |
|  |  | PVC水管+保温棉+配件 | 加厚防晒抗老化；密封性强不漏水；管身任意弯曲不变形。保温、隔热、防水、阻燃、保护铜铝管。 | 398 | 米 | 与空调配套 |
|  |  | 安装费 | 空调安装、搬运、卸货等 | 29 | 台 | 与空调配套 |
| 会议屏幕 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 触控一体机 | 1.智能交互平板显示尺寸65英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。 2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。 3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 4.智能交互平板前面板可支持≥1根磁吸笔吸附。 5.智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。 6.智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。 7.智能交互平板前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。 8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。 9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.▲智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 11.▲采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W,（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 12.▲智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 13.▲内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 14.智能交互平板左右两侧可提供便于操作的快捷键，数量各不少于3个，该快捷键至少具有批注、关闭窗口、多任务、主页等常用按键。主页快捷键可识别当前使用的系统进入对应主页。 15.可通过手机微信扫码解锁，手机通过权限后，交互平板有网时，可扫码直接进入操作系统；交互平板无网时，可手动输入动态密码进入操作系统。 16.可开启企业微信扫码解锁，配置成功后，开机时可使用已绑定企业的企业微信扫码进入操作系统，企业外用户无法扫码进入操作系统。 17.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 18.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，无需其他操作即可达到蓝光防护效果。 19.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。 20.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 21.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 22.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 内置电脑 1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； | 3 | 台 | 3年质保，含壁挂架 |
|  |  | 触控一体机 | 1.智能交互平板显示尺寸65英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。 2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。 3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 4.智能交互平板前面板可支持≥1根磁吸笔吸附。 5.智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。 6.智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。 7.智能交互平板前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。 8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。 9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.▲智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 11.▲采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W,（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 12.▲智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 13.▲内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 14.智能交互平板左右两侧可提供便于操作的快捷键，数量各不少于3个，该快捷键至少具有批注、关闭窗口、多任务、主页等常用按键。主页快捷键可识别当前使用的系统进入对应主页。 15.可通过手机微信扫码解锁，手机通过权限后，交互平板有网时，可扫码直接进入操作系统；交互平板无网时，可手动输入动态密码进入操作系统。 16.可开启企业微信扫码解锁，配置成功后，开机时可使用已绑定企业的企业微信扫码进入操作系统，企业外用户无法扫码进入操作系统。 17.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 18.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，无需其他操作即可达到蓝光防护效果。 19.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。 20.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 21.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 22.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 内置电脑 1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； | 2 | 台 | 3年质保，含壁挂架 |
|  |  | 移动支架 | 通用移动支架，带滑轮，适用于65-86寸设备，稳固安全 | 5 | 台 | 含安装工具 |
|  |  | 无线投屏 | 内置无线投屏器（不接受外挂设备形式）：内建路由系统,支持 5 G /2.4G Wi-Fi 传输信道, 手机透过热点投屏可同时连接上网，可达到 4分割 1080p/30Hz高清画面投影无延迟, 4 路同时投屏，每个画面播放文档字体显示清晰；支持外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传；支持多种移动端设备无线投屏，安卓、iOS等设备透过无线WIFI进行传输，用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上。 | 5 | 台 | 1年质保 |
|  |  | 智能笔 | 1.为增强与连接设备的信号稳定性，智能电子教鞭采用蓝牙技术，内置蓝牙接收器，并且使用距离可达8米及以上； 2.外表使用防滑材质，笔身带有5个及以上的功能按键，其中具有自定义功能按键，可设定截图、清屏等功能； 3.采用锂电池供电，带自动休眠节电设计，充满电后连续使用时间不低于10小时； 4.笔尖设计采用4096级压力感应，可根据书写力度识别笔迹的粗细，让教师的书写展示更加的流畅和细腻； 5.支持白板课件、PPT、PDF、网页等多种格式的课件进行远程翻页和一键启动或退出 PPT、白板软件播放，方便教师的日常操作； 6.具有远程指示光标，可远距离控制光标，实现激光笔演示效果功能； 7.支持自动连接，当教鞭靠近设备时无需手动操作即可完成连接； | 5 | 台 | 1年质保 |
| 网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 无线AP | 支持WiFi6，2.4G/5G双频，最大速率≥1.7Gbps，支持PoE供电，覆盖半径≥30米 | 10 | 台 | 3年质保 |
|  |  | 高密AP | 支持WiFi6，四频，最大并发用户数≥512，适用于会议室等高密场景 | 4 | 台 | 3年质保 |
|  |  | 24口POE交换机 | 24口千兆PoE，支持802.3af/at，最大PoE功率≥370W，支持Web管理 | 1 | 台 | 3年质保 |
|  |  | AC授权 | 支持AP集中管理，授权数量≥16个，支持漫游、负载均衡、射频优化 | 16 | 个 | 3年质保 |
|  |  | 48口交换机 | 48口千兆+4万兆光口，支持VLAN、ACL、QoS、Web/CLI管理 | 4 | 台 | 3年质保 |
|  |  | 线管 | PVC线管 | 100 | 米 | 与设备配套 |
|  |  | 网线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 500 | 米 | 与设备配套 |
|  |  | 网络跳线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 200 | 米 | 与设备配套 |
|  |  | 辅材 | 小五金辅材 | 1 | 项 | 与设备配套 |
|  |  | 安装调试 | 设备安装及接入调试 | 1 | 项 | 与设备配套 |

其它要求：

| 序号 | 要求类别 | 主要条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付要求 | ① 交货地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠街道管委会文贞楼3栋1层 ② 交货期限：合同签订后30个日历日内完成交付、安装及调试 ③ 运输装卸：供方负责并承担费用，须防雨防震，包装完好率100% |  |
| 2 | 安装调试 | ① 供方负责就位、开孔、布线、接线、调试及清洁，做到即插即用 ② 安装人员须持电工证、高空作业证 ③ 调试后提交《安装调试报告》（含照片、测试数据、IP表、密码清单），招标人签字确认 |  |
| 3 | 测试验收 | ① 初验：设备完成5个工作日内进行，按技术参数逐条测试（监控/会议/网络/空调/大屏） ② 终验：初验整改后7个工作日内复核，全部合格后签署《最终验收单》 |  |
| 4 | 质保售后 | ① 质保期：整体2年，核心设备3年（摄像机/会议主机/压缩机/触控面板） ② 响应时间：电话≤30 min，现场≤24 h，故障修复≤48 h（重大≤72 h） ③ 设备件仓库距深圳市深汕特别合作区200公里内，质保期免费更换 |  |
| 5 | 培训资料 | ① 交付后7日内完成2场现场使用培训（各电子系统） ② 提供纸质《用户手册》1套+U盘电子文件（竣工图、点位图、IP表、培训PPT、质保卡） |  |
| 6 | 价格付款 | ① 总价包干（含货、配件、安装、调试、税金、培训、质保等） ② 最终验收合格并收到全额发票后一次性支付100% |  |
| 7 | 违约责任 | ① 逾期交付：每逾期1日按合同总价0.5%计违约金；超7日甲方有权终止并索赔 ② 质量不合格：3日内免费更换/整改，否则甲方可委托第三方，费用由供方承担 ③ 虚假承诺：退一赔三并上报监管部门 |  |
| 8 | 不可抗力 | ① 地震、洪水、政府封控等导致无法履约，可协商延期或终止，互不承担违约责任 ② 受影响方须在事件发生后3日内书面通知对方，7日内提供有效证明 |  |
| 9 | 争议解决 | 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商；协商不成，任一方可向项目所在地人民法院提起诉讼 |  |

评 分 细 则

| 评分维度 | 评分项及说明 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价 格 | 报价得分 | 30 | 基准价=最低有效报价；得分=(基准价/报价) ×30。 |
| 二、技 术 | 1.核心参数响应 | 30 | 每负偏离1项扣2分，扣完为止；带▲关键指标负偏离本项得0分。 |
|  | 2.系统兼容与先进性 | 10 | 方案完整、接口开放、国产化率≥50%得10分； 每降低10%扣2分。 |
|  | 3.节能环保 | 5 | 所投产品具备节能/环保证书，每提供1类得2.5分，最高5分。 |
| 三、商 务 | 1.本地化服务机构 | 4 | 深汕特别合作区内设常驻服务点且提供租房合同/营业执照得4分，市内其他区域2分，市外0分。 |
|  | 2.质保年限 | 4 | 满足需求基础上，每增加1年加2分，最高4分。 |
|  | 3.响应/修复时限 | 4 | 电话≤30min、现场≤12h、修复≤24h得4分，每超时1项扣1分。 |
|  | 4.巡检培训方案 | 4 | 每季度巡检+现场培训+纸质/电子手册，方案完整得4分，缺1项扣1分。 |
|  | 5.类似业绩 | 4 | 2022-2024年同类项目，每提供1个≥30万元合同得2分，最高4分。 |
| 四、诚 信 | 信用查询 | 5 | 无不良记录得满分；存在不良记录不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |