华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目

非公区精装修设计任务书

- 企业介绍及项目概况

  - 企业介绍：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）是华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）在业内率先打造的以市场化创新能力领先行业的专业投资银行子公司，致力于为企业、机构投资者和政府提供全面综合的金融服务。公司注册地位于深圳，并购重组业务长期领航业界。

集团华泰证券成立于1991年，经过30多年稳健发展，目前已经发展成为A+H+G三地上市的行业领先大型综合证券集团。是国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务。秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，华泰证券将全面实施数字化赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”发展战略，致力成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

目前华泰证券拥有证券分公司28 家，证券营业部245 家。旗下控股子公司华泰联合证券有限责任公司、华泰期货有限公司为业内知名专业公司，此外还拥有华泰紫金投资有限责任公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰创新投资有限公司、华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）等多个全资子公司；在境外，华泰证券通过华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等运营主体运营国际业务。

华泰证券积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇，在业内率先以金融科技助力转型，用全业务链服务体系为个人和机构客户提供专业、多元的证券金融服务，综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵，步入国际化发展的全新阶段。。

  - 项目概况：

本项目位于深圳市前海深港现代服务业合作区09-04-02地块（T102-0315宗地），本项目处于地铁保护区范围内。地块用地面积5830.93平方米，建设用地面积5573.87平方米，规定计容建筑面积约：62800平方米，总建筑面积92179平方米。本项目为1栋超高层办公楼，地上39层，地下5层，裙楼4层，建筑最高高度185.4米。机动车停车位295个，自行车停车位255个。最终以政府主管部门的审批结果为准。

1.2.1、本项目五层地下室，地下一层、地下二层层高6米，地下三～五层层高均为4.0m。

1.2.2、上述描述最终以设计图纸为准。

- 设计依据

2.1、建筑及相关专业设计依据：

2.1.1、建筑方案文件及各专业施工图；

2.1.2、甲方提供的相关图文资料。

2.1.3、国家与地方相关规范、法律、法规：

2.2、设计执行规范：

2.2.1、《中华人民共和国建筑法》

2.2.2、《建筑制图标准》

2.2.3、《建筑设计防火规范》

2.2.4、《建筑内部装修设计防火规范》

2.2.5、《民用建筑工程室内环境质量验收规范》

2.2.6、《民用建筑设计通则》

2.2.7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》

2.2.8、《建筑玻璃应用技术规程》

2.3、内装修选用的材料应符合：

2.3.1、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

2.3.2、《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有毒有害物质限量》

2.3.3、《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

2.3.4、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

2.3.5、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

2.3.6、《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》

2.3.7、《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》

2.3.8、《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫胶粘剂有害物质限量》

2.3.9、《混凝土外加剂中释放氨的限量》

2.3.10、《建筑材料放射性氦素限量》

2.3.11、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

2.5、甲方提供的相关资料：

2.5.1、本设计任务书和设计合同或招标文件的相关附录资料；

2.5.2、甲方对各阶段设计图纸的评审意见。

- 项目定位及设计要求

  - 项目定位

    - 整体定位：本项目为华泰联合证券深圳前海总部大楼，不仅是华泰联合证券首个自有总部大楼，是华泰证券在南京总部之外第一座自有超高办公楼宇。

    - 产品定位：全楼自用办公，整栋金融总部写字楼。

    - 项目定档：5A 甲级写字楼。

  - 设计理念

对标国际一流的金融总部项目，突出现代、科技、绿色、节能，实用、舒适，提升办公体验。注重人性化体验，打造具有人文关怀的空间。以人为本，满足现代化办公需求，营造舒适高效的办公环境；设计理念、空间利用、智能化应用要具备创新性和前瞻性。

- 服务范围

4.1  设计及服务事项的范围包括：

4.1.1、非公区精装修设计自概念方案设计阶段直至竣工验收合格的全过程的室内设计服务。室内设计的工作范围包括以下内容：：

1）自用办公室的需求调研、室内规划优化设计、室内概念设计调整及深化、室内方案设计、室内初步设计、室内施工图设计、室内施工招标配合、室内施工及验收配合至竣工验收合格全过程服务。设计服务范围包括但不限于建筑设计优化、非公区室内设计、室内竣工图审核、设计驻场（含样板段施工阶段，从施工单位进场开始至工程竣工验收合格）、现场服务（重要节点及重要空间效果确认需设计总监或项目负责人到场）、根据甲方要求对一些重要空间的动画展示效果制作相关服务等。

2）软装陈设设计、相应设计范围的标识设计、灯光设计、声学设计、室内景观设计及配合装饰品设计（如有）等。

3）相应设计范围的二次机电设计（含智能化专业）、各专项设计配合及审核、样板评审及施工过程配合。精装范围内的全过程的机电设计和配合服务；。

4）方案设计阶段同步进行样板间设计。

5）室内效果动画展示：根据甲方要求进行动画制作。

6）乙方到项目地的差旅根据甲方需求安排。

7）设计人员驻场服务（含样板段施工阶段），从室内施工单位进场至工程竣工。

详见附件一《面积统计表》、附图二《设计界面划分图纸》

4.1.2、公区室内设计品质提升艺术咨询、全楼室内设计总协调、全楼室内设计艺术顾问。

4.2、服务大纲：

4.2.1.室内设计的服务分为6个阶段完成。包括：a、室内规划优化设计（包含动线及空间优化，自用办公室的需求调研等）；b、概念设计；c、方案设计；d、初步设计；e、施工图设计及招标配合阶段；f、施工配合及验收阶段。各阶段具体服务内容详细如下条文。

- 范围深度：室内设计服务范围需包括功能设计、平面布置及空间分割规划、色彩搭配计划、材料及家具陈设选择，以及与业主方委任的其它顾问之间的协调与咨询，以获得经过整合的设计成果。

- 会议：在上述各个阶段实施中，室内设计服务范围包括但不仅限于参加由建设单位和代建单位需要所召集的任何重要的成果会议，包括但不限于汇报会、设计例会、工程例会、技术研讨会、协调会、设计文件审查会等。

- 设计变更：室内设计师应解决设计工作范围内的技术、设计质量问题，在设计和施工阶段业主方要求进行修改（修改面积不超过该区域约定设计面积的10%且不影响原则、功能、法规、基本条件、进度之内容）时，室内设计师应予协助进行，此修改不增加设计费用（符合合同约定的颠覆性变更除外）。

- 设计成果要求：a、设计成果应切合实际，达到美观实用、技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工并符合节能、环保要求。设计文件必须完整、准确、详尽、规范， 标准要统一、规格要一致。编制的设计文件应当满足主要设备、材料订货的需要； b、室内设计师所提供的主要材料明细表和材料样板，除列明材料名称、规格型号、品牌、材料等级、产地等规格、尺寸、排列方式、照片等还要有材料特性说明（比如表面纹样光泽），及对整体效果的控制要求。而且要有厂家选择及材料的供货周期等。材料明细表的品牌及选型，主材需提交三个品牌及型号，以满足甲方招采要求。

- 招标：室内设计师应配合提供招标所需招标图纸、详细的有关技术要求、技术规范和技术资料等技术文件，并根据业主方的要求参加有关招标答疑及合同谈判工作。

- 其他：a、装饰工程竣工后，如在实际使用过程中发现工程及相关质量问题，室内设计师应协助业主方进行质量事故分析。若经过双方共同确认的第三方分析结果证实系设计缺陷所致，室内设计师应对设计文件及时进行修改，且相关责任和损失由室内设计师承担。

（备注：工作内容须包括以上成果，但不局限以上工作。）

4.2.2、协助完成对功能区、办公区等空间进行划分，及各面积指标对比。

4.2.3、根据硬装设计完成室内部分室内设计，完成照度等指标的分析和灯具、光源选型。

4.2.4、根据方案设计和国家、地方及行业规范完成硬装施工图设计和材料的建议。

4.2.5、配合招标人完成后期施工的招标答疑。

4.2.6、安排首席设计师到项目进行现场查看服务，应建设单位、代建单位要求提供现场服务，服务内容包含驻场、设计巡场（出具巡场报告），现场会议、工地会议、定期工地检查等。

4.2.7、根据项目性质制定合理的设计团队构架，建议提交主创人员名单，及配备项目经理。

4.2.8、根据建设单位及代建单位的要求，每次发图前需要自审图纸并严格按照计划时间发图，根据工程进度制定合理的工作进度计划。

4.2.9、协助建筑设计完成动线优化，完成室内主要公区的合理优化建议方案和把握空间组成和空间关系。

4.3、各专项内容：

4.3.1、硬装设计内容：整体建筑平面优化、室内设计（天、地、墙；包括与外立面交界处的收口处理），包括概念设计、方案设计、深化设计（包括主要物料表）、估算分析、初步设计阶段、施工图设计、施工阶段的图纸审查和技术配合，并配合各专业顾问开展设计。

4.3.2、标识部分：本次设计范围所有区域的标识设计，包括方案分析及策略部署、概念标识设计阶段、方案深化设计（不含VI品牌标识设计、标识文字内容）、施工图（招标图）、招标配合及施工配合阶段。包括：标准图形、字体和色版的规范运用，协调公共区域部分的标识设计，必要的后勤服务空间标识设计，配合业主方把后场区及公共区域部分的标识数量放在招标图内。。

4.3..3、软装及艺术品部分：

- 软装陈设内容：根据高管办公区、接待楼层及自用办公区（具体范围待定）室内设计风格，对软装平面布置及概念设计、方案设计、深化设计工作（包括主要物料产地、品牌、规格、价格等），制定所有室内软装的方案设计，以便甲方采购。设计师须制定最终的家具平面图，精确确定所有家具和固定装置的位置和摆放。

- 设计师须根据业主方的成本约束条件，编写家具和固定装置的最终说明书。说明书应包括所有家具的选择或设计，包括但不仅限于装饰照明、织物、配件和五金器具以及供应商联系方式。所有家具和装饰资料和说明应达到招标目的需要，还应具体而详尽地说明所有的家具和固定装置，提供软装采购清单及材料要求；并对专业公司的软装陈设设计深化图进行审核，配合采购及现场指导摆设工作（包括对家具、灯饰、艺术品及装饰品，包括雕塑、摆设、挂画、生活用品等产品质量及规格尺寸，技术文件及价格的审核），进行把关筛选和负责对购置及现场布置的顾问指导工作，进行把关筛选和负责对购置及现场布置的顾问指导工作路的划分示意图及分区配电容量；灯具（按国产合资及进口分类）的造价估算等。如有专门定制灯具，尚应提供灯具的设计大样详图其所有费用已包含在本合同设计费内，

- 设计人应根据甲方对软装陈设成本控制的要求及配合硬装设计风格和设计进度进行设计指导和审核，并负责保证实施的最终效果，所购置的产品必须控制其品质，且产品的产地、品牌、或生产厂家均需得到甲方的考察认可。

4.3.4、二次机电：

同以上所有空间精装修二次机电设计。

二次机电具体要求：

    - 综合机电：负责设计范围内的给排水、空调、消防、强弱电（含智能化）等专业的机电末端设计工作，出具施工图；与一次机电设计院充分配合，协助校核所有的一次机电系统、设备和机房，并根据建设单位及代建单位要求对非公区的机电各专业设计进行修改和完善。提供所有非公区域的各类机电系统二次招标图和深化施工图；

    - 二次机电深化施工图应达到满足现场施工需要的深度。内容应包括：设计说明、施工说明设备表、系统图（原理图）、平面图、因各类二次机电深化设计⽽修改的机房大样图、剖面图、管井大样图以及必要的综合管线图、综合吊顶布置图，图纸深度必须达到国家规定深度及甲方要求深度；

    - 在二次机电设计中，应提供整理各机电系统的计算书，包括各设备配件的选型计算、各系统的计算等等；

    - 在二次深化设计中，应与室内设计（含灯光设计）、建筑结构等设计单位或专业积极协调和配合，确保能够满足建设单位及代建单位要求，设计图纸与其他各专业的图纸妥善配合；

    - 提交图纸需满足各项设计规范，确保通过精装修消防二次报审通过，并能达到各项验收报建要求。

    - 负责设计范围内的照明及末端配电工作，根据灯光设计成果结合非公区功能布局完成照明设计，包括照明灯具布置及照明回路配电及开关调光控制；完成非公区各项小动力配电设计，包括桌面及墙面各类插座等。根据末端照明及小动力配电情况，制作非公区的末端配电箱图、末端照明及配电桥架管线图，并核对与电气一次系统设计差异，与一次机电设计单位协同修改满足非公区照明及动力使用要求。

    - 根据非公区房间功能布局对暖通系统（空调、通风、排烟）末端风口进行布置，并对末端风口与各主干及分支风管设备的连接管路进行规划布置；根据末端空间大小对暖通风量进行计算，并核对与一次系统设计差异，与一次机电设计单位协同修改满足非公区暖通系统使用要求。

    - 根据非公区房间功能布局对给水及排水点位及管路进行布置，使之与一次机电系统的给排水接驳口连接，对给水排水管径流速压力等计算后向一次机电设计单位进行提资，由一次机电设计单位进行主管线及接驳口的修改。

    - 根据非公区功能房间布局对机电消防水（含消火栓、消防喷淋、水炮等）末端点位调整，并核对与一次系统设计差异，与一次机电设计单位协同修改满足非公区消防水系统使用要求。

    - 根据非公区功能房间布局对消防电（含火灾报警、疏散指示、应急照明等）末端点位调整，并核对与一次系统设计差异，与一次机电设计单位协同修改满足非公区消防电系统使用要求。

    - 根据非公区功能房间布局对智能化系统末端点位进行设计，包括综合布线点位、紧急广播与背景音乐点位、无线AP点位、视频监控点位、门禁点位等并对非公区智能化通讯管线进行规划布置，将所有点位数量统计提资给一次机电设计单位，并协同一次机电设计单位根据末端点位调整系统容量以满足智能化使用要求。

    - 负责对非公区以上机电二次设计工作最终成果出图，相应的机电末端设备应在平面图、天花图、立面图、剖面图上有所体现，并能与一次机电系统相匹配；

    - 负责挑空区域机电设备检修马道以及机电检修所需检修口设计；

    - 整合各个精装类顾问设计分包的深化图纸。

    - 各专业图纸内容包括但不限于：

➢ 根据室内设计图纸计算核对各设备参数，并相应调整图纸及设备表；

➢ 根据建设单位及代建单位的提资要求或规范要求,设计空调送回风口、排风口、排烟口、补风口等的形式、规格及位置，以及进行相应的送回风管道的设计；

➢ 根据建设单位及代建单位的提资要求或规范要求，设计的喷淋、消火栓、给排水点位形式、规格及位置及进行相应的给水、排水管道设计；

➢ 根据建设单位及代建单位的提资要求或规范要求，配合室内完成及确认强电、消防报警系统各点位的设计，如消防探测器、灯具、插座等设备的选型、数量及位置，并进行相应供电及控制的平面、系统及相关大样等设计；

➢ 根据建设单位及代建单位的提资要求或规范要求，配合室内完成及确认各弱电系统点位的设计，包括网络、电话、电视、呼救按钮、WIFI、安防各系统等设备的选型、数量及位置，并进行相应供电及控制的平面、管线布置、系统及相关大样

➢ 根据其他专业顾问提供的点位需求进行机电系统预留接口配合设计；

➢ 协调吊顶检修口的位置；

➢ 所有图纸深化设计深度除满足国家施工图深度要求以外，须得到建设单位及代建单位的认可，若建设单位及代建单位认为深化不合理或图纸深度不够，有权力让设计单位重新深化图纸或进行修改

4.4、其他内容;

4.4.1、设计成果需满足取得国家绿建三星建筑标准认证、LEED金级认证要求。

4.4.2、各设计阶段的装修工程估算书。

4.4.3、装修材料、地毯、窗帘、布艺、五金、卫浴、灯具、家具，等技术文本编制，内容要求明确材料或产品的产地、质量标准要求、大小厚薄、色彩、纹理、加工工艺要求等技术参数以及材料或产品的使用地方、数量、面积等提供材料样板。

4.4.4、配置室内绿化、装饰物、艺术品、窗帘、布艺、挂画、真假植物及盆、艺术品及装饰品、室内陈设、门牌要求。

4.4.5、重点部位需进行BIM设计。

- 设计成果

设计单位应按阶段提供如下成果：

5.1、室内装饰设计

第一阶段	室内规划优化设计

本阶段设计成果：

      - 项目分析（交通、功能、业态组合客群定位等）；

      - 原建筑设计问题分析；

      - 平面动线及空间优化（含动线优化、人流动线组织分析、配套功能优化等）；

      - 表达新、旧空间对比的透视模型；

      - 配合办公楼完成面积指标分析表。

      - 空间优化的模型推演、优化后的模型对比，并附平面。

      - 自用办公室的需求调研。

（备注：本次工作内容须包括以上成果，但不局限以上工作。）

第二阶段	概念设计阶段

本阶段设计成果：

- 设计文字说明书；

- 各主要空间的平面布置图及空间意向（平面功能布置、墙体放线尺寸、人流动线图）；

- 通过参照图片、构思草图的形式来表达各主要空间的风格定位；

- 各主要空间的材料选择及色彩搭配意向；

- 提供不少于2套完整的概念方案（主推包括但不限于自用办公区、空中大堂、多功能发布厅、高管层办公室及会议室、餐厅包间等方案的区域主要空间提供SU模型及渲染展示，重要空间串联起的动画效果不低于2分钟。提供2~3种方案供选择）。

（备注：本次工作内容须包括以上成果，但不局限以上工作。）

本阶段设计成果须至少提供概念方案设计 A3 彩色图册4套，设计成果U盘3个（PPT&PDF文件等）

第三阶段	方案设计阶段

本阶段设计成果：

- 设计文字说明书；

- 各楼层平面图、地面拼花彩图、各楼层综合天花图初步天花图。（含装修材料、标高、灯位、照明方式建议）；

- 所有自用办公区域（前台区、水吧区、洽谈室、会议室、开放办公区等）室内方案设计；

- 重点空间效果图，重点区域：食堂用餐区、餐厅包间、开放办公区、空中大堂（华泰之窗）、多功能发布厅、企业展厅、高管层办公室及会议室、停车场泛大堂等；

- 重点区域剖面、节点或模型图；

- 主要材料说明及样板；

- 净高分析图；

- 最终的主要空间方案图纸及确认后的完整动画效果，动画时长不低于2分钟；

- 配合完成方案的成本分析表。

（备注：本次工作内容须包括以上成果，但不局限以上工作。）

本阶段设计成果须至少提供设计方案彩色 A3 图册6套、重要空间效果图，设计成果U盘3个（PPT&DWG&PDF&3D SketchUp 文件等），主要物料表A4（3套）、材料样板（2套）。

- 样板间设计：

      - 本设计阶段同步进行样板间设计（半个标准层（含一片敞开办公区、一片休闲区、会议室、茶水间，及一段标准走道），由甲方指定，图纸深度须能满足施工要求；

      - 样板段施工阶段，提供施工阶段协调服务，出席定期现场会议及就施工质量提出意见，就施工单位提出的设计疑问提供补充图纸；

      - 设计方将同甲方一起审查所有施工工艺，并根据需要提供修改意见。

      - 设计成果包括但不限于以下部分：综合各专业设计资料进一步深化样板间功能，提供效果图（主要空间效果图不少于20张，如未符合委托方要求则设计方根据需要修改或补充效果图）；标注有详细尺寸的平面图、电源插座分布图、天花平面图、地面铺装图、家具布置图、墙立面图、剖面图、详图（平面/立面/剖面）等。（A3文本6套、施工蓝图16套及电子文件）用于采购、施工、安装的详细设计文件和装饰材料、家具、软装、灯具、五金洁具设施说明书等（A3文本6套及电子文件）；设计方应提供调整方案,并最终取得甲方认可，同时更新文本及施工蓝图。

第四阶段	初步设计阶段

本阶段设计成果：

方案设计说明文件，包括但不限于食堂用餐区、餐厅包间、开放办公区、空中大堂（华泰之窗）、多功能发布厅、企业展厅、高管层办公室及会议室、停车场泛大堂、前台区、水吧区、洽谈室、会议室、开放办公区等主要空间设计意图的效果图，及其他说明设计意图的文件；其余空间的设计意图、手绘草稿或参考意向；

- 图纸目录；

- 初步设计总说明；

- 整体平面布置图、分区平面布置图；

- 平面放样图（拆除及新建隔墙、固定装修）；

- 顶面图（天花的材质、造型、尺寸、标高等）；

- 顶面照明布置图（包括灯具位置）；

- 综合天花布置图（包括灯具、消防、音响、风口、检修口等定位）；

- 地面铺装图（包括拼花的图案、尺寸等）；

- 立面图、主要剖面图；

- 主要固定装修及细部大样、节点详图；

- 材料表及材料实样（若有视觉样板段，需在此阶段确定样板段材料实样）。

（备注：本次工作内容须包括以上成果，但不局限以上工作。）

本阶段设计成果须至少提供设计初步设计A1或A2白图8套、设计成果U盘3个（DWG&PDF等），主要物料表A4（3套）、材料样板（2套）。

第五阶段	施工图设计及招标配合阶段

本阶段设计成果：

- 图纸封面、图纸目录、施工图设计总说明；

- 整体平面布置图、分区平面布置图（包括陈设、洁具等）；

- 平面放样图（拆除及新建隔墙、固定装修）；

- 顶面图（天花的材质、造型、尺寸、标高等）；

- 顶面照明布置图（包括灯具位置）；

- 综合天花布置图（包括天花造型、标高、材料、初步风口、消防喷淋及其他有关设备位置等）；

- 墙体定位图（包括墙体材料、规格、尺寸、门及各种门洞口的留洞要求等）；

- 地面铺装平面图（包括地面材料、尺寸、图案、地面标高等）；

- 所有区域立面图、剖面图；

- 所有固定装修及细部大样、节点详图（包括地面、墙面、天花节点和造型等详图）；

- 主要材料表和材料样板；

- 卫生洁具表、五金表、开关插座及选型图册；

- 机电设备选型（包括消防水炮、摄像头、音响、风口、检修口等定位选型）；

- 材料展示板（金属、玻璃、石材、木饰面等板材样板规格不小于200*200mm,线材长度不短于150mm;色卡样板不小于50*50mm,装订成册或制作成展板。在确保能清晰完整的展示材料的特性情况下，材料样板可依据实际情况调整大小，但不应小于上述尺寸要求。

- 如有样板区域的整套图纸；

- 对应阶段设计图纸的工程估算文本；

- 招标过程中有关其设计部分提出建议在1个工作日内进行答疑；

- 负责对甲方招标过程中施工方提供的材料小样，在甲方提出需求的2个工作日内，到工程所在地进行审核，并提交审核意见反馈表；

- 需配合对二次深化图纸及部品材料表进行审核确认；

- 需配合提交正式的答疑文件及正式的技术评审表（包含但不限于样品的评审）。

（备注：本次工作内容须包括以上成果，但不局限以上工作。）

以上设计文件至少包括：本阶段所完成的全套的A1或A2施工蓝图12套、主要物料表A4（3套）、材料样板（3套）、设计成果U盘3个（PPT&DWG&PDF&3D SketchUp文件等）。

第六阶段 施工配合及验收阶段

本阶段包括（但不限于）：

- 与中选的室内装修施工单位进行图纸交底，根据项目需求，进行深化设计的审核，并保

证落地实施；

- 配合甲方做好室内装修工程图纸会审及技术答疑；

- 协助甲方评估挑选材料设备供应商；

- 协助甲方评估及挑选所有设备供应商；

- 派遣设计师到现场进行定期监督，以确保所有的制作内容完全按照设计图纸和设计说明贯彻执行，针对现场出现问题以书面形式提交业主进行解决，并出席相关工程会议，以确保整个项目按时完成并符合项目的整体设计要求；

- 审批属于室内设计范围内的所有公共区域中的装置的最终布置，以保证装置、家具及配件均按照合约规定安装。参与室内装修交楼标准施工的抽样验收等；

- 协助甲方审核设计范围内的装修工程承包商的施工深化图纸及材料样板（包含但不限 于：洁具及卫浴五金、开关、插座面板、门把手、电梯饰面层显及按钮等），以保证与室内设计意图相匹配；

- 施工阶段设计方应该根据甲方要求审查设计图纸，确保符合设计意图；根据甲方要求，按合同说明之次数前往施工现场，解答现场与设计事宜的相关疑问，提出可行性的建议；

- 施工阶段作主要材料审核到现场样板间视察，提供设计意见及设计整改建议，以确保设计意念的连贯性;在往后阶段得以体现。主要材料作出外观效果的审核（颜色，表面纹理或表面处理效果）；重要阶段到现场对设计图纸疑问进行讲解及与相关施工图设计公司和施工单位及商户进行技术交流；按阶段提交缺陷修补清单；

- 配合室内硬装施工，检查施工现场，解决施工中有关其服务范围内的设计技术问题 ，并

在巡检后1个工作日内，出具符合甲方要求的巡检报告；如巡检报告中涉及设计调整，乙方应在巡检后的2个工作日内，出具设计变更；

- 工程完工后，参与工程验收，对工程质量及总体设计效果提出整改意见，并形成提供甲

方模板要求的后评估报告。

5．2、标识设计

- 设计的标识系统规划设计应具有系统的完整性，其各种要素及表现形式应标准化，使之能成为本项目的形象表现元素之一。标识牌的大小、材料、工艺制作方法可根据其表现内容的不同在同一中做一定变化，风格要与本项目的企业文化、室内设计风格和谐一致；

- 最终定稿的标识制作是写字楼应明确表明所选用材料的规格，且所选材料应具备耐久性，并且易于保养；

- 设计的标识制作图应满足甲方进行制作、安装的需要。

第一阶段  方案分析及策略部署

- 与甲方及其它项目顾问沟通，搜集设计所需资料、图纸，了解甲方对项目之详细需求；

- 提供工作进度计划表，预算每个工作阶段的提交及完成日期；

- 按甲方提供的资料进行策略分析，包括认定主要净出口、人流路线及瓶颈地带，拟定重要标识项目/手段、安装位置及基本图语内容等；

- 配合项目定位、企业形象、建筑及室内设计的主题风格、布局和用料，拟定及提供整体项目的设计方向；

- 提交方案分析及策略部署文本。

第二阶段  概念标识方案设计阶段

- 展开概念及方案设计并构思一套完整的标识图语系统；

- 与甲方商讨初步标识设计及位置分布地点、内容等，以达共识；

- 提供及展示三至五个主要标识项目之概念，了解及处理有关设计发展的各种问题；

- 乙方会提供不少于三款不同之概念设计，与甲方讨论并获取确认；

- 提交概念标识方案文本6套及PDF格式电子文件。

第三阶段  方案设计阶段

- 深化概念设计，提供其余标识项目之全套设计方案，包括有关用料、用色、尺寸、照明、排版及安装等之设计方案；

- 为有需要的标识样板或模型，提供制作图纸说明和质量控制文件；

- 设计图纸及说明文件以纯简体中文字体编写并由CorelDraw、Adobe Illustrator或MS Word编制，并可转为PPT、PDF或JPEG档案提交；

- 导视标识系统中各项标识的制作安装费用预算调整；

- 提交深化标识设计文本A3图册6套，电子档矢量文件及PDF格式文件。

第四阶段、施工图(招标图)及招标配合阶段

- 进行整体设计的内容及结构深化；

- 制作明细详图及拟定最终用料、尺寸、颜色、内容文字及图像编排规格、安装位置、制作和安装标准等细则及指引；

- 提案中之服务费已包括写字楼室内导示系统所需之疏散指示地图或特别图案(Symbols)设计之正稿制作。所有重复性标识(如导向指示牌、房牌等)，乙方只提供标识版面设计﹑字体﹑排版规格﹑有关正稿之计算机片及打印稿让承造商按规格制作之用；

- 制作完整的施工图（招标图）纸 (包括有关设计图及位置分布图)、数量清单及提供“材料及施工技术要求”说明文件。设计图纸及说明文件以纯简体中文字体编写并由CorelDraw、Adobe-Illustrator或MS-Word编制，并可转为PPT、PDF或JPEG档案。标识位置平面图，则需要以CAD制作；

- 施工图（招标图）纸之深度将足够让承造商报价及制作施工图纸，且为失量图；

- 提供设计封样，对承造商提交的材料、资料及样品（如设备样本、详细技术资料等）进行审核及封样确认；

- 配合提供招标所需招标图纸、详细的有关技术要求、技术规范和技术资料等技术文件，并根据业主方的要求参加有关招标答疑及合同谈判工作；

- 提交施工图（招标图）设计文本A3图册8套，电子文档矢量文件及PDF格式文件。

第五阶段  施工配合及验收

- 根据甲方及该项目工期要求，在项目施工过程中提供配合服务，包括：①向甲方或总包进行技术交底；②现场施工技术难点指导，按实际情况及需要到承造商工场视察主要制作工序及工地现场复核标识定位，并提出改善意见，使制作达至预期水准；③参与工程阶段性或关键性成果会议等；

- 派出设计代表到施工现场做有关设计服务，参加工程协调会；

- 根据甲方或施工现场需要，对于需要修改设计或补充设计资料及时反馈；

- 现场验收完成标识，提交验收及缺陷报告书。

5.3、软装及艺术品各阶段的提交成果

第一阶段  概念方案设计阶段

- 彩色平面图（平面功能分区、家具布置、室内景观等）；

- 设计方向及创意说明（设计理念、配色、空间设计思路以及关键面材思路等）；

- 整体效果空间示意图；

- 主要空间优化概念效果图（主要空间提供不少于10张3D效果图，其它空间可以SU模型及渲染展示，超出部分费用另计。提供3种方案供选择）；

- 概念设计电子版，A3文本6套，装订成册；

第二阶段  方案设计阶段

- 重要空间效果图（主要以3D模型展示）；

- 平面图（家具、灯具、装置及雕塑定位）；

- 初步天花图（定制灯具、定制装置的定位）；

- 初步立面图（重要装置及移动装饰构架的表现及定位）；

- 定制产品及装置的详图（材质、尺寸以及结构形式，不含专业厂家生产深化的节点）；

- 主要材料说明；

- 初步重点区域的剖面图；

- 方案深化设计电子版，A3文本6套，装订成册。

第三阶段  招标图设计阶段

- 成品家具的选型图册；

- 平面图（家具、灯饰、艺术品及装饰品）；

- 天花图（定制灯具、定制装置的定位）；

- 立面图（所有装置及移动装饰构架的表现及定位）；

- 定制产品及装置的详图（材质、尺寸以及结构形式，包含深化的节点）；

- 所有软装的清单（包括材料及尺寸的说明）八份；

- 主要材料说明；

- 重点区域的剖面图；

- 对应阶段设计图纸的工程清单。物料表（实物材质）一式8份，软装材料样板一式三份；

- 初步设计（招标图）电子版，A3文本8套，装订成册。

第四阶段  招标配合阶段

- 审查软装陈设设计深化图：审查甲方聘请的软装制作单位所提供的软装陈设设计深化图纸，提出意见及改善方案，保证设计效果；

- 审查软装陈设材料样板：按甲方要求，于制作阶段做主要材料审核，到现场样板间视察，提出意见及改善方案，保证设计效果；

- 参加定期举行的技术设计会议，以及与主要供应商、分包商和投标人之间的必要会议，给甲方提供设计技术支持，为投标人及其标书提供意见和建议，解答招标设计疑问；

- 软装材料物料样板（含装饰灯、活动家私等）一式三份，主要材料样板建议，布艺样板规格不小于100*150mm,如有图案须裁剪为完整图案；金属、玻璃、石材等板材样板规格不小于100*100mm,线材长度不短于150mm;色卡样板不小于50*50mm,装订成册或制作成展板。在确保能清晰完整的展示材料的特性情况下，材料样板可依据实际情况调整大小，但不应小于上述尺寸要求。

第五阶段  施工配合及验收阶段

- 施工阶段设计方应该根据甲方要求审查深化图纸，确保符合设计意图；根据甲方要求，按合同说明之次数前往施工现场，解答现场与设计事宜的相关疑问，提出可行性的建议，配合软装的采购及现场指导摆设工作，进行把关筛选和负责对购置及现场布置的顾问指导工作；

- 应根据甲方对软装陈设要求及配合硬装设计风格和设计进度进行设计指导和审核，提供与设计方向一致，及把握软装尺寸及定位及成品的质量效果，以确保整体空间效果。

5.4、二次机电设计各阶段的提交成果

第一阶段  初步设计、施工图及招标配合阶段

- 二次机电设计：完整的二次机电施工图（含消防）包括平面图、 系统图、大样图、设备清单、设备及材料技术规范书、安装详图等：

- 强电二次设计：

➢ 装修区域内应急疏散照明、一般照明、插座、空调、动力配电、消防报警等，在原建筑设计的基础上，根据室内设计的变更进行各个功能区域的设计及调整；

➢ 配合装修区域内其他专业用电设备的变化，相应调整配电设计；

➢ 配合完成其他各专业新增用电设备或点位的配电设计；

➢ 装修区域内的照明、动力等的二次配电设计；

➢ 装修区域内的消防报警的二次设计；

➢ 进行电气末端设计时应尽量避免引起主系统的调整，导致主系统必须对应调整时，应列明原因和具体修改要求，并复核及优化二次强电设计与一次设计系统的对接。

➢ 协助审核强电承包单位提供的相关深化设计图纸；

➢ 核对建筑电气专业图纸与装饰施工图，发现问题并给出解决方案。

- 弱电二次设计：

➢ 装修区域内电话、网络、电视、安防系统（监控、防盗报警、门禁、巡更等）、 WIFI覆盖、背景音乐及广播等各个弱电系统，在原建筑设计的基础上，根据室内设计的变更进行每个 功能区域的设计及调整；

➢ 配合装修区域内其他专业设备控制要求的变化，相应调整设计；

➢ 配合完成其他各专业新增设备或点位的控制设计；

➢ 进行弱电末端设计时应尽量避免引起主系统的调整，导致主系统必须对应调整时，应列明原因和具体修改要求，并复核及优化二次弱电设计与一次设计系统的对接；

➢ 协助审核弱电承包单位提供的相关深化设计图纸；

➢ 核对建筑弱电专业图纸与装饰施工图，发现问题并给出解决方案。

- 给排水二次设计：

➢ 公共区域内的给排水在原建筑设计的基础上，根据室内设计的变更进行各个功能用水区域支管的调整设计（不包括水景系统设计、厨房处理系统、其它水处理系统、相关各类水专业机房的设计）；

➢ 卫生间内部给排水系统的设计；

➢ 消防水仅配合装饰进行深化调整，不牵涉防火分区的改变；

➢ 对建筑给排水专业图纸与装饰施工图校对，发现问题并提出解决方案；

➢ 给排水末端调整导致主系统需调整的部分需提资一次机电的修改。

- 暖通二次设计：

➢ 各空调系统末端风口的准确定位，并负责相关专业的出图及跟踪；

➢ 根据装饰要求对各排烟分区内排烟口形式进行调整、定位；

➢ 消防排烟仅配合装饰进行深化末端调整，如牵涉一次机电的系统修改，需提资相应修改的详细信息；

➢ 对建筑空调专业与装饰施工图校对，发现问题并提出解决方案；

- 机电管道综合设计：

➢ 根据建设单位及代建单位提供的原建筑设计机电综合管线图纸，结合室内设计布局、吊顶高度及层高要求提出调整意见；

➢ 核查各空间设定吊顶高度的可行性，结合建筑各专业图纸与装饰施工，发现问题并提出解决方案。

- 协助解答投标公司提出的技术问题。

（备注：本次工作内容须包括以上成果，但不局限以上工作。）

以上设计文件至少包括：本阶段所完成的全套的A1或A2施工蓝图12套设计成果U盘3个（DWG&PDF文件等）。

第二阶段  施工配合及验收阶段

- 与中选的室内装修施工图单位进行图纸交底；

- 配合甲方做好室内装修工程图纸会审及技术答疑；

- 配合室内硬装施工，检查施工现场，解决施工中有关其服务范围内的设计技术问题，并在巡检后1个工作日内，出具符合甲方要求的巡检报告；如巡检报告中涉及设计调整，乙方应在巡检后的2个工作日内，出具设计变更；

- 工程完工后，参与工程验收，对工程质量及总体设计效果提出整改意见，并形成提供甲方模板要求的后评估报告。

- 设计进度

暂定室内设计周期（设计工作周期不包含甲方审批成果时间）

- 拿到正式中标通知书（次日起算）后7个日历日内完成该项目的室内设计及人员组织；

- 概念设计阶段：30日历日

- 方案设计阶段：30日历日

- 初步设计阶段：30日历日

- 施工图设计： 40日历日

- 服务要求

# 设计人员

- 由于本项目情况特殊，因此要求设计单位配备项目经理，此项目经理应统筹各专业。设计单位需要为本项目配备较强的技术力量以完成相应设计，并指定专门的联络人员。

- 本项目主要设计人员在没得到招标人书面许可的情况下，不得随意更换；如设计人员无法胜任本次设计，招标人有权随时要求更换设计人员。如设计单位擅自更换主要设计人员或在招标人要求更换时无法满足招标人要求的，建设单位有权提前解除合同，并要求设计单位按合同约定承担相应的责任。

- 设计文件

- 设计单位需要充分了解招标人的品质要求，设计成果除了必须满足国家、地方及行业规范和制图标准外，施工图设计应该尽量完善，以符合招标人施工招标的需要。

- 施工期间设计变更或相应图纸文件的发送需与招标人项目管理流程配合执行，以达到招标人品质管理的要求。

- 需按照招标人对设计成果提交的数量要求提交各阶段成果。

- 限额设计

本工程项目投资必须按照投资额度和要求严格控制。并承诺据此进行方案设计和施工图设计，具体限额设计根据以下限额设计清单为准。

设计人应根据该工程造价标准展开限额设计，并随各阶段设计文件提交设计较为准确合理的成本分析表。

限额设计清单：

## 附件一

面积统计表

| 楼层 | 暂估设计面积㎡ | 楼层分区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39F |  | 设备层 |  |
| 38F | 56 | 高区 | 考虑室内空间与露台花园的合理利用 |
| 37F | 770 |  | 布置4位领导行政办公区、独立一层行政接待楼层，根据空间及朝向提出合理布置方案。 |
| 36F | 866 |  |  |
| 35F | 787 |  |  |
| 34F | 1271 |  | 多功能厅、企业展厅、休息区等 |
| 33F | 1422 |  | 1、定制设计办公层（共11层）暂定需求： 华泰联合 3层 华泰资管深圳 1层 华泰期货各在深分支 3层 华泰金控 2层 华泰深圳分公司1层 华泰前海总部大厦证券营业部1层 2、 模块化设计办公层（共11层）开放式办公场所，可复制类型办公层11层。 |
| 32F | 1428 |  |  |
| 31F | 1432 |  |  |
| 30F | 1396 |  |  |
| 29F |  |  |  |
| 28F | 1393 | 中区 |  |
| 27F | 1398 |  |  |
| 26F | 1401 |  |  |
| 25F | 1403 |  |  |
| 24F | 1405 |  |  |
| 23F | 1407 |  |  |
| 22F | 1411 |  |  |
| 21F | 1404 |  |  |
| 20F | 1383 |  |  |
| 19F | - |  |  |
| 18F | 1383 | 低区 |  |
| 17F | 1383 |  |  |
| 16F | 1382 |  |  |
| 15F | 1380 |  |  |
| 14F | 1379 |  |  |
| 13F | 1377 |  |  |
| 12F | 1364 |  |  |
| 11F | 1364 |  |  |
| 10F | 1364 |  |  |
| 9F | - |  |  |
| 8F | 1356 | 公共层 | 共享会议层 |
| 7F | 1356 |  |  |
| 6F | 1220 |  | 健身区、密集书柜 |
| 5F | / | 架空花园层 |  |
| 4F | 1445 | 餐厅 | 考虑2000人的用餐人数，三楼布置两个包间。 |
| 3F | 1328 |  |  |
| 2F | / | 文化活动室 | 移交前海管理局 |
| 1F | / | 大堂 |  |
| 负一层 | 公区设计范围 |  |  |
| 负二层 | 公区设计范围 |  |  |
| 负三层 | 350 | 停车库泛大堂 | VIP电梯厅外、转换电梯厅外 |
| 负四层 | 90 | 停车库泛大堂 | 转换电梯厅外 |
| 负五层 | 86 | 停车库泛大堂 | 转换电梯厅外 |
| 其它 | 150 | 物业管理用房 | 具体面积与位置，根据物业管理要求而定。 |
| 说明: 以上各功能面积均为暂定，实际设计面积以最终政府批复确定的建筑平面图为准。最终实际面积浮动范围在士10%以内不计入设计修改增补范围。 |  |  |  |

## 附件二

设计范围示意图

详见附件《设计界面划分图纸》