采购需求
一、项目概况
1、项目名称：香港城市大学（东莞）2026年生物医学工程科研设备采购

2、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

3、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的规定，本项目已经进行进口产品论证，本项目货物清单中“是否接受进口产品投标”栏标注“是”的接受进口产品投标。“进口产品”定义是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
4、如本项目需求引用的标准有更新的，则投标人应按最新的标准执行。如招标文件要求投标人提供符合某个标准的检测报告（如有）作为投标文件组成部分的，且自本项目招标文件发出后该标准有更新的（即产生新标准），则投标人可按照招标文件规定的标准出具检测报告（如有），也可按新标准出具检测报告（如有）。

5、核心产品及相同品牌定义

（1）采购包1核心产品为：流式细胞仪；

采购包2核心产品为：荧光光谱仪；

采购包3核心产品为：分析软件。
（2）关于同品牌的规定：1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，优先推荐报价最低的投标人为中标候选人；得分及报价均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。2）相同品牌的定义：多家投标人提供的核心产品品牌为相同品牌。

6、对符合本国产品标准的产品给予价格扣除：依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


二、技术要求
（一）投标要求

1、投标人须提供原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，完全符合国家的有关质量标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

★2、凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn>。）（在投标文件中提供承诺函加盖投标人公章）
★3、凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。（在投标文件中提供承诺函加盖投标人公章）
4、凡属优先采购节能产品，请投标人尽可能提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）、凡属优先采购环境标志产品，请投标人尽可能提供《环境标志产品政府采购清单》中的产品。（注：《环境标志产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）、产品为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、产品的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及产品包装完整无破损。

6、每台产品上均应钉有铭牌标签（内容包括：制造商、产品名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

7、产品制造质量出现问题，投标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负责。

8、产品验收通过前，外包装数量、质量及外包装内产品数量、质量，均由供应商负责。

★9、为确保产品质量和项目工程质量，防止虚假应标，投标人须承诺在本项目中标后签订合同时，备齐本项目相关团队人员资格证书、企业资质证书、项目案例合同及中标通知书等资质证明文件，采购人有权要求中标人提供证明文件审核，若出现资质作假，采购人将上报相关的政府采购监督管理部门进行处理并依法追究其法律责任。（在投标文件中提供承诺函加盖投标人公章）
   10、为确保投标人提供的产品的真实性，投标人应在《技术和服务要求响应表》的“偏离情况”中，对所有产品写清楚是“正偏离”、“无差异”或“负偏离”，并详细说明偏离情况。投标人必须承诺所投本产品在供货时不以任何理由作变更，采购人一律不接受功能有负偏差的变更，只接受功能优于且包含采购需求所列功能的产品，若供货后发现功能不满足投标文件的（验收时对采购要求逐一核对），采购人一律不予验收，所带来的损失采购人一概不负责。（在投标文件中提供承诺函加盖投标人公章）
★11、为保证产品质量及安全，要求投标人提供的所有产品必须为全新原装正品产品，中标人必须承诺在签订合同后产品供货时提供所采购货物的供货确认函原件（须加盖原厂公章），否则采购人有权拒收货物。（在投标文件中提供承诺函加盖投标人公章）
   12、投标人必须承诺在签订合同后5个工作日内提供本采购项目中所有系统，经使用单位（采购人）签字盖章确认。（在投标文件中提供承诺函加盖投标人公章）
13、项目工期要求：本项目必须在合同签订后90个日历日内完成建设，完成建设后组织项目验收。

（二）采购要求

1、项目总体要求：本项目为“交钥匙工程”，投标人应承诺为采购人提供方案设计、设备集成、联调测试、培训、维护等专业化服务，所有费用包含在报价中。采购人不再为本项目增加任何费用。

2、设备清单表仅表示主要设备名称和相关的数量估计，仅供参考。实际设备配置及数量以满足系统建设需求及保障系统正常运行为准，若有遗漏，投标人须自行补齐，所有费用包含在报价中。

3、采购人为高等院校，若投标人所投货物为进口设备，且采购人在进口设备发货前获得进口科研/教学仪器设备免税进口资格，项目即转为免税进口项目，投标人应配合采购人及其入库外贸代理公司要求签订不含税设备进口相关合同，并向采购人的入库外贸代理公司提供依法办理免税的各种必要的文件。由于办理海关免税手续延误，则投标人交付货物的时间可相应顺延。

（三）项目实施要求

1、实施内容要求

要求项目采购的设备具有先进的技术性，除保证各项指标和性能符合招标要求外，更重要的是项目采购的设备必须具备较高的兼容性、可靠性、稳定性、可扩展性和先进性，体现系统功能高度集成和管理的高度统一以及操作上的高度自动化。

2、质量控制要求

严格贯彻国家和本地的强制性质量标准。所有工程质量必须符合设计图纸要求、信息系统工程实施质量验收规范。

投标人应编制针对本项目的质量控制措施和制度，配备至少一名质量检验工程师。

3、实施进度控制要求

项目建设的进度控制是指项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系编制计划，将该计划付诸实施，在实施的过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行，对出现的偏差分析原因，采取补救措施、修改原计划，直至工程竣工，交付使用。进度控制的最终目的是确保项目进度目标的实现，建设项目进度控制的总目标是建设工期。投标人应编制针对本项目的进度控制措施。

4、安全、文明实施管理的要求

投标人应明确实施安全生产目标及文明施工目标，并对本项目安全实施做出分析、计划和控制。

5、信息管理的要求

投标人应结合本项目特点，建立项目的信息管理体系，并委派专人负责本工程各类信息的收集、整理、传递和保存，做好各类会议记录或纪要，做到及时、准确、真实、完整。
  （四）设备安装、测试及验收要求

1、设备安装

中标人须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，中标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对中标人要求：

1)
要求投标人须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2)
投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3)
安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

4)
所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。采购人不再支付任何费用。

5)
自系统安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

2、测试及验收

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

2.1开箱检验

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

2.2系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）单项测试：单项产品安装完成后，由中标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

（2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由中标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

（3）系统运行正常，联机测试通过。

（4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（5）中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

2.3验收要求

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（3）中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位（如有）。

（4）中标人应负责提供工程验收所涉及的网络连通性测试验收仪器等工具。

（五）培训要求

（1）中标人至少必须满足本章要求的培训服务。

（2）所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

（3）投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

（4）培训内容与课程要求：包括但不限于硬件设备的安装、配置培训；软件的安装、使用培训。

（5）培训费用：中标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表”，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

注：以上内容（包含：一、项目概况；二、技术要求）均适用于所有采购包。
1.主要商务要求（采购包1）
	标的提供的时间
	★1、签订合同后90个日历日内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。

★2、产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人提供叁年上门保修服务（所产生的一切费用均已包含在投标报价中）。保修承担方为：中标人，技术支持方为： 生产商 。保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理，质保期满后，厂家提供终身上门技术支持。

★3、从签订合同生效日算起90个日历日内完成供货、验收。

	标的提供的地点
	香港城市大学（东莞）（或采购人指定地点）。

	付款方式
	★1期：支付比例30%,合同签订并收到中标人开具的正式足额增值税专用发票后，采购人应在30日内向中标人支付本合同金额 30%的预付款；
2期：支付比例70%,中标人按照本合同通用条款及专用条款附件约定的货物实际交货内容及时间完成相关交货，并收到中标人开具的正式足额增值税专用发票后，采购人应在30日内向中标人支付相应交货合同金额50%的交货款；
3期：支付比例20%,采购人按照本合同通用条款及专用条款附件的约定进行相应批次履约评价及验收，相应批次履约评价完成且验收合格并收到中标人开具的正式足额增值税专用发票后，采购人应在30日内向中标人支付相应批次货物合同剩余款项。

本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。因政府原因造成迟延支付的，采购人不构成违约，无需向中标人承担违约责任本项目费用。
如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	★1、验收内容包括但不限于：a.型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。

★2、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由供方承担。

★3、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

	履约保证金
	不收取

	其他
	


其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	报价要求
	1.投标人应按货物需求的要求逐项报价。投标人提供的所有报价除另有约定外已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于代理费、税费、货物运至香港城市大学货物安装指定地点的运输费、保险费、叉车费和装卸费；配套资料费、安装调试费、服务培训费、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及保修期内的售后服务费用等均已包含在投标报价中。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。若项目转为免税进口项目后，合同签订金额更改为中标人进口设备报价基础上扣除设备进口相应的税费（包括但不限于关税、增值税及惩罚性关税），外贸代理服务费由中标人承担，采购人将不再支付任何费用。且投标报价不得超过项目总预算金额及各标的上限价，否则视为无效报价。

2.货物的单价不能超过对应的分项预算单价，否则报价无效。

	★
	2
	质保期/维保期
	产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人提供叁年上门保修服务（所产生的一切费用均已包含在投标报价中）。

	★
	3
	合同签订
	采购合同应当自中标通知书发出三十个日历日内按照招标文件、采购需求部门起草的学校采购合同和中标人的投标文件签订书面采购合同，超出30天未签订采购合同的，采购人有权取消其中标资格。

	
	4
	服务标准/

售后服务要求
	1、售后服务内容，要求和期限：

（1）项目验收后，中标人需提供设备质保叁年，软件永久升级服务（所产生的一切费用均已包含在投标报价中），并按原厂出厂规定提供培训的需求。部分设备有其他质保期限要求的按其相关要求执行。

（2）保修期内，所有硬件设备的维修及配件提供等所产生的费用均已包含在投标报价中，采购人不再另外支付费用。

（3）设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场，进行维护待产品运行正常后撤离现场。其余期间为12小时。

（4）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

（5）中标人应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（6）如同一设备在验收后一年内的同一故障在修复三次后仍不能排除，中标人应更换全新的设备。

（7）保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

2、维护保养：中标人应定期对产品进行预维护保养，每年不少于2次，以防患于未然。

3、投标人应按其投标文件中承诺的服务条款，进行售后服务工作，还应定期对产品进行预维护保养。

4、在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

	
	5
	培训要求
	中标人提供详细技术资料并按采购人要求进行技术培训（所产生的一切费用均已包含在投标报价中）。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

	
	6
	包装运输（如有）
	中标人保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

	
	7
	关于违约
	1、中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10 %的违约金并由采购人记录为不良行为，超出2次或以上的采购人有权单方解除合同并赔偿给采购人所带来的损失。

2、中标人逾期交货的，并超出30日或以上的采购人有权单方解除合同并赔偿采购人带来的损失。

3、中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被评为履约等级“差”并由采购人记录为不良行为，超出2次或以上的采购人有权单方解除合同并赔偿给采购人所带来的损失。

	
	8
	发债资金管理特别条款
	1.专款专用：中标人知悉并同意，本合同项下资金来源于地方政府专项债券资金，必须严格用于本项目下的货物采购及相关服务，不得挪作他用。采购人有权要求中标人配合提供资金使用情况的说明或证明材料。

2.按进度申请拨付：实际支付时间取决于财政部门和债券资金监管机构的审批流程。采购人在收到中标人合规的付款申请及发票后，将按程序向财政部门申请拨付资金。因财政审批、国库集中支付或债券资金下达延迟导致的付款延迟，不视为采购人违约。

3.绩效评价配合：中标人应无条件配合采购人及上级财政、审计部门进行的项目绩效评价工作，按要求提供设备使用数据、课程开设记录、学生实训报告等佐证材料。

4.信息公开：本项目属于债券资金支持项目，采购人将按地方政府债务信息公开办法公示采购合同、验收报告、绩效评价结果等信息。中标人同意在不泄露其企业秘密的前提下，配合进行必要的信息公开。

	
	9
	发票类型
	增值税专用发票

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


1.主要商务要求（采购包2）
	标的提供的时间
	★1、签订合同后90个日历日内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。

★2、产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人提供叁年上门保修服务（所产生的一切费用均已包含在投标报价中）。保修承担方为：中标人，技术支持方为： 生产商 。保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理，质保期满后，厂家提供终身上门技术支持。

★3、从签订合同生效日算起90个日历日内完成供货、验收。

	标的提供的地点
	香港城市大学（东莞）（或采购人指定地点）。

	付款方式
	★1期：支付比例30%,合同签订并收到中标人开具的正式足额增值税专用发票后，采购人应在30日内向中标人支付本合同金额 30%的预付款；
2期：支付比例70%,中标人按照本合同通用条款及专用条款附件约定的货物实际交货内容及时间完成相关交货，并收到中标人开具的正式足额增值税专用发票后，采购人应在30日内向中标人支付相应交货合同金额50%的交货款；
3期：支付比例20%,采购人按照本合同通用条款及专用条款附件的约定进行相应批次履约评价及验收，相应批次履约评价完成且验收合格并收到中标人开具的正式足额增值税专用发票后，采购人应在30日内向中标人支付相应批次货物合同剩余款项。

本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。因政府原因造成迟延支付的，采购人不构成违约，无需向中标人承担违约责任本项目费用。
如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	★1、验收内容包括但不限于：a.型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。

★2、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由供方承担。

★3、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

	履约保证金
	不收取

	其他
	


其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	报价要求
	1.投标人应按货物需求的要求逐项报价。投标人提供的所有报价除另有约定外已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于代理费、税费、货物运至香港城市大学货物安装指定地点的运输费、保险费、叉车费和装卸费；配套资料费、安装调试费、服务培训费、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及保修期内的售后服务费用等均已包含在投标报价中。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。若项目转为免税进口项目后，合同签订金额更改为中标人进口设备报价基础上扣除设备进口相应的税费（包括但不限于关税、增值税及惩罚性关税），外贸代理服务费由中标人承担，采购人将不再支付任何费用。且投标报价不得超过项目总预算金额及各标的上限价，否则视为无效报价。

2.货物的单价不能超过对应的分项预算单价，否则报价无效。

	★
	2
	质保期/维保期
	产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人提供叁年上门保修服务（所产生的一切费用均已包含在投标报价中）。

	★
	3
	合同签订
	采购合同应当自中标通知书发出三十个日历日内按照招标文件、采购需求部门起草的学校采购合同和中标人的投标文件签订书面采购合同，超出30天未签订采购合同的，采购人有权取消其中标资格。

	
	4
	服务标准/

售后服务要求
	1、售后服务内容，要求和期限：

（1）项目验收后，中标人需提供设备质保叁年，软件永久升级服务（所产生的一切费用均已包含在投标报价中），并按原厂出厂规定提供培训的需求。部分设备有其他质保期限要求的按其相关要求执行。

（2）保修期内，所有硬件设备的维修及配件提供等所产生的费用均已包含在投标报价中，采购人不再另外支付费用。

（3）设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场，进行维护待产品运行正常后撤离现场。其余期间为12小时。

（4）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

（5）中标人应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（6）如同一设备在验收后一年内的同一故障在修复三次后仍不能排除，中标人应更换全新的设备。

（7）保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

2、维护保养：中标人应定期对产品进行预维护保养，每年不少于2次，以防患于未然。

3、投标人应按其投标文件中承诺的服务条款，进行售后服务工作，还应定期对产品进行预维护保养。

4、在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

	
	5
	培训要求
	中标人提供详细技术资料并按采购人要求进行技术培训（所产生的一切费用均已包含在投标报价中）。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

	
	6
	包装运输（如有）
	中标人保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

	
	7
	关于违约
	1、中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10 %的违约金并由采购人记录为不良行为，超出2次或以上的采购人有权单方解除合同并赔偿给采购人所带来的损失。

2、中标人逾期交货的，并超出30日或以上的采购人有权单方解除合同并赔偿采购人带来的损失。

3、中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被评为履约等级“差”并由采购人记录为不良行为，超出2次或以上的采购人有权单方解除合同并赔偿给采购人所带来的损失。

	
	8
	发债资金管理特别条款
	1.专款专用：中标人知悉并同意，本合同项下资金来源于地方政府专项债券资金，必须严格用于本项目下的货物采购及相关服务，不得挪作他用。采购人有权要求中标人配合提供资金使用情况的说明或证明材料。

2.按进度申请拨付：实际支付时间取决于财政部门和债券资金监管机构的审批流程。采购人在收到中标人合规的付款申请及发票后，将按程序向财政部门申请拨付资金。因财政审批、国库集中支付或债券资金下达延迟导致的付款延迟，不视为采购人违约。

3.绩效评价配合：中标人应无条件配合采购人及上级财政、审计部门进行的项目绩效评价工作，按要求提供设备使用数据、课程开设记录、学生实训报告等佐证材料。

4.信息公开：本项目属于债券资金支持项目，采购人将按地方政府债务信息公开办法公示采购合同、验收报告、绩效评价结果等信息。中标人同意在不泄露其企业秘密的前提下，配合进行必要的信息公开。

	
	9
	发票类型
	增值税专用发票

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


1.主要商务要求（采购包3）
	标的提供的时间
	★1、签订合同后90个日历日内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。

★2、产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人提供 叁  年（CAD画图软件、计算建模软件、分析软件壹年）上门保修服务（所产生的一切费用均已包含在投标报价中）。保修承担方为：中标人，技术支持方为： 生产商 。保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理，质保期满后，厂家提供终身上门技术支持。

★3、从签订合同生效日算起90个日历日内完成供货、验收。

	标的提供的地点
	香港城市大学（东莞）（或采购人指定地点）。

	付款方式
	★1期：支付比例30%,合同签订并收到中标人开具的正式足额增值税专用发票后，采购人应在30日内向中标人支付本合同金额 30%的预付款；
2期：支付比例70%,中标人按照本合同通用条款及专用条款附件约定的货物实际交货内容及时间完成相关交货，并收到中标人开具的正式足额增值税专用发票后，采购人应在30日内向中标人支付相应交货合同金额50%的交货款；
3期：支付比例20%,采购人按照本合同通用条款及专用条款附件的约定进行相应批次履约评价及验收，相应批次履约评价完成且验收合格并收到中标人开具的正式足额增值税专用发票后，采购人应在30日内向中标人支付相应批次货物合同剩余款项。

本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。因政府原因造成迟延支付的，采购人不构成违约，无需向中标人承担违约责任本项目费用。
如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	★1、验收内容包括但不限于：a.型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。

★2、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由供方承担。

★3、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

	履约保证金
	不收取

	其他
	


其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	报价要求
	1.投标人应按货物需求的要求逐项报价。投标人提供的所有报价除另有约定外已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于代理费、税费、货物运至香港城市大学货物安装指定地点的运输费、保险费、叉车费和装卸费；配套资料费、安装调试费、服务培训费、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及保修期内的售后服务费用等均已包含在投标报价中。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。若项目转为免税进口项目后，合同签订金额更改为中标人进口设备报价基础上扣除设备进口相应的税费（包括但不限于关税、增值税及惩罚性关税），外贸代理服务费由中标人承担，采购人将不再支付任何费用。且投标报价不得超过项目总预算金额及各标的上限价，否则视为无效报价。

2.货物的单价不能超过对应的分项预算单价，否则报价无效。

	★
	2
	质保期/维保期
	产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人提供叁年（CAD画图软件、计算建模软件、分析软件壹年）上门保修服务（所产生的一切费用均已包含在投标报价中）。

	★
	3
	合同签订
	采购合同应当自中标通知书发出三十个日历日内按照招标文件、采购需求部门起草的学校采购合同和中标人的投标文件签订书面采购合同，超出30天未签订采购合同的，采购人有权取消其中标资格。

	
	4
	服务标准/

售后服务要求
	1、售后服务内容，要求和期限：

（1）项目验收后，中标人需提供设备质保叁年，软件一年期限升级服务（所产生的一切费用均已包含在投标报价中），并按原厂出厂规定提供培训的需求。部分设备有其他质保期限要求的按其相关要求执行。

（2）保修期内，所有硬件设备的维修及配件提供等所产生的费用均已包含在投标报价中，采购人不再另外支付费用。

（3）设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场，进行维护待产品运行正常后撤离现场。其余期间为12小时。

（4）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

（5）中标人应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（6）如同一设备在验收后一年内的同一故障在修复三次后仍不能排除，中标人应更换全新的设备。

（7）保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

2、维护保养：中标人应定期对产品进行预维护保养，每年不少于2次，以防患于未然。

3、投标人应按其投标文件中承诺的服务条款，进行售后服务工作，还应定期对产品进行预维护保养。

4、在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

	
	5
	培训要求
	中标人提供详细技术资料并按采购人要求进行技术培训（所产生的一切费用均已包含在投标报价中）。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

	
	6
	包装运输（如有）
	中标人保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

	
	7
	关于违约
	1、中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10 %的违约金并由采购人记录为不良行为，超出2次或以上的采购人有权单方解除合同并赔偿给采购人所带来的损失。

2、中标人逾期交货的，并超出30日或以上的采购人有权单方解除合同并赔偿采购人带来的损失。

3、中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被评为履约等级“差”并由采购人记录为不良行为，超出2次或以上的采购人有权单方解除合同并赔偿给采购人所带来的损失。

	
	8
	发债资金管理特别条款
	1.专款专用：中标人知悉并同意，本合同项下资金来源于地方政府专项债券资金，必须严格用于本项目下的货物采购及相关服务，不得挪作他用。采购人有权要求中标人配合提供资金使用情况的说明或证明材料。

2.按进度申请拨付：实际支付时间取决于财政部门和债券资金监管机构的审批流程。采购人在收到中标人合规的付款申请及发票后，将按程序向财政部门申请拨付资金。因财政审批、国库集中支付或债券资金下达延迟导致的付款延迟，不视为采购人违约。

3.绩效评价配合：中标人应无条件配合采购人及上级财政、审计部门进行的项目绩效评价工作，按要求提供设备使用数据、课程开设记录、学生实训报告等佐证材料。

4.信息公开：本项目属于债券资金支持项目，采购人将按地方政府债务信息公开办法公示采购合同、验收报告、绩效评价结果等信息。中标人同意在不泄露其企业秘密的前提下，配合进行必要的信息公开。

	
	9
	发票类型
	增值税专用发票

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


2.技术标准与要求
	序号
	 核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	教学仪器
	流式细胞仪
	台
	1
	2,500,000.00
	2,500,000.00
	工业
	详见附表一

	2
	
	教学仪器
	单分子成像系统
	套
	1
	450,000.00
	450,000.00
	工业
	详见附表二


附表一：采购包1（生物医学工程科研设备（一））
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	1、流式细胞仪

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

激光器

★

配置6根固态激光器375nm、488nm、640±5nm、405nm、561nm和808nm，可同时激发≥21个荧光通道，2个散射光通道，后期可根据需要升级到至少79个荧光通道并具备全光谱解析功能。（提供产品彩页或技术白皮书或使用说明书或官方网页截图证明材料加盖投标人公章）
2

检测器

▲

采用APD检测器，光电转化率是PMT的5倍。

3

荧光分光方式

★

采用波分复用（WDM）或粗波分复用（CWDM）光学传输模块，全带通滤光片。（提供制造商官方彩页或参数页佐证材料加盖投标人公章）
4

流动室

★

固定式一体化光学系统和石英流动室设计，数值孔径NA≥1.3。（提供制造商官方彩页或参数页佐证材料加盖投标人公章）
5

近红外荧光检测

▲

具备检测近红外长波荧光素的能力（波长≥900nm）（提供公开发表文献的证明材料以或提供制造商官方彩页或参数页佐证材料加盖投标人公章）
6

全峰宽变异系数

使用标准荧光微球检测所有荧光通道都需满足CV<3%。

7

滤光片

▲

可插拔式滤光片，用户可根据实际需求自行调整，每个荧光通道具备一个独立的带通滤光片，荧光通道之间不共用带通滤光片，可根据实验需要进行任意调节，无需工程师，滤光片无内置芯片锁定。

8

散射光分辨率

▲

≤70nm，可用于纳米级颗粒、凋亡小体、微囊泡、外泌体

等。（检测下限70nm需提供产品彩页或技术白皮书或使用说明书或官方网页截图证明材料加盖投标人公章）
9

荧光灵敏度

FITC≤30 MESF, PE≤10 MESF

10

获取速率

≥30,000 events/s

11

样本流速

▲

样本流速：预设低、中、高三个速度，且10μL-240μL/min范围内可调节，步进1μL/min。（需提供软件截图证明材料加盖投标人公章））
12

上样类型

可采用多种试管，包括5ml标准流式管、1.5ml、2ml EP管。

13

绝对计数

标配无需微球绝对计数功能，精度误差在±5%以内

14

信号处理

拥有全数字化不低于24比特信号处理系统，动态显示范围≥107，可以将强信号和弱信号完全显示在一张图上

15

补偿库

具有补偿数据库功能，随着增益的调节，实现补偿矩阵自动调节。

16

软件语言

软件支持中英文切换，具备数据采集及分析功能

17

FDA 21 CFR Part 11

软件符合FDA 21 CFR Part 11功能要求，确保电子数据的有效性和可靠性，并具有溯源性。

18

数据采集软件

▲

具备高维数据分析功能，数据可通过软件中的功能键直接

上传到对应的站点，进行不低于4种方法学的降维数据分析，不低于FlowSOM在内的2种方法学聚类分析。

19

配置清单

1、流式细胞仪主机一台

2、工作站1套

3、装机软件1套

4、密码狗1个

5、清洗液10L

6、深度清洗液1L

7、质控微球1瓶

2、单分子成像系统

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

细胞挑取压力系统
1.1

负压挡位
十五档可调
1.2
正压挡
▲
十五档可调
1.3
负压持续时间范围
0.2-7秒
1.4
压力系统可选耗材
▲
兼容玻璃拉针毛细管及枪头
1.5
毛细管孔径
20um、50um、100um（可根据客户需要定制），枪头孔径：300um
2

细胞挑取运动系统
2.1

Z轴电动模组单次移动距离
0.005毫米/0.05毫米，可相互切换；可根据实际操作进行选择，帮助快速完成定位操作。

2.2
Z轴电动模组运动行程

≥20毫米
2.3
Z轴电动模组重复定位精度

≤0.003毫米
2.4
细胞挑取方式

★
Z轴垂直90度进入器皿进行细胞挑取
2.5
X/Y方向移动行程
≥15毫米
3

玻璃拉针毛细管防断针成像系统
3.1

LED环形灯
▲
视场光照均匀；五档可调，使用寿命：≥10000小时；

3.2
毛细管定位相机像素
≥3840 x 2160
3.3
主机显示屏分辨率
▲
≥800 x 480
4
挑取系统适配器皿
培养板（96孔、48孔、24孔、12孔、6孔）培养皿（30mm、60mm）玻片
5
倒置荧光显微镜
5.1

显微镜LED荧光光源
FITC激发光波滤色组件：激发BP460-495  截止BA510-550  分色DM505 

TRITC激发光波滤色组件：激发BP528-553  截止BA578-633  分色DM565

DAPI激发光波滤色组件：激发BP360-390  截止BA435-485  分色DM415

可选配：

mCHerry激发光波滤色组件：激发BP540-580  截止BA605-665  分色DM600  荧光光源四选三

5.2
显微镜载物台
170（X）×250（Y)mm
5.3
光学系统
▲
配备无限远平场消色差光学系统
5.4
物镜
4倍、10倍、20倍、40倍
5.5
显微相机像素
≥2000万
5.6
显微相机记录方式
图像、视频；整个操作过程可视化，并且可拍照及录像，可溯源。
6

工作站

内存≥16G；硬盘≥128G SSD；连接方式:Wi-Fi；系统：Windows11；

7

功能

可采集单个细胞或细胞团
8

配置清单

单细胞显微挑取仪               1台

Z轴直线模组                    1个

毛细管防断针系统                1个

控制器及控制系统                1套

倒置荧光显微镜                  1台

彩色显微摄像头及成像软件        1套

平板电脑                        1台

使用说明书                      1份
操作流程图                      1份
保修卡                          1份


	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


2.技术标准与要求
	序号
	 核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	教学仪器
	荧光光谱仪
	台
	1
	799,000.00
	799,000.00
	工业
	详见附表一

	2
	
	教学仪器
	旋转摇床
	台
	2
	1,080.00
	2,160.00
	工业
	详见附表二

	3
	
	教学仪器
	轨道振动台
	台
	2
	4,200.00
	8,400.00
	工业
	详见附表一

	4
	
	教学仪器
	脱色摇床
	台
	2
	1,000.00
	2,000.00
	工业
	详见附表二

	5
	
	教学仪器
	三孔电热恒温水槽
	台
	2
	2,800.00
	5,600.00
	工业
	详见附表一

	6
	
	教学仪器
	pH 计
	台
	2
	3,500.00
	7,000.00
	工业
	详见附表二

	7
	
	教学仪器
	加热板
	台
	4
	2,500.00
	10,000.00
	工业
	详见附表一

	8
	
	教学仪器
	金属浴
	台
	2
	3,000.00
	6,000.00
	工业
	详见附表二

	9
	
	教学仪器
	排枪
	支
	8
	9,000.00
	72,000.00
	工业
	详见附表一

	10
	
	教学仪器
	万分之一天平
	台
	1
	10,000.00
	10,000.00
	工业
	详见附表二

	11
	
	教学仪器
	​离心脱泡机
	台
	1
	30,000.00
	30,000.00 
	工业
	详见附表一


附表一：采购包2（生物医学工程科研设备（二））
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	1、荧光光谱仪（进口产品）

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

光学系统

1.1

光学元件

全反射聚焦光路，无透镜造成色差

1.2

光源

150W无臭氧氙灯，密封的激发光路，确保最好的紫外性能

1.3

单色器

Czerny-Turner构型，平面光栅设计保证全波长的聚焦以及最大的杂散光抑制水平

1.4

激发侧光谱范围

≥230-1000nm

1.5

发射侧光谱范围

≥230-1650nm

1.6

单色器焦长

▲
≥225mm

1.7

全息光栅

高杂散光抑制全息光栅，增强杂散光抑制率

1.8

光谱带宽（激发/发射）

▲
≥0-30nm，软件控制连续可调

1.9

波长准确度（激发/发射）

≤±0.5nm

1.10

扫描速度（激发/发射）

≥200 nm/s

1.11

积分时间

≥1ms-200s

2

检测器

双发射检测器

2.1

光电倍增管检测器

光谱范围≥230-870nm，半导体制冷，实现最大的噪声消除。

2.2

近红外探测器

▲
InGaAs模拟检测器，检测波长≥870-1650 nm，配置锁相放大器；半导体制冷，无需消耗液氮；

2.3

切换模式

两个检测器的切换完全软件进行自动控制

2.4

发射检测器

光电倍增管，光谱范围≥230-870nm，半导体制冷，实现最大的噪声消除

2.5

参比检测器

紫外扩展的硅光二极管

2.6

标配吸收检测器

★
紫外扩展的硅光二极管实现透过率和吸光度测量；

2.7

电动滤光片轮

★
激发侧和发射侧光路内标配电动滤光片轮，自动滤除来及激发光的杂散光和高级散射峰

3

信噪比

水拉曼信噪比：水的拉曼峰测量S/N≥12,000:1（FSD），计算公式FSD方法：S/N=(I397-I450）/(I450)1/2 (激发波长350nm，带宽5nm，1s积分时间)

4

样品架

标配液体比色皿支架；固体样品支架，适用于粉末、薄膜、片状固体。

5

激光器

连续激光器：激发波长为808nm、980nm,功率2W

6

软件

6.1

系统控制

PC机，采用软件自动控制。

6.2

精辑测试

软件可进行精辑测试，可在一个软件窗口内编辑光谱，寿命，自动变温，程序口令控制，延迟采集，自动数据保存功能;

6.3

校正文件

带有激发谱、发射谱及必要校正文件；

6.4

软件功能

可稳态、瞬态测试和数据处理全部由一个软件实现。不需要多个软件切换，最大光子计数率：100MHz；

6.5

自动化测试瞬态寿命

无需手动计算时间通道，采集时间窗口。

6.6

输出功能

▲
能够实现半峰宽以及CIE色度坐标同时输出。

7

配置清单

1、近红外荧光光谱仪主机      1台

2、1650nm近红外检测器       1个

3、980nm激光器              1个

4、808nm激光器              1个

5、激光器接口                1个

6、液体样品支架              1个

7、固体样品支架              1个

8、备用150w氙灯             1个

9、350uL微量比色皿           2个

10、10mm常规比色皿          2个

11、软件工作站               1个

2、旋转摇床

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

工作盘尺寸
≥268×268mm

2

圆周直径
≥20mm

3

最大载重量
≥2kg

4

速度范围
40-200rpm

5

速度显示
LED

6

尺寸[长×宽×高]
≥294×348×123mm

3、轨道振动台

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

运转方式
线性

2

周转直径振幅
≥10mm

3

最大载重量(带夹具)
≥7.5kg

4

电机类型
直流无刷电机

5

速度范围
100-350rpm

6

运转方式
定时/连续运转

7

外观尺寸[长×宽×高]
≥370×420×100 mm

4、脱色摇床

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

倾斜角度

≥10°

2

最大载重量

≥2kg 

3

电机类型

直流电机

4

转速范围

10~80rpm 

5

转速显示

LED

6

定时显示

LED

7

时间设置范围

1min-99h59min

8

外观尺寸[长×宽×高]

≥294×348×170mm

5、三孔电热恒温水槽

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

构造
采用不锈钢内胆，设有三组独立的水槽和相应的控温设备，可单独设置及控制温度

2

控温范围
RT+5～99℃

3

恒温波动度
±0.3℃

4

容积
≥2.1L*3

5

功率
250W×3

6、pH 计

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

ph测量范围

0.00-14.00

2

ph分辨率

≤0.01

3

ph精度

±0.01

4

mv测量范围

≤1500

5

mv分辨率

≤0.1

6

mv精度

±0.4 

7

温度

测量范围 -5.0 ~ 105.0 ℃

8

尺寸(mm)

≥230×120×80

7、加热板

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

工作盘尺寸[长x宽]

≥184x184mm（7寸）

2

盘面材质

玻璃陶瓷

3

加热点位数量

≥1

4

加热温度范围

室温~550℃，步长5℃

5

温度控制精度

±10℃

6

过热保护

≥580℃

7

温度显示

LED

8

温度显示精度

±1℃

9

外置温度传感器

PT1000(±0.2℃)

10

尺寸[长×宽×高] [mm]

≥215x360x112mm

8、金属浴

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

温度控制范围 [℃]
室温+5~120

2

温度设定范围[℃]
25~120

3

显示屏规格
LED

4

最高耐受温度[℃]
≥140

5

承载模块尺寸[mm]
≥150×95

6

时间设置范围
0 -99h59min

7

功率[W]
≥160

8

控制方式
连续工作/定时控制

9

尺寸[长×宽×高] [mm]
≥175 x 290 x 85

9、排枪

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

材质

操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

2

灭菌方式

可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

3

人体工程学设计

显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

4

伸缩式弹性吸嘴设计

确保吸头装配的气密性和移液均一性

5

四位数字放大体积显示

可精准设置移液体积

6

密度调节窗口

适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛  

7

颜色标识

移液器量程

8

量程

12道移液排枪，0.5-10µl 4支；8道移液排枪，30-300ul 4支；

10、万分之一天平

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

称量范围(g)

≥120

2

可读性(g)

≥0.0001

3

检定分度值e(g)

≥0.001

4

重复性sd(5%满量程)(g)

≥0.00008

5

重复性sd(g)

≥0.0001

6

线性误差(5%满量程) (g)

±0.00006

7

线性误差(g)

±0.0002

8

稳定时间不超过

≤2s

9

秤盘尺寸(mm)

≥∅ 90

10

外形尺寸(WxHxD)

≥354x340x230

11、离心脱泡机

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1

搅拌方式

非介入式行星搅拌

2

容量

≥350mL，单杯

3

最大处理量

175mL/250g

4

配方存储

10组，5段/组

5

操作方式

触摸屏，人机交互界面

6

公转转速

200-2000RPM

7

自转比例

定比例

8

报警保护

门盖、振动、过载

9

尺寸

≥L500mm×W420mm×H390mm

10

真空

外置，可选配�

11

配件

HDPE搅拌杯6支；传动皮带：1条（备用）



	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


2.技术标准与要求
	序号
	 核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	
	教学仪器
	CAD画图软件
	项
	1
	149,620.00
	149,620.00
	工业
	详见附表一

	2
	
	教学仪器
	生物信息学工作站
	套
	1
	49,900.00
	49,900.00
	工业
	详见附表二

	3
	
	教学仪器
	计算建模软件
	套
	1
	349,800.00
	349,800.00
	工业
	详见附表一

	4
	△
	教学仪器
	分析软件
	项
	1
	498,500.00
	498,500.00
	工业
	详见附表二


附表一：采购包3（生物医学工程科研设备（三））
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	1、CAD画图软件

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1
塔式双路平台
★
1. CPU：≥56 核，112 线程，最大睿频频率 3.80 GHz，处理器基本频率 2.00 GHz，105 M 高速缓存，TDP 350 W

2. 内存：≥64G DDR5 ECC REGS 4800

3. 硬盘1：≥512G NVME M.2 SSD

4. 硬盘2：≥3.84T NVME SSD U. 2

5. 网口：≥双口万兆模块

6.  电源：≥2000W

7. 扩展性：≥支持16条内存；10块硬盘；GPU卡2张

2
SOLIDWORKS 3D CAD机械设计

★
3D CAD机械设计：可3D 设计软件快速有效地创建复杂零件和装配体设计。设计功能与各种用于工程图创建、设计分析、成本估算、渲染、动画和文件管理的工具相结合，直接在视图区域对零件特征进行拉伸、切除等功能设计，不需要通过界面参数输入（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
3
零件和装配体建模

★
零件和装配体建模：使用3D 软件来处理零件和装配体建模的各个方面设计，将创意和概念转变为虚拟 3D 模型。创建具有复杂几何体、装配体关联工程图的3D零件；当零件和装配体更改后，工程图将自动更新，以使所有设计数据保持最新。3D 实体建模，支持高级曲面设计、钣金设计、焊件、塑料零件设计、模具设计，可以直接在软件中编辑模型，可在 3D CAD 模型上操作和修改 3D 几何体。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
4
2D 工程图

★
2D 工程图：可创建用于生产并且始终保持最新的 2D 工程图，清楚地传达设计的制造方法和装配方法。软件可将 2D 工程图与3D 实体模型直接连接具备关联性，对 3D 模型的更新可自动反映到 2D 工程图中。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
5
CAD 库 (Toolbox)

▲
CAD库：提供一百多万种标准扣件和零部件 (Toolbox)横梁、轴承和凸轮设计向导自动装配扣件和零部件（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
6
基于时间的运动分析

▲
基于时间的运动分析（Motion）：利用软件的运动分析评估产品在整个操作周期内的执行和移动方式。展示设计的产品在现实世界中将会以何种方式运动，测量设计上的受力和载荷，使用数据来正确调整电机大小，以及创建最佳的机械装置，以便确保产品性能、质量和安全性。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
7
管道和管路布线

▲
管道和管路布线使用：  可进行管道和管路的设计及文档，包括机械、刹车系统和流程工厂管道。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
8
提供教育应用支持

★

许可终生有效。并提供1个教育SOLIDWORKS EDU 账号一年体验服务。可以体验机械设计、电气电气、仿真分析，动画设计等功能。

2、生物信息学工作站

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1
平台

★
塔式机箱/散热器

2
CPU

▲
≥AMD EPYC™ 7542/32核心/64线程/基频2.9GHz/128MB/225W  *2

3
内存

★
≥64G DDR4 ECC REGS 3200  *2

4
SSD

≥2T NVME M.2*1

5
SSD

≥8T SATA 企业级机械硬盘  *1

6
显卡

★
≥NVIDIA RTX 2000ada 16GB  *1

7
电源

≥1350W

8
随即应用-便携工具箱

★

支持Web Terminal，Jupyter，CodeServer，Tensorboard，Desktop，网盘存储等功能（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
9
随即应用-显存切分

▲

支持对运算卡显存切分，显存切分最小单位1MB(提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章)。

10
随即应用-运算卡配置

▲

支持对运算卡进行配置，包含独享、切分配置以及故障隔离等操作(提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章)
3、计算建模软件

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1
基本功能技术要求

▲
所有数值计算均可基于有限元方法，且这些算法可以进行耦合计算。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
2
▲
不限数量的（>3个）多物理场耦合，所有物理场按照统一的工作流程进行建模，并且可以直接同时耦合求解所有的物理场。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
3
在同一个操作界面中提供前处理器、求解器和后处理器，无需切换软件

4
▲
提供图形化自定义偏微分方程接口（系数型、广义型、弱解型），不需要用户编写程序就可以求解自己的方程，并可以与预置的物理场接口耦合。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
5
优化计算功能

提供有梯度和无梯度优化算法，可以与其他任意模型耦合进行优化分析，以及反向工程建模。

6
可以进行包括拓扑结构、形状、参数等各种指标的优化分析，预测产品的最优设计方案。

7
可以进行参数估计，从实验数据反推材料物性参数。

8
可以在进行拓扑优化时施加制造约束。

9
具有传热计算功能

可以计算热传导、层流和湍流热对流，以及表面-表面、表面-环境，参与介质等类型的热辐射。

10
提供航天器热分析功能，可计算轨道、太阳辐射、反照和行星红外辐射。

11
提供薄结构传热仿真功能，包含单层和多层的薄层、薄壳、薄膜，以及裂隙等特殊类型的边界条件。

12
提供生物热计算功能，其中包含冷/热损伤计算。

13
可以将材料属性和热源定义为随任意变量（时间、空间、其他物理量）变化。

14
结构力学计算功能

提供板、壳、梁、桁架、膜等结构力学物理模型，可以实现一维、二维、三维，以及一维/二维轴对称的固体力学仿真。

15
可以分析静力和动力学响应、模态、非线性分析、大变形、接触、摩擦和磨损、屈曲、振动、褶皱。

16
提供裂纹分析、螺栓预紧、线缆、磨损等仿真功能。

17
化学反应工程计算功能

提供静止/流动或多孔介质体系，以及两相流中的稀物质和浓物质传递等传质仿真功能，包括对流、扩散和离子迁移。

18
可以求解随空间和温度等变化的反应过程，包括表面反应、本体反应、多孔介质，多相中的反应等。

19
提供各种完美反应体系中的化学反应体系仿真功能，可以直接书写反应式，构建反应体系，并可以耦合到空间相关的模型

20
微流体仿真功能

可以模拟电泳、磁泳、介电泳、电渗和电润湿等。

21
提供两相流接口，包括水平集、相场，以及动网格方法。

22
进行稀薄气体流动的仿真。

23
提供多孔介质流、稀物质传递仿真功能。

24
粒子追踪计算功能

可以跟踪电磁场、流场、声场等各种物理场中的粒子运动轨迹。

25
预置电力、磁力、重力、布朗运动力、曳力、声泳力、热泳力、介电泳力等定义，并可以通过表达式实现任意定义。

26
可以计算粒子-粒子、粒子-场的相互作用

27
几何仿真功能

提供一维、二维、三维几何仿真功能，可以生成参数化几何结构。

28
提供三维横截面、三维向二维投影、二维向三维拉伸或旋转等构建几何的功能。

29
网格

可以划分边、面、体单元，实现结构化和非结构化网格，其中二维提供三角形和四边形网格单元、三维提供四面体、六面体、棱柱、金字塔等网格单元，不同网格可以进行混合划分。

30
▲
提供智能化的一键网格剖分功能（根据几何和物理场接口自动调整），预置多种网格尺寸级别，如有必要，可以进行手动修正。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
31
求解器

提供多种求解器，包含稳态和瞬态分析（隐式、显式），特征频率、参数化、准静态和频域、模型降阶、时域显式、FFT。

32
提供直接和迭代式求解器，以及多种预处理器，可以用于单机多核和集群（多机多核）并行计算。

33
▲
基于建模时使用的物理场接口和网格，提供智能化的默认求解器及建议，并可以手动调整求解器参数。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
34
后处理

在同一个操作界面中集成后处理工具，可以进行图形化（1D、2D、3D、极坐标）后处理操作，显示所需的数据，包括线图、面图、截线图、截面图、云图、流线、电力线、箭头图、粒子追踪图，并可以在同一幅图中合并多种不同结果图。

35
可以根据物理场自动生成对应的默认绘图，用户还可以设计后处理的模板。

36
可以将瞬态，频域，参数化求解的结果生成动画，并保存成文件（gif、avi、WebM）。

37
开发功能

▲
提供图形化的App开发器，包含所见即所得的表单编辑器和Java代码格式的方法编辑器，可以开发自己的仿真App。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
38
可以通过预览来测试App的应用，并在方法编辑器中提供调试工具。

39
其他

支持Windows，Linux以及MacOS操作系统。且具有多种语言界面，包括中文简体和英文界面。

40
可以调用安装计算机上的所有物理内核参与计算。且对内存的使用无限制。

41
服务

★
1、永久授权使用。软件自正式交付使用后提供12个月内的软件升级、技术支持和维护（由此产生的一切费用均已包含在投标报价中）。

2、交付时必须提供的正版证明材料（缺一不可）

原厂出具的官方正版授权证书，明确授权主体为某大学、授权范围、授权类型为永久授权；

提供原厂国内正规代理商的授权资质文件，证明代理商的正规授权链路；

软件原厂正版安装介质、官方激活码 / 授权许可文件；

交付时提供原产地证明或软件版权登记证书或原厂正版合规承诺书；

42
验收条件

★
1、支持Windows、Linux、MacOS操作系统；

2、支持单机多核并行计算，可以调用安装计算机上的所有物理内核参与计算。

3、应满足技术规格要求所列内容。

4、分析软件

序号

指标项名称

重要性

指标要求

1
多维图像渲染模块

★
可对宽场荧光显微镜、激光共聚焦显微镜、转盘共聚焦显微镜、多光子荧光显微镜、超分辨荧光显微镜、电镜、CT、MRI等大部分显微镜厂商的成像数据进行可视化与分析。

2
▲
实验数据的编辑、检索及管理系统，至少可对多维数据进行Normalize、Smooth等前处理 （提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
3
▲
提供 MIP, Blend, Normal Shading等至少三种多维渲染模式（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）。至少可添加slicer、 clipping plane 等两种展示模式 （提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）。自带影像编辑功能，可自由创建电影，记录展 示效果 可输出图片或任意剪切的视频格式

4
多维图像测量模块

▲
可通过手动描绘任意感兴趣的区域并进行渲染和计算 ，可根据荧光强度的分布，测算任 意结构间空间距离及角度信息（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
5
▲
所有数据都可以用于原始数据的分类，排序或筛选 ，可使用机器学习功能对分割出 的结构进行训练和分类，支持TB级别数据处理，同时支持Mac 和Windows 系统。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
6
共定位分析

▲
支持2D、3D、4D多维数据的共定位分析，可输出共定位结果并得到 Pearson’s coefficient, Mander’s coefficient 等共定位参数。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
7
▲
多种共定位阈值选择方法，包括基于已有算法的自动模式。 实时获取统计数据。 以新 的3D/4D通道显示数据。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
8
多维结果展示与组间分析

▲
支持生成并排的单参数图、双参数散点图和对象列表图以及散点图、箱线图。 比较两组 或多组图像(对照组与试验组）。比较标记组与其他组。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
9
▲
使用统计参数来标定尺寸、颜色编码和比例。识别趋势和异常值。 得到Wilcoxon、T test, F-test 和 Kolmogorov-Smimnov 结果，并将结果输出作进一步的统计分析。 为数据创 建视觉展示，同时有助于更好地理解复杂的数据。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
10
二次开发接口 XT

▲
允许使用多种编程语言如Matlab®, Java® , Python®等，进行二次开发。

11
▲
已整合超过 70 种插件（包括三方开发插件），提供更加智能和全面的数据处理和分析。（提供软件界面截图或产品彩页或技术白皮书或使用说明书加盖投标人公章）
12
服务

★
1、永久授权使用。自软件证书发出后提供12个月内的软件升级、技术支持和维护（由此产生的一切费用均已包含在投标报价中）。

2、交付时必须提供的正版证明材料（缺一不可）

a)出具原厂正版合规性证明相关文件，明确主体为某大学、使用范围、使用类型为永久使用； 

b)交付时提供原厂产品服务证明函相关资质文件，证明投标人的产品和服务正规链路； 

c)软件原厂正版安装介质或官方激活码/授权许可文件；

投标人在投标文件中提供软件版权登记证书或原厂正版合规承诺书加盖公章。


	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


