货物类项目采购需求申报书

| 项目名称 |  | G栋远程会议终端 | 采购类型 | 货物类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  | 深圳市第三人民医院 | 采购方式 | 公开招标 |
| 财政预算限额（万元） |  | 57.63 | 资金来源 | 二期改扩建G栋开办费 |
| 项目背景 |  | 非专门面向中小企业 |  |  |
| 货物清单 | 序号; 采购计划编号; 采购内容; 数量; 单位; 备注; 财政预算限额. 远程会议终端; 1; 批; 576300. |
| 具体技术要求 | - 投标人拟投产品符合政府采购政策的，投标人须按招标文件要求提供相关的证明材料。 序号; 货物名称; 技术要求. 1; 远程会议终端; 一、交互式智能平板 1.采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器和触摸屏硬件视频会议编解码器，支持固定支架和移动支架安装部署，附带不少于2只磁吸式触控笔，本次项目配置移动支架。. 2.液晶屏显示尺寸≥65英寸，采用A规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，色域≥85%NTSC，触屏响应时间≤10ms，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级。. 3. ▲须采用国产化的主要元器件，包括但不限于音视频硬件编解码单元、CPU处理单元等，检测依据：GB/T 25000.51-2016，提供第三方评测机构出具的具有CMA标识的测试报告扫描件并加盖投标人公章. 4. ▲内置国产操作系统或Android11系统，操作系统内存≥12G，存储≥64G；具备会议音视频硬编解码能力，检测依据：GB/T 25000.51-2016，提供第三方评测机构出具的具有CMA标识的测试报告扫描件加盖投标人公章. 5. ▲内置麦克数量≥6个，拾音距离≥12m，提供不低于4个喇叭单元，喇叭模组总功率≥30W；检测依据：GB/T 25000.51-2016，提供第三方评测机构出具的具有CMA标识的测试报告扫描件加盖投标人公章. 6.屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。. 7.设备采用内置一体化摄像头，像素≥800万，支持2倍的数字变焦，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°，可拍摄不低于4K 30fps的高清视频画面。. 8.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议。. 9.支持在现网会议平台上进行设备注册和设备管理，支持全编全解。. 10.接口数量：HDMI≥2，3.5mm音频接口≥2,USB Type C≥1，USB 3.0≥3；. 11.嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤16ms，支持通过自定义书写颜色，使用者可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、翻页、白板缩放、白板锁定等功能；. 13.支持1080P 30FPS，720P 60 FPS， 720P 30 FPS，4CIF 30 FPS， CIF 30 FPS等主流视频分辨率。. 14. ▲须具备良好的网络适应性，呼叫带宽1Mb/s状态下，在≤30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。在70%的网络丢包时，声音清晰、停顿但可恢复，检测依据：GB/T 25000.51-2016，提供第三方评测机构出具的具有CMA标识的测试报告扫描件加盖投标人公章. 15.▲支持拾取一定区域内的声音进入会议，屏蔽区域外的声音，区域的大小可以通过设置进行更改（提供产品设置截图）。. 16.为方便日常投屏使用，须支持多种投屏方式，须包括但不限于APP投屏、支持P2P跨网络投屏，智慧投屏器等方式。. 17.所有设备需支持接入现有基于ITU-T H.323和IETF SIP标准协议构建的视频会议系统平台（提供承诺函）（提供承诺函）. 二、OPS模块 ▲内置插拔式模块化PC：CPU 采用处理器：主频≥1.3GHz，核心数≥10以上 处理器，内存：≥8GB，硬盘：≥256G WIFI支持802.11 a/b/g/n/e/ac，支持Wifi AP+Station同时使用（2.4G&5G），支持Bluetooth4.0及以上，支持wifi和蓝牙可以同时使用； 独立非外扩展的电脑接口:1 x Type-C , 2 x USB 2.0 ，4 x USB 3.0,1 x HDMI,1 x DP,1 x RJ45；. 三、无线投屏器 支持一键投屏、反向控制功能。 支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P）。 无线规格要求：5GHz，802.11ac 2T2R。 设备接口:Micro USB供电接口*1。 媒体转换单元-USB-3840*2160-1.5W-5V-中英文-无线投屏器： 支持无线投屏，并支持进行反向控制操作； 投屏清晰度至少1080P分辨率。. 四、遥控器 一键休眠/唤醒设备，一键关闭/开启麦克风、扬声器、摄像头等，投屏分享，也可反向翻页。 支持反向控制：上一页、下一页和数字激光功能支持反向控制。. - 投标人拟投产品必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； - 如检验检测的事项属于法律、行政法规规定应当取得市场监督管理部门资质认定事项的，出具该报告的检验检测机构应当依法取得市场监督管理部门资质认定，在资质认定证书规定的能力范围内出具检验检测报告，并在报告上标注资质认定标志（CMA）。如法律、行政法规对检验检测机构资质认定另有规定的（如医疗器械类的检验检测），应依照相关法律、行政法规的规定在评审准则中予以明确报告是否需要特定资质认定标志。 - 样品清单（如需要） 序号; 名称; 数量; 单位; 规格; 样品技术要求. 1; 1. 2. ……. 2. 3. 备注： 1、投标人须提供上表所列产品，在规定的时间内送至指定地点参与评分。 2、样品与《实质性响应条款偏离表》中对应的投标内容存在不符的，评委会可根据情况视为《实质性响应条款偏离表》填写不实，初审不通过。 3、材料样品将作为履约验收的参考。 说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作谈判应答无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。 2、技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共5项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。 3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。 |
| 商务需求 | # 一、报价要求 # 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 # 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。 # 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。 # 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 # 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。 # 二、招标商务需求 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 维修响应及故障解决时间; 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。. 2; 关于免费保 修期; ★货物软硬件免费保修期 6年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。. 3; 其他; 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 免费保修期外售后服务要求; 中标人提供的产品不能正常使用时，中标人可收取费用，同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从免费保修期期满之日起计算。具体是指免费保修期满后4年。. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; ★1.1交货地点：采购人指定交货地点。. 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。. 1.3签订合同后15天（日历日）内交货。. ★2; 关于验收; 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。. 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。. ★3; 关于违约; 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10%的违约金并按主管部门相关规定处理。. 3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。. 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并按主管部门相关规定处理。. ★4; 关于付款; 4.1中标人需在签订合同后10个工作日内以非现金形式支付合同总额的10%（如为中小企业：合同总额的5%）作为履约保证金给采购人，货到安装完成，经采购人验收合格且中标人提供全额增值税发票后，采购人向中标人一次性支付货款的100%；中标人履行完毕本合同全部义务后，中标人向采购人申请退回该履约保证金，采购人收到申请审核同意后，无息返还中标人的履约保证金。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 4.2支付合同款项前，中标人需向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。. ★5; 项目（产品）要求; 5.1不接受投标人选用进口产品参与投标；. ★6; 知识产权合规承诺; 6.1中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 6.2中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 6.3中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。. ……. ……. |

说明：1、以上技术商务条款中，未要求填写部分，可不修改。

2、其他商务要求须体现在采购合同中。

## 评标信息

评标方法：综合评分法

最低价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。 采用最低价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（适用于中标候选人为1家的情形） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。（适用于中标候选人为2家或以上的情形） 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

| 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  | 30 |
| 技术部分 |  |  |  | 53 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 技术保障措施 | 10 | 专家打分 | 一、评审标准 1 拟安排的项目经理须为投标人自有员工： 同时具备项目管理专业人员（PMP）认证、人社部门或工业和信息化部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书2 项认证（资格）得 50分，1 项得 20 分。 2.拟配备本项目售后服务保障团队（项目经理除外）须为投标人自有员工： a. 售后服务保障团队成员≥3 人，少于3人此项不得分； （1）有 3 人具备所投产品厂家视频会议相关专业技术认证工程师资格得 40 分； （2）少于3人具备所投产品厂家视频会议相关专业技术认证工程师资格不得分； b.售后服务保障团队中，具有所投产品原厂商视频会议相关专业高级认证工程师每提供一个得 10 分，最高得10分。 同一人满足a-b，不累计得分。 二、证明文件 1、通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 2、提供人员的资质证书扫描件。 3、以上资料均要求提供扫描件（图片），未提供或提供的内容不符合要求的，不得分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 2 | 技术规格偏离情况 | 43 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，每负偏离一项扣3.5分，▲”重点参数每负偏离一项扣10分。 |
| 商务需求 |  |  |  | 17 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 3 | 专家评分 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣50分。 |
| 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 1 | 专家评分 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣100分。 |
| 3 | 其他商务条款偏离情况 | 3 | 专家评分 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣50分。 |
| 4 | 投标人同类业绩 | 5 | 专家打分 | 一、评分内容： 投标人2022年1月1日至本项目投标截止日止（以合同签订时间为准）的同类业绩情况，提供5个同类业绩即得满分，提供1个得20分，未提供的不得分。 二、评分依据： 投标人必须在投标文件中提供每一个项目的合同（均加盖合同甲方公章或业务章）扫描件，否则不得分。 |
| 5 | 诚信 | 5 | 专家评分 | （一）评分内容： 供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 （二）评分依据： 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |