- 2025年度深汕特别合作区出口边界防火墙

- 采购项目采购文件

一、项目内容

- （一）项目编号：SSZXJY-2025-00926

- （二）项目名称：2025年度深汕特别合作区出口边界防火墙采购项目

- （三）项目概况

- 为健全我区政务网络安全体系，切实保障政务网络安全稳定运行，满足网络安全合规性管理要求，进一步强化出口路由转发与边界安全防护能力，现拟开展2025年度深汕特别合作区出口边界防火墙采购项目。

- （四）采购内容

# 1.货物明细清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1 | 台 | 拒绝进口 |

# 2.具体技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备CPU芯片、操作系统等需整体满足本国化要求。 |
| 2 | 网络层吞吐量≥60G，并发连接≥3000万，每秒新建连接数≥70万；标准2U机箱，冗余电源；千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥8个，4万兆（40GE）光口≥2个，配备4个千兆单模光模块、8个万兆单模光模块。 |
| 3 | 支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。支持DS-Lite协议中的b4和aftr能力，以及支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR。支持正常接收MTU≥9000byte的巨帧，支持MPLS 透传。满足GB/T 20281-2020《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》。提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 |
| 4 | 支持SSL解密功能，可以将SSL加密的流量解密后将明文流量镜像给旁路设备做安全检测和分析。用户可以定义引流策略，对网络中流量的五元组、安全域、源用户、应用、VLAN等信息进行匹配，将不同类型的流量引给其他不同的转发设备做安全检测和拦截，也可以引给其他的旁路设备做安全分析，实现特定的安全设备对特定的流量进行安全检测，避免无需检测的流量进入安全设备处理造成资源的浪费。 |
| 5 | 支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计。 |
| 6 | 产品的漏洞防护特征库及间谍软件库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等（CVEID、CNNDID、CWEID等信息在漏洞攻击特征中体现）详细信息。 |
| 7 | 支持VXLAN功能，详细包括VXLAN 二层转发、VXLAN 三层转发、IPv6 VXLAN 二层转发、IPv6 VXLAN 三层转发功能；支持流量编排功能，包括PNF功能、PNF探测功能、服务链监控、服务链负载均衡、流量编排支持隧道接口；支持动态路由功能，详细包括OSPF 与BFD 联动、OSPF 与BFD 联动IPV6、BGP 与BFD联动、BGP 与BFD联动IPV6功能。提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 |
| 8 | 防火墙产品平均无故障时间MTBF≥5000H，满足 GB/T 5080.7-1986《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》要求,所投防火墙产品环境适应性良好，能够在-40°至70°环境中稳定运行，能够在环境湿度25%至95%环境中稳定运行，满足GB/T2423.1-2008要求。 |
| 9 | 支持双机主备部署、DDos防护功能、应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能。 |
| 10 | 含3年硬件维保服务，含3年安全组合升级订阅服务。 |
| 11 | 支持对SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、Frag Flood、DNS Request Flood、DNS reply Flood 、HTTP Flood、HTTPS Flood 、NTP Request Flood、NTP Reply Flood和SIP Flood攻击进行防护，并产生威胁日志。提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 |

## （三）具体商务要求

| （一）质保期内售后服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在设备质保期内，一旦发生质量问题，供应商需在30分钟内做出响应，若有需要，保证在接到通知4小时内赶到现场进行维修或更换。维修24个小时仍不能解决且影响采购人使用的故障设备，供应商有义务及时更换符合采购要求的设备。 |
| 2 | ★关于免费质保期 | 设备免费质保期3年，时间自设备验收合格并交付使用之日起计算。供应商提供售后服务承诺函，承诺由供应商提供3年原厂产品质保与技术支持服务。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：深圳市深汕特别合作区 |
|  |  | 1.2供应商必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、产品技术手册等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3签订合同后 30 天（日历日）内交货，交货后5个工作日内完成安装部署。 |
| 2 | 关于验收 | 本项目采购的设备试运行期1个月，起始时间自设备完成安装、部署、调试之日起（以乙方提供设备安装部署报告或记录之日为准），期间设备运行正常情况下，试运行期满则达到验收条件。 |
| 3 | 关于违约 | 供应商不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 8 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | 关于付款 | 分2期支付，具体以合同签订为准。 第一期：合同签订后，支付合同总款项的60%。 第二期：本项目所采购的设备到货且质量、数量、参数规格等满足合同约定的要求，并完成安装、部署、调试工作，设备正常试运行满1个月，项目验收合格后支付合同总款项的40%。 |

二、报价要求

本次项目费用总价暂估价为人民币 188,000.00 元，设上限值为人民币 188,000.00 元。项目报价为含税报价。本项目询价采购完成后，以中标价签订合同。

三、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书及营业执照，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理。

（二）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

（三）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。（提供承诺函，格式自拟）

（四）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。（提供承诺函，格式自拟）

（五）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函，格式自拟）

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）

（七）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，不允许转包、分包。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

四、报价文件的要求

## （一）报价文件的组成（均需加盖单位公章）

### 1.报价函（本函附件）；

### 2.投标承诺书（本函附件）；

### 3.报价明细表（本函附件）；

4.供应商基本情况表（本函附件）；

### 5.法定代表人（或授权人）证明书及其身份证复印件；

### 6.法人授权委托证明（如有授权人则需提供）；

### 7.企业营业执照复印件；

### 8.投标人资格要求（三）-（七）的承诺函；

9.纳税人资质证明（如为一般纳税人，需提供资质证明）

### ★10.原厂供货承诺函（格式自拟。不提供或提供内容不全，按作废处理），要求如下：

### 投标人承诺投标人所提供的产品为原厂供货。

11.响应本项目实施方案（格式自拟。不提供或提供内容不全，按作废处理）

12.提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件

13.投标供应商认为其他需要提供的材料。

## （二）报价说明

1.报价币种为人民币；所报价格应包括本次项目全部费用。

2.投标人免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价；

3.投标书应详细表述做好所投项目的措施、应达到的标准、服务承诺等内容；

4.如果报价一览表大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；

5.投标人应提供分项单价和总价，如果单价汇总金额与总价不符，除单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单价汇总金额为准。

五、报价文件递交要求

符合资格的供应商应于截标时间前将按要求密封的报价文件送达我中心（地址：广东省汕尾市海丰县鹅埠街道深汕特别合作区创富路文贞楼2栋深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心，接收人： 杨工  联系方式：13750054153  ）。

六、密封要求

1.密封封面注明项目名称及投标人名称；

2.密封袋需加盖投标人公章；

3.封口处必须用“封条”密封且密封完好；

4.盖章报价文件电子扫描件需于报价截标时间当天18：00后发送至深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心邮箱：zjzx@szss.gov.cn（或盖章电子扫描件存于USB储存设备或光盘储存设备随原件快递寄送）。

七、截标、评审

截标时间：2025年11月7日

（3个工作日,公布当天不算）

评审时间：2025年11月10日

评审地点：广东省汕尾市海丰县鹅埠街道深汕特别合作区创富路文贞楼2栋深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心多功能会议室

定标方法：最低价评标法。（通过对报价文件对比，以符合采购文件要求且最低价格确定中标候选单位。）

八、废标

1.未按要求密封；

2.未在截标时间前送达指定地点；

3.投标报价不符合我单位报价要求；

4.不符合本采购文件投标人资格要求；

5.不按照报价文件的组成要求编制报价文件的。

九、其他事项

其他条款按照双方签订的合同执行。

# 附件：1.报价函

2.投标承诺书

3.报价明细表

4.供应商基本情况表

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

2025年11月4日

附件1

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心关于2025年度深汕特别合作区

出口边界防火墙采购项目

投标单位报价函

致：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

2025年度深汕特别合作区出口边界防火墙采购项目，我单位愿意按照采购文件中的要求，以             的价格承包该项目。最终结算价不得超过暂估价（本次         项目费用暂估价为￥            元），增值税普票的税金由我单位承担。

投标单位：                       （盖章）

法定代表人或授权委托人：                 （签字）

年    月    日

附件2

投 标 承 诺 书

致：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

我方已仔细研究关于2025年度深汕特别合作区出口边界防火墙采购项目的采购文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方作出如下承诺：

1、我方根据企业自身情况，承诺理性报价，不以低于成本的报价竞标，并愿以      元人民币（含税），按照采购文件的要求承包本项目，发包人保留调整发包范围的权利，我方无异议。否则，我方愿意承担任何风险。

2、我方保证按照合同约定期限完成项目内容（具体时间要求以双方合同约定为准），因我方原因未能按期完成项目内容的，我方无条件接受贵方按招标文件约定的处罚方式进行处罚。

3、一旦我方中标，将保证在收到中标结果后10个工作日内，与贵方按照采购文件、投标报价内容签订合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标结果和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

6、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）本项目招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设单位行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

投标人：                       （盖章）

法定代表人或授权委托人：                 （签字）

年    月    日

附件3

2025年度深汕特别合作区出口边界防火墙采购项目报价明细表

# 一、报价内容

项目名称：2025年度深汕特别合作区出口边界防火墙采购项目
    采购单位：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

报价单位：

报价（总价）：

联系人：

电话：

邮编：

地址：

# 二、报价明细

表 1 货物报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 |  | 1 |  |
| 合计（含税） |  | XX元（大写：XXX） |  |  |
| 注：以上报价为所有服务费用。 |  |  |  |  |

# 三、具体需求响应情况

- （一）技术要求响应情况

表 2 货物技术参数表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备CPU芯片、操作系统等需整体满足本国化要求。 |  |  |
| 2 | 网络层吞吐量≥60G，并发连接≥3000万，每秒新建连接数≥70万；标准2U机箱，冗余电源；千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥8个，4万兆（40GE）光口≥2个，拓展插槽≥2个，配备4个千兆单模光模块、8个万兆单模光模块。 |  |  |
| 3 | 支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。支持DS-Lite协议中的b4和aftr能力，以及支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR。支持正常接收MTU≥9000byte的巨帧，支持MPLS 透传。满足GB/T 20281-2020《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》。提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 |  |  |
| 4 | 支持SSL解密功能，可以将SSL加密的流量解密后将明文流量镜像给旁路设备做安全检测和分析。用户可以定义引流策略，对网络中流量的五元组、安全域、源用户、应用、VLAN等信息进行匹配，将不同类型的流量引给其他不同的转发设备做安全检测和拦截，也可以引给其他的旁路设备做安全分析，实现特定的安全设备对特定的流量进行安全检测，避免无需检测的流量进入安全设备处理造成资源的浪费。 |  |  |
| 5 | 支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计。 |  |  |
| 6 | 产品的漏洞防护特征库及间谍软件库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等（CVEID、CNNDID、CWEID等信息在漏洞攻击特征中体现）详细信息。 |  |  |
| 7 | 支持VXLAN功能，详细包括VXLAN 二层转发、VXLAN 三层转发、IPv6 VXLAN 二层转发、IPv6 VXLAN 三层转发功能；支持流量编排功能，包括PNF功能、PNF探测功能、服务链监控、服务链负载均衡、流量编排支持隧道接口；支持动态路由功能，详细包括OSPF 与BFD 联动、OSPF 与BFD 联动IPV6、BGP 与BFD联动、BGP 与BFD联动IPV6功能。提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 |  |  |
| 8 | 防火墙产品平均无故障时间MTBF≥5000H，满足 GB/T 5080.7-1986《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》要求,所投防火墙产品环境适应性良好，能够在-40°至70°环境中稳定运行，能够在环境湿度25%至95%环境中稳定运行，满足GB/T2423.1-2008要求。 |  |  |
| 9 | 支持双机主备部署、DDos防护功能、应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能。 |  |  |
| 10 | 含3年硬件维保服务，含3年安全组合升级订阅服务。 |  |  |
| 11 | 支持对SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、Frag Flood、DNS Request Flood、DNS reply Flood 、HTTP Flood、HTTPS Flood 、NTP Request Flood、NTP Reply Flood和SIP Flood攻击进行防护，并产生威胁日志。提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 |  |  |

- 注：1.“响应情况”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄技术要求内容。

- 2.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款要求一致”。若出现“负偏离”则报价无效。

（二）商务要求响应情况

表 3 需求响应明细表

| 序号 | 需求内容 | 响应情况 （完全响应/部分响应/不响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 采购文件所有服务内容及服务要求 |  |  |
| 2 | - ★关于免费质保期 |  | 提供承诺函，格式自拟。（不提供或提供内容不全，按作废处理。） |
| 3 | - ★原厂供货承诺函 |  | 提供承诺函，格式自拟。（不提供或提供内容不全，按作废处理。） |

# 四、供应商资格条件

（是否满足本项目资格要求，完全响应/部分响应/不响应）。

投标人：             （盖章）

年    月    日

附件4

供应商基本情况表

# 填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |