工程安保外包人员岗位要求

岗位名称： 工程安保员

一、工作要求：

1、根据月度保养计划， 保养相关设备；

2、确保工作质量及保养进度；

3、根据领导安排完成各类维修及维保房；

4、完成各种报修并保证维修质量；

5、处理各类突发应急事件；

6、严格遵守安全生产条例和操作规程， 做好安全防护措施；

7、遵守集团的制度及政策， 日常工作中注意节能和安全操作；

8、完成上级交办的其他工作。

二、日常工作：

1、每日对设施设备报修项目进行维修，并在工程维修本上做好记录，对暂时无法 解决的项目要做好记录；

2、每日巡回检查各系统设备的运行情况，并做好有关的记录，及时向工程经理提 供系统运行状态方面的准确信息；

3、每日在工作交接本上记录在岗时发生的情况及特殊事项，做好交接班记录；

4、每日做好工程各系统机房钥匙保管工作；

5、若巡检发现系统设备有异常情况，及时进行处理，并向工程经理反映；

6、每日对酒店公共区域进行巡视检查，发现问题及时解决，保证设施设备的完好；

7、每日协助客房做好登高设施的清洁与检查工作；

8、每周计划性的维修保养客房2间（视各店实际房量而定），并在易维修内做好记录；

9、所有维修工作，需在选择华通易维修内实施，方便记录及反馈；

10、在住客房维修，需主管敲门，经客人同意后进入，不偷窥客人房内的活动，不随意挪动客人物品，维修快速准确，给予正确答复；

11、公共区域工作，不妨碍客人的活动；

12、每周负责各系统机房的清洁卫生工作，保证各机房符合标准。

三、月度工作：

1、每月负责抄写水、电、燃气表，做好记录；

2、定期对生活水箱进行清洗消毒，并做好各类高空照明的清洁与检查工作；

3、每月按工程经理的安排对烟感、温感进行检测；

4、如遇到电梯、中央空调、锅炉、电话交换机消防报警系统、变配电、水泵、 闭路监控系统发生故障应及时联系维保单位维修进行维修，并及时汇报工程经理；

5、熟悉并了解停水、停电、电梯困人等事件的处理预案，发生情况立即按方案执行；

6、完成上级交办的其他工作任务。

四、工作时间：每月休息4天（早中晚班）

五、年龄要求：30周岁-50周岁

六、工作标准：

1、持电工上岗证；

2、有良好沟通技巧，吃苦耐劳的精神；

3、富有工作责任心，诚实可靠，态度良好；

4、良好的团队组织能力和人际沟通技能，能够和公司内部和外部的部门进行有效的沟通。

七、照明设备维修保养标准：

1. 保证照明系统随时处于正常状态；

2. 对灯罩内的灰尘、虫尸进行检查和清扫，以保证它的正常照明亮度；

3. 对应急照明系统应每季度检查并放电，确保其完好；

4. 特殊场所的防暴、防水型灯具应每季度对其密封进行检查，发现有锈蚀损坏和密封失效等现象应及时修复或更换；

5. 更换灯泡和灯管时应切断电源，禁止用湿布擦拭灯头和开关等部件，严禁非专业人员进行操作；

6. 照明设备的回路中不得有任何缺陷，以免引起对其他设备的损失。

八、维保房标准：

| 序号 | 项目 | 保养内容 | 制作标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶棚、墙面 | 顶棚(涂料部分)，整套房 间天棚的修补粉刷。 | 如客房内棚顶存在色差、裂缝、发霉和明 显污渍等情况， 进行维修时需对棚顶进行基底处理并完成粉刷， 保证完成维修后的棚顶无色差、起皮、发霉、明显污渍等情况。 | 粉刷后的墙面，应做到 平整、无色差、无明 显 裂缝、无发霉、明显污 渍、起皮等现象。 |
|  |  | 墙面(壁纸)，壁纸出现起 翘、破损时，根据情况，完 成小面积的裁剪、补贴。 | 壁纸出现破损时，壁纸大面积(>1幅)整体更换工作交 由维护部解决处理，起翘、粘贴和非常小面积(≤1幅) 的裁剪、补贴还是由维修工根据标准完成。 | 壁纸墙面维修后，应保证墙面平整，无明显 凸起或低凹 。接缝齐整无明显缝隙，表面 平整，边角无起翘。 |
| 2 | 硅胶 | 各部发霉硅胶刮净重新打胶 | 硅胶发霉、老化等情况，维保时必须将原有硅胶 清理干 净，并重新打硅胶或美瓷胶处理。 | 保养完成后，卫生间内硅胶无发黄、发黑、 发霉、不完整现象。 |
| 3 | 灯具 | 所有灯具(含台灯，床头灯 、筒灯，镜前灯，射灯等) | 门店灯具应全部为LED。 | 保证灯具正常开启无问题， 灯口四周无污渍 。光源无色衰、发黑等现象。 |
| 4 | 五金件 | 穿衣镜、洗手台镜等五金件 的更换、紧固( 含花洒、软 管、花洒底座、三角皂架、纸架、 角阀、手盆龙头、马 桶盖、玻璃折页，门和窗户 的隔音条等)。 | 对客房内各部位五金件牢固度进行检查， 发现问题及时 调整牢固，尤其注意淋浴门合页的调整。发现花洒、笼 头、角阀、金属软管等部件出现锈蚀、镀层剥落等问题要更换；穿衣 镜、洗漱镜如出现严重跑水银等现象应及时更换。 | 检修完毕后，应做到五金件牢固， 无松动现 象。镜子无 跑水银现象淋浴花洒出水 正 常，软管无漏水。花洒、笼头、角阀、金属 软管等部件无锈蚀、镀层剥落，隔音条无脱 落发硬等问题。 |
| 5 | 开关、插座 | 客房内各部位用电器的开关、 插座的检修、更换含排风扇等用电器及线路的检修、更换。 | 对松动、损坏的开关插座等进行维修更换，确保无电路问题。 | 检查后，确保开关插座面板无松动，各部位可正常取店，无短路、电线裸露问题。电器运行正常，排风扇噪音、风量处在合理范围。 |
| 6 | 石材 | 客房内人造石、大理石的保养与清洁。 | 客房石材保养部位： 1.洗手台台面，客房过门石，窗台石材台面,石材茶水台。 客房石材保养周期：石材保养内容为翻新修复、结晶、增亮。 实施频率与维保房一致(每周两间房)， 每间房一年保养一次。 | 1、表面无开裂无损坏现象； 2、表面无明显污渍侵蚀； 3、表面光线折射度应在80GU以上 |
| 说明：以上为保养房制作的最基本内容，完成上述内容算完整的一间保养房。在每日完成此内容的基础上，可增加其他保养维修项目，不做限制。 保养房制作原则： 1、保养房尽量避免对售卖房间的影响，对问题严重的房间实行优先保养，原则上每年度只对所有房间做一轮保养房，一年周期内不对保养房进行重复保养。 2. 在保养房制作过程中，将更换地板、房间渗漏、墙纸等问题的房间刨除，随时录入在“易维修”系统中，申请以城区统筹中修费用解决。 |  |  |  |  |

九、公共区域维护保养标准

| 序号 | 项目 | 检修内容 | 制作说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公区 墙面及 天棚 | 公共区域的墙面、天棚的修补粉刷；天棚矿棉板的检查更换。 | 如走廊、会议室、餐厅、大堂等公区墙面或棚顶存在色差 、裂缝、发霉等情况，进行维修时需对墙面或棚顶进行基底处理并完成粉刷，保证完 成维修后的墙面或棚顶无色差 、起皮、发霉等情况。 | 粉刷后的墙面，应做到平整、无色差、无明显裂缝、无发霉起皮等现象。 |
| 2 | 硅胶 | 公区卫生间等各部发霉硅胶刮净 重新打胶。 | 硅胶发霉、老化等情况，维修时必须将原有硅胶清理干净 ，并重新打硅胶处理。 | 保养完成后，硅胶无发黄、发黑、发霉 、不完整现象。 |
| 3 | 灯具 | 走廊、会议室、餐厅灯公区灯具 更换至ED灯具。 | 门店更换ED灯具的先后顺序：大堂、餐厅、会议室、走廊区域、最后更换客房内灯具。 | 更换ED灯具后，要保证灯具正常开启无问题，灯口四周无污渍。 |
| 4 | 五金件 | 公区洗手台镜等五金件的更换、紧固，制作，防火门的检查合页紧固。(含走廊、会议室、餐厅等公区)。 | 对公共区域五金件牢固度进行检查，发现问题及时调整牢固。 | 检修完毕后应做到五金件牢固，无松动现象。镜子无跑水银现象。 |
| 5 | 开关/ 插座 | 走廊、会议室、餐厅、厨房等各部位用电器的开关、插座的检修 、更换。(含走廊、会议室、餐厅等公区)。 | 对松动、损坏的开关插座等进行维修更换，确保无电路问题。 | 检查后，确保开关插座面板无松动，各部位可正常取电无短路、电线裸露问题。 |
| 6 | 地毯/ 地砖 | 踢脚线的维修检查、地毯平整度 的维修检查。 | 对踢脚线脱落的问题及时修复、地毯出现褶皱时及时修复平整。 | 可参考地毯维修教程。 |
| 说明：以上为公共区域(含走廊、会议室、餐厅等区域)维修保养的最基本内容，其中公区墙面及天棚要保证至少1年完成1次粉刷，在门店客房持续满房时的旺季可进行公区墙面的保养粉刷工作。 公共区域保养制作原则：公区的保养粉刷工作在门店客房满房后的旺季制作保养，如果门店不满房则优先进行客房保养。 在公共区域维修保养制作过程中，将瓷砖脱落开裂，公共区域漏水、安全隐患等问题进行统计，由总经理汇总后上报区域维护部门立项解决。 |  |  |  |  |

十、应急预案处理：

1、熟悉了解酒店方面应急预案处理；

2、火警应急预案、电梯故障应急预案、突发停电、停水、停气应急预案、突发性水管爆裂应急预案、电梯困人解救程序、系统设备故障处理流程（网络、电话、电视信号、中央空调）、抗台风、暴雨应急处理预案、锅炉应急处理、紧急疏散演练的预案等但不限于此。

十一、可量化：

- 维保房数量完成2间/周或8间/月；

2、每月不低于一次应急预案处理培训，每季度不低于一次消防安全演练培训；

3、完全服从工作安排，每月不低于接受酒店4小时的专业培训；

4、全部适用5分钟响应，15分钟回应的的纪律态度；

5、每个月客人投诉，不超过2起。不接受服务态度方面的投诉。

十二、不可量化（结果导向）