2000L全自动发酵线4设备用户需求说明书

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 适用法规和指南	3

4. 术语和缩写	3

5. 系统基本信息	3

5.1. 总体设备需求	3

5.2. 设备描述	4

6. 系统具体需求	5

6.1. 系统通用要求	5

6.1.1. 厂家资质要求	5

6.1.2. 管道管件管架、压力管道设计及报检需求	5

6.1.3. 安装调试及培训	6

6.1.4. 运输及包装	8

6.2. 2000L发酵罐生产线需求	8

6.2.1. 5L发酵罐	8

6.2.2. 清液储罐	11

6.2.3. 中型储罐	15

6.2.4. 清液储罐	20

6.2.5. 清液储罐	21

6.2.6. 清液储罐	22

6.2.7. 发酵液收获罐	22

6.2.8. 中型储罐	24

6.2.9. 全自动CIP站	24

6.2.10. 罐体称重+补料称重	25

6.2.10.1. 配套自控系统	25

6.2.10.2. 配套数据管理系统	29

6.2.11. 罐体称重+补料称重(200L\2000L 不锈钢系统联用）	29

6.2.11.1. 2000L配套钢平台需求	29

6.2.11.2. 升降机	30

6.2.12. 碟式离心机	30

6.3. 共用系统施工需求	30

6.4. 文件系统要求	30

7. 交货期限	31

8. 验收标准	31

9. 保密约定	31

- 目的

该用户需求说明文件（URS）用于中试发酵罐系统，是该系统设计、材料、安装、调试及文件需求的最低要求。供方应以确认本公司的控制标准为依据，进行该系统的功能设计并最终完成详细设计。

本URS描述了中试不锈钢发酵罐系统及配套的基本需求，包括不限于：罐体系统要求、管道系统要求、操作平台要求、仪表要求、工艺控制需求、自控系统要求、调试（验证）要求、及包装和转运要求、交货期限等。

本URS文件也是开展后续相关调试或者验证工作的基础。

- 范围

2吨生产线由50L-200L-2000L三级发酵系统及配套对应的补料罐系统，收获罐系统组成。

该系统内的连接管道、管架、阀门、部件、仪表，以及用于该发酵系统实现工艺控制、顺控等操作的自控系统均在供应商供货范围内。

- 适用法规和指南

该发酵罐系统应至少符合下列规范，且应符合每个规范的最新版本，其附录也同样有效。

| 序号/NO. | 法规&指南 |
| --- | --- |
| 1 | ASME BPE 2019 |
| 2 | 《良好自动化生产实践指南》GAMP5 |
| 3 | 中国《药品生产质量管理规范》现行版及相关附录 |

- 术语和缩写

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| URS | User Requirement Specification | 用户需求说明 |
| FS | Functional specification | 功能说明 |
| DQ | Design qualification | 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Test | 工厂验收测试 |
| SAT | Site Acceptance Test | 现场验收测试 |
| PLC | Programmable Logic Controller | 可编程逻辑控制器 |
| IQ | Installation qualification | 安装确认 |
| OQ | Operation qualification | 运行确认 |
| HDS | Hardware design specification | 硬件设计说明 |
| SDS | Software design specification | 软件设计说明 |

- 系统基本信息

  - 总体设备需求

| 序号 | 需要建立的生产线 | 需求量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2000L生产线 | 1条 |

| - 设备描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |
| 1 | 5L发酵罐1台/套 |  |  |
| （1） | 50L种子罐 |  | 1台 |
| 2 | 清液储罐1台/套 |  |  |
| （1） | 200L种子罐 |  | 1台 |
| 3 | 中型储罐1台/套 |  |  |
| （1） | 2000L发酵罐 |  | 1台 |
| 4 | 清液储罐1台/套 |  |  |
| （1） | 100L消泡罐 |  | 1台 |
| 5 | 清液储罐1台/套 |  |  |
| （1） | 200L酸碱罐 |  | 1台 |
| 6 | 清液储罐1台/套 |  |  |
| （1） | 500L热水罐 |  | 1套 |
| 7 | 发酵液收获罐1台/套 |  |  |
| （1） | 1000L补料罐 |  | 1台 |
| 8 | 中型储罐1台/套 |  |  |
| （1） | 2000L收获罐 |  | 1台 |
| 9 | 全自动CIP站 | 清液储罐1台/套 |  |
| （1） |  | 热纯水罐2000L | 1台 |
| 10 |  | 清液储罐1台/套 |  |
| （1） |  | 热碱罐2000L | 1台 |
| 11 |  | 清液储罐1台/套 |  |
| （1） |  | 回收水罐2000L | 1台 |
| 12 | 控制系统及配套 | 罐体称重+补料称重2套 |  |
| （1） |  | 配套自控系统 | 1套 |
| （2） |  | 配套数据管理系统 | 1套 |
| 13 |  | 罐体称重+补料称重(200L\2000L 不锈钢系统联用）2套 |  |
| （1） |  | 2000L配套钢平台 | 1套 |
| （2） |  | 升降机 | 1套 |
| 14 | 碟式离心机1台/套 |  |  |
| （1） | 碟式离心机 |  | 1台 |

- 系统具体需求

  - 系统通用要求

    - 厂家资质要求

| 编号 | 类别 | 描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 制造资质 | 生物反应器制造商需要提供 压力容器生产许可证证书资质 ASME U钢印证书 质量体系ISO9001证书。 | 必需 |
|  | 制造形式 | 发酵系统中发酵罐设备及配套辅助罐均需要独立自主建造，不接受外包加工 | 必需 |
|  | 配件品牌清单 | 生物反应器制造商需提供各类阀门、流量计、物料泵、管道、流量计、各类电极传感器等品牌清单 | 必需 |

    - 管道管件管架、压力管道设计及报检需求

| 编号 | 类别 | 描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ▲管道设计与确认 | （1）和物料接触的管道及配件必需符合ASME BPE 标准、316L不锈钢材质； （2）供应商需要对整个系统进行水压压力测试，压力为设计压力的1.5倍，维持至少30min，测试所用的水应不含氯； （3）罐及管道的酸洗钝化不能对其接触的不锈钢材质造成破坏；酸洗、钝化的记录文件； （4）所有管路均应符合卫生等级要求，且至少L/D≤3； （5）整个管道系统设计上应考虑相应的坡度，关键管道不低于 1%，非关键管道为不低于 0.5%。设置最低点，保证能够将系统中的存液完全排空。 （6）所有的管道应有相应的标识与P&ID工艺流程图一一对应，并标明其内容物、流向等标识，标识应清晰，整齐，位于方便观察的位置。 （7）共用介质管道需根据用户现有情况连接。 | 必需 |
|  | 管道阀门、垫圈、膜片要求 | （1）所有和物料接触阀门均采用符合BPE2016标准的卫生型隔膜阀； （2）阀门安装的角度应按照阀门供应商的建议安装，阀门的布置必需保证死角不超过连接管道的3D； （3）阀体采用SS316L不锈钢（同时符合相对应的国标牌号），内表面抛光度≤0.6μm，机械抛光； （4）垫圈及膜片、密封圈采用EPDM或PTFE材质； （5）垫圈及膜片应耐腐蚀，蒸汽灭菌的条件下耐老化； （6）管道间的垫圈应大小合适，安装避免出现死角 （7）管路支架部分优先采用304不锈钢标准件，如无标准件需现场制作，应采用304不锈钢方通进行制作，表面需拉丝处理，保持整体统一美观。 | 必需 |
|  | 安装要求 | （1）管道、阀门、仪器仪表等盲管的安装应符合3D原则； （2）提供可追溯的记录文件； （3）尽量使用焊接的形式连接，其次是卡箍连接； （4）罐及管道尽可能使用自动TIG焊接，焊缝总量的至少20%的要做彩色内窥镜检查；当使用手动焊接时，100%的焊缝要做彩色内窥镜检查； （5）所有设备内部的焊接必需抛光，其它的焊接至少经过仔细的打磨和全面的清洁； （6）供应商应给用户提供设备所需的压缩空气、纯化水、冷冻水、普通蒸汽、纯蒸汽和配电等公用工程相关参数，包括相应的压力、流量、管径、接口方式和标准； （7）每个罐体需具有汇总的公用工程管道与用户所准备的公用设施管道相连接，以便用户维护。 （8）对于属于压力管道的焊接，除需持有相关证件外，还需收集整理相关施工资料进行压力管道的报建。 | 必需 |

    - 安装调试及培训

| 编号 | 类别 | 描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAT | 供方商应在设备交货前向用户提供FAT方案用于批准。 FAT： （1）供应商应起草符合本URS规定的详细的FAT测试内容，明确测试方法；该文件要得到用户批准后方可实施； （2）FAT的实施由供应商和用户代表共同完成；FAT包括所有模块的静态测试，动态测试将在SAT进行； （3）供应商在进行FAT前，要提前确认好测试时所需的水、电、汽、气等公用工程及其它必要的协助；若因某些原因无法实施个别测试，需要在投标之前就要提出； （4）FAT方案经批准后，制造商在设备进行FAT测试前的一个月应通知用户，由用户派员到生产厂家现场共同按照批准的FAT进行现场测试； （5）此期间设备制造商应做好测试前的准备工作，包括测试所需的各种完整性文件、组装后的调试及记录、仪器仪表的送检校验、所需公用系统条件、备品备件的准备、详细的测试程序等。FAT测试合格后双方负责人签字确认，表示设备制造符合设计标准及供贷合同要求，可以装箱发货。 | 必需 |
|  | 安装需求 | 供方必需提供设备安装支持，包括及时提供文件资料，派人员进行设备找平、固定、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度符合现场设备摆置），必需做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 | 必需 |
|  | SAT | SAT： （1）供应商应起草符合本URS规定的详细的SAT测试内容，明确测试方法；该文件要得到用户批准后方可实施； （2）SAT的实施由供应商和用户代表共同完成； （3）供应商提供现场测试所需的各种仪器、仪表、试剂等（如信号发生器、万用表、压力校验仪、标准液等）； | 必需 |
|  | 人员培训 | 供方负责指派合格的技术人员就设备操作、维护及部件拆卸相关技能进行用户人员培训。 | 必需 |
|  | 基本要求 | 基本要求： （1）文件是指包括设计文件、图纸、验证文件、操作手册等整个生命周期相关的纸质、电子版文档； （2）供应商提供的文件和图纸应达到无需卖方帮助用户即可阅读、理解、安装、启动、维护维修的深度； （3）所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必需经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性； （5）所有文件必需同时提供2套书面的文件和3套电子版； （6）用户对审核过的文件，提出了合理性建议，供应商要依据此进行修改完善； （7）所有文件中应采用公制单位。 | 必需 |

    - 运输及包装

| 编号 | 类别 | 描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 到货要求 | 供应商负责将设备运送至用户场地，并保证其包装外观完整，设备完好。 | 必需 |
|  |  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，乙方承担全部损失和费用。 | 必需 |
|  |  | 提供详细的装箱清单，并与装箱内容一致。 | 必需 |

  - 2000L发酵罐生产线需求

    - 5L发酵罐

| 编号 | 类别 | 需求参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 | 50L发酵罐 | 必需 |
|  | 数量信息 | 每条2000L的生产线配置1套50L发酵罐 | 必需 |
|  | 罐体信息 | - 全容积50L.装液系数70%左右，工作体积约35L - 高径比：2.2~2.8筒体材质：物料接触316L，非物料接触304 - 耐受压力：内筒-0.1~0.3Mpa夹套：-0.1~0.4Mpa - 耐受温度：筒体0~140℃，夹套：0~150℃ - 抛光度：内表面≤0.4μm ，外表面≤0.8μm - 保温层：罐体具有保温层，保温材料无氯岩棉 | 必需 |
|  | 搅拌系统 | - 电机形式：高精度伺服电机 - 密封形式：单端面机械密封 - 搅拌形式：上机械搅拌系统，三层搅拌桨叶+一层消泡桨叶 - 柔性策略：桨叶高度可以调整，桨叶可拆卸替换 - 转速参数：20~800rpm | 必需 |
|  | 进气系统 | - 进气介质：一路空气进气+一路氧气进气(可以兼顾氮气进气） - 流量控制：空气管路管路:配置高精度质量流量控制器MFC自动控制，量程2VVM；氧气进气管路:配置高精度质量流量计,配置高精度质量流量控制器MFC自动控制，量程1VVM - 气体除菌： 总管配置空气预过滤器确保无水，保护MFC 可灭菌除菌过滤器（精度0.01微米） 滤器单独灭菌设计 ▲进气形式：底层通气+表层通气 空气分布：底层通气环形空气分布器 - 其他：靠罐配置单向阀放置发酵液体反串 | 必需 |
|  | 排气系统 | - 冷凝系统：尾气冷凝系统 - 过滤系统: 配置尾气过滤器，过滤器配置加热功能 - 尾气管路灭菌：尾气疏水管路配置。配置有冷点温度监测和疏水阀。 - 罐压控制：比例调节阀，全自动罐压控制 - 同时配置一路旁通手动阀门，便于手动操作 - 其他接口：预留尾气分析仪接口， | 必需 |
|  | 温控系统 | - 控温精度：电加热夹套高精度温度控制，控制精度度±0.2℃ - 硬件设计：热媒（热水）+冷媒（冷却水/冷冻水）循环系统，控温范围： +5℃~ 75℃ | 必需 |
|  | pH控制 | - pH硬件：标配数字信号pH一只，凝胶电极 | 必需 |
|  |  | - pH控制：高精度反馈pH控制，控制精度±0.02 |  |
|  | 溶氧控制 | - 硬件配置：标配原装进口光学溶氧电极一只 - 控制方式：联动转速、进气流量、补料等丰富的级联方式 | 必需 |
|  | 补料控制 | - 硬件配置：标配4路高精度变速补料泵，四路四阀组补料 - 控制方式：定量、定速、指数、方程、时序控制等丰富的补料控制策略 | 必需 |
|  | 消泡系统 | - 硬件配置：标配消泡桨叶+消泡电极+消泡补料系统 - 消泡控制：高精度消泡反馈控制 | 必需 |
|  | 灭菌控制 | - 硬件配置：全自动控制阀+疏水阀，一键启动控制 b）灭菌控制：全自动实消，空消，取样口灭菌程序 | 必需 |
|  | 视窗系统 | 硬件配置罐壁侧面玻璃视窗配置激光打标，顶部标配视镜灯 | 必需 |
|  | 称重系统 | 配置高精度称重系统，精度千分之三 | 必需 |
|  | 安全防护 | - ▲罐体需要配置洁净型爆破片，且配置倒流管引入到安全区域 - 夹套安全阀设计 | 必需 |
|  | CIP | - 系统具有CIP功能硬件设计 - 罐体，进气管路，尾气管路，四阀组进罐管路均可以实现良好清洗 - 尾气过滤器清洗应该配置过滤器封盖 - 罐体喷淋球应该设计成固定式喷淋球 | 必需 |
|  | COP | 系统具备CIP在线清洗功能外 - 同时具备便于手动清洗设计 - 管架内预制一个水枪清洗 | 必需 |
|  | 接口系统 | - 侧面标配4路四阀组接口 - 接种口（投料口） - 预留培养基预留进口 | 必需 |
|  | 在线监测 | - 尾气标配尾气分析仪接口 - 侧面标配pH、DO、温度，且额外预留2个接口 | 必需 |
|  | 取样系统 | - 侧面配置取样阀，取样管路可以进行SIP设计有冷点检测 - 取样蒸汽应该经过疏水阀密闭排放 - c)取样阀设计可以取无菌样 | 必需 |
|  | 维护检修 | - 罐体模块化设计 - 设备管架设计确保便于检修操作 | 必需 |

    - 清液储罐

| 需求编号 | 类别 | 参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 | 200L种子罐 | 必需 |
|  | 基本信息 | 每一套2000L的上游生产线配置1套200L发酵罐系统 | 必需 |
|  | 罐体参数 | - 工作体积：工作体积200L - 高径比：2.2~2.8 - 筒体材质：物料接触316L，非物料接触304 - 耐受压力：内筒-0.1~0.3Mpa夹套：-0.1~0.4Mpa - 耐受温度：筒体0~140℃，夹套：0~150℃ - 抛光度：内表面≤0.4μm，外表面抛光Ra≤0.8μm g）保温层：罐体具有保温层，保温材料无氯岩棉 | 必需 |
|  | 搅拌系统 | - 电机形式：变频电机 - 密封形式：单端面机械密封 - 搅拌形式：三层搅拌桨叶+一层机械消泡，桨片高度可调，搅拌时罐内可形成良好对流条件. - 要求每罐配置至少4档挡板，满足全挡板条件 - 转速参数：20~500rpm - f）搅拌控制：控制器可实现：DO关联串级、曲线分析、批报表分析、报警、数据储存、顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）等 | 必需 |
|  | 进气系统 | - 进气介质：标配1路空气进气+1路氧气 - 流量控制：空气管路 - 配置高精度质量流量控制器MFC自动控制，量程2VVM - 同时并联配置一路手动转子流量计 - 气体除菌： - 总管配置空气预过滤器确保无水，保护MFC - 可灭菌除菌过滤器（精度0.01微米） - 进气过滤器单独灭菌 - 进气形式：底层通气 - 空气分布：可拆卸环形空气分布器 - 其他：靠罐配置单向阀放置发酵液体反串 | 必需 |
|  | 排气系统 | - 冷凝系统：尾气冷凝系统 - 管路灭菌：尾气疏水管路 - 罐压控制：比例调节阀，全自动罐压控制， - 旁通控制：配置排气手动旁路 - 其他接口：预留尾气分析仪接口， | 必需 |
|  | 温控系统 | - 升温控制：采用热水罐控制升温 - 温度控制采用PID自动控制模式，控制软件上可实现PID参数调节。 - 冷却水温度+5℃-70℃±0.2℃，显示温度：0-150℃±0.1℃ - 控制器可实现：曲线分析、批报表分析、报警、数据储存、顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）等。 | 必需 |
|  | pH控制 | - pH硬件：数字信号pH一只，凝胶电极 - pH控制：高精度反馈pH控制，控制精度±0.02，补料泵开关控制流加酸碱，自动控制，自动计量。电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正。显示范围0.00~14.00±0.01，全自动控制范围：2.00~12.00±0.02 - 在线检测，自动报警，蠕动泵自动添加酸碱液，控制器可实现pH值曲线分析、加酸、加碱量曲线分析、批报表分析、酸加入量累计显示记录、碱加入量累计显示记录，顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）等 | 必需 |
|  | 溶氧控制 | - 硬件配置：光学溶氧电极一只，电极可以重复灭菌 - 溶氧控制：显示范围0~150%±3%， - 丰富的级联方式DO值与转速，补料，空气流量，罐压等参数关联控制，顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）， | 必需 |
|  | 接种控制 | - 硬件配置：标配1路四阀组补料口，可以通过蠕动泵进行接种，也可以用于柔性补料。 - 同时配置火焰接种口，可以通过火焰接种口接种 | 必需 |
|  | 补料控制 | - 硬件配置：四路四阀组补料，配置可变速蠕动泵四个，可分别设置为添加物料、酸、碱、消泡剂，各蠕动泵功能可切换。 - 补料控制：蠕动泵自动流加并计量（根据发酵时间，补料自动变量控制，至少10段） | 必需 |
|  | 消泡系统 | - 硬件配置： 标配消泡桨叶+消泡电极+消泡补料系统，自动检测泡沫，检测精度高，不易受冷凝水影响。 配置机械式消泡桨和补料泵配合控制泡沫。 - 消泡控制： 高精度消泡反馈控制，补料泵自动添加消泡剂。泵开关控制流加消泡剂，自动控制，自动计量。控制器可实现：消泡剂添加量曲线分析、批报表分析、消泡剂添加量累计显示记录等 | 必需 |
|  | 灭菌控制 | - 硬件配置： 全自动控制阀+疏水阀设计，一键启动控制 - 灭菌控制： 1全自动实消程序 2空气滤芯单消：可设定灭菌时间和吹扫时间，结束后保压压力。 3实消：可设置蒸汽进罐温度，搅拌转速，灭菌温度，灭菌时间，保温结束后进水温度，降温结束温度。降温结束后的压力，风量，温度及转速设置。可设置灭菌温度，灭菌时间，保温结束空气吹扫降温。 4空消：具有空消灭菌程序 5灭菌阶段阀门开关可在控制界面显示 | 必需 |
|  | CIP清洗 | - 200L发酵罐需要实现自动CIP清洗，无菌界面内进气管路、尾气管路、补料管路，及罐体均需要实现良好清洗 - 清洗球的数量和配置供应商自行设计 |  |
|  | 计量系统 | - 配置高精度称重系统 - 罐壁侧面玻璃视窗配置激光打标，顶部标配视镜灯 | 必需 |
|  | 安全防护 | 硬件配置：夹套安全阀设计 | 必需 |
|  | 接口系统 | - a）除了四阀组进口，火焰接种口，具有安全视镜灯口，备用补料孔 b)罐底具有零死角一体式罐底隔膜阀，无死角和积液，可以蒸汽灭菌 c)罐底具有可SIP/CIP移种管路到2000L发酵罐 | 必需 |
|  | 在线监测 | 在线监测pH、DO、温度、压力，底部侧面额外预留2个在线接口 | 必需 |
|  | 取样系统 | 侧面配置取样阀，可以SIP，可以取无菌样 | 必需 |
|  | 维护检修 | 硬件配置： a)罐体模块化设计 b)配制罐盖提升系统 | 必需 |

    - 中型储罐

| 需求编号 | 类别 |  | 参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 |  | 2000L发酵罐 | 必需 |
|  | 基本信息 |  | 每条线需要数量：1台 | 必需 |
|  | 罐体参数 |  | - 工作体积： 2000L - 高径比：2.2~2.8 - 筒体材质：物料接触316L，非物料接触304 - 耐受压力：内筒-0.1~0.3Mpa夹套：-0.1~0.4Mpa - 耐受温度：筒体0~140℃，夹套：0~150℃ - 抛光度：内表面≤0.4μm，外表面抛光Ra≤0.8μm。 - 保温层：罐体具有保温层，保温材料无氯岩棉 | 必需 |
|  | 搅拌系统 |  | - 电机形式：变频电机 - 密封形式：单端面机械密封 - 搅拌形式：三级桨系统，桨片高度可调，搅拌时罐内可形成良好对流条件. - 搅拌桨叶可以替换，适配不同工艺条件 - 挡板设计：配置至少4档挡板，满足全挡板条件 - 转速参数：20~300rpm - 搅拌控制：控制器可实现：DO关联串级、曲线分析、批报表分析、报警、数据储存、顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）等 | 必需 |
|  | 进气系统 |  | 进气介质： - 标配2路空气进气，包括一路压缩空气及一路氧气预留 - 流量控制: 空气配置涡街流量计 空气流量计量程2VVM配置 - 气体除菌： 1.总管配置空气预过滤器确保无水，保护MFC 2.可灭菌除菌过滤器（精度0.01微米） 3.进气过滤器单独灭菌 - 进气形式：底层通气+表层通气设计 - 空气分布：可拆卸环形空气分布器 | 必需 |
|  | 排气系统 |  | - 冷凝系统：尾气冷凝系统 - 管路灭菌：尾气疏水管路，配置冷点检监测和疏水阀 - 尾气加热：配置尾气管式加热器 - 尾气过滤：配置尾气过滤器系统，同时并联一套，一用一备。 - 罐压控制： 比例调节阀，全自动罐压控制， - 其他接口：预留尾气分析仪接口， | 必需 |
|  | 温控系统 |  | - 硬件配置： 采用热水罐进行升温控制 夹套通过配置冷却水和冷冻水进行降温控制 - 温度控制： 温度控制采用PID自动控制模式，控制软件上可实现PID参数调节。 电极可重复灭菌，电极校正功能可完全由系统软件校正。冷却水温度+5℃-70℃±0.2℃，显示温度：0-150℃±0.1℃ 控制器可实现：曲线分析、批报表分析、报警、数据储存、顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）等。 | 必需 |
|  | pH控制 |  | - pH硬件： 数字信号pH一只，凝胶电极 - pH控制： 高精度反馈pH控制，控制精度±0.02，补料泵开关控制流加酸碱，自动控制，自动计量。电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正。显示范围0.00~14.00±0.01，全自动控制范围：2.00~12.00±0.02 在线检测，自动报警，蠕动泵自动添加酸碱液，控制器可实现pH值曲线分析、加酸、加碱量曲线分析、批报表分析、酸加入量累计显示记录、碱加入量累计显示记录，顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）等 | 必需 |
|  | 溶氧控制 |  | - 硬件配置： 光学溶氧电极一只，电极可以重复灭菌 - 溶氧控制： 显示范围0~150%±3%， 丰富的级联方式 DO值与转速，补料，空气流量，罐压等参数关联控制，顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）， c）罐体具有双DO电极接口预留 | 必需 |
|  | 接种控制 |  | - 具备来自50L/200L种子罐的移种管路接种。四阀组结构，管路可以SIP - 具备来自200L种子罐的移种管路接种。四阀组结构，管路可以SIP | 必需 |
|  | 补料控制 |  | 硬件 - 具有4路来自补料罐体的管路四阀组设计，分别为 - 1000L补料罐补料 - 100L 消泡罐补料 - 200L 酸碱罐补料 - 氨水补料（精过滤器系统设计） - 同时配置2路四阀组，备用用于柔性补料 补料控制： - 采用蠕动泵控制+管路结合的方式 | 必需 |
|  | 消泡系统 |  | - 硬件配置： 标配消泡桨叶+消泡电极+消泡补料系统，自动检测泡沫，检测精度高，不易受冷凝水影响。 配置机械式消泡桨和补料泵配合控制泡沫。 - 消泡控制： 高精度消泡反馈控制，补料泵自动添加消泡剂。泵开关控制流加消泡剂，自动控制，自动计量。控制器可实现：消泡剂添加量曲线分析、批报表分析、消泡剂添加量累计显示记录等 | 必需 |
|  | - 灭菌控制 |  | - 硬件配置： 全自动控制阀+疏水阀，一键启动控制 - 灭菌控制： 1全自动实消程序 2空气滤芯单消：可设定灭菌时间和吹扫时间，结束后保压压力。 3实消：可设置蒸汽进罐温度，搅拌转速，灭菌温度，灭菌时间，保温结束后进水温度，降温结束温度。降温结束后的压力，风量，温度及转速设置。可设置灭菌温度，灭菌时间，保温结束空气吹扫降温。 4空消：具有空消灭菌程序 5灭菌阶段阀门开关可在控制界面显示 | 必需 |
|  | CIP清洗 |  | - 发酵罐需要实现自动CIP清洗，无菌界面内进气管路、尾气管路、补料管路，及罐体均需要实现良好清洗 - 清洗球的数量和配置供应商自行设计 - 同时能够保证良好的手动清洗 | 必需 |
|  | 计量系统 |  | - 罐壁侧面玻璃视窗配置激光打标，顶部标配视镜灯 - 配置卫生级液位计计量 | 必需 |
|  | 安全防护 |  | - 夹套安全阀设计 - 罐体采用洁净型爆破片设计 | 必需 |
|  | 接口系统 |  | ▲罐底具有零死角一体式罐底隔膜阀，无死角和积液，可以蒸汽灭菌 同时罐体预留一路培养基补入接口 | 必需 |
|  | 在线监测 |  | 在线监测pH、DO、温度、压力，底部侧面额外预留2个在线接口，可以配置双ph，双DO电极 | 必需 |
|  | 取样系统 |  | 硬件配置： 侧面配置取样阀，可以SIP，可以取无菌样 | 必需 |
|  | 维护检修 |  | 硬件配置： ▲1.罐体模块化设计 2.清洗球接口，可用于半自动清洗（不拆盖）实现半自动清洗. | 必需 |
| 配套300L移动式配料罐 |  |  |  |  |
|  |  | 工作容积 | 全体积300L，工作体积80%。 | 必需 |
|  |  | 高径比 | 供应商自定义（结合布局图综合考虑）。 | 必需 |
|  |  | 工作压力及温度 | 筒体设计压力常压，设计温度＜100℃。 | 必需 |
|  |  | 工作介质 | 筒体：培养基、工艺水等。 | 必需 |
|  |  | 材质及抛光度 | 与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，设备内表面电解抛光，抛光度Ra≤0.4µm，外表面机械抛光，抛光度Ra≤0.8μm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢。 | 必需 |
|  |  | 罐体接口及附件 | 标准工艺接口、CIP清洗口、视窗口、呼吸器、投料口。 | 必需 |
|  |  | 机械搅拌 | 顶部机械搅拌/底部磁力搅拌，搅拌功率不低于3KW，搅拌轴材质采用316L不锈钢，便于清洁和拆卸，搅拌层数和桨型根据工艺要求设计。 搅拌功率和转速匹配。搅拌器要求提供动平衡测试报告。 | 必需 |
|  |  | 计量系统 | 液位计计量体积 | 必需 |
|  |  | CIP | 确保罐体及内件清洗干净，可按供应商的设计确定实际的个数，在线清洗口，均为卫生快装接头，材质316L不锈钢。进料完毕后，进行CIP清洗。 | 必需 |
|  |  | 物料泵 | 材质316L，供应商自行设计流量/扬程，需满足工艺需求。 | 必需 |
|  |  | 清洗 | CIP清洗球，360°旋转，材质316L。 | 必需 |

    - 清液储罐

| 需求编号 | 类别 | 参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 | 100L消泡罐 | 必需 |
|  | 数量 | 每2000L的生产线配置1台100L的消泡罐 | 必需 |
|  | 全容积 | 全容积100L，装液系数80% | 必需 |
|  | 压力设计 | 罐体工作压力-1～3bar,夹套压力-1～4bar | 必需 |
|  | 工作温度 | 罐体工作温度：2℃～150℃，夹套工作温度2℃～150℃ | 必需 |
|  | 材质 | 罐体316L，补料管道316L，夹套304 | 必需 |
|  | 抛光度 | 内镜面抛光，罐内精度≤0.4 um 外表面要求Ra≤0.8μm。 | 必需 |
|  | 保温层 | 罐体具有保温层，保温材质无氯岩棉 | 必需 |
|  | 进排气 | - 硬件配置：进气管道配置无菌过滤器，能够单独灭菌，尾气管道需防止反冲。 b）控制：能够自动进行加压和泄压操作 | 必需 |
|  | 升降温控制 | a）配置：夹套配制蒸汽和冷却水管路 b）控制：可以夹套蒸汽加热，冷却水冷却降温操作 | 必需 |
|  | 称重系统 | 配置称重系统 | 必需 |
|  | 视镜和视灯 | 需设置视灯和视镜，视镜安装位置在罐顶部合适位置，视灯应采用LED光源，避免过热。 | 必需 |
|  | 罐底管路 | a）罐底阀：零死角双膜片隔膜罐底阀 b）罐底补料管路：通过可蒸汽灭菌的管路连接发酵罐，关联称重系统补料。 | 必需 |
|  | 搅拌装置 | 变频上机械搅拌，单端面机械密封，保证混合效果 | 必需 |
|  | 投料操作 | 罐顶具有投料口，具备现场投料 | 必需 |
|  | 培养基输入 | 除了具有投料口，罐体侧面预留培养基输入的接口预留，可以实现来自配料罐的培养基输入 | 必需 |
|  | 兼顾补料 | 同时配置一路四阀组进行补料 | 必需 |
|  | 安全装置 | 罐体顶端设置泄压装置（爆破片），夹套管道上设置安全阀 | 必需 |
|  | SIP | 实罐灭菌，全程夹套灭菌，能够SIP消后体积控制在±5%，整个灭菌冷却过程不超过3h。 | 必需 |
|  | CIP | - 配制一定数量的清洗球接口，可以实现CIP清洗 - 也可以进行良好的手工清洗 | 必需 |

    - 清液储罐

| 需求编号 | 类别 | 参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 | 200L酸碱罐 | 必需 |
|  | 数量 | 每条2000L线配置酸碱罐1套 | 必需 |
|  | 工作容积 | 工作容积200L，装液系数90%以上 | 必需 |
|  | 压力设计 | 罐体工作压力-1～3bar,夹套压力-1～4bar | 必需 |
|  | 工作温度 | 罐体工作温度：2℃～150℃，夹套工作温度2℃～150℃ | 必需 |
|  | 材质 | 罐体316L，夹套304。 | 必需 |
|  | 抛光度 | 内镜面抛光，罐内精度小于0.4 um，外表面要求亚光Ra≤0.8μm或罐体表面拉丝处理。 | 必需 |
|  | 保温层 | 罐体具有保温层，保温材质无氯岩棉 | 必需 |
|  | 进排气 | a）硬件配置：进气管道配置无菌过滤器，能够单独灭菌，尾气管道需防止反冲。 b）控制：能够自动进行加压和泄压操作 | 必需 |
|  | 降温控制 | a）硬件配置：夹套配制冷却水管路 b）控制：夹套冷却水冷却降温处理（不升温） | 必需 |
|  | 视镜和视灯 | a）需设置视灯和视镜，视镜安装位置在罐顶部合适位置，b）视灯应采用LED光源，避免过热。 | 必需 |
|  | 称重系统 | 配制称重系统 | 必需 |
|  | 罐底补料系统管路 | a）罐底阀：常规罐底阀 b）罐底补料管路（如果补氨水）： 罐体具有补料管路，在进入发酵罐前，需要氨水预过滤器+精过滤器及配套管路，氨水精过滤器可以灭菌。精过滤器灭菌后，氨水经过除菌过滤器后随底部进气补入 c）同时具备另外一路分支如果不涉及氨水补加：则直接通过管路补料 d）补料管路设计一个三通，用于柔性扩展补料 | 必需 |
|  | 搅拌装置 | 变频上机械搅拌，单端面机械密封，保证混合效果 | 必需 |
|  | 投料操作 | 罐顶具有投料口，预留TC接口，和氨水桶对接，密闭打入氨水罐，在防爆间配制 | 必需 |
|  | 安全装置 | 罐体顶端设置泄压装置（爆破片），夹套管道上设置安全阀 | 必需 |
|  | SIP | 实罐灭菌，全程夹套灭菌，能够SIP消后体积控制在±5%，整个灭菌冷却过程不超过3h。 | 必需 |
|  | CIP | 配制一定数量的清洗球接口，可以实现CIP清洗 也可以进行良好的手工清洗 | 必需 |

    - 清液储罐

| 需求编号 | 类别 | 参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 | 500L热水罐 | 必需 |
|  | 基本配置 | - 罐体采用常压罐 - 每条线配置1套500L热水罐 c）全容积500L d）具有保温层，保温材料岩棉 E) 温度计 | 必需 |
|  | 抛光度 | 内表面抛光精度Ra≤0.4 μm 外表面要求Ra≤0.8μm。 | 必需 |
|  | 液位 | a）具有高低液位和中间液位检测 b）当液面低于中间液位时系统开始补水至高液位 | 必需 |
|  | 补水 | ▲罐顶具有补水自控阀门和管路和液位进行联动 | 必需 |
|  | 蒸汽加热 | 采用板式换热器加热罐介质 | 必需 |
|  | 溢流口 | 罐顶部设计有溢流口 | 必需 |
|  | 循环泵 | 具备有热水循环泵，供应商应该基于配套发酵罐进行合理选型（功率、扬程），材质316不锈钢 | 必需 |
|  | 循环管路 | 系统具有热水循环管路 | 必需 |

    - 发酵液收获罐

| 需求编号 | 类别 | 参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 | 1000L补料罐 | 必需 |
|  | 数量 | 每2000L的生产线配置1台1000L的补料罐 | 必需 |
|  | 全容积 | 全容积1000L，装液系数80% | 必需 |
|  | 压力设计 | 罐体工作压力-1～3bar,夹套压力-1～4bar | 必需 |
|  | 工作温度 | 罐体工作温度：2℃～150℃，夹套工作温度2℃～150℃ | 必需 |
|  | 材质 | 罐体316L，夹套304 | 必需 |
|  | 抛光度 | 内镜面抛光，罐内精度小于0.4 μm 外表面要求Ra≤0.8μm。 | 必需 |
|  | 保温层 | 罐体具有保温层，保温材质无氯岩棉 | 必需 |
|  | 进排气 | a）硬件配置：进气管道配置无菌过滤器，能够单独灭菌，尾气管道需防止反冲 b）控制：能够自动进行加压和泄压操作 | 必需 |
|  | 升降温控制 | a）配置：夹套配制蒸汽和冷却水管路 b）控制：可以夹套蒸汽加热，冷却水冷却降温操作 | 必需 |
|  | 计量系统 | 配置卫生级液位计计量 | 必需 |
|  | 视镜和视灯 | 需设置视灯和视镜，视镜安装位置在罐顶部合适位置，视灯应采用LED光源，避免过热。 | 必需 |
|  | 罐底管路 | a）罐底阀：零死角双膜片隔膜罐底阀，确保无死角，便于清洗。 b）罐底补料管路：通过可蒸汽灭菌的管路连接发酵罐，补料管路配置流量计，可关联补料速度。 c）补料管路设计一个三通，用于柔性扩展补料 | 必需 |
|  | 搅拌装置 | 变频上机械搅拌，单端面机械密封，保证混合效果 | 必需 |
|  | 投料操作 | 罐顶设计人孔，具备现场投料 | 必需 |
|  | 培养基输入 | 罐体侧面设计培养基输入口，实现来自配料罐的培养基输入 | 必需 |
|  | 兼顾补料 | 配置一路四阀组备用 | 必需 |
|  | 取样操作 | 侧面配制可SIP取样阀，可以取样 | 必需 |
|  | 安全装置 | 罐体顶端设置泄压装置（爆破片），夹套管道上设置安全阀 | 必需 |
|  | SIP | 实罐灭菌，全程夹套灭菌，能够SIP消后体积控制在±5%，整个灭菌冷却过程不超过3h。 | 必需 |
|  | CIP | - 配制一定数量的清洗球接口，可以实现CIP清洗 - 也可以进行良好的手工清洗 | 必需 |

    - 中型储罐

| 需求编号 | 类别 | 参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 | - 2000L收获罐 | 必需 |
|  | 基本配置 | - 全容积2000L - 具有夹套 - 具有保温层，保温材料岩棉 - 温度计 | 必需 |
|  | 抛光度 | 内表面抛光精度Ra≤0.4 μm 外表面要求Ra≤0.8μm。 | 必需 |
|  | 液位 | 配置卫生级液位计 | 必需 |
|  | 搅拌 | 配置底部磁力搅拌，功率不小于5KW，能够实现良好的混合 | 必需 |
|  | 夹套设计 | 罐体配置夹套，夹套设置有冷却水、蒸汽进出管路，可以实现升降温操作 | 必需 |
|  | 进排气 | 采用呼吸器控制进排气，自动罐压控制 | 必需 |
|  | CIP | 罐顶设计合理的清洗球及清洗管路，具备CIP清洗功能 | 必需 |
|  | 输送 | 罐底阀出口并联两条管道连接至下游设备，设计采用压力罐压力输送，同时配置一个卫生型输送泵适配不同工艺，输送泵可以SIP，供应商应该基于情况合理选型 | 必需 |
|  | 其他 | 预留2路以上接口 | 必需 |

    - 全自动CIP站

| 编号 | 类别 | 描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 安装要求 | - 三罐制（2m3碱液罐、2m3热水罐、2m3回收水罐），全自动，四回路碱液罐为双层保温罐，材质316L不锈钢，保温罐采用无氯岩棉保温，碱液罐配有搅拌系统；热水罐也为双层保温罐，材质304不锈钢；回收水罐为单层罐，材质304不锈钢；浓碱由用户自备PE吨桶提供；列管式换热器（材质316L不锈钢）。系统主要配置：全自动PLC控制系统及液晶触摸屏、蒸汽减压及疏水系统、温度检测和调节系统、电导率仪、流量开关、涡街流量计、气动隔膜泵、列管换热器、进程泵、气动蝶阀、气动两位三通阀、SUS304不锈钢配电柜、能够实现罐内温度和出料温度的自动控制，罐内液位的自动控制，CIP流程的自动切换。 - 连接下游清洗总管，下游提供清洗位点阀门控制接口，由本CIP站控制下游设备清洗。 | 必需 |

    - 罐体称重+补料称重

      - 配套自控系统

- 基本信息

| 编号 | 类别 | 需求参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控制方式 | 系统采用C/S架构，即上位机+客户端的形式 | 必需 |
|  | 中控室 | 中控室具有上位机1套，控制所有系统（配置1个27寸控制电脑 | 必需 |
|  | 现场客户端 | 现场布局1台客户端，为一体化IPC触摸屏形式，放置于发酵生产区域（CIP站的系统控制在此控制） | 必需 |

- 硬件设计需求

| 编号 | 类别 | 需求参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 显示屏 | 上位机系统：品牌PC电脑，27寸高清显示屏 ▲现场客户端：IPC一体化触摸电脑（西门子）,屏幕尺寸不小于19寸。硬件配置确保以确保在自动化控制系统中的高效运行。 | 必需 |
|  | 控制柜 | 高强度不锈钢控制柜，SS304材质，外表拉丝处理。 控制柜具有防火、防潮、防雷、防水、防尘等性能。 内部件布局设计合理，所有部件均贴有标签位号及警示等详细标识，与电路图保持一致；可以迅速定位检修。 控制柜内配置安装插座、照明和散热风扇、过滤器等器件。 强、弱电器和线路分开敷设，有专业接地线或接零线用绿黄双色电线。 电线在线槽或线管内有一定空余量便于拓展。 控制柜上配置三色报警灯、防误触急停按钮、数据导入导出接口 。 | 必需 |
|  | 核心元件 | ▲至少CPU:1500 西门子 SIEMENS AI/AO/DI等板卡不低于西门子SIEMENS品牌 开关漏保不低于施耐德Schneider品牌 继电器不低于欧姆龙品牌 电源不低于明纬等品牌 | 必需 |
|  | 正版软件 | 所有操作系统软件、自控编程软件、数据库软件等系统软件均采用市售最新版本的商业化软件。 系统使用的各种软件均有正版授权，HMI及逻辑控制软件有完善的版本控制流程。 | 必需 |
|  | 阀门驱动 | ▲阀门驱动采用阀岛形式，不低于费斯托品牌 仪表电缆线、气管采用密闭穿线管，末端采用格兰头 | 必需 |
|  | 程序备份 | PLC程序具有备份，可以恢复备份程序。 | 必需 |
|  | 其他 | 桥架施工需要密闭 | 必需 |

- 控制软件设计需求

| 编号 | 类别 | 需求参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 界面设计 | 系统操作界面设计美观、简洁、高效；通过主控界面，可以一键进入各个操作界面。如罐体运行界面、阀门管道状态界面、参数设置界面、趋势曲线界面、补料控制界面等。可以不通过返回键直接切换至其他界面。对于多联平行罐体系统设计，有快速选项切换卡。 | 必需 |
|  | 界面布局 | 系统各操作界面能够直观显示各个罐体图，同时监控并显示罐体、关键阀门、补料状态等设备的实时状态。温度、压力、通气量、转速、称重、pH、DO、补料速率等工艺参数应可实时显示。过程数据趋势曲线显示包括温度、pH、溶氧、转速、罐压、通气量、补料量、转速和补料余量等。用不同颜色显示设置和实时状态，任何曲线可选择单独显示或共同显示。曲线显示范围可以根据情况设定并可以根据需要调整默认值，曲线可以任意缩放。 | 必需 |
|  | 基础控制 | 基础控制程序（温控、搅拌、进气控制、罐压控制、ph、DO、补料控制），均在主界面显示，可以快速定位启动并且设定参数 | 必需 |
|  | 程序开启 | 常规基础控制（保压程序、实消程序、空消程序），均在主界面显示，可以快速定位启动并且设定参数 | 必需 |
|  | 快捷功能 | 一键下罐，当现场出现紧急情况可以迅速关停 阀门复位，可以一键复位手动开启的阀门 | 必需 |
|  | 报警画面 | 报警画面中报警摘要显示如下信息：报警名称、报警内容、报警日期、报警时间、确认按钮。 | 必需 |
|  | 数据总览 | 系统具有数据总览画面可以一键查看 | 必需 |

- 软件工艺控制详细需求

| 编号 | 类别 | 需求参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 温度控制 | 温度全自动控制，通过夹套精确控温 具有手动控制模式，可以手动开启迅速升温和降温 具有自动控制模式，输入温度设定值进行自动控制 具有顺控控制模式，预置10个温度段，可以进行顺控 具有冷媒切换功能，可以一键切换冷却水/冷冻水 | 必需 |
|  | 进气控制 | 流量进气调节阀控制（联动质量流量计） | 必需 |
|  | 罐压控制 | 采用尾气比例调节阀控制。 | 必需 |
|  | 转速控制 | 能够在设定的范围内，设定不同的转速，可以和溶氧联动 | 必需 |
|  | PH控制 | pH自动控制（通过pH设定值反馈控制蠕动泵流速） | 必需 |
|  | DO控制 | DO自动控制至少预设七种模式 关联-搅拌 关联-搅拌-补料 关联-通气+搅拌串级 关联-通气+搅拌+补料串级 关联-通气 关联-通气+搅拌+交替 关联-通气+搅拌+补料+交替 | 必需 |
|  | 补料模式 | 可实现整个发酵流程的自动补料（恒速流加、线性流加、指数流加） 补料泵可以自定义切换 | 必需 |
|  | CIP | 采用CIP清洗的设备，无菌界面内均要实现良好清洗（预留此功能） | 必需 |
|  | SIP | SIP灭菌方式可由供应商自行设计，整个灭菌冷却过程不超过3h，降温过程不超过1h。 | 必需 |

- 数据可靠性相关要求

| 编号 | 类别 | 需求参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权限控制 | 权限分级：系统具有安全权限控制功能，可至少设置三级权限等级。只有IT管理员级别账户才能退出软件或切换进入操作系统界面。 账户密码：各级权限可设立独立唯一账户，各账户初次登陆需修改密码，各级用户必需使用登录名和密码在系统中登录后才能操作。 密码有效性：必需由长度不少于六位的数字和字母组成。 | 必需 |
|  | 审计追踪 | 系统具有审计追踪功能，涵盖系统的操作（用户登录、参数更改、流程执行等）及存档数据有关的操作，有详细审计追踪信息（如操作描述或代码、日期、时间、操作用户等）记录 | 必需 |
|  | 报警设计 | 系统具有报警功能，有详细报警信息 | 必需 |
|  | 趋势查看 | 系统内所有关键工艺参数。不限于压力、温度、转速、通气量、pH、DO、补料量、灭菌过程参数等关键工艺参数过程数据均会实时存储。 并可以趋势图曲线（趋势图以记录数据点为依据形成，不可做计算修饰）或报表形式以时间区间筛选查看，并支持坐标系缩放。 | 必需 |
|  | 数据储存 | 系统历史数据存贮空间可满足至少3年时间区间内的数据容量大小。 所有电子数据可手动或定时自动导出备份到本地存储路径或局域网网络指定存储路径。 备份数据格式可查看审核（不影响系统内正常存储的数据）且不可更改。当控制系统出现断电后，备份的数据能还原至新的修复好的系统软件中进行查看、打印等操作。 | 必需 |
|  | 断电恢复 | 系统断电恢复后经过验证或者设置的关键工艺参数不会丢失。 可以设置断电恢复后，相关程序继续启动。 | 必需 |
|  | 信息安全 | 系统验证完毕应可以禁用软件远程自动更新功能。 出于系统安全的考虑，基于客户需求，托管GMP关键数据的客户端与服务器默认禁用USB端口。如有必要，仅应通过批准开启端口，并且所有的USB装置在使用前应正确扫描。 限制对PLC模块的访问，例如锁定面板。仅限于授权人员才能接触到计算机、服务器、存储介质。 | 必需 |
|  | 预留接口 | ▲系统预留通用数据通讯接口，可以将系统内所有数据输出至SCADA等监测系统。 | 必需 |

      - 配套数据管理系统

| 编号 | 类别 | 需求参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体需求 | 除了本身控制系统外，系统需要配制一套数据分析管理软件用于整个平台数据分析。 | 必需 |
|  | 数据管理 | 系统可以收集所有发酵罐控制系统和PAT分析设备过程数据，整合到系统中。 可以录入离线检测数据。 | 必需 |
|  | 批次数据分析 | 上位机软件能够实现同一批次间，不同参数可在同一坐标系内进行比较分析；也需要实现不同设备、不同批次间的多种参数也可在同一坐标系内进行比较分析。数据以图表形式展示，可保存为图片，可选择不同时间间隔（秒级~小时级）将数据导出为Excel形式。可将离线测得的数据导入系统，离线数据可生成图表曲线 ，进而实现离线/在线数据统一管理。 | 必需 |

    - 罐体称重+补料称重(200L\2000L 不锈钢系统联用）

      - 2000L配套钢平台需求

| 需求编号 | 类别 | 参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 基于定稿的布局图设计对应的钢平台 | 必需 |
|  | 建造规范 | 应该符合GB.T 31255-2014工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范 | 必需 |
|  | 其他要求 | 平台面需要采用镂空处理，确保通风，材质304不锈钢 | 必需 |

      - 升降机

| 需求编号 | 类别 | 参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1台，放置钢平台处 | 必需 |
|  | 提升重量 | 500KG | 必需 |
|  | 其他要求 | 控制驱动部分应该密闭处理，材质304不锈钢 | 必需 |

    - 碟式离心机

| - URS编号 | 需求描述 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格型号：1000L/hr 处理量 | 必需 |
|  | 用途：中低固含量发酵原液高速连续固液分离、固相残渣去除，前置预处理料液，减轻后端精制设备负荷，全自动连续排渣。 | 必需 |
|  | 技术规格 调速运行：变频无极调速，转速实时数显，运行转速误差±5rpm，分离系数稳定可控。 ▲排渣模式：PLC程序定时全自动液压排渣，排渣彻底，腔体固相残留少。 过流材质：转鼓、碟片、进出料口整体锻打316L不锈钢，耐发酵有机质、弱酸腐蚀，适配长期连续工况。 | 必需 |
|  | 所有与产品直接接触材料采用316L不锈钢。其余部分使用304不锈钢材质。 | 必需 |
|  | 控制与监测 自动化控制：PLC或触摸屏界面，可编程参数。 | 必需 |
|  | 机身振动数值超标联锁紧急停机、电机油温过载保护、转速异常锁定进料阀门、液压供油压力不足禁止执行排渣动作。 | 必需 |

  - 共用系统施工需求

| 编号 | 类别 | 需求参数 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 整体布局 | 整体布局应该遵循基本人流物流设计，便于操作，避免污染和交叉污染 | 必需 |
|  | 检修区域 | 设备尽可能模块化制作，模块应该留有检修区域 | 必需 |

  - 文件系统要求

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备供应商资质资料 | 必需 |
|  | 项目计划 | 必需 |
|  | 设计文件（罐体图纸，P&ID图，电气图，布局图，立面图等） | 必需 |
|  | 设备竣工图纸，包括机械结构图纸、电气图纸、P&ID图纸等 | 必需 |
|  | DQ-RA-FAT/SAT，IQ、OQ文件系统 | 必需 |
|  | 操作、维护和服务手册 | 必需 |
|  | 备品备件清单及订购信息 | 必需 |

- 交货期限

在合同签订后，预付款到账后，供应商应在6个月内供货。

- 验收标准

由供应商提供设备的FAT、SAT、DQ、IQ、OQ等测试方案、验收方案并经用户审核批准后，按照测试方案实施验证，需进行PQ的设备，供应商应协助完成PQ验证，验证完成后各项测试均符合合同及URS要求后，由供应商收集并整理设备资料及验证报告交于用户，用户确认并签字后则设备验收完成。

- 保密约定

本文件及其附件属于用户机密文件，供应商在得到本文件及其附件的同时必需遵守商业诚信的原则。在未得到本公司的书面许可的情况下，供应商不得将本文件的全部或部分内容以任何形式提供给其他供应商或其他用户或任何其他的无关人员。如果有违背本条款的事情发生，用户公司将保留追究任何违约责任的权利。本文件的最终解释权归用户所在公司所有。