10吨发酵产线设备用户需求说明书

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 设计、制造与验收标准	3

4. 设备描述	3

5. 内容	4

5.1. 总体需求	4

5.1.1. 生物安全	4

5.1.2. 设计制造要求	4

5.1.3. 材质要求	5

5.1.4. 仪器仪表要求	5

5.1.5. 机械加工要求	5

5.1.6. 施工与工艺要求	6

5.1.7. 标示要求	6

5.1.8. 厂房及公用系统要求	7

6. 设备组成与规格	7

6.1. 清液储罐	7

6.2. 配制罐	8

6.3. 清液储罐	9

6.4. 清液储罐	10

6.5. 发酵过程全自动取样系统	11

6.6. 罐体称重+补料称重(200L\2000L 不锈钢系统联用）	11

6.6.1. 控制软件编程与调试	11

6.6.2. 不锈钢操作平台	13

7. 管道与公用工程需求	13

8. 文件与验证需求	13

8.1. 验收测试	13

8.2. 文件交付	14

9. 包装运输与安装调试	14

10. 培训与售后服务	15

11. EHS需求	15

12. 验收标准	16

13. 保密约定	16

14. 修订历史	16

| - 目的 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本用户需求说明（URS）文件依据生物生产线要求编制，描述了10吨全自动发酵设备系统（2套）的硬件配置、仪器仪表、控制策略及服务等方面的要求。供应商应以确认本公司的控制标准为依据进行系统的初步规格选型、功能设计并最终完成详细设计，为设备采购选型和设备验证提供充分依据。 |  |  |  |
|  |  |  | 本URS文件仅提出基本的技术要求，并未限制设备生产商具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置、性能以及更优异的部件。 |  |  |  |
| - 范围 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供货范围包括：200L一级种子罐、1000L配料罐、500L氨水罐、5000L补料罐等，以及相应的管路系统、控制系统、控制软件、配套不锈钢操作平台，包含工作平台、定制设计、工程、制造、安装、FAT/SAT、调试及验收。 |  |  |  |
| - 设计、制造与验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 标准规范 |  |  |  |
| GMP合规 |  |  | (PIC/S)GMP 药用产品良好生产实践指南；中国GMP及其附录《药品生产质量管理规范》（2023修订版）；中国药品生产验证指南（2003版） |  |  |  |
| 工程实施 |  |  | ISPE-Good Engineering Practice良好施工规范；GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》；GB17213.1-18《工业过程控制阀》；HGT 21581-2010《自控安装图册》 |  |  |  |
| 自控设计 |  |  | HGT 20507-2014《自动化仪表选型设计规范》；HGT 20511-2014《信号报警及联锁系统设计规范》；HG/T 20700-2000《可编程控制器系统工程设计规定》 |  |  |  |
| 机械制造 |  |  | JBT 9237.1-1999 工业自动化仪表工作条件腐蚀和侵蚀影响；ASME BPE标准 |  |  |  |
| 安全控制 |  |  | GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》；ISA 99工业控制系统安全指南；GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 |  |  |  |
| 电气标准 |  |  | 安全依照CE标准；噪音依照CE标准，不高于70dBA |  |  |  |
| - 设备描述 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 |  |  | 数量 |
| 1 |  |  | 清液储罐1台/套 |  |  |  |
| （1） |  | 200L一级种子罐 |  |  | 1台 |
| 2 |  | 配制罐1台/套 |  |  |  |
| （1） |  | 配料罐（1000L） |  |  | 1台 |
| 3 |  | 清液储罐1台/套 |  |  |  |
| （1） |  | 氨水罐（500L） |  |  | 1台 |
| 4 |  | 清液储罐1台/套 |  |  |  |
| （1） |  | 补料罐（5000L） |  |  | 1台 |
| 5 |  | 发酵过程全自动取样系统2套 |  |  |  |
| （1） |  | 电气自动化控制系统 |  |  | 2套 |
| 6 |  | 罐体称重+补料称重(200L\2000L 不锈钢系统联用）2组 |  |  |  |
| （1） |  | 控制软件编程与调试 |  |  | 2套 |
| （2） |  | 不锈钢操作平台 |  |  | 2套 |
| - 内容 |  |  |  |  |  |
| - 总体需求 |  |  |  |  |  |
| - 生物安全 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 设计时需充分考虑罐体的仪表阀门技术管路框架以及换热单元区域、管道穿墙式等的设计理念，避免活菌体的扩散和排放。 |  |  | 必需 |
|  |  | 系统管路设计应避免产生死角，以防止水滞留而滋生微生物；系统设计应能实现完全排空；所有密封垫圈应符合管径大小且便于维修或更换。 |  |  | 必需 |
|  |  | 排气（汽）和排水管道需要分开，含有活菌体的排污管道应密闭排放，单独收集后进入到灭活系统中处理。 |  |  | 必需 |
|  |  | 与产品直接接触的设备内表面及工作零件表面，尽可能不设计有台、沟及外露的螺栓连接，表面应平整、光滑、无死角，易清洗与消毒。 |  |  | 必需 |
| - 设计制造要求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 采用模块化设计，结构设计和建造应合理、美观。设备较高时，应设置操作维护平台，并留有充足的操作维修保养空间，特别是关键的维保部位，各公用工程接口应设计在人可以够到的位置。 |  |  | 必需 |
|  |  | 对接CIP工作站，具有合理分配的CIP/SIP自控工序功能。 |  |  | 必需 |
|  |  | 搅拌系统应进行合理选型，满足快速混合、溶解物料的要求，发酵罐搅拌需变频控制。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体夹套配备夹套安全阀、压力表接口、最低点排放口，具备夹套冷却和夹套排空功能。 |  |  | 必需 |
|  |  | pH电极接口采用NA/ingold接口，pH倾斜角度15度，电导接口采用NA接口。适用于发酵液样品，可承受SIP反复灭菌。 |  |  | 必需 |
|  |  | 减速机内的润滑油应确保不能泄漏。 |  |  | 必需 |
|  |  | 为降低污染风险，系统的补料罐的转移管路进口均以隔膜阀隔断。 |  |  | 必需 |
|  |  | 过滤器安放位置应便于其安装、拆卸、检测等操作。 |  |  | 必需 |
|  |  | 所有罐体开孔连接均采用NA法兰或者卡箍连接，所有备用口采用卫生级NA接口。 |  |  | 必需 |
|  |  | 电气防护必需满足国家标准或行业标准。 |  |  | 必需 |
| - 材质要求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 所有与产品直接接触或间接接触的设备内表面（包括罐体、管道、热交换器等相关部件）的设计和材质要满足ASME-BPE或3A标准要求，必需采用316L不锈钢，提供材质证明。 |  |  | 必需 |
|  |  | 其余部分使用304不锈钢材质制造，使用ISO标准部件。 |  |  | 必需 |
|  |  | 系统中所有与物料直接接触或间接接触的所有垫片、垫圈、密封圈、软管的材质要求符合卫生标准。 |  |  | 必需 |
|  |  | 生产线中的软管应为卫生型产品，接口处应为扣压接头，内径应一致平滑。 |  |  | 必需 |
|  |  | 不锈钢平台支架采用304不锈钢方管，应有足够的强度，并要求易清洁。平台花纹板采用优质304不锈钢板，厚度不低于3mm。 |  |  | 必需 |
|  |  | 阀门采用卫生级阀门，EPDM/PTFE双膜片。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体夹套保温材质：优质硅酸铝或无氯岩棉等，厚度不低于30mm。 |  |  | 必需 |
| - 仪器仪表要求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 设备所用全部电器元件均应具有完整的技术资料以及质量证明文件。根据工艺需求选择适当的仪器仪表，用于工艺、安全和生产控制。 |  |  | 必需 |
|  |  | 仪器仪表应当考虑在不同部位的酸洗钝化及部分高盐工况、低pH等的特殊需求，监测器变送模块需满足自动化控制的需要，操作维护简单方便。 |  |  | 必需 |
|  |  | 仪表、传感器等均要附带仪表校准证书。 |  |  | 必需 |
| - 机械加工要求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 不锈钢罐由椭圆封头和圆柱形筒体组成，罐身为整板卷制焊接而成，并经应力消除处理，焊接的标准方式为自动焊，且尽可能减少手工焊缝。 |  |  | 必需 |
|  |  | 与种子、发酵液接触、存储模块的罐体及相关管道、管件、阀门内表面抛光度Ra≤0.4μm；所有设备外表面拉丝处理，表面抛光度Ra≤0.8μm。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体外包裹层与罐体严密配合，选用304不锈钢材质，板厚2mm，要求光滑平整，焊缝需经抛光拉丝处理。 |  |  | 必需 |
|  |  | 管道连接到需要拆卸的机械设备（如泵、换热器）时，需要加装法兰或快接等管接件，使设备能移开而不需要切割管道。 |  |  | 必需 |
| - 施工与工艺要求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 系统的设计和施工必需完全符合相关国家或行业标准。配电管线安装符合规范，所有设备和控制配线应贴上标签并经确认。 |  |  | 必需 |
|  |  | 所有操作尽可能实现自动化，具有菜单编辑功能，同时具备手动操作模式。 |  |  | 必需 |
|  |  | 需要在在线称重的罐设备，系统设计应考虑连接管路对称重系统精确度的影响，保证称量精度。具备称重限值报警功能。 |  |  | 必需 |
|  |  | 需要液位检测的罐设备，具备液位限值报警功能。 |  |  | 必需 |
|  |  | 为尽量使污染的风险降至最低，工艺系统的设计必需确保不同介质不得相互接触，CIP系统和其他介质以及水系统和其他介质之间必需有保护措施，以防止污染及交叉污染的发生。在存在气液交界的情况时，相应的气体管道应加装气体单向阀。 |  |  | 必需 |
|  |  | 设备内部结构设计便于清洁，不存在盲管和死角，CIP程序能够清洗到所有管路、阀门，清洗率验证符合产品工艺验证要求。所有跨越楼层的转移管道采取正向方式进行CIP/SIP。 |  |  | 必需 |
|  |  | 在实际使用中，同一批补料介质可用于多个批次生产，因此补料罐至发酵罐的转移管道需要进行合理设计以满足要求。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体和管道的清洗应进行合理设计，罐体和管道的CIP应是相互独立的，管道的CIP清洗液冲洗速度应满足工艺需求。 |  |  | 必需 |
|  |  | 喷淋球需要覆盖罐内所有的表面，不能出现死角。在FAT时，供应商须进行核黄素检测，甲方进行监督和审核。 |  |  | 必需 |
|  |  | CIP/SIP程序中在CIP/SIP结束后对所有对应罐体和管道进行吹干操作，以符合GMP对设备进行干燥保存的要求。 |  |  | 必需 |
|  |  | 系统应易于清洗灭菌，避免卫生死角，系统排水（包括蒸汽冷凝水）管路连接应设置空气隔断。 |  |  | 必需 |
|  |  | 工业蒸汽及冷却水进口安装Y型过滤器以保护阀门。 |  |  | 必需 |
|  |  | 管道可以单独进行SIP，也可以与相应罐体组合进行SIP，应采取合理的设计使管道能够彻底灭菌。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体、除菌过滤器等系统在SIP完成后，需要通入无菌空气保持正压，以降低污染风险。 |  |  | 必需 |
|  |  | 所有要求SIP的系统均在温度低点装配温度传感器，实现在线检测并记录灭菌时间。 |  |  | 必需 |
| - 标示要求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 罐体铭牌字迹清晰，应包括名称、设备编号、制造厂家、容积、重量、耐压、电机功率、搅拌转速等信息。 |  |  | 必需 |
|  |  | 须对部件、仪器仪表、转换控制面板、管道以及电气柜内的线路等进行适当的标示，且应确保其与图纸的一致性和可追踪性，标示必需经久耐用，不易污损。 |  |  | 必需 |
|  |  | 工艺管道的物料流向进行标示；以标签或设备编号标注于P&ID或数据库上的仪表、组件和阀门均应当提供相应的铭牌和标签，铭牌上应当雕刻该部件的标签或设备编号，并永久固定在该部件上。 |  |  | 必需 |
| - 厂房及公用系统要求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 供方应根据需方的厂房设施规划提供设备安装布局图供需方参考，其操作控制面板在现场适宜的位置安装以利于操作。 |  |  | 必需 |
|  |  | 供方应提供设备所需的详细动力系统和配套设施要求（可以在项目施工过程中提供）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 供应商应提供设备所需的压缩空气、纯化水、冷冻水、普通蒸汽、蒸汽和配电等公用工程相关参数，包括相应的压力、流量、管径、接口方式和标准。 |  |  | 必需 |
| - 设备组成与规格 |  |  |  |  |  |
| 每套10吨全自动发酵设备系统包含以下主要设备，以下规格基于10,000L主发酵罐规模进行设计，工艺流程为：一级种子罐(200L) → 二级种子罐(1000L) → 主发酵罐(10000L)，同时配置相应的配料罐、补料罐、储罐及辅助设备。 |  |  |  |  |  |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：200L一级种子罐，兼具发酵罐/种子罐功能 |  |  | 必需 |
|  |  | 工作容积：全体积200L，工作体积75%（150L）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 高径比：2.5:1 |  |  | 必需 |
|  |  | 工作压力及温度：筒体设计压力～0.35MPa，设计温度135℃；夹套设计压力～0.40MPa，设计温度143℃。 |  |  | 必需 |
|  |  | 工作介质：筒体-培养基、菌液、蒸汽、压缩空气、工艺水等；夹套-工业蒸汽、自来水、冷却水、恒温水。 |  |  | 必需 |
|  |  | 材质及抛光度：与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，设备内表面电抛光，抛光度Ra≤0.4μm，外表面机械抛光，抛光度Ra≤0.8μm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  |  | 电动式提升装置，带有限位保护装置，可拆卸的支撑装置。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体接口及附件：标准工艺接口、照明灯口、爆破片口、CIP清洗口、视窗口；侧壁带专用无菌取样阀，底部放料阀，带有温度、pH、DO接口，预留OD接口，内置挡板防止产生漩涡，挡板应易清洁无死角。 |  |  | 必需 |
|  |  | ▲补料口：配3个补料蠕动泵+补料瓶（可调速），采用四阀组形式。 |  |  | 必需 |
|  |  | 取样阀：取样阀单独设置，位置与温度、pH电极平齐，取样管道和罐体采用无菌法兰连接，采用蒸汽冲洗。 |  |  | 必需 |
|  |  | 机械搅拌：应根据工艺要求设计转速，要求：50rpm～500rpm，采用变频控制，转速控制精度：±2rpm；转速显示分辨率：1rpm。搅拌轴材质采用316L不锈钢，便于清洁和拆卸，搅拌层数和桨型根据工艺要求设计。搅拌器要求提供动平衡测试报告。 |  |  | 必需 |
|  |  | ▲通气设计能力：采用0.01μm标准接口空气滤芯，进气过滤器可单独SIP及干燥；既有表层通气又有深层通气，深层通气空气分布器能均布气体。表通深通两路，设空气和氮气两路进气系统，与搅拌、DO、罐压等关联；空气流量控制范围约0~2vvm，氮气流量控制范围约0~1vvm。空气流量计形式：质量流量控制器，量程1~10Nm³/min；氮气流量计形式：质量流量控制器，量程0.4~4Nm³/min。 |  |  | 必需 |
|  |  | ▲尾气系统：尾气管道满足SIP，配自动罐压控制调节阀，与压力传感器组合使用，可检测及控制罐压。预留尾气分析仪连接口。 |  |  | 必需 |
|  |  | 夹套与保温：根据发酵放热来设计夹套类型，需要配备压缩空气、循环水、恒温水、工业蒸汽，配置安全阀、压力表，温度探头，采用304不锈钢材质，用于控温、辅助空消灭菌；满足热交换效率和罐内温度的均匀性。灭菌维持工作时，外表温度不高于45℃；保温层绝热材料符合国家标准要求，可耐受高温，无毒无害。 |  |  | 必需 |
|  |  | 计量系统：配置液位计，液位计采用E+H或朗博，316L材质。 |  |  | 必需 |
|  |  | 安全装置：罐体顶端设置泄压装置，夹套管道上设置安全阀。罐内的压力传感器实时测量罐内的压力。若压力过高，会自动报警，并能自动切断进气口、停止搅拌或解除安全阀压力，防止仪器损坏或人员受伤。 |  |  | 必需 |
|  |  | 接种：接种口在罐顶部，配置一个10L压差式316L不锈钢补料瓶（内表面电抛光，抛光度Ra≤0.4μm，外表面机械抛光，抛光度Ra≤0.8μm），采用火焰接种功能。 |  |  | 必需 |
|  |  | 移种：移种管道316L材质，移种采用差压式移种，移种管道能够单独SIP、无菌空气吹扫冷却和CIP，移种过程应为密闭操作，应有措施防止污染。 |  |  | 必需 |
|  |  | ★培养过程控制：一键式全自动SIP/CIP；温度：Pt100电极监控，温显范围0～150℃，温控精度±0.5℃；系统采用夹套循环控温模式；pH：pH电极监测，范围0～14，显示精度±0.01；可校正；搅拌：转速可调控，可同溶氧关联；溶氧：溶氧电极监控，范围0～200％，显示精度±0.1％，可关联转速、通气、补料；通气：进口质量流量计监控，精度±1%，根据溶氧效果自动调节通气量；罐压：压力传感器监控尾气调节阀，控制范围0～0.35MPa，显示精度0.001MPa，控制精度0.01MPa。 |  |  | 必需 |
|  |  | SIP：空罐灭菌、实罐灭菌，SIP实消后体积变化控制在±5%，整个灭菌冷却过程不超过2h。在线SIP各排汽管道最远端需在热感应式疏水阀前安装冷点测试温度探头，SIP过程需确保冷点温度满足灭菌要求。所有管路SIP灭菌后，均有无菌空气吹扫保压。 |  |  | 必需 |
|  |  | CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定实际的个数（不少于2个），在线清洗口，均为卫生快装接头，材质316L不锈钢。 |  |  | 必需 |
| - 配制罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：配料罐（1000L） |  |  | 必需 |
|  |  | 工作容积：全体积1000L，工作体积80%（800L）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 高径比：供应商自定义（结合布局图综合考虑）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 工作压力及温度：筒体设计压力：常压，设计温度＜100℃。 |  |  | 必需 |
|  |  | 工作介质：筒体-培养基、工艺水等；夹套-蒸汽、自来水。 |  |  | 必需 |
|  |  | 材质及抛光度：与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，设备内表面机械抛光，抛光度Ra≤0.4μm，外表面抛光度Ra≤0.8μm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢。罐体外表面需能满足室外放置条件，带标准工艺接口，外半圆管夹套，蒸汽加热，外表温度不高于45℃；保温层材料采用无氯岩棉。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体接口及附件：标准工艺接口、CIP清洗口、视窗口，罐内刻度尺；投料平台根据罐体尺寸配置投料台阶。 |  |  | 必需 |
|  |  | ▲机械搅拌：转速范围：0～150rpm，采用变频控制，转速控制精度：±2rpm；转速显示分辨率：1rpm。电机功率与搅拌转速匹配，搅拌轴材质采用316L不锈钢，便于清洁和拆卸，搅拌层数和桨型根据工艺要求设计。搅拌器要求提供动平衡测试报告。 |  |  | 必需 |
|  |  | 计量系统：液位计计量体积。 |  |  | 必需 |
|  |  | CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定（不少于2个），在线清洗口，均为卫生快装接头，材质316L不锈钢。进料完毕后进行CIP清洗。 |  |  | 必需 |
|  |  | 物料泵：材质316L，供应商自行设计流量要求1500L/h以上,扬程10米，需满足工艺需求。 |  |  | 必需 |
|  |  | CIP清洗球：360°旋转，材质316L，末端压力不低于0.2MPa。 |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：氨水罐（500L） |  |  | 必需 |
|  |  | 工作容积：全体积500L，工作体积80%（160L）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体工作压力-1～3bar,夹套压力-1～4bar。 罐体工作温度：2℃～150℃，夹套工作温度2℃～150℃。 罐体316L，夹套304。 抛光度：内镜面抛光，罐内精度小于0.4 um，外表面Ra≤0.8μm。 保温层：罐体具有保温层，保温材质无氯岩棉。 |  |  | 必需 |
|  |  | 进排气系统： a）硬件配置：采用呼吸器形式，呼吸器可以灭菌设计（定期） b）控制：可以进行加压和泄压操作 |  |  | 必需 |
|  |  | 温控系统： a）硬件配置：夹套配制冷却水管路 b）控制：夹套冷却水冷却降温处理（不升温） |  |  | 必需 |
|  |  | 视镜视灯： a）需设置视灯和视镜，视镜安装位置在罐顶部合适位置，b）视灯应采用LED光源，避免过热。 |  |  | 必需 |
|  |  | 计量系统：配置液位计 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐底补料： a）罐底阀：常规罐底阀 b）▲罐底补料管路（如果补氨水）： 罐体具有补料管路，在进入发酵罐前，需要氨水预过滤器+精过滤器及配套管路，氨水精过滤器可以灭菌。精过滤器灭菌后，氨水经过除菌过滤器后补入 c）同时具备另外一路分支如果不涉及氨水补加：则直接通过管路补料 d）补料管路设计一个三通，用于柔性扩展补料 |  |  | 必需 |
|  |  | 搅拌：顶部/底部搅拌，搅拌选型需满足工艺需求。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐顶具有投料口，预留TC接口，和氨水桶对接，密闭打入氨水罐，在防爆间配制 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体顶端设置泄压装置（爆破片），夹套管道上设置安全阀 |  |  | 必需 |
|  |  | SIP：实罐灭菌，全程夹套灭菌，能够SIP消后体积控制在±5%，整个灭菌冷却过程不超过3h。 |  |  | 必需 |
|  |  | CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定实际的个数（不少于2个），在线清洗口，均为卫生快装接头，材质316L不锈钢。 |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：补料罐（5000L） |  |  |  |
|  |  | 工作容积：全体积5000L，工作体积80%（4000L）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 高径比：供应商自定义，需满足工艺需求。 |  |  | 必需 |
|  |  | 工作压力及温度：筒体设计压力～0.35MPa，设计温度135℃；夹套设计压力～0.40MPa，设计温度143℃。 |  |  | 必需 |
|  |  | 工作介质：筒体-培养基、菌液、蒸汽、压缩空气、工艺水等；夹套-工业蒸汽、自来水、冷却水、恒温水。 |  |  | 必需 |
|  |  | 材质及抛光度：与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，设备内表面电解抛光，抛光度Ra≤0.4μm，外表面机械抛光，抛光度Ra≤0.8μm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体接口及附件：标准工艺接口、照明灯口、爆破片口、CIP清洗口、视窗口；侧壁带专用无菌取样阀，底部放料阀，带有温度、pH接口，内置挡板防止产生漩涡，挡板应易清洁无死角。 |  |  | 必需 |
|  |  | ▲补料口：配氨水补料管路，另配2个补料蠕动泵+补料瓶（可调速），采用四阀组形式。 |  |  | 必需 |
|  |  | 取样阀：取样阀单独设置，位置与温度、pH电极平齐，取样管道和罐体采用无菌法兰连接，采用蒸汽冲洗。 |  |  | 必需 |
|  |  | 仪表口：无菌法兰连接，温度探头、pH电极。 |  |  | 必需 |
|  |  | 机械搅拌：应根据工艺要求设计转速，要求：0rpm～100rpm，采用变频控制，转速控制精度：±5rpm；转速显示分辨率：2rpm。搅拌轴材质采用316L不锈钢，便于清洁和拆卸，搅拌层数和桨型根据工艺要求设计。 |  |  | 必需 |
|  |  | 通气设计能力：采用0.01μm标准接口空气滤芯，进气过滤器可单独SIP及干燥；表层通气即可。空气流量控制范围约0~2vvm。 |  |  | 必需 |
|  |  | 尾气系统：尾气管道满足SIP，配自动罐压控制调节阀，与压力传感器组合使用，可检测及控制罐压。 |  |  | 必需 |
|  |  | 夹套与保温：根据发酵放热来设计夹套类型，需要配备压缩空气、循环水、恒温水、工业蒸汽，配置安全阀、压力表，温度探头，采用304不锈钢材质，用于控温、辅助空消灭菌；灭菌维持工作时，外表温度不高于45℃；保温层绝热材料符合国家标准要求。 |  |  | 必需 |
|  |  | 计量系统：配置液位计，液位计采用WIKA、E+H或朗博。 |  |  | 必需 |
|  |  | 安全装置：罐体顶端设置泄压装置，夹套管道上设置安全阀。罐内的压力传感器实时测量罐内的压力。若压力过高，会自动报警，并自动切断进气口、停止搅拌或解除安全阀压力。 |  |  | 必需 |
|  |  | 移液：可无菌移液至10000L发酵罐，可以关联DO进行补料，补料速度和补料量可计量。两个补料罐移液互不影响。 |  |  | 必需 |
|  |  | 出料：出料管道316L材质，可进行无菌放料；出料采用无菌空气压力输送出料，出料管道能够单独SIP、无菌空气吹扫冷却和CIP，出料过程应为密闭操作，应有措施防止污染。 |  |  | 必需 |
|  |  | ▲培养过程控制：一键式全自动SIP、全自动CIP清洗；温度：Pt100电极监控，温控范围0～150℃，温控精度±0.5℃；系统采用夹套循环控温模式；pH：pH电极监测，范围0～14，显示精度±0.01；可校正；搅拌：转速可调控；通气：流量计监控，精度±1%；罐压：压力传感器监控尾气调节阀，控制范围0～0.35MPa，显示精度0.001MPa，控制精度0.01MPa。 |  |  | 必需 |
|  |  | SIP：空罐灭菌、实罐灭菌，SIP实消后体积变化控制在±5%，整个灭菌冷却过程不超过2h。在线SIP各排汽管道最远端需在热感应式疏水阀前安装冷点测试温度探头，SIP过程需确保冷点温度满足灭菌要求。所有管路SIP灭菌后，均有无菌空气吹扫保压。SIP过程可验证。 |  |  | 必需 |
|  |  | CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定，在线清洗口，均为卫生快装接头，材质316L不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  |  | CIP清洗球：360°旋转，材质316L。 |  |  | 必需 |
| - 发酵过程全自动取样系统 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：电气自动化控制系统 |  |  | 必需 |
|  |  | ★发酵过程自动控温；发酵罐具有带夹套的温度控制模块，智能PID控制；温度由冷水、低温水、蒸汽加热和冷水机组冷却控制，供应商根据工艺功率要求设计相应的换热器和加热装置；发酵温度控制精度：±0.5℃；分辨率：0.1℃。 |  |  | 必需 |
|  |  | ▲pH检测范围：0～14pH，易校正；控制精度：±0.02pH，检测精度：0.02pH；发酵过程控制、pH值历史及趋势曲线报表；加酸、加碱量曲线报表；批曲线报表；酸碱加入量累计显示记录。 |  |  | 必需 |
|  |  | ▲DO检测范围：0～200%，显示0-200%，易校正；控制精度：±5%，检测精度：1%；发酵过程控制、DO值历史及趋势曲线报表分析，空气加入量累计显示记录，溶氧控制能据溶氧值自动调节进气量。溶氧控制可自动与转速、通气量、补料速率任意关联。 |  |  | 必需 |
|  |  | 通过尾气调节等自动控制所需罐压，记录发酵过程压力变化报表曲线。 |  |  | 必需 |
|  |  | 使用称重或隔膜式差压液位计，液位连续显示，开罐和闭罐状态下均可准确显示体积，误差±1%。 |  |  | 必需 |
|  |  | 系统均可全自动在位灭菌，SIP及CIP自控程序整合在系统自控软件中。罐体间物料传输管道SIP过程中冷点监控，保证SIP效果。 |  |  | 必需 |
|  |  | SIP时进蒸汽速率需要保持平衡状态，实罐消毒时在液面以下的管路需要直接进蒸汽，SIP管路上各疏水点温度探头应与疏水器保持足够的距离，蒸汽疏水阀能有效排出空气。 |  |  | 必需 |
|  |  | 滤器和滤芯可实现SIP在线灭菌，预留完整性测试口。供应商应提供呼吸器在线SIP的干燥程序以及相应的管路系统，并提供空气过滤器完整测试接口。 |  |  | 必需 |
| - 罐体称重+补料称重(200L\2000L 不锈钢系统联用） |  |  |  |  |  |
| - 控制软件编程与调试 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | ▲控制系统需符合GAMP 5要求。操作系统要求能够稳定运行、具有备份和恢复功能。 |  |  | 必需 |
|  |  | 系统需为全自动集成整体化设计——通过专业控制软件对各个功能单位进行全自动控制，每一个功能单元的子功能单元均需为自动化模块控制方式，包括CIP和SIP功能。 |  |  | 必需 |
|  |  | 每一个步骤的操作需设定为标准化的程序单元（如罐体清洗、附件清洗、输送线清洗、罐体灭菌、附件灭菌、输送线灭菌、待机，培养、传送等等），点击鼠标就可实现所有步骤的自动操作，以便用户实现真正标准化的SOP管理。 |  |  | 必需 |
|  |  | 存档要求：系统内所有压力、温度、灭菌过程参数等关键工艺参数必需实时存档于计算机硬盘中，并且便于趋势组曲线查询，有关工艺参数的历史记录应永久保留，并可将数据导出到其他存储介质或逆向恢复数据。 |  |  | 必需 |
|  |  | 系统应有报警记录功能，对报警点标签名称、报警名称、报警日期、报警产生时间和报警确认时间等报警信息进行记录存档，可以输出到打印机。 |  |  | 必需 |
|  |  | 操作界面设计应简单友好、人性化；通过主控界面，可以一键进入各个操作界面。可以不通过返回键直接切换至其他界面（多窗口功能）；可切换中英文，英文翻译应准确。 |  |  | 必需 |
|  |  | 操作界面能够直观整个PID图，同时体现出罐体、阀门、各个传送线的工作状态。温度、压力、通气量、称重、补料速率等工艺参数应可实时显示。CIP循环所需监测数据需要在界面上显示，培养界面和CIP界面可互锁，防止差错。 |  |  | 必需 |
|  |  | 报警画面中报警摘要显示如下信息：报警名称、报警内容、报警日期、报警时间、确认按钮。报警功能标签根据严重程度被赋予不同的报警级别。 |  |  | 必需 |
|  |  | 采用上位机+PLC控制，现场设置操作面板，便于现场操作。 |  |  | 必需 |
|  |  | PLC和人机界面程序备份烧录在CD上，当PLC程序或人机界面损坏时，能用此光盘由用户单独完成安装，还原到初始时的状态。 |  |  | 必需 |
|  |  | 输入输出模块可以完成现场模拟量的采集，并有不少于20%的冗余。阀岛点位预留10%。 |  |  | 必需 |
|  |  | 控制柜内部件应贴有标签及警示标识，并与电路图保持一致。电缆应有相应标签，并与电路图一致。仪表应有相应标签，并与施工图一致。电气控制箱及其他电气设备必需可靠接地。 |  |  | 必需 |
|  |  | 系统调试正常后供应商提供该系统的组态工程包以及系统程序备份各1套，以光盘形式提交。 |  |  | 必需 |
|  |  | 曲线显示包括温度、pH、溶氧、转速、罐压、通气量、补料量和速度、补料余量等。用不同颜色显示设置和实时状态。曲线可以任意缩放。 |  |  | 期望 |
|  |  | 在产品的整个保留期内，必需能保存和取出操作记录及其等同的数据记录。 |  |  | 必需 |
|  |  | 可设立独立账户，各账户初次登陆需修改密码，用户必需使用登录名和密码在操作屏幕上登录操作，至少设置三级权限等级。密码必需由数字和字母组成，并且其长度不少于六位。 |  |  | 期望 |
|  |  | 每个用户等级拥有相应的可设置权限，用于使用屏幕数据或修改参数。各个等级的权限应仅由系统管理员设置。 |  |  | 期望 |
|  |  | 配置主要工艺参数的数据采集和储存系统，保证数据不可更改。 |  |  | 必需 |
|  |  | 系统具备过程记录仪，能记录设备的参数更改等操作。系统应能够现场控制，并提供远端信号输出接口，开放通信协议，能够与整条生产线的SCADA系统进行对接。 |  |  | 必需 |
|  |  | 系统可自同步连接设备的时钟，后续可接入其他厂商提供的外部设备。 |  |  | 必需 |
|  |  | 动力恢复重新启动后，各项设置参数应与断电前所设置一致，不能恢复出厂设置。在动力故障时，系统应能进入安全状态；在动力恢复后，在没有操作人员及通信连接装置的介入，则不重新启动。设备在断电后能自动保存工艺参数和过程参数；设备应有紧急停止开关，能够根据需求进行系统的紧急停止。 |  |  | 必需 |
| - 不锈钢操作平台 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 平台及平台楼梯的骨架结构采用304不锈钢方管，护栏、扶手使用304不锈钢圆管，平台铺面、楼梯踏步板采用不低于3mm的人字花纹板制作，平台系统符合人体工学，不仅要满足罐体、阀组系统的检修和操作等，而且要安全、美观。平台承重不低于200Kg/m²。 |  |  | 必需 |
|  |  | 可移动平台需要配带锁万向脚轮，推、停等使用方便、安全。 |  |  | 必需 |
| - 管道与公用工程需求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 提供所有管路的材质证书；罐及管道的酸洗钝化不能对其接触的不锈钢材质造成破坏；酸洗、钝化的记录文件内容一般应包括：清洗和钝化程序，程序中应写明清洗剂、清洗温度和时间、钝化液、钝化温度和时间。 |  |  | 必需 |
|  |  | 整个管道系统设计上应考虑相应的坡度，关键管道不低于1%，非关键管道不低于0.5%。设置最低点，保证能够将系统中的存液完全排空。 |  |  | 必需 |
|  |  | 处于洁净区内的蒸汽管道、冷媒水管道表面应覆保温材料，保温材料应无毒无害同时表面覆304不锈钢皮。 |  |  | 必需 |
|  |  | 与物料接触阀门均采用符合国家/行业标准的卫生型隔膜阀；阀门安装的角度应按照阀门供应商的建议安装，阀门的布置必需保证死角不超过连接管道的3D；垫圈及膜片、密封圈采用EPDM或PTFE等符合FDA要求的材质，并提供证书。 |  |  | 必需 |
|  |  | 管道采用3A标准的卫生级管件，与料液直接接触的选用316L不锈钢洁净管道，抛光度Ra≤0.6μm。 |  |  | 必需 |
|  |  | 管路支架部分优先采用304不锈钢标准件，如无标准件需现场制作，应采用304不锈钢方通进行制作，表面需拉丝处理，保持整体统一美观。 |  |  | 必需 |
|  |  | 管道、阀门、仪器仪表等盲管的安装应符合3D原则；零部件和外购件均应有识别编号，并提供可追溯的记录文件；尽量使用焊接的形式连接，其次是卡箍连接。 |  |  | 必需 |
|  |  | 所有设备内部的焊接必需抛光，其它的焊接至少经过仔细的打磨和全面的清洁。 |  |  | 必需 |
|  |  | 管道焊接完成后应进行相应的压力测试，试验压力一般为运行压力的1.5倍及以上。 |  |  | 必需 |
|  |  | 所有的管道应有相应的标识与P&ID工艺流程图一一对应，并标明其内容物、流向等标识，标识应清晰、整齐，位于方便观察的位置。 |  |  | 必需 |
|  |  | 对于属于压力管道的焊接，除需持有相关证件外，还需收集整理相关施工资料进行压力管道的报建。 |  |  | 必需 |
| - 文件与验证需求 |  |  |  |  |  |
| - 验收测试 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 供应商应起草符合本URS规定的详细的FAT测试内容，明确测试方法；该文件要得到用户批准后方可实施。FAT的实施由供应商和用户共同完成。 |  |  | 必需 |
|  |  | 供应商在进行FAT前，要提前确认好测试时所需的水、电、汽、气等公用工程及其它必要的协助；FAT方案经批准后，制造商在设备进行FAT测试前应提前通知用户，由用户派员到生产厂家现场共同按照批准的FAT进行现场测试。 |  |  | 必需 |
|  |  | SAT：供应商应起草符合本URS规定的详细的SAT测试内容，明确测试方法；该文件要得到用户批准后方可实施；SAT的实施由供应商和用户共同完成。 |  |  | 必需 |
| - 文件交付 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 文件是指包括设计文件、图纸、验证文件、操作手册等整个生命周期相关的纸质、电子版文档；供应商提供的文件和图纸应达到无需卖方帮助用户即可阅读、理解、安装、启动、维护维修的深度。 |  |  | 必需 |
|  |  | 所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必需经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。所有文件必需同时提供2套书面文件和3套电子版。 |  |  | 必需 |
|  |  | 纲领性文件：文件检索目录、QPP（项目质量计划）、VP（验证计划）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 描述文件：FS（功能说明）、HDS（硬件设计说明）、SDS（软件设计说明）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 图纸：PID图、房间平面布局图、安装图（至少包括设备外形尺寸、公用工程接管尺寸、重量负荷）、电气图。 |  |  | 必需 |
|  |  | 清单：机械部件清单、电器部件清单、仪器仪表清单、IO清单、所有易损件清单（备品备件清单）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 证明性文件：仪表校验证书、所有与洁净介质接触的材质证明、抛光证明、所有外购件的合格证或质量证明。 |  |  | 必需 |
|  |  | 焊接文件：焊接轴测图、焊样记录、焊机焊样报告、实时的焊接记录、实时焊接打印报告、焊缝内窥镜录像、焊接检查报告、焊工资质、氩气质量证明。 |  |  | 必需 |
|  |  | 测试文件：VIT供应商内部测试报告、FAT工厂验收测试方案、SAT现场验收测试方案、压力试验方案与报告、酸洗钝化方案与报告、管道坡度检查方案与报告、阀门角度检查方案与报告。 |  |  | 必需 |
|  |  | 使用手册：系统操作手册、维修保养手册、所有外购部件说明书、按照工艺要求设置过所有工艺参数的控制软件的备份光盘。 |  |  | 必需 |
| - 包装运输与安装调试 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 运输至用户指定工厂安装，运输过程导致系统损坏责任由乙方承担。 |  |  | 必需 |
|  |  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，乙方承担全部损失和费用。 |  |  | 必需 |
|  |  | 提供详细的装箱清单，并与装箱内容一致。 |  |  | 必需 |
|  |  | 供方负责将设备运送至用户场地，并保证其包装外观完整，设备完好。 |  |  | 必需 |
|  |  | 供方必需提供设备安装支持，包括及时提供文件资料，派人员进行设备找平、固定、部件组装、电气接线/配管等工作，所配电缆长度符合现场设备摆置，必需做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 |  |  | 必需 |
| - 培训与售后服务 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 供方负责指派合格的技术人员就设备操作、维护及部件拆卸相关技能进行用户的人员培训。 |  |  | 必需 |
|  |  | 提供维护项目和周期的列表；提供调整点和调整方式的列表；提供润滑点、润滑剂的类型和加注量、加注周期的列表；提供各部件易机械损伤情况描述及对损伤处理方法。 |  |  | 必需 |
|  |  | 设备的维护和维修可以使用标准的工具；列出需要使用的特殊工具和来源。 |  |  | 必需 |
|  |  | 列出备件和交货周期：易耗件、易损件、长交货期备件、本地难以买到的电子器件。供方提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单和零部件价格清单，需承诺零部件价格在设备质保期内不变。 |  |  | 必需 |
|  |  | 设备在将来使用过程中如遇故障需要拆卸维修和保养，供货厂家必需随时提供所拆部位的装配示意图。 |  |  | 必需 |
|  |  | 设备验收合格报告生效后12个月内，卖方提供免费售后服务；当设备出现故障时，卖方对用户的咨询在12小时内作出响应，如有需要应在24小时内派出有经验的工程师到现场进行维护。 |  |  | 必需 |
|  |  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换；质保期后，供货方终生提供及时维修、维护。 |  |  | 必需 |
|  |  | 供应商提供的所有货物的质保期至少为36个月（从最终验收调试合格之日起算），在质保期内如因设备故障（非人为故障）导致停产时，需要延长保修期限，并承担相应责任。 |  |  | 必需 |
| - EHS需求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 设备的设计、构造等应符合中国相关环境、健康和安全法规、规范的要求。 |  |  | 必需 |
|  |  | 设备应不对装置之外环境构成污染，应采取防漏、隔热、防噪声等措施。 |  |  | 必需 |
|  |  | 设备负载运行状态下，距离设备1米内其噪音不超过85分贝。 |  |  | 必需 |
|  |  | 与操作工接触的保温层外表面，保证其在循环过程中的温度为≤45℃；所有热表面都要有警告标签。 |  |  | 必需 |
|  |  | 电气柜表面要有警告标签，散热良好。 |  |  | 必需 |
|  |  | 紧急情况下的报警应使用声光报警。报警功能至少包括pH、DO，温度、压力等控制参数超限报警，搅拌故障报警，泡沫报警等，可对报警限值进行设置。 |  |  | 必需 |
|  |  | 设备可动零部件应装有防护罩；罐体应装有适合的泄爆装置，如爆破片；蒸汽管路（罐侧）应装有安全阀，防止超压。 |  |  | 必需 |
|  |  | 高温高压部分有颜色区别标识和警示标识。管路走向与用途应有标识；每个阀门应有标识（序号+文字说明+挂牌）。 |  |  | 必需 |
|  |  | 存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示标识。容易发生伤害风险的部位应设置相应的机械和电气防护。 |  |  | 必需 |
|  |  | 控制系统应当具有良好的屏蔽功能，防止电磁辐射。 |  |  | 必需 |
| - 验收标准 |  |  |  |  |  |
|  |  | 由供应商提供设备的FAT、SAT、DQ、IQ、OQ等测试方案并经用户审核批准后，按照测试方案实施验证，需进行PQ的设备，供应商应协助完成PQ验证，验证完成后各项测试均符合合同及URS要求后，由供应商收集并整理设备资料及验证报告交于用户，用户确认并签字后则设备验收完成。 |  |  |  |
| 验收阶段 |  |  | 主要内容 | 责任方 |  |
| DQ设计确认 |  |  | 设备设计文件、功能规格、图纸、P&ID审核 | 供应商主导，用户审核 |  |
| IQ安装确认 |  |  | 设备安装检查、管道试压、电仪校验、材质证明 | 供应商主导，用户监督 |  |
| OQ运行确认 |  | SIP测试、CIP测试、控制参数校准、功能测试 |  | 双方共同执行 |  |
| PQ性能确认 |  | 实际发酵批次运行、参数性能验证 |  | 用户主导，供应商支持 |  |
| FAT工厂验收 |  | 设备制造完成后的工厂测试，包括静态和动态测试 |  | 双方共同执行 |  |
| SAT现场验收 |  | 设备安装到现场后的系统测试 |  | 双方共同执行 |  |
| - 保密约定 |  |  |  |  |  |
|  | 本文件及其附件属于机密文件，供应商在得到本文件及其附件的同时必需遵守商业诚信的原则。在未得到本公司的书面许可的情况下，供应商不得将本文件的全部或部分内容以任何形式提供给其他供应商或其他用户或任何其他的无关人员。如果有违背本条款的事情发生，用户公司将保留追究任何违约责任的权利。本文件的最终解释权归用户所在公司所有。 |  |  |  |  |
| - 修订历史 |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 修订内容 |  |  |  |  |
| 01 | / |  |  |  |  |