10吨发酵产线下游纯化设备用户需求说明书

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 参考文件	3

4. 缩写与定义	4

5. 设备描述	5

6. 内容	5

6.1. 碟式离心机	5

6.2. 均质机	7

6.3. 陶瓷膜微滤	9

6.4. 陶瓷膜微滤	10

6.5. 大型储罐	12

6.6. 全自动层析设备	13

6.7. 清液储罐	14

6.8. 大型储罐	16

7. 电气自动化需求	17

8. 管道与公用工程需求	18

9. 不锈钢操作平台	19

10. 文件与验证需求	19

11. 操作和维护	20

12. 包装及运输需求	21

13. 维护和售后需求	21

14. 验收标准	21

15. 保密约定	21

16. 修订历史	22

| - 目的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本URS文件根据10吨发酵液下游处理产线的要求编制，描述了生产线的硬件，仪器仪表，控制策略及服务等方面的要求，供应商应以确认本公司的控制标准为依据进行系统的初步规格选型、功能设计并最终完成详细设计，为将来的设备采购和设备验证提供充分依据。 本URS文件仅提出基本的技术要求，并未限制设备生产商具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置、性能以及更优异的部件。 |  |  |  |
| - 范围 |  |  |  |  |
|  | 供货范围包括碟片离心机、高压均质机、陶瓷膜过滤系统的要求及相应的管路系统及配套的控制系统，包含工作平台、定制设计、工程、制造、安装、FAT/SAT、调试及验收。 本下游产线服务于10吨全自动发酵生产线，处理流程为：发酵液经碟片离心机固液分离 → 高压均质机细胞破碎 → 陶瓷膜粗过滤（60㎡/50nm） → 陶瓷膜精过滤（20㎡/20nm）。供应商应以本URS为控制标准，进行设备选型、功能设计并最终完成详细设计，为设备采购选型和设备验证提供充分依据。 |  |  |  |
| - 参考文件 |  |  |  |  |
| 法规类别 | 法规标准 |  |  |  |
| GMP合规 | (PIC/S)GMP 药用产品良好生产实践指南 中国GMP及其附录《药品生产质量管理规范》（2023修订版） 中国药品生产验证指南（2003版） |  |  |  |
| 工程实施 | ISPE-Good Engineering Practice良好施工规范 GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 93-86《工业自动化仪表安装施工规范》 GB 17213.1-18 《工业过程控制阀》 HGT 21581-2010《自控安装图册(上、下册)》 GB8566-1988《计算机软件开发规范》 GB9386-1988《计算机软件测试文件编制规范》 YBJ-1989《计算机设备安装与调试工程施工及验收规范》 |  |  |  |
| 自控设计 | HGT 20507-2014 《自动化仪表选型设计规范》 HGT 20511-2014 《信号报警及联锁系统设计规范》 HGT 20513-2014《仪表系统接地设计规范》 HG 20570-95 《工艺系统工程设计技术规范》 HG 20559.1-1993 《管道仪表流程图设计内容和深度规定》 HG/T 20700-2000《可编程控制器系统工程设计规定》 HG/T 20505-2000《过程测量和控制仪表功能标志和图形符号》 HG/T 20508-2000《控制室设计规定》 HG/T 20509-2000《仪表供电设计规定》 HG/T 20512-2000《仪表配管配线设计规定》 SH 3092-2013《石油化工分散控制系统设计规范》 |  |  |  |
| 机械制造 | JBT 9237.1-1999 工业自动化仪表工作条件腐蚀和侵蚀影响 |  |  |  |
| 安全控制 | ISA 99 Security for Industrial Automation and Control Systems 安全工业自动化和控制系统 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security 工业控制系统安全指南 |  |  |  |
|  | GB50058-1992 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ISA 60079-26-2011爆炸性环境.第26部分I级0区分类危险场所使用的设备 SHB-Z06-1999《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》 GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ANSI/IEEE RP12.6《危险区域（分等级）本安系统的安装》 |  |  |  |
| 自动化工程规范 | HGT 20573-2012 分散型控制系统工程设计规范 ISA-S 5.1 仪表符号及标识 IEC-144 低压盘柜及控制器的防护 IEC-61131 可编程控制器 IEC 国际电工委员会标准 自动化仪表工程施工及质量验收规范GB50093-2013 爆炸性环境用防爆电气设备GB3836-2010 自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ131—90 分散型控制系统工程设计规定HG/T20573—95 工业自动化仪表工程施工验收规范GBJ—93—86 自控专业设计管理规定HG/T 20636-1998 自控专业工程设计文件的编制规定HG/T 20637-1998 自控专业工程设计文件深度的规定HG/T 20638-1998 电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）SDJ279—90 建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303—88 工艺系统设计管理规定HG20557-93 管道仪表流程图设计规定HG20559-93 建筑电气设计技术规范 安全：依照 CE 标准（中国电气标准） |  |  |  |
| - 缩写与定义 |  |  |  |  |
| 序号 | 缩写 | 全称及翻译 |  |  |
|  | CIP | Clean In Place设备在线清洗（无拆卸） |  |  |
|  | SIP | Sterilization In Place设备在线灭菌（无拆卸） |  |  |
|  | DQ | Design Qualification设计确认 |  |  |
|  | IQ | Installation Qualification安装确认 |  |  |
|  | OQ | Operational Qualification运行确认 |  |  |
|  | PQ | Performance Qualification性能确认 |  |  |
|  | GMP | Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范 |  |  |
|  | EU-GMP | European –Good Manufacturing Practice欧洲GMP |  |  |
|  | FAT | Factory Acceptance Test供应商验收测试 |  |  |
|  | SAT | Site Acceptance Test 现场验收测试 |  |  |
|  | FDA | US Food and Drug Administration美国食品和药物管理局 |  |  |
|  | FDS | Functional design specifications功能设计标准 |  |  |
|  | ASME BPE | The American Society of Mechanical Engineers Bioprocessing Equipment美国机械工程师协会生物加工设备 |  |  |
|  | EHS | Environment、Health、Safety健康、安全与环境 |  |  |
|  | PW | Purified Water 纯化水 |  |  |
| - 设备描述 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  |
| 1 | 碟式离心机1台/套 |  |  |  |
| （1） | 碟片离心机 |  | 1台 |  |
| 2 | 均质机1台/套 |  |  |  |
| （1） | 高压均质机 |  | 1台 |  |
| 3 | 陶瓷膜微滤1台/套 |  |  |  |
| （1） | 60㎡陶瓷膜过滤系统（粗过滤） |  | 1台 |  |
| 4 | 陶瓷膜微滤1台/套 |  |  |  |
| （1） | 20㎡陶瓷膜过滤系统（精过滤） |  | 1台 |  |
| 5 | 大型储罐2台/套 |  |  |  |
| （1） | 5000L清液储罐 |  | 2台 |  |
| 6 | 全自动层析设备1台/套 |  |  |  |
| （1） | 全自动层析设备 |  | 1套 |  |
| 7 | 清液储罐1台/套 |  |  |  |
| （1） | 5000L酶解罐 |  | 1台 |  |
| 8 | 大型储罐1台/套 |  |  |  |
| （1） | 5000L清液罐 |  | 1台 |  |
| - 内容 |  |  |  |  |
| - 碟式离心机 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：碟片离心机 |  |  | 必需 |
|  | 处理能力：额定处理量1-2吨/h（发酵液） |  |  | 必需 |
|  | 分离因数：额定分离因数≥10000g（或等效分离性能）。 |  |  | 必需 |
|  | 等效成交面积：等效沉降面积（Σ值）≥10万㎡，确保高澄清度分离效果。 |  |  | 必需 |
|  | 进料条件：固含量≤15%（w/v），温度5~60℃，粘度≤200mPa·s；进料口须配置在线固含量检测或流量计。 |  |  | 必需 |
|  | ▲出料质量：清液出料固含量≤0.1%（w/v），浊度≤50NTU，满足后续均质工艺进料要求。 |  |  | 必需 |
|  | 排渣方式：自动间歇排渣或连续排渣，排渣周期可编程设定，排渣过程不中断进料和清液出料。 |  |  | 必需 |
|  | 运行模式：连续运行，可24h/天不间断作业，年运行时间≥7200h。 |  |  | 必需 |
|  | 转鼓结构：采用碟片式转鼓，碟片间距可调或可更换，适应不同物料特性；转鼓须经过动平衡测试，平衡精度不低于G2.5级。 |  |  | 必需 |
|  | 轴承系统：主轴轴承采用高精度角接触球轴承或陶瓷球轴承；轴承寿命≥50000h。 |  |  | 必需 |
|  | ★密封系统：转鼓主轴密封采用双端面机械密封，密封材质符合FDA要求；密封冷却系统须独立循环。 |  |  | 必需 |
|  | 传动系统：电机通过皮带或直接驱动转鼓，电机功率满足额定分离因数下的负载要求，电机防护等级IP55。 |  |  | 必需 |
|  | 变频调速：转鼓转速采用变频控制，转速范围须覆盖额定转速的50%~110%，变频控制精度±1rpm。 |  |  | 必需 |
|  | 振动监测：配置振动传感器实时监测转鼓振动，振动超限自动报警并停机保护。 |  |  | 必需 |
|  | 进出料系统：进料管、清液出料管、固相排渣管均采用316L不锈钢材质，管道与转鼓连接采用卫生级快装或法兰连接；清液出料管配置无菌取样阀。 |  |  | 必需 |
|  | 排渣系统：排渣口配置气动或液压驱动的排渣阀，排渣阀动作时间≤3秒，排渣周期可编程（1~999min可调）。 |  |  | 必需 |
|  | 控制柜：采用304不锈钢材质，防护等级IP55，配置散热风扇和温控系统。 |  |  | 必需 |
|  | 人机界面：配置触摸屏HMI（≥10寸），显示转速、电流、振动值、进料流量、排渣周期、运行时间等参数；支持中英文切换。 |  |  | 必需 |
|  | 参数设定：转速、排渣周期、进料流量、报警阈值等参数可通过HMI设定和存储；支持10组以上工艺配方存储。 |  |  | 必需 |
|  | 数据记录：运行参数须实时记录到本地存储器（SD卡或U盘），记录周期≥1年；数据可导出为CSV或Excel格式。 |  |  | 必需 |
|  | 通讯接口：配置RS485/Modbus RTU或以太网接口，支持与上层SCADA系统对接，开放通讯协议。 |  |  | 必需 |
|  | 报警功能：转速异常、振动超限、电机过载、密封冷却液流量不足、排渣故障等均须声光报警并在HMI上显示报警信息。 |  |  | 必需 |
|  | 紧急停止：设备本体和控制柜均须配置急停按钮，按下后立即切断电机电源并制动停机。 |  |  | 必需 |
|  | 过载保护：电机配置热继电器和电子过载保护，过载时自动停机并报警。 |  |  | 必需 |
|  | 振动保护：振动传感器监测转鼓振动，振动值超过设定阈值时自动报警并停机。 |  |  | 必需 |
|  | 密封保护：密封冷却液流量低于设定值时自动报警，低于安全值时自动停机。 |  |  | 必需 |
|  | 防爆设计：设备运行区域为防爆区域时，电气部件须满足相应防爆等级要求（如Ex d IIB T4）。 |  |  | 期望 |
|  | 噪音控制：设备正常运行时，距离设备1m处噪音≤85dB(A)。 |  |  | 必需 |
|  | 防护罩：转鼓、传动系统等旋转部件须配置不锈钢防护罩，防护罩须便于拆卸维护。 |  |  | 必需 |
|  | 与物料接触部件：转鼓、碟片、进出料管道、排渣阀等与物料直接接触部件须采用316L不锈钢（双相不锈钢或更高耐腐蚀材质更佳），提供材质证明。 |  |  | 必需 |
|  | 表面抛光度：与物料接触表面抛光度Ra≤0.8μm；外部表面拉丝处理Ra≤1.6μm。 |  |  | 必需 |
|  | 非接触部件：机架、防护罩等非接触部件采用304不锈钢，表面拉丝处理。 |  |  | 必需 |
|  | 密封材质：机械密封动静环材质推荐碳化硅/硬质合金组合，O型圈材质为EPDM或Viton（FDA认证）。 |  |  | 必需 |
|  | CIP清洗：设备须支持在位清洗（CIP），转鼓内部、碟片表面、进出料管道均可通过CIP程序彻底清洗；CIP时转鼓可低速旋转以辅助清洗。 |  |  | 必需 |
|  | 清洗验证：CIP效果须达到清洁度标准，设备须提供CIP验证支持文件（如核黄素验证方案）。 |  |  | 必需 |
|  | 排水设计：设备底部须设置排水口，确保CIP后残液可完全排净。 |  |  | 必需 |
|  | 备品备件：供应商须提供1年运行所需的易损件和备品备件清单（含密封套件、轴承、O型圈等），并提供价格清单。 |  |  | 必需 |
|  | 操作手册：提供中英文操作手册、维护手册、故障诊断手册各2份（纸质+电子版）。 |  |  | 必需 |
|  | 图纸资料：提供总装图、易损件图、电气原理图、管路图各2套。 |  |  | 必需 |
|  | 验证文件：提供IQ/OQ方案和执行报告，协助用户完成PQ验证。 |  |  | 必需 |
| - 均质机 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：高压均质机 |  |  | 必需 |
|  | 处理能力：额定处理量2~3吨/h |  |  | 必需 |
|  | 工作压力：额定工作压力1500bar（15MPa），压力调节范围500~1500bar连续可调。 |  |  | 必需 |
|  | 压力控制精度：工作压力控制精度±2%（满量程），压力显示分辨率0.1bar。 |  |  | 必需 |
|  | ▲进料条件：温度5~40℃，粘度≤500mPa·s，pH 4~9，含固量≤20%（w/v）；进料须配置预过滤器（≥100μm）保护均质阀。 |  |  | 必需 |
|  | 破碎效率：细胞破碎率≥95%（以酵母/大肠杆菌等常见工业菌株为基准），破碎后粒径D90≤2μm。 |  |  | 必需 |
|  | 运行模式：连续运行，可24h/天不间断作业，年运行时间≥7200h。 |  |  | 必需 |
|  | 能耗：单位处理量能耗≤15kWh/吨（工作压力1500bar条件下）。 |  |  | 期望 |
|  | 均质阀：采用高耐磨陶瓷或硬质合金均质阀（阀座+阀芯），材质推荐氧化锆陶瓷/碳化钨，耐磨损寿命≥500h（1500bar工况）；均质阀结构须便于快速更换。 |  |  | 必需 |
|  | 柱塞泵：采用三柱塞或五柱塞往复泵，柱塞材质为陶瓷或硬质合金，表面抛光Ra≤0.4μm；柱塞密封采用V型密封或组合密封。 |  |  | 必需 |
|  | 液压系统：高压液压系统须配置蓄能器，缓冲压力脉动，确保出料压力平稳；液压油须为食品级或符合FDA要求。 |  |  | 必需 |
|  | 传动系统：电机通过减速机驱动柱塞泵，电机功率满足1吨/h@1500bar工况，，防护等级IP55。 |  |  | 必需 |
|  | 冷却系统：均质过程产生的热量须通过换热器带走，换热器材质316L，冷却介质为冷冻水（5~15℃）；出料温度须控制在≤45℃。 |  |  | 必需 |
|  | 管道系统：高压管道采用316L不锈钢厚壁管，耐压等级≥2000bar；低压管道采用卫生级316L管，Ra≤0.8μm。 |  |  | 必需 |
|  | 控制柜：采用304不锈钢材质，防护等级IP55，配置散热风扇。 |  |  | 必需 |
|  | 人机界面：配置触摸屏HMI（≥10寸），显示工作压力、进料流量、出料温度、运行时间、累计处理量等参数；支持中英文切换。 |  |  | 必需 |
|  | 压力控制：工作压力可通过HMI设定，系统自动调节至设定值；压力超限自动报警并泄压保护。 |  |  | 必需 |
|  | 数据记录：运行参数须实时记录，记录周期≥1年；数据可导出为CSV或Excel格式。 |  |  | 必需 |
|  | 通讯接口：配置RS485/Modbus RTU或以太网接口，支持与上层SCADA系统对接。 |  |  | 必需 |
|  | 报警功能：压力超限、温度超限、电机过载、进料不足、密封泄漏等均须声光报警。 |  |  | 必需 |
|  | 紧急停止：设备本体和控制柜均须配置急停按钮，按下后立即切断电机电源。 |  |  | 必需 |
|  | 压力安全：配置高压安全阀（设定压力1600bar）和爆破片双重保护，防止超压；配置压力传感器实时监测。 |  |  | 必需 |
|  | 温度保护：出料温度超过50℃时自动报警并降低工作压力；超过60℃时自动停机。 |  |  | 必需 |
|  | 过载保护：电机配置热继电器和电子过载保护，过载时自动停机。 |  |  | 必需 |
|  | 泄漏保护：均质阀密封泄漏检测，泄漏量超过设定值时自动报警并停机。 |  |  | 必需 |
|  | 噪音控制：设备正常运行时，距离设备1m处噪音≤85dB(A)。 |  |  | 必需 |
|  | 防护罩：高压管路、传动部件须配置防护罩，防护罩须便于拆卸维护。 |  |  | 必需 |
|  | 与物料接触部件：均质阀、柱塞、进料/出料管道、缓冲罐等与物料接触部件须采用316L不锈钢或陶瓷材质，提供材质证明。 |  |  | 必需 |
|  | 高压部件：均质阀座、阀芯推荐采用氧化锆陶瓷或碳化钨材质，硬度≥HRA85。 |  |  | 必需 |
|  | 表面抛光度：与物料接触表面抛光度Ra≤0.8μm；外部表面拉丝处理Ra≤1.6μm。 |  |  | 必需 |
|  | 密封材质：O型圈、密封件材质为EPDM或Viton（FDA认证），提供材质证明。 |  |  | 必需 |
|  | 备品备件：供应商须提供1年运行所需的易损件和备品备件清单（含均质阀套件、密封件、柱塞密封等），并提供价格清单。 |  |  | 必需 |
|  | 操作手册：提供中英文操作手册、维护手册、故障诊断手册各2份（纸质+电子版）。 |  |  | 必需 |
|  | 图纸资料：提供总装图、易损件图、液压原理图、电气原理图、管路图各2套。 |  |  | 必需 |
|  | 验证文件：提供IQ/OQ方案和执行报告，协助用户完成PQ验证。 |  |  | 必需 |
| - 陶瓷膜微滤 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：60㎡陶瓷膜过滤系统（粗过滤） |  |  | 必需 |
|  | 膜组件：陶瓷膜组件，膜材质为氧化铝/氧化锆/氧化钛复合陶瓷，膜孔径50nm（标称值），膜面积60㎡。 |  |  | 必需 |
|  | 处理能力：额定处理量≥1吨/h（以澄清液计），允许处理量范围0.25~1.5吨/h可调。 |  |  | 必需 |
|  | 操作压力：跨膜压差（TMP）0.1~0.6MPa，工作压力≤0.8MPa。 |  |  | 必需 |
|  | 操作温度：5~60℃，温度控制精度±2℃。 |  |  | 必需 |
|  | 进料条件：pH 2~12，固含量≤5%（w/v），粒径D90≤10μm；进料须经过预过滤（≥50μm）。 |  |  | 必需 |
|  | 过滤效果：滤液浊度≤10NTU，固含量≤0.05%（w/v），蛋白截留率≤5%（目标蛋白分子量<50kDa）。 |  |  | 必需 |
|  | 膜通量：稳定膜通量≥80L/(㎡·h)（TMP=0.3MPa，温度25℃条件下）。 |  |  | 必需 |
|  | ▲运行模式：支持恒压过滤、恒流过滤、错流过滤等多种模式；支持间歇运行和连续运行。 |  |  | 必需 |
|  | 膜壳/膜管：膜组件封装于316L不锈钢膜壳内，膜壳设计压力≥1.0MPa，配置安全阀；膜壳与膜管之间密封可靠，无渗漏。 |  |  | 必需 |
|  | 循环泵：卫生级离心泵，316L材质，变频调速，流量与扬程满足膜系统循环要求。 |  |  | 必需 |
|  | 换热器：板式换热器，316L材质，用于控制进料温度；换热器换热效率满足工艺要求，配置温度传感器和调节阀。 |  |  | 必需 |
|  | 管路系统：与物料接触管道采用316L不锈钢卫生级管道，Ra≤0.8μm；管道连接采用卫生级快装或法兰连接；管路布局满足3D原则（无死角）。 |  |  | 必需 |
|  | 阀门系统：采用卫生级隔膜阀，气动或手动操作；阀门位置便于操作和维护。 |  |  | 必需 |
|  | 配套循环罐：≥1000L，为316L材质，配置液位计、温度传感器、CIP接口；罐体抛光Ra≤0.8μm。 |  |  | 必需 |
|  | 流量计：进料和滤液管道配置电磁流量计或质量流量计，精度±1% |  |  | 必需 |
|  | 压力传感器：进料侧、滤液侧、循环侧均配置压力传感器，精度±0.5%FS，用于监测TMP和系统运行状态。 |  |  | 必需 |
|  | 膜组件支撑：膜组件须安装在不锈钢支架上，支架304材质，便于拆卸和维护；支架设计须考虑膜组件重量和运行振动。 |  |  | 必需 |
|  | 控制柜：304不锈钢材质，防护等级IP55，配置散热风扇。 |  |  | 必需 |
|  | 人机界面：配置触摸屏HMI（≥10寸），显示跨膜压差（TMP）、进料流量、滤液流量、循环流量、温度、运行时间、累计处理量等参数；支持中英文切换。 |  |  | 必需 |
|  | 控制模式：支持手动模式、自动模式、CIP清洗模式；自动模式下可设定TMP、流量、温度等参数，系统自动调节至设定值。 |  |  | 必需 |
|  | 数据记录：运行参数须实时记录，记录周期≥1年；支持趋势曲线显示（TMP、通量、温度等）；数据可导出为CSV或Excel格式。 |  |  | 必需 |
|  | 膜通量监测：实时计算并显示膜通量（LMH），通量衰减超过设定阈值时自动报警提示清洗。 |  |  | 必需 |
|  | 通讯接口：配置RS485/Modbus RTU或以太网接口，支持与上层SCADA系统对接，开放通讯协议。 |  |  | 必需 |
|  | 报警功能：TMP超限、温度超限、流量异常、泵故障、膜通量衰减等均须声光报警并在HMI上显示。 |  |  | 必需 |
|  | 紧急停止：设备本体和控制柜均须配置急停按钮，按下后立即切断所有泵和阀门电源。 |  |  | 必需 |
|  | 压力安全：膜壳配置安全阀（设定压力0.9MPa），防止超压；配置压力传感器实时监测。 |  |  | 必需 |
|  | 温度保护：进料温度超过65℃时自动报警并降低加热功率；超过70℃时自动停机。 |  |  | 必需 |
|  | 泵保护：循环泵配置过载保护、干转保护、缺相保护，异常时自动停机。 |  |  | 必需 |
|  | 泄漏保护：膜壳、管道连接处配置泄漏检测，泄漏时自动报警并停机。 |  |  | 必需 |
|  | 噪音控制：设备正常运行时，距离设备1m处噪音≤85dB(A)。 |  |  | 必需 |
|  | 防护栏：膜组件安装区域须配置防护栏，防止人员接触高温或高压部件。 |  |  | 必需 |
|  | 膜组件寿命：在正常使用和维护条件下，膜组件使用寿命≥3年（或累计运行≥20000h）。 |  |  | 必需 |
|  | 膜完整性：新膜须提供完整性测试报告（气泡点测试或扩散流测试）。 |  |  | 必需 |
|  | 在线清洗（CIP）：系统须支持全自动CIP清洗，清洗程序包括：水冲洗→碱洗（NaOH）→水冲洗→酸洗（HNO₃/柠檬酸）→水冲洗→消毒剂清洗→最终水冲洗；清洗参数（温度、浓度、时间）可编程设定。 |  |  | 必需 |
|  | 清洗效果验证：CIP后膜通量恢复率≥90%（以新膜通量为基准），须提供CIP验证方案。 |  |  | 必需 |
|  | 化学兼容性：膜组件须兼容常用清洗剂（NaOH、HNO₃、柠檬酸、过氧乙酸、次氯酸钠等），供应商须提供化学兼容性清单。 |  |  | 必需 |
|  | 膜更换：膜组件须便于快速拆卸和更换，单人可在2h内完成单支膜组件更换。 |  |  | 必需 |
|  | 膜储存：膜组件短期停机（<7天）可浸泡在1%亚硫酸氢钠溶液中保存；长期停机须按供应商建议进行保护性储存。 |  |  | 必需 |
|  | 备品备件：供应商须提供1年运行所需的易损件和备品备件清单（含膜组件、密封件、O型圈、泵密封等），并提供价格清单。 |  |  | 必需 |
|  | 操作手册：提供中英文操作手册、维护手册、故障诊断手册各2份（纸质+电子版）。 |  |  | 必需 |
|  | 图纸资料：提供总装图、管路图、P&ID图、电气原理图、膜组件规格书各2套。 |  |  | 必需 |
|  | 验证文件：提供IQ/OQ方案和执行报告，协助用户完成PQ验证；提供膜组件性能验证报告。 |  |  | 必需 |
| - 陶瓷膜微滤 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：20㎡陶瓷膜过滤系统（精过滤） |  |  | 必需 |
|  | 膜组件：陶瓷膜组件，膜材质为氧化铝/氧化锆/氧化钛复合陶瓷，膜孔径20nm（标称值），膜面积20㎡。 |  |  | 必需 |
|  | 处理能力：额定处理量≥0.75吨/h（以澄清液计），允许处理量范围0.3~1吨/h可调。 |  |  | 必需 |
|  | 操作压力：跨膜压差（TMP）0.1~0.6MPa，工作压力≤0.8MPa。 |  |  | 必需 |
|  | 操作温度：5~60℃，温度控制精度±2℃。 |  |  | 必需 |
|  | 进料条件：pH 2~12，固含量≤1%（w/v）；进料为粗过滤系统的滤液。 |  |  | 必需 |
|  | ▲过滤效果：滤液浊度≤2NTU，固含量≤0.01%（w/v），蛋白截留率≤2%（目标蛋白分子量<50kDa）。 |  |  | 必需 |
|  | 膜通量：稳定膜通量≥60L/(㎡·h)（TMP=0.3MPa，温度25℃条件下）。 |  |  | 必需 |
|  | 运行模式：支持恒压过滤、恒流过滤、错流过滤等多种模式；支持间歇运行和连续运行。 |  |  | 必需 |
|  | 膜壳/膜管：膜组件封装于316L不锈钢膜壳内，膜壳设计压力≥1.0MPa，配置安全阀；膜壳与膜管之间密封可靠，无渗漏。 |  |  | 必需 |
|  | 循环泵：卫生级离心泵，316L材质，变频调速，流量与扬程满足膜系统循环要求。 |  |  | 必需 |
|  | 换热器：板式换热器，316L材质，用于控制进料温度；换热器换热效率满足工艺要求，配置温度传感器和调节阀。 |  |  | 必需 |
|  | 管路系统：与物料接触管道采用316L不锈钢卫生级管道，Ra≤0.8μm；管道连接采用卫生级快装或法兰连接；管路布局满足3D原则（无死角）。 |  |  | 必需 |
|  | 阀门系统：采用卫生级隔膜阀，气动或手动操作；阀门位置便于操作和维护。 |  |  | 必需 |
|  | 配套循环罐：≥1000L，为316L材质，配置液位计、温度传感器、CIP接口；罐体抛光Ra≤0.8μm。 |  |  | 必需 |
|  | 流量计：进料和滤液管道配置电磁流量计或质量流量计，精度±1%。 |  |  | 必需 |
|  | 压力传感器：进料侧、滤液侧、循环侧均配置压力传感器，精度±0.5%FS，用于监测TMP和系统运行状态。 |  |  | 必需 |
|  | 膜组件支撑：膜组件须安装在不锈钢支架上，支架304材质，便于拆卸和维护；支架设计须考虑膜组件重量和运行振动。 |  |  | 必需 |
|  | 控制柜：304不锈钢材质，防护等级IP55，配置散热风扇。 |  |  | 必需 |
|  | 人机界面：配置触摸屏HMI（≥10寸），显示跨膜压差（TMP）、进料流量、滤液流量、循环流量、温度、运行时间、累计处理量等参数；支持中英文切换。 |  |  | 必需 |
|  | 控制模式：支持手动模式、自动模式、CIP清洗模式；自动模式下可设定TMP、流量、温度等参数，系统自动调节至设定值。 |  |  | 必需 |
|  | 数据记录：运行参数须实时记录，记录周期≥1年；支持趋势曲线显示（TMP、通量、温度等）；数据可导出为CSV或Excel格式。 |  |  | 必需 |
|  | 膜通量监测：实时计算并显示膜通量（LMH），通量衰减超过设定阈值时自动报警提示清洗。 |  |  | 必需 |
|  | 通讯接口：配置RS485/Modbus RTU或以太网接口，支持与上层SCADA系统对接，开放通讯协议。 |  |  | 必需 |
|  | 报警功能：TMP超限、温度超限、流量异常、泵故障、膜通量衰减等均须声光报警并在HMI上显示。 |  |  | 必需 |
|  | 紧急停止：设备本体和控制柜均须配置急停按钮，按下后立即切断所有泵和阀门电源。 |  |  | 必需 |
|  | 压力安全：膜壳配置安全阀（设定压力0.9MPa），防止超压；配置压力传感器实时监测。 |  |  | 必需 |
|  | 温度保护：进料温度超过65℃时自动报警并降低加热功率；超过70℃时自动停机。 |  |  | 必需 |
|  | 泵保护：循环泵配置过载保护、干转保护、缺相保护，异常时自动停机。 |  |  | 必需 |
|  | 泄漏保护：膜壳、管道连接处配置泄漏检测，泄漏时自动报警并停机。 |  |  | 必需 |
|  | 噪音控制：设备正常运行时，距离设备1m处噪音≤85dB(A)。 |  |  | 必需 |
|  | 防护栏：膜组件安装区域须配置防护栏，防止人员接触高温或高压部件。 |  |  | 必需 |
|  | 膜组件寿命：在正常使用和维护条件下，膜组件使用寿命≥3年（或累计运行≥20000h）。 |  |  | 必需 |
|  | 膜完整性：新膜须提供完整性测试报告（气泡点测试或扩散流测试）。 |  |  | 必需 |
|  | 在线清洗（CIP）：系统须支持全自动CIP清洗，清洗程序包括：水冲洗→碱洗（NaOH）→水冲洗→酸洗（HNO₃/柠檬酸）→水冲洗→消毒剂清洗→最终水冲洗；清洗参数（温度、浓度、时间）可编程设定。 |  |  | 必需 |
|  | 清洗效果验证：CIP后膜通量恢复率≥90%（以新膜通量为基准），须提供CIP验证方案。 |  |  | 必需 |
|  | 化学兼容性：膜组件须兼容常用清洗剂（NaOH、HNO₃、柠檬酸、过氧乙酸、次氯酸钠等），供应商须提供化学兼容性清单。 |  |  | 必需 |
|  | 膜更换：膜组件须便于快速拆卸和更换，单人可在2h内完成单支膜组件更换。 |  |  | 必需 |
|  | 膜储存：膜组件短期停机（<7天）可浸泡在1%亚硫酸氢钠溶液中保存；长期停机须按供应商建议进行保护性储存。 |  |  | 必需 |
|  | 备品备件：供应商须提供1年运行所需的易损件和备品备件清单（含膜组件、密封件、O型圈、泵密封等），并提供价格清单。 |  |  | 必需 |
|  | 操作手册：提供中英文操作手册、维护手册、故障诊断手册各2份（纸质+电子版）。 |  |  | 必需 |
|  | 图纸资料：提供总装图、管路图、P&ID图、电气原理图、膜组件规格书各2套。 |  |  | 必需 |
|  | 验证文件：提供IQ/OQ方案和执行报告，协助用户完成PQ验证；提供膜组件性能验证报告。 |  |  | 必需 |
| - 大型储罐 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：5000L清液储罐 |  |  | 必需 |
|  | 工作容积：全体积5000L，工作体积80%（4000L）； |  |  | 必需 |
|  | 高径比：供应商自定义（结合工艺及布局图综合考虑）。 |  |  | 必需 |
|  | 工作压力及温度：常压容器；筒体设计压力：常压，设计温度＜100℃；夹套设计压力～0.40MPa，设计温度143℃。 |  |  | 必需 |
|  | 工作介质：筒体-培养基、菌液、压缩空气、工艺水等；夹套-工业蒸汽、冷冻水。 |  |  | 必需 |
|  | 材质及抛光度：与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，设备内表面电抛光，抛光度Ra≤0.4μm，外表面机械抛光，抛光度Ra≤0.8μm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  | 罐体接口及附件：标准工艺接口、照明灯口、CIP清洗口，温度探头、视窗口，底部放料阀。 |  |  | 必需 |
|  | 仪表口：NA或ingold接口，仪表和罐体连接方式需符合设计要求。 |  |  | 必需 |
|  | 机械搅拌：应根据工艺要求设计转速，要求：50rpm～150rpm，采用变频控制，转速控制精度：±2rpm；转速显示分辨率：1rpm。搅拌轴材质采用316L不锈钢，便于清洁和拆卸，搅拌层数和桨型根据工艺要求设计。搅拌器要求提供动平衡测试报告。 |  |  | 必需 |
|  | 夹套与保温：需要配备循环水、工业蒸汽（手动控制），配置安全阀、压力表，采用304不锈钢材质。 |  |  | 必需 |
|  | 计量系统：配置液位计 |  |  | 必需 |
|  | 出料：出料管道316L材质，出料采用差压式出料兼隔膜泵并联出料，泵流量2.5m³/h，可水清洗出料管道。 |  |  | 必需 |
|  | CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定（不少于2个），在线清洗口，均为卫生快装接头，材质316L不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  | CIP清洗球：360°旋转，材质316L，末端压力不低于0.2MPa。 |  |  | 必需 |
| - 全自动层析设备 |  |  |  |  |
| - URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 规格型号：流速范围1～4000 mL/min |  |  | 必需 |
|  | 用途：发酵上清、菌体裂解液、无细胞合成反应液、质粒 /mRNA 溶液、病毒载体粗液、合成酶粗提液的处理纯化。 |  |  | 必需 |
|  | 模块化集成：输液泵组、缓冲液选择阀、自动进样模块、多通道传感器、层析柱切换阀、馏分收集器、气泡检测、压力保护、控制系统；支持单柱 / 多柱串联自动切换。 |  |  | 必需 |
|  | 工艺处理规模需求 单次处理发酵澄清液体积：50–500 L； 适配层析柱内径：50–300 mm 工业级中试层析柱； 动态载量匹配中试填料批量上样需求，支持长时间连续自动运行≥72 h 无人工干预。 |  |  | 必需 |
|  | 输液梯度泵组 流速范围：1～4000 mL/min；支持低流速精细梯度、高流速大体积上样； 流速精度：±1% 设定值，梯度混合线性误差≤1.5%；双柱塞无脉冲设计； 系统最高耐压≥8 MPa，柱压独立监测，分级超压保护报警停机； 泵头接液材质：电解抛光 316L 不锈钢（Ra≤0.8 μm）+ PEEK；密封件 PTFE/EPDM USP VI 级；长期耐受 0.1–1 M NaOH 循环 CIP。 具备泵自排气、缓冲液管路液位低液位报警、干转保护。 |  |  | 必需 |
|  | 多路流体阀组系统 缓冲液选择阀≥12 通道，自动配制线性 / 阶梯盐梯度、pH 梯度； 层析柱切换阀≥6 柱位，程序自动切换不同填料柱（亲和 / IEX/HIC/SEC/ 混合模式）； 集成上样阀、旁路阀、排净阀、蒸汽灭菌阀，支持全自动 SIP/CIP 循环； 阀内腔低死体积，无死角，可完整循环清洗，无交叉污染风险；提供阀体材质证明。 |  |  | 必需 |
|  | 多通道在线 PAT 检测模块 DAD 多波长紫外检测器 波长 190–400 nm，双波长同步采集（260nm 核酸 / 280nm 蛋白）； 基线噪声≤5×10⁻⁶ AU，线性范围 0–2 AU；自动识别洗脱峰，触发自动馏分收集； 在线 pH 电极：量程 2.0–13.0，精度 ±0.1 pH，耐酸碱高温 SIP； 在线电导率检测器：0–300 mS/cm，精度 ±2% FS，实时监控盐梯度； 进出口独立压力变送器，实时显示柱压差、系统总压； 气泡传感器：管路气泡声光报警，自动切换旁路保护层析填料。 |  |  | 必需 |
|  | 控制与监测 自动化控制：PLC或触摸屏界面，可编程参数。 |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |
| - URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：5000L酶解罐 |  |  | 必需 |
|  | 工作容积：全体积5000L，工作体积85%。 |  |  | 必需 |
|  | 尺寸：总体高度≤3400mm。 |  |  | 必需 |
|  | 工作压力及温度： 常压容器 筒体设计压力：常压，设计温度＜100℃； 夹套/半壁管设计压力～0.40MPa，设计温度150℃。 |  |  | 必需 |
|  | 工作介质： 筒体：培养基、菌液、工艺水等； 夹套：工业蒸汽、冷却水。 |  |  | 必需 |
|  | 材质及抛光度：与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，厚度≥5mm，内表面抛光度Ra≤0.6µm，外表面抛光度Ra≤0.8μm。其余不与物料接触部分为304不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  | 保温：保温层厚度50mm，填充保温岩棉，外铠甲为304不锈钢，厚度≥2mm。 |  |  | 必需 |
|  | 罐体接口及附件：人孔、标准工艺接口3个、照明灯口、pH电极口、CIP清洗口、温度探头、视窗口，插针型标准补料口1个；侧壁带取样阀，底部放料阀，内置挡板防止产生漩涡，挡板应易清洁无死角。 |  |  | 必需 |
|  | 取样阀：单口快接无菌取样阀，取样阀单独设置，位置放到允许较低点，取样阀和罐体采用NA法兰连接。 |  |  | 必需 |
|  | 仪表口：NA接口。 |  |  | 必需 |
|  | 机械搅拌：带挡板，桨叶搅拌器，要求：5rpm～ 100rpm，采用变频控制，转速控制精度：±2rpm；转速显示分辨率：1rpm。电机减速机采用国茂或佳木斯或国产优质品牌。电机架有304不锈钢孔板防护网。 |  |  | 必需 |
|  | pH检测系统：梅特勒在线pH检测系统，电极及电缆为梅特勒，其他为国产优质。 |  |  | 必需 |
|  | 夹套与保温：配套疏水阀组，进蒸汽控温调节阀组；进冷却水气动控温阀组。控制罐内温度≤80℃。 |  |  | 必需 |
|  | 计量系统：配置单法兰液位计（NA法兰），液位计采用国产优质品牌。 |  |  | 必需 |
|  | 温度检测：国产优质温度变送器，范围0-150℃。 |  |  | 必需 |
|  | 呼吸器：快接式呼吸器，配套5寸0.22μm空气滤芯，滤芯材质PTFE，呼吸器材质304不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  | 出料系统：隔膜泵及相关阀组，控制连接到总控系统。 |  |  | 必需 |
|  | CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定实际的个数（不少于2个），在线清洗口，均为卫生快装接头，材质304不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  | CIP清洗球：360°旋转，材质:304不锈钢，末端压力不低于0.2MPa。 |  |  | 必需 |
|  | 设备安装在国家生物制造产业创新中心有限公司一层洁净区内，洁净区暂未吊顶，包含设备的吊装就位，管道对接安装等施工内容。 |  |  | 必需 |
|  | 所有对接公用工程管道及物料管道驳接点在两个罐体所在房间区域，房间面积约12000*6000mm，所有配件、管道及配套阀门需供应商负责提供及连接。 |  |  | 必需 |
|  | 两个罐体配套阀门仪表线缆及气管施工均由供应商接到自配电器柜（供应商）或控制总柜（已采购）。 |  |  | 必需 |
|  | 桥架、线管及软接管等材质均为304不锈钢，安装符合洁净区施工要求。 |  |  | 必需 |
|  | 安装过程中地面及墙面的破坏及损坏均由乙方负责修复； |  |  | 必需 |
|  | 合同签订后10个工作日内出具设备布置图，管道及电气对接点位图等。 |  |  | 必需 |
|  | 供应商需按照现场施工安装管理要求进行施工作业。 |  |  | 必需 |
|  | 控制系统需要并入该房间的总控柜，供应商提供组态画面、控制逻辑和I/O点位统计表，由控制系统总包（其他供应商）方负责写入和连接。 |  |  | 必需 |
|  | 两套设备除PLC控制模块，其他电器元件需要供应商提供并组装到单独的控制柜中，该控制柜和总控柜相邻。 |  |  | 必需 |
|  | 控制柜材质为碳钢喷塑，安装散热排风扇及过滤网。 |  |  | 必需 |
| - 大型储罐 |  |  |  |  |
| - URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：5000L清液罐 |  |  | 必需 |
|  | 工作容积:全体积5000L，工作体积85%。 |  |  | 必需 |
|  | 尺寸：总体高度≤3400mm。 |  |  | 必需 |
|  | 工作压力及温度：常压，＜100℃ |  |  | 必需 |
|  | 工作介质：含0.1%氯化钠物料 |  |  | 必需 |
|  | 材质及抛光度: 罐体内胆材料：316L不锈钢，厚度≥5mm，内表面抛光度Ra≤0.6µm，外表面抛光度Ra≤0.8μm。 |  |  | 必需 |
|  | 罐体接口及附件：人孔、标准工艺接口3个、照明灯口、pH电极口、CIP清洗口、温度探头、视窗口、插针型标准补料口1个；侧壁带取样阀，底部放料阀，内置挡板防止产生漩涡，挡板应易清洁无死角。 |  |  | 必需 |
|  | 取样阀：单口快接无菌取样阀，取样阀单独设置，位置放到允许较低点，取样阀和罐体采用NA法兰连接。 |  |  | 必需 |
|  | 仪表口：NA接口。 |  |  | 必需 |
|  | 机械搅拌：定速搅拌系统，带挡板，桨叶搅拌器，转速：60rpm～ 85rpm，电机减速机采用国茂或佳木斯或国产优质品牌。电机架有304不锈钢孔板防护网。 |  |  | 必需 |
|  | 液位显示：配置单法兰液位计（NA法兰），液位计采用国产优质品牌。 |  |  | 必需 |
|  | 温度显示：国产优质温度变送器，范围0-150℃。 |  |  | 必需 |
|  | 呼吸器：快接式呼吸器，配套5寸0.22μm空气滤芯，滤芯材质PTFE，呼吸器材质304不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  | 出料系统：隔膜泵及相关阀组，控制连接到总控系统。 |  |  | 必需 |
|  | CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定实际的个数（不少于2个），在线清洗口，均为卫生快装接头，材质304不锈钢。 |  |  | 必需 |
|  | CIP清洗球：360°旋转，材质:304不锈钢，末端压力不低于0.2MPa。 |  |  | 必需 |
|  | 设备安装在国家生物制造产业创新中心有限公司一层洁净区内，洁净区暂未吊顶，包含设备的吊装就位，管道对接安装等施工内容。 |  |  | 必需 |
|  | 所有对接公用工程管道及物料管道驳接点在两个罐体所在房间区域，房间面积约12000*6000mm，所有配件、管道及配套阀门需供应商负责提供及连接。 |  |  | 必需 |
|  | 两个罐体配套阀门仪表线缆及气管施工均由供应商接到自配电器柜（供应商）或控制总柜（已采购）。 |  |  | 必需 |
|  | 桥架、线管及软接管等材质均为304不锈钢，安装符合洁净区施工要求。 |  |  | 必需 |
|  | 安装过程中地面及墙面的破坏及损坏均由乙方负责修复； |  |  | 必需 |
|  | 合同签订后10个工作日内出具设备布置图，管道及电气对接点位图等。 |  |  | 必需 |
|  | 供应商需按照现场施工安装管理要求进行施工作业。 |  |  | 必需 |
|  | 控制系统需要并入该房间的总控柜，供应商提供组态画面、控制逻辑和I/O点位统计表，由控制系统总包（其他供应商）方负责写入和连接。 |  |  | 必需 |
|  | 两套设备除PLC控制模块，其他电器元件需要供应商提供并组装到单独的控制柜中，该控制柜和总控柜相邻。 |  |  | 必需 |
|  | 控制柜材质为碳钢喷塑，安装散热排风扇及过滤网。 |  |  | 必需 |
| - 电气自动化需求 |  |  |  |  |
| URS编号 | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 控制系统需符合GAMP 5要求。操作系统要求能够稳定运行、具有备份和恢复功能。系统需为全自动集成整体化设计——通过专业控制软件对各个功能单位进行全自动控制，每一个功能单元的子功能单元均需为自动化模块控制方式，包括CIP和SIP功能。 |  |  | 必需 |
|  | 每一个步骤的操作需设定为标准化的程序单元（如罐体清洗、附件清洗、输送线清洗、罐体灭菌、附件灭菌、输送线灭菌、待机，培养、传送等等），点击鼠标就可实现所有步骤的自动操作，以便用户实现真正标准化的SOP管理。 |  |  | 必需 |
|  | 存档要求：系统内所有压力、温度、灭菌过程参数等关键工艺参数必需实时存档于计算机硬盘中，并且便于趋势组曲线查询，有关工艺参数的历史记录应永久保留，并可将数据导出到其他存储介质或逆向恢复数据。 |  |  | 必需 |
|  | 系统应有报警记录功能，对报警点标签名称、报警名称、报警日期、报警产生时间和报警确认时间等报警信息进行记录存档，可以输出到打印机。 |  |  | 必需 |
|  | 操作界面设计应简单友好、人性化；通过主控界面，可以一键进入各个操作界面。可以不通过返回键直接切换至其他界面（多窗口功能）；可切换中英文，英文翻译应准确。 |  |  | 必需 |
|  | 操作界面能够直观整个PID图，同时体现出罐体、阀门、各个传送线的工作状态。温度、压力、通气量、称重、补料速率等工艺参数应可实时显示。CIP循环所需监测数据需要在界面上显示，培养界面和CIP界面可互锁，防止差错。 |  |  | 必需 |
|  | 报警画面中报警摘要显示如下信息：报警名称、报警内容、报警日期、报警时间、确认按钮。报警功能标签根据严重程度被赋予不同的报警级别。 |  |  | 必需 |
|  | 采用上位机+PLC控制，现场设置操作面板，便于现场操作。 |  |  | 必需 |
|  | PLC和人机界面程序备份烧录在CD上，当PLC程序或人机界面损坏时，能用此光盘由用户单独完成安装，还原到初始时的状态。 |  |  | 必需 |
|  | 输入输出模块可以完成现场模拟量的采集，并有不少于20%的冗余。阀岛点位预留10%。 |  |  | 必需 |
|  | 控制柜内部件应贴有标签及警示标识，并与电路图保持一致。电缆应有相应标签，并与电路图一致。仪表应有相应标签，并与施工图一致。电气控制箱及其他电气设备必需可靠接地。系统调试正常后供应商提供该系统的组态工程包以及系统程序备份各1套，以光盘形式提交。 |  |  | 必需 |
|  | 曲线显示包括温度、pH、溶氧、转速、罐压、通气量、补料量和速度、补料余量等。用不同颜色显示设置和实时状态。曲线可以任意缩放。 |  |  | 期望 |
|  | 在产品的整个保留期内，必需能保存和取出操作记录及其等同的数据记录。 |  |  | 必需 |
|  | 可设立独立账户，各账户初次登陆需修改密码，用户必需使用登录名和密码在操作屏幕上登录操作，至少设置三级权限等级。密码必需由数字和字母组成，并且其长度不少于六位。 |  |  | 期望 |
|  | 每个用户等级拥有相应的可设置权限，用于使用屏幕数据或修改参数。各个等级的权限应仅由系统管理员设置。 |  |  | 期望 |
|  | 配置主要工艺参数的数据采集和储存系统，保证数据不可更改。 |  |  | 必需 |
|  | 系统具备过程记录仪，能记录设备的参数更改等操作。系统应能够现场控制，并提供远端信号输出接口，开放通信协议，能够与整条生产线的SCADA系统进行对接。 |  |  | 必需 |
|  | 系统可自同步连接设备的时钟，后续可接入其他厂商提供的外部设备。 |  |  | 必需 |
|  | 动力恢复重新启动后，各项设置参数应与断电前所设置一致，不能恢复出厂设置。在动力故障时，系统应能进入安全状态；在动力恢复后，在没有操作人员及通信连接装置的介入，则不重新启动。设备在断电后能自动保存工艺参数和过程参数；设备应有紧急停止开关，能够根据需求进行系统的紧急停止。 |  |  | 必需 |
| - 管道与公用工程需求 |  |  |  |  |
| URS编号 | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 提供所有管路的材质证书；罐及管道的酸洗钝化不能对其接触的不锈钢材质造成破坏；酸洗、钝化的记录文件内容一般应包括：清洗和钝化程序，程序中应写明清洗剂、清洗温度和时间、钝化液、钝化温度和时间。整个管道系统设计上应考虑相应的坡度，关键管道不低于1%，非关键管道不低于0.5%。设置最低点，保证能够将系统中的存液完全排空。 |  |  | 必需 |
|  | 处于洁净区内的蒸汽管道、冷媒水管道表面应覆保温材料，保温材料应无毒无害同时表面覆304不锈钢皮。 |  |  | 必需 |
|  | 与物料接触阀门均采用符合国家/行业标准的卫生型隔膜阀；阀门安装的角度应按照阀门供应商的建议安装，阀门的布置必需保证死角不超过连接管道的3D；垫圈及膜片、密封圈采用EPDM或PTFE等符合FDA要求的材质，并提供证书。 |  |  | 必需 |
|  | 管道采用3A标准的卫生级管件，与料液直接接触的选用316L不锈钢洁净管道，抛光度Ra≤0.6μm。 |  |  | 必需 |
|  | 管路支架部分优先采用304不锈钢标准件，如无标准件需现场制作，应采用304不锈钢方通进行制作，表面需拉丝处理，保持整体统一美观。 |  |  | 必需 |
|  | 管道、阀门、仪器仪表等盲管的安装应符合3D原则；零部件和外购件均应有识别编号，并提供可追溯的记录文件；尽量使用焊接的形式连接，其次是卡箍连接。 |  |  | 必需 |
|  | 所有设备内部的焊接必需抛光，其它的焊接至少经过仔细的打磨和全面的清洁。 |  |  | 必需 |
|  | 管道焊接完成后应进行相应的压力测试，试验压力一般为运行压力的1.5倍及以上。 |  |  | 必需 |
|  | 所有的管道应有相应的标识与P&ID工艺流程图一一对应，并标明其内容物、流向等标识，标识应清晰、整齐，位于方便观察的位置。 |  |  | 必需 |
|  | 对于属于压力管道的焊接，除需持有相关证件外，还需收集整理相关施工资料进行压力管道的报建。 |  |  | 必需 |
| - 不锈钢操作平台 |  |  |  |  |
| URS编号 | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 平台及平台楼梯的骨架结构采用304不锈钢方管，护栏、扶手使用304不锈钢圆管，平台铺面、楼梯踏步板采用不低于3mm的人字花纹板制作，平台系统符合人体工学，不仅要满足罐体、阀组系统的检修和操作等，而且要安全、美观。平台承重不低于200Kg/m²。 |  |  | 必需 |
|  | 可移动平台需要配带锁万向脚轮，推、停等使用方便、安全。 |  |  | 必需 |
| - 文件与验证需求 |  |  |  |  |
|  | 图纸（包括但不限于）： （1）PID图； （2）房间平面布局图； （3）3D图； （4）安装图：至少包括设备外形尺寸、公用工程接管尺寸、重量负荷； （5）电气图。 |  |  | 必需 |
|  | 清单（包括但不限于）： （1）机械部件清单； （2）电器部件清单； （3）仪器仪表清单； （4）IO清单； （5）所有易损件清单（备品备件清单）。 |  |  | 必需 |
|  | 证明性文件（包括但不限于）： （1）仪表校验证书（；供应商应负责在OQ执行前，仪表校验在有效期内，否则供应商应自行进行校验，以保证OQ的顺利进行） （2）所有与洁净介质接触的材质证明、抛光证明； （3）所有外购件的合格证或质量证明（要包括制造商、产地、批号、炉号、成份等信息）。 |  |  | 必需 |
|  | 焊接文件（包括但不限于）： （1）焊接轴测图 （2）焊样记录 （3）焊机焊样报告 （4）实时的焊接记录 （5）实时焊接打印报告 （6）焊缝内窥镜录像 （7）焊接检查报告 （8）焊工资质 （9）氩气质量证明 |  |  | 必需 |
|  | 测试文件（包括但不限于）： （1）VIT供应商内部测试报告 （2）FAT工厂验收测试方案 （3）SAT现场验收测试方案 （4）压力试验方案与报告 （5）酸洗钝化方案与报告 （6）管道坡度检查方案与报告 （7）阀门角度检查方案与报告 |  |  | 必需 |
|  | 使用手册（包括但不限于）： （1）系统操作手册 （2）维修保养手册 （3）所有外购部件说明书 （4）按照工艺要求设置过所有工艺参数的控制软件的备份光盘 |  |  | 必需 |
| - 操作和维护 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 提供维护项目和周期的列表；提供调整点和调整方式的列表；提供润滑点、润滑剂的类型和加注量、加注周期的列表；提供各部件、模具易机械损伤情况描述及对损伤处理方法；安装、操作、维护指南文件的复杂程度应当能被高中水平的人所接受。 |  |  | 必需 |
|  | 设备的维护和维修可以使用标准的工具； 列出需要使用的特殊工具和来源。 |  |  | 必需 |
|  | 列出备件和交货周期：易耗件、易损件、长交货期备件、本地难以买到的电子器件。提供一定数量的以上配件。 |  |  | 必需 |
|  | 供方提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。 |  |  | 必需 |
|  | 设备在将来使用过程中如遇故障需要拆卸维修和保养，供货厂家必需随时提供所拆部位的装配示意图。 |  |  | 必需 |
|  | 设备验收合格报告生效后12个月内，卖方提供免费售后服务；当设备出现故障时，卖方对用户的咨询在4时内作出响应，如有需要应在24小时内派出有经验的工程师到现场进行维护。 |  |  | 必需 |
|  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换；质保期后，投标方终生提供及时维修、维护； 供应商要在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式。 |  |  | 必需 |
|  | 供应商提供的所有货物的质保期至少为36个月（从最终验收调试合格之日起算），在质保期内如因设备故障（非人为故障）导致停产时，需要延长保修期限，并承担相应责任。 |  |  | 必需 |
|  | 供应商提供设备的维护方案，双方签订维护合同。 |  |  | 必需 |
| - 包装及运输需求 |  |  |  |  |
| URS编号 | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 所有设备运输至用户指定工厂地点安装，设备装、卸货吊装、转运等均由乙方完成，运输过程导致系统损坏责任由乙方承担。 |  |  | 必需 |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，乙方承担全部损失和费用。 |  |  | 必需 |
|  | 提供详细的装箱清单，并与装箱内容一致。 |  |  | 必需 |
| - 维护和售后需求 |  |  |  |  |
| URS编号 | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 提供维护项目和周期的列表；提供调整点和调整方式的列表；提供润滑点、润滑剂的类型和加注量、加注周期的列表；提供各部件、模具易机械损伤情况描述及对损伤处理方法；安装、操作、维护指南文件的复杂程度应当能被高中水平的人所接受。 |  |  | 必需 |
|  | 设备的维护和维修可以使用标准的工具； 列出需要使用的特殊工具和来源。 |  |  | 必需 |
|  | 列出备件和交货周期：易耗件、易损件、长交货期备件、本地难以买到的电子器件。提供一定数量的以上配件。 |  |  | 必需 |
|  | 供方提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。 |  |  | 必需 |
|  | 设备在将来使用过程中如遇故障需要拆卸维修和保养，供货厂家必需随时提供所拆部位的装配示意图。 |  |  | 必需 |
|  | 设备验收合格报告生效后12个月内，卖方提供免费售后服务；当设备出现故障时，卖方对用户的咨询在4时内作出响应，如有需要应在24小时内派出有经验的工程师到现场进行维护。 |  |  | 必需 |
|  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换；质保期后，投标方终生提供及时维修、维护； 供应商要在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式。 |  |  | 必需 |
|  | 供应商提供的所有货物的质保期至少为36个月（从最终验收调试合格之日起算），在质保期内如因设备故障（非人为故障）导致停产时，需要延长保修期限，并承担相应责任。 |  |  | 必需 |
|  | 供应商提供设备的维护方案，双方签订维护合同。 |  |  | 必需 |
| - 验收标准 |  |  |  |  |
|  | 由供应商提供设备的FAT、SAT、DQ、IQ、OQ等测试方案并经用户审核批准后，按照测试方案实施验证，需进行PQ的设备，供应商应协助完成PQ验证，验证完成后各项测试均符合合同及URS要求后，由供应商收集并整理设备资料及验证报告交于用户，用户确认并签字后则设备验收完成。 |  |  |  |
| - 保密约定 |  |  |  |  |
|  | 本文件及其附件属于机密文件，供应商在得到本文件及其附件的同时必需遵守商业诚信的原则。在未得到本公司的书面许可的情况下，供应商不得将本文件的全部或部分内容以任何形式提供给其他供应商或其他用户或任何其他的无关人员。如果有违背本条款的事情发生，用户公司将保留追究任何违约责任的权利。本文件的最终解释权归用户所在公司所有。 |  |  |  |
| - 修订历史 |  |  |  |  |
| 版本号 | 修订内容 |  |  |  |
| 01 | / |  |  |  |