国家生物制造产业创新中心

AI智能发酵液纯化自动化平台设备用户需求说明书（智能纯化平台）

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 职责	4

4. 参考文件	4

5. 缩写与定义	4

6. 设备描述	5

7. 内容	5

7.1. 碟式离心机	5

7.2. 均质机	6

7.3. 陶瓷膜微滤	8

7.4. 层析系统	10

7.5. 陶瓷膜微滤	12

7.6. 结晶罐	14

7.7. 冻干机	15

8. 智能控制系统要求	17

9. 安装调试及培训、验证和文件需求	18

10. 操作和维护	18

11. 包装及运输需求	19

12. 维护和售后需求	19

13. 验收标准	20

14. 保密约定	21

| - 目的 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本用户需求说明书（URS）旨在明确国家生物制造产业创新中心对AI智能发酵液纯化自动化平台设备的功能需求、性能指标、配置要求、安装调试、培训、验收及售后服务要求，为设备选型、采购、安装、调试、验收和后续使用维护提供统一依据。 本URS文件仅提出基本的技术要求，并未限制设备生产商具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置、性能以及更优异的部件。 |  |  |  |  |  |
| - 范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本URS适用于拟采购的纯化设备系统，包括碟式离心机、均质机、陶瓷膜微滤系统、层析系统、陶瓷膜纳滤系统、智能结晶平台、箱式冻干机（两套，总计2.0㎡）等。各设备/系统的主要技术参数、配置清单、软件功能、公用工程、安装调试、培训、文件、验收及售后服务要求均适用本文件。 设备清单及数量如下： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 碟式离心机 |  |  | 1套 |  |
| 2 |  | 均质机 |  |  | 1套 |  |
| 3 |  | 陶瓷膜微滤 |  |  | 1套 |  |
| 4 |  | 层析系统 |  |  | 1套 |  |
| 5 |  | 陶瓷膜微滤 |  |  | 1套 |  |
| 6 |  | 结晶罐 |  |  | 1套 |  |
| 7 |  | 冻干机 |  |  | 1套 |  |
|  | 供应商应以本URS为控制标准，进行设备选型、功能设计并最终完成详细设计，为设备采购选型和设备验证提供充分依据。 |  |  |  |  |  |
| - 职责 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用户： 1）提供研究需求、样品类型、工艺开发方向及使用场景； 2）根据实验需求确认最终技术标准； 3）负责设备使用、维护及日常管理。 供应商： 1）根据本URS提供技术方案及系统规格； 2）提供设备安装、调试、培训及基本工艺方法搭建； 3）提供必要的售后技术支持、维护、备件与耗材。 |  |  |  |  |  |
| - 参考文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本URS编制参考仪器设备公开技术资料、供应商产品手册、纯化工艺设备设计与运行要求、科研平台设备采购及验收管理要求，以及用户提出的具体技术指标和配置需求。 |  |  |  |  |  |
| - 缩写与定义 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 缩写 |  | 全称及翻译 |  |  |  |
|  | TMP |  | Transmembrane Pressure 跨膜压差 |  |  |  |
|  | PLC |  | Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器 |  |  |  |
|  | HMI |  | Human Machine Interface 人机交互界面 |  |  |  |
|  | UV |  | Ultraviolet 紫外线 |  |  |  |
|  | pH |  | Potential of Hydrogen 酸碱度 |  |  |  |
|  | PID |  | Proportional-Integral-Derivative 比例-积分-微分控制 |  |  |  |
|  | PTFE |  | Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯 |  |  |  |
|  | AGV |  | Automated Guided Vehicle 自动导引运输车 |  |  |  |
|  | SCADA |  | Supervisory Control and Data Acquisition 监控与数据采集系统 |  |  |  |
|  | EPC |  | Electronic Pressure Control 电子压力控制 |  |  |  |
|  | API |  | Application Programming Interface 应用程序编程接口 |  |  |  |
|  | KPI |  | Key Performance Indicator 关键绩效指标 |  |  |  |
|  | OPC UA |  | OPC Unified Architecture OPC统一架构 |  |  |  |
|  | TCP/IP |  | Transmission Control Protocol/Internet Protocol 传输控制协议/网际协议 |  |  |  |
|  | RESTful |  | Representational State Transfer 表述性状态转移 |  |  |  |
|  | PLM |  | Product Lifecycle Management 产品生命周期管理 |  |  |  |
|  | MES |  | Manufacturing Execution System 制造执行系统 |  |  |  |
|  | RBAC |  | Role-Based Access Control 基于角色的访问控制 |  |  |  |
|  | EBR |  | Electronic Batch Record 电子批记录 |  |  |  |
|  | ALCOA+ |  | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate, Complete, Consistent, Enduring, Available 数据完整性原则 |  |  |  |
| - 设备描述 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）本项目设备系统覆盖发酵液纯化工艺全流程，包括细胞破碎、固液分离、微滤澄清、层析纯化、纳滤浓缩、结晶和冻干等应用场景。 2）各纯化单元应具备良好的卫生级设计、自动化控制功能，满足小试工艺开发、过程监控和数据记录要求。 |  |  |  |  |  |
| - 内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 碟式离心机 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 用途：碟片式离心机，用于发酵液固液分离。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备处理能力250L/小时，应覆盖5~15L/批次的发酵液处理需求。 |  |  | 必需 |  |
|  | 分离方式应为碟片式或管式离心机，支持连续或批次进料。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲离心机转速范围应覆盖1000~5000 rpm，可调。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应具备自动排渣功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应具备温控功能，可维持料液温度在4~25℃范围内。 |  |  | 必需 |  |
|  | 分离后上清液浊度应满足下游工艺要求。 |  |  | 必需 |  |
|  | 与料液接触的材质应为SS316L不锈钢或制药级材料，无毒、耐腐蚀。 |  |  | 必需 |  |
|  | 接触表面应光滑、无死角，便于清洗。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应配备PLC控制系统，支持全自动运行。 |  |  | 必需 |  |
|  | ★控制系统应支持转速、进料流速、排渣周期、温度等参数的设定与实时监控。 |  |  | 必需 |  |
|  | ★设备应具备自动进料、自动排渣、自动清洗功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应具备故障自诊断与分级报警功能（提示/警告/紧急三级）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应配备HMI触摸屏人机交互界面，支持参数设置、运行监控与操作记录。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲系统应自动记录每一批次的操作参数（转速、进料流速、排渣周期、温度、处理量等）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持标准通信协议（Modbus/Profibus/OPC UA）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备集中监控与可视化功能，支持主流工业协议，实时采集并图形化展示设备运行参数；具备异常报警及完整的操作/故障日志追溯功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备生产执行与调度功能，支持配方管理与远程参数调整，自动统计产量、良品率、运行时长等关键绩效指标（KPI）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备系统互联与数据互通功能，屏蔽不同品牌PLC及传感器差异，通过标准化接口与SCADA等平台集成，满足数字化工厂需求。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应支持电子批记录生成，包含设备信息、操作人员、工艺参数及结果。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备用户权限管理功能：用户权限应分级管理（操作员、主管、管理员），具备密码保护。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备预测性维护AI功能，可利用设备异常数据预警设备故障。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备配置清单： （1）碟片式离心机主机1台； （2）进料泵1台； （3）PLC控制系统1套； （4）HMI触摸屏1台； （5）温度传感器、压力传感器各1套； （6）上位机软件1套； （7）随机备品备件1套； （8）操作手册及技术文件1套。 |  |  | 必需 |  |
| - 均质机 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 用途：高压均质机，用于细胞破壁。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备处理能力500升/小时，同时匹配5~15L发酵液批次处理需求。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲高压均质机工作压力范围应覆盖0~1500 bar；有效破壁压力≥1000bar。 |  |  | 必需 |  |
|  | 高压均质机最小样品处理量应≤150 mL。 |  |  | 必需 |  |
|  | ★设备应具备温度控制功能，破碎后料液温度应控制在4~25℃范围内。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲细胞破碎率应≥90%。 |  |  | 必需 |  |
|  | 均质阀组件应采用金刚石或陶瓷等耐磨材料。 |  |  | 必需 |  |
|  | 与料液接触的材质应为SS316L不锈钢或制药级材料，无毒、耐腐蚀。 |  |  | 必需 |  |
|  | 接触表面应光滑、无死角，便于清洗。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应配备PLC控制系统，支持全自动运行。 |  |  | 必需 |  |
|  | 控制系统应支持压力、温度、循环次数等参数的设定与实时监控。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应具备过压保护、过热保护等安全功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | HMI界面应支持工艺参数的编程存储与调用。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应自动记录每批次的操作参数（压力、温度、时间、流量、循环次数等）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持标准通信协议（Modbus/Profibus/OPC UA）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备集中监控与可视化功能，支持主流工业协议，实时采集并图形化展示设备运行参数；具备异常报警及完整的操作/故障日志追溯功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备生产执行与调度功能，支持配方管理与远程参数调整，自动统计产量、良品率、运行时长等关键绩效指标（KPI）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备系统互联与数据互通功能，屏蔽不同品牌PLC及传感器差异，通过标准化接口与SCADA等平台集成，满足数字化工厂需求。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应支持电子批记录生成，包含设备信息、操作人员、工艺参数及结果。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备用户权限管理功能：用户权限应分级管理（操作员、主管、管理员），具备密码保护。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备预测性维护AI功能，可利用设备异常数据预警设备故障。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备智能破壁AI功能，可根据细胞类型自动推荐最优压力与循环次数。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备配置清单： （1）高压均质机主机1台； （2）均质阀组件（金刚石/陶瓷）1套； （3）进料系统1套； （4）PLC控制系统1套； （5）HMI触摸屏1台； （6）温度传感器、压力传感器各1套； （7）上位机软件1套； （8）随机备品备件1套； （9）操作手册及技术文件1套。 |  |  | 必需 |  |
| - 陶瓷膜微滤 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 用途：陶瓷膜微滤系统，用于发酵液澄清过滤。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备处理能力应覆盖5~15L/批次。 |  |  | 必需 |  |
|  | 陶瓷膜孔径应支持200nm~500nm可选，可快速更换。 |  |  | 必需 |  |
|  | 过滤方式应为错流过滤。 |  |  | 必需 |  |
|  | 膜材质应为无机陶瓷（氧化铝、氧化钛、氧化锆等），耐腐蚀、耐高温。 |  |  | 必需 |  |
|  | 陶瓷膜应支持在线高温消毒。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲设备应具备跨膜压差（TMP）监测功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应具备自动反冲功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 膜组件应支持快换，适配不同孔径切换。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲双泵配置下，循环泵变频启动控制；膜面流速≥4m/s。 |  |  | 必需 |  |
|  | 工作压力0~0.4 MPa。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配套1套20L AGV上料罐，SS316L材质，密闭卫生级，卡盘快接。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配套1套20L AGV下料罐，SS316L材质，密闭卫生级，卡盘快接。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应配备PLC控制系统，支持全自动运行。 |  |  | 必需 |  |
|  | 控制系统应支持跨膜压差（TMP）、循环流速、温度等参数的设定与监控。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应具备自动反冲程序。 |  |  | 必需 |  |
|  | 应配备在线压力传感器、流量计、温度传感器。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应具备膜通量预测与自动反冲决策功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应自动记录每批次的操作参数（TMP、循环流速、温度、通量、反冲记录等）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持标准通信协议（Modbus/Profibus/OPC UA）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备集中监控与可视化功能，支持主流工业协议，实时采集并图形化展示设备运行参数；具备异常报警及完整的操作/故障日志追溯功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备生产执行与调度功能，支持配方管理与远程参数调整，自动统计产量、良品率、运行时长等关键绩效指标（KPI）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备系统互联与数据互通功能，屏蔽不同品牌PLC及传感器差异，通过标准化接口与SCADA等平台集成，满足数字化工厂需求。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应支持电子批记录生成，包含设备信息、操作人员、工艺参数及结果。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备用户权限管理功能：用户权限应分级管理（操作员、主管、管理员），具备密码保护。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备预测性维护AI功能，可利用设备异常数据预警设备故障。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备膜通量预测AI功能，可提前预判TMP爬升趋势，联动触发自动反冲或清洗。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备配置清单： （1）陶瓷膜微滤主机1台； （2）陶瓷膜组件（含200nm、500nm孔径各1套）； （3）循环泵2台（变频控制）； （4）20L AGV上料罐1套（SS316L，密闭卫生级，卡盘快接）； （5）20L AGV下料罐1套（SS316L，密闭卫生级，卡盘快接）； （6）PLC控制系统1套； （7）HMI触摸屏1台； （8）在线压力传感器、流量计、温度传感器各1套； （9）上位机软件1套； （10）随机备品备件1套； （11）操作手册及技术文件1套。 |  |  | 必需 |  |
| - 层析系统 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 用途：层析系统，用于目标产物的分离纯化。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配备1200mL/分钟输液泵，100mL/分钟输液泵，最大支持200mm内径层析柱，支持亲和/离子交换/凝胶过滤/疏水等多种模式。配备内径50mm层析柱。 |  |  | 必需 |  |
|  | 多通道溶剂切换（≥4路）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配备在线pH/电导/UV（280/254nm）检测器。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应配备全自动控制软件，支持方法编辑、运行与监控。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应具备自动上样、自动收集、自动清洗、自动再生功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应具备压力保护、气泡检测等安全功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | HMI界面应支持方法库的存储与调用。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲系统应自动记录每批次层析图谱（UV、pH、电导率、压力、流速等）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 层析数据应支持导出为通用格式（如CSV）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 电子批记录应包含层析柱信息、缓冲液信息、方法参数及纯化结果。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配套1套中控室操作台，含紧急停止总控按钮。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配套1批卫生级管道、管件及安装辅材SS316L，含弯头/三通/变径等。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配套10套卡盘快接套装，DN15，SS316L，Tri-Clamp标准。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配套10根PTFE内衬不锈钢编织软管，DN15×1.5m，SS316L+PTFE。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持标准通信协议（Modbus/Profibus/OPC UA）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备集中监控与可视化功能，支持主流工业协议，实时采集并图形化展示设备运行参数；具备异常报警及完整的操作/故障日志追溯功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备生产执行与调度功能，支持配方管理与远程参数调整，自动统计产量、良品率、运行时长等关键绩效指标（KPI）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备系统互联与数据互通功能，屏蔽不同品牌PLC及传感器差异，通过标准化接口与SCADA等平台集成，满足数字化工厂需求。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应支持电子批记录生成，包含设备信息、操作人员、工艺参数及结果。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备用户权限管理功能：用户权限应分级管理（操作员、主管、管理员），具备密码保护。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备预测性维护AI功能，可利用设备异常数据预警设备故障。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备配置清单： （1）层析系统主机1套（含泵、阀、检测器等）； （2）1200mL/分钟输液泵1台； （3）100mL/分钟输液泵1台； （4）内径50mm层析柱1根； （5）多通道溶剂切换阀（≥4路）1套； （6）在线pH/电导/UV（280/254nm）检测器1套； （7）自动组分收集器1台； （8）全自动控制软件1套； （9）中控室操作台1套（含紧急停止总控按钮）； （10）卫生级管道、管件及安装辅材SS316L 1批； （11）卡盘快接套装10套（DN15，SS316L，Tri-Clamp标准）； （12）PTFE内衬不锈钢编织软管10根（DN15×1.5m，SS316L+PTFE）； （13）上位机软件1套； （14）随机备品备件1套； （15）操作手册及技术文件1套。 |  |  | 必需 |  |
| - 陶瓷膜微滤 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 用途：陶瓷膜纳滤系统，用于样品浓缩和脱盐。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备处理能力应覆盖5~15L/批次。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应采用陶瓷纳滤膜，耐压40 bar。 |  |  | 必需 |  |
|  | 膜芯应支持快换，适配不同分子量截留。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统循环体积应≤1L，以减少物料损失。 |  |  | 必需 |  |
|  | 高压泵和循环泵双泵配置，操作压力范围应覆盖0~40 bar，可调。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持恒流或恒压操作模式。 |  |  | 必需 |  |
|  | 浓缩倍数应能达到5~20倍（视物料特性而定）。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲设备应具备温度控制功能，维持料液温度在4~40℃。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应配备变频泵控制。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应配备PLC控制系统，支持全自动运行。 |  |  | 必需 |  |
|  | 控制系统应支持跨膜压力、流量、温度、浓缩倍数等参数的设定与监控。 |  |  | 必需 |  |
|  | 应配备在线压力传感器、流量计、温度传感器。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应具备膜通量衰减预警功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应自动记录每批次的操作参数（TMP、流量、温度、时间、浓缩倍数等）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应自动判断过滤终点，记录完整过程数据。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配套1套20L AGV上料罐，SS316L材质，密闭卫生级，卡盘快接。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配套1套20L AGV下料罐，SS316L材质，密闭卫生级，卡盘快接。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持标准通信协议（Modbus/Profibus/OPC UA）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备集中监控与可视化功能，支持主流工业协议，实时采集并图形化展示设备运行参数；具备异常报警及完整的操作/故障日志追溯功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备生产执行与调度功能，支持配方管理与远程参数调整，自动统计产量、良品率、运行时长等关键绩效指标（KPI）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备系统互联与数据互通功能，屏蔽不同品牌PLC及传感器差异，通过标准化接口与SCADA等平台集成，满足数字化工厂需求。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应支持电子批记录生成，包含设备信息、操作人员、工艺参数及结果。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备用户权限管理功能：用户权限应分级管理（操作员、主管、管理员），具备密码保护。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备预测性维护AI功能，可利用设备异常数据预警设备故障。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备膜通量预测AI功能，可提前预判TMP爬升趋势，联动触发自动反冲或清洗。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备配置清单： （1）陶瓷膜纳滤主机1台； （2）陶瓷纳滤膜芯（适配不同分子量截留）1套； （3）循环泵1台（变频控制）； （4）20L AGV上料罐1套（SS316L，密闭卫生级，卡盘快接）； （5）20L AGV下料罐1套（SS316L，密闭卫生级，卡盘快接）； （6）PLC控制系统1套； （7）HMI触摸屏1台； （8）在线压力传感器、流量计、温度传感器各1套； （9）上位机软件1套； （10）随机备品备件1套； （11）操作手册及技术文件1套。 |  |  | 必需 |  |
| - 结晶罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 用途：智能结晶平台，用于样品的结晶工艺开发。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备处理能力2000升，同时覆盖5~15L/批次。 |  |  | 必需 |  |
|  | 结晶罐应配备控温系统，支持温度曲线编程。 |  |  | 必需 |  |
|  | 搅拌速率应可调。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应配备在线浊度监测。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应支持在线图像识别，用于晶型监测。 |  |  | 必需 |  |
|  | 可更换搅拌桨与挡板结构。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲温度控制范围-10℃～80℃；压力控制范围-0.1~0.2MPa，控制精度应≤0.5℃。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持降温析晶、挥发析晶等多种结晶方法。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应配备PLC控制系统，支持全自动运行。 |  |  | 必需 |  |
|  | 控制系统应支持温度曲线、搅拌速率等参数的设定与监控。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应具备自动加晶种功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应支持基于图像识别与动力学模型的结晶参数自动优化。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应自动记录每批次的操作参数（温度曲线、搅拌速率、浊度、晶种添加时间等）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持标准通信协议（Modbus/Profibus/OPC UA）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备集中监控与可视化功能，支持主流工业协议，实时采集并图形化展示设备运行参数；具备异常报警及完整的操作/故障日志追溯功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备生产执行与调度功能，支持配方管理与远程参数调整，自动统计产量、良品率、运行时长等关键绩效指标（KPI）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备系统互联与数据互通功能，屏蔽不同品牌PLC及传感器差异，通过标准化接口与SCADA等平台集成，满足数字化工厂需求。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应支持电子批记录生成，包含设备信息、操作人员、工艺参数及结果。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备用户权限管理功能：用户权限应分级管理（操作员、主管、管理员），具备密码保护。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备预测性维护AI功能，可利用设备异常数据预警设备故障。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备结晶形态识别AI功能，可基于在线显微图像分类晶型，自动调节降温速率与晶种添加策略。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备配置清单： （1）智能结晶平台主机1套（含结晶罐、控温系统）； （2）搅拌系统1套（含可更换搅拌桨与挡板结构）； （3）在线浊度监测仪1套； （4）在线图像识别系统1套（含显微成像模块）； （5）PLC控制系统1套； （6）HMI触摸屏1台； （7）上位机软件1套； （8）随机备品备件1套； （9）操作手册及技术文件1套。 |  |  | 必需 |  |
| - 冻干机 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 用途：箱式冻干机，用于样品冷冻干燥。共两套，一套1.2㎡（不带压盖功能），一套0.8㎡（带压盖功能），总计冻干面积2.0㎡。 |  |  | 必需 |  |
|  | 1.2㎡冻干机：冻干面积1.2平方米，不带压盖功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 0.8㎡冻干机：冻干面积0.8平方米，具备西林瓶压盖功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | ▲冻干机搁板温度范围应覆盖-50℃~+60℃。 |  |  | 必需 |  |
|  | 真空度应可控，支持冻干曲线编程。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应配备无线温度传感。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持冻干曲线库存储与调用，适配不同制品配方。 |  |  | 必需 |  |
|  | 冷阱温度应≤-85℃。 |  |  | 必需 |  |
|  | 板层温度控制应采用模糊PID控制算法。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应配备PLC控制系统，支持全自动运行。 |  |  | 必需 |  |
|  | 控制系统应支持冻干曲线编程，可程序化控制从冻干到除霜的全流程。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备应支持手动/自动模式切换。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应具备数字孪生模型，支持产品温度与干燥终点预测。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应自动记录每批次的操作参数（搁板温度、真空度、产品温度、冻干曲线等）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 冻干曲线应支持查询与导出，方便工艺优化及冻干效果验证。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统应支持标准通信协议（Modbus/Profibus/OPC UA）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 两套冻干机应分别配备上位机软件。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备集中监控与可视化功能，支持主流工业协议，实时采集并图形化展示设备运行参数；具备异常报警及完整的操作/故障日志追溯功能。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备生产执行与调度功能，支持配方管理与远程参数调整，自动统计产量、良品率、运行时长等关键绩效指标（KPI）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备系统互联与数据互通功能，屏蔽不同品牌PLC及传感器差异，通过标准化接口与SCADA等平台集成，满足数字化工厂需求。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应支持电子批记录生成，包含设备信息、操作人员、工艺参数及结果。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备用户权限管理功能：用户权限应分级管理（操作员、主管、管理员），具备密码保护。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备预测性维护AI功能，可利用设备异常数据预警设备故障。 |  |  | 必需 |  |
|  | 上位机软件应具备冻干终点预测AI功能，可基于数字孪生或数据模型动态判断一次升华结束点。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备配置清单（两套合计）： （1）1.2㎡箱式冻干机主机1台（含冻干箱体、搁板、冷阱，不带压盖功能）； （2）0.8㎡箱式冻干机主机1台（含冻干箱体、搁板、冷阱，带压盖功能）； （3）真空系统2套（含真空泵、真空计）； （4）制冷系统2套； （5）加热系统2套； （6）无线温度传感器2套； （7）PLC控制系统2套； （8）HMI触摸屏2台； （9）上位机软件2套； （10）随机备品备件2套； （11）操作手册及技术文件2套。 |  |  | 必需 |  |
| - 智能控制系统要求 |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 配备SCADA/Batch服务器（工业级，双网卡冗余），部署批次管理软件。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配备至少2台操作员站（≥27寸工业触摸一体机），布置于中控室，显示全流程动态工艺透视图。 |  |  | 必需 |  |
|  | 支持配方管理：可存储≥1000个工艺配方，支持版本管理与回滚。 |  |  | 必需 |  |
|  | 支持批次执行：按时间线/事件触发向L2下发控制指令，管理批次全生命周期。 |  |  | 必需 |  |
|  | 权限管理：基于RBAC模型，分级管理操作员/主管/管理员。 |  |  | 必需 |  |
|  | 电子批记录（EBR）：自动生成每批次完整报告，包含设备信息、人员、工艺参数、图谱及结果。 |  |  | 必需 |  |
|  | 报警管理：三级报警（提示/警告/紧急），支持大屏显示及多渠道推送（企业微信/邮件/声光报警）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 配备网管型工业交换机（≥2台），支持千兆冗余环网拓扑。 |  |  | 必需 |  |
|  | 须具备以下AI应用功能（可模型驱动，不要求在线持续学习）：（1）智能破壁：根据细胞类型自动推荐最优压力与循环次数；（2）膜通量预测：提前预判TMP爬升趋势，联动触发自动反冲或清洗；（3）结晶形态识别：基于在线显微图像分类晶型，自动调节降温速率与晶种添加策略；（4）冻干终点预测：基于数字孪生或数据模型动态判断一次升华结束点；（5）预测性维护：利用振动/压力数据预警设备故障。 |  |  | 必需 |  |
|  | 智能控制系统配置清单： （1）SCADA/Batch服务器（工业级，双网卡冗余）1台，含SCADA软件及Batch管理软件； （2）MES/PLM一体化服务器1台，含MES软件及PLM软件； （3）操作员站（≥27寸工业触摸一体机）2台； （4）网管型工业交换机（支持千兆冗余环网）2台； （5）系统集成及安装辅材1批； （6）操作手册及技术文件1套。 |  |  | 必需 |  |
| - 安装调试及培训、验证和文件需求 |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 提供文件清单，所有文件资料均须提供电子版本资料。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备使用说明手册、维护保养手册，主要部件及操作系统的操作和维修手册，预防性维修表，故障排除说明书、检修规程。 |  |  | 必需 |  |
|  | 安装完毕后，工程师将对用户的仪器操作人员进行现场培训，参加人数不限。仪器在安装完成，能够上手执行简单运行后，用户可参加原厂培训中心的标准培训（4-5天），保证受训人员能独立操作仪器并进行日常的维护保养。 |  |  | 必需 |  |
| - 操作和维护 |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 供应商应对用户人员进行培训，培训内容主要包括整个设备（系统）的工作原理、构架、流程、操作、维护维修和故障解决等。通过培训应能达到如下效果：要求操作人员能独立操作设备，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 |  |  | 必需 |  |
|  | 提供维护项目和周期的列表；提供调整点和调整方式的列表；提供润滑点、润滑剂的类型和加注量、加注周期的列表；提供各部件易机械损伤情况描述及对损伤处理方法；安装、操作、维护指南文件的复杂程度应当能被高中水平的人所接受。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备的维护和维修可以使用标准的工具；列出需要使用的特殊工具和来源。 |  |  | 必需 |  |
|  | 列出备件和交货周期：易耗件、易损件、长交货期备件、本地难以买到的电子器件。提供一定数量的以上配件。 |  |  | 必需 |  |
|  | 供方提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。 |  |  | 必需 |  |
|  | 设备在将来使用过程中如遇故障需要拆卸维修和保养，供货厂家必需随时提供所拆部位的装配示意图。 |  |  | 必需 |  |
| - 包装及运输需求 |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 所有设备运输至用户指定工厂地点安装，设备装、卸货吊装、转运等均由乙方完成，运输过程导致系统损坏责任由乙方承担。 |  |  | 必需 |  |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，乙方承担全部损失和费用。 |  |  | 必需 |  |
|  | 提供详细的装箱清单，并与装箱内容一致。 |  |  | 必需 |  |
| - 维护和售后需求 |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 要求描述 |  |  | 期望/必需 |  |
|  | 设备安装于用户指定的实验室位置，供应商提供上、下楼搬运服务（包含退货导致的搬运服务）。 |  |  | 必需 |  |
|  | 供应商应提供不少于3年的系统和设备的质保期，有效日为整机合格验收之次日开始计算。供应商对项目货物及服务在质保期货物质量问题实行保修、包换、包退等服务。零件更换等寄送费用，由供应商负责。如因仪器自身质量造成仪器故障，导致停止生产时，需要延长保修期限。质保期后应提供良好的售后服务。 |  |  | 必需 |  |
|  | 售后服务必需响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在6小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 |  |  | 必需 |  |
|  | 供应厂商应具有完善的售后服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护）质保期限内第2-3年，供应商到现场作预防性维护，1次/每年。 |  |  | 必需 |  |
|  | 供应商应具有设备质保期后服务跟踪能力，指导配合用户进行设备检修工作，优质优价提供零配件，保持设备综合性能良好。 |  |  | 必需 |  |
|  | 质保期后仍提供长期的售后服务和配件提供。 |  |  | 必需 |  |
|  | 系统供应商针对此系统，在广东省内的技术工程师不少于6人。 |  |  | 必需 |  |
| - 验收标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备到货、安装与调试完成后，应依据以下标准进行验收： 1）完整性核对：所交付的离心机、均质机、陶瓷膜微滤系统、层析系统、陶瓷膜纳滤系统、结晶罐、冻干机（两套）、管路及相关配件需与合同、技术协议及本URS一致。随机文件、用户手册、维护指南、软件介质、合格证明、配置清单及培训资料应齐全。 2）外观与安装检查：设备外观无损伤、无变形，无运输造成的异常。安装位置符合公用工程和工艺布局要求，仪器、罐体、管路、控制柜、工作站及相关系统摆放稳固，电源、气源、液路、排风、网络和控制通讯连接规范，无泄漏、堵塞、异常振动或安全隐患。系统启动与基本功能检查。 3）基本性能验证：供应商供货应按本URS第7条各类设备/系统技术需求逐条验收查验；全部达到本URS要求，并完成安装、调试、功能确认和必要的性能测试后，即视为通过技术验收。 4）培训完成情况：供应商完成操作基础培训，包括仪器开关机、基本维护、方法设置、样品分析与结果查看。用户具备独立完成日常操作的能力。 5）试运行（Trial Run）：使用实际研究中常见的样品类型或模拟样品进行试运行，设备能稳定完成数据采集，期间无报错或系统中断。 6）文档交付：安装记录、培训记录、设备序列号资料、保修文件、配件清单均需移交并确认。 |  |  |  |  |  |
| - 保密约定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本文件及其附件属于机密文件，供应商在得到本文件及其附件的同时必需遵守商业诚信的原则。在未得到本公司的书面许可的情况下，供应商不得将本文件的全部或部分内容以任何形式提供给其他供应商或其他用户或任何其他的无关人员。如果有违背本条款的事情发生，用户公司将保留追究任何违约责任的权利。本文件的最终解释权归用户所在公司所有。 |  |  |  |  |  |