多级气升式生物反应器设备用户需求说明书

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 职责	3

4. 参考文件	3

5. 缩写与定义	5

6. 设备描述	6

7. 内容	6

7.1. 总体需求	6

7.2. 清液储罐	8

7.3. 清液储罐	9

7.3.1. 100L种子罐	9

7.3.2. 100L碱罐	10

7.3.3. 100L恒温水罐	11

7.4. 浓硫酸储罐	12

7.5. 清液储罐	13

7.6. 发酵过程全自动取样系统	14

7.7. 蝶式离心机	16

7.8. 循环烘箱成套设备	17

8. 验收标准	22

9. 保密约定	22

10. 修订历史	23

| - 目的 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本URS文件根据固体发酵设备需求编制，描述了该设备的要求，供应商应以确认本公司的控制标准为依据进行系统的初步规格选型、功能设计并最终完成详细设计，为设备采购选 型和设备验证提供充分依据。 本URS文件仅提出基本的技术要求，并未限制设备生产商具有更高的设计与制造标准和 更加完善的功能、配置、性能以及更优异的部件。 |  |  |  |  |  |
| - 范围 |  |  |  |  |  |
| 供货范围包括分层固态发酵罐设备一套（有效容积≥1000L）及相应的管路系统及配套 的控制系统，包含定制设计、工程、制造、安装、调试及验收。 |  |  |  |  |  |
| - 职责 |  |  |  |  |  |
| 为确保本URS的编制、审核、批准、执行、修订及追溯全过程规范可控，明确各相关 部门及人员的职责，保障设备采购、设计、制造、安装、调试、验证及验收等各环节符合本 URS 及相关法规要求，特制定本职责条款，所有相关方需严格遵照执行。 |  |  |  |  |  |
| - 参考文件 |  |  |  |  |  |
| 设计、制造、材料、所有部件的供应以及配置遵循以下法规： （包含但不局限于以下规范，如有最新规范，以最新版规范为准。 法规类别; 法规标准. GMP合规; (PIC/S)GMP 药用产品良好生产实践指南. 中国GMP及其附录《药品生产质量管理规范》（2023修订版） 中国药品生产验证指南（2003版）. 工程实施; ISPE-Good Engineering Practice良好施工规范. GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》. GB 93-86《工业自动化仪表安装施工规范》. GB 17213.1-18 《工业过程控制阀》. HGT 21581-2010《自控安装图册(上、下册)》. GB8566-1988《计算机软件开发规范》. GB9386-1988《计算机软件测试文件编制规范》. YBJ-1989《计算机设备安装与调试工程施工及验收规范》. 自控设计; HGT 20507-2014 《自动化仪表选型设计规范》. HGT 20511-2014 《信号报警及联锁系统设计规范》. HGT 20513-2014《仪表系统接地设计规范》. HG 20570-95 《工艺系统工程设计技术规范》. HG 20559.1-1993 《管道仪表流程图设计内容和深度规定》. HG/T 20700-2000《可编程控制器系统工程设计规定》. HG/T 20505-2000《过程测量和控制仪表功能标志和图形符号》. HG/T 20508-2000《控制室设计规定》. HG/T 20509-2000《仪表供电设计规定》. HG/T 20512-2000《仪表配管配线设计规定》. SH 3092-2013《石油化工分散控制系统设计规范》. 机械制造; JBT 9237.1-1999 工业自动化仪表工作条件腐蚀和侵蚀影响. 安全控制; ISA 99 Security for Industrial Automation and Control Systems. 安全工业自动化和控制系统. Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security. 工业控制系统安全指南. GB50058-1992 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》. ISA 60079-26-2011爆炸性环境.第26部分I级0区分类危险场所使用的设备. SHB-Z06-1999《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》. GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》. ANSI/IEEE RP12.6《危险区域（分等级）本安系统的安装》. 4.2.自动化工程规范 HGT20573-2012分散型控制系统工程设计规范 ISA-S5.1仪表符号及标识 IEC-144低压盘柜及控制器的防护 IEC-61131可编程控制器 IEC国际电工委员会标准 自动化仪表工程施工及质量验收规范GB50093-2013 爆炸性环境用防爆电气设备GB3836-2010 自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ131—90 分散型控制系统工程设计规定HG/T20573—95 工业自动化仪表工程施工验收规范GBJ—93—86 自控专业设计管理规定HG/T20636-1998 自控专业工程设计文件的编制规定HG/T20637-1998 自控专业工程设计文件深度的规定HG/T20638-1998 电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）SDJ279—90 建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303—88 工艺系统设计管理规定HG20557-93 管道仪表流程图设计规定HG20559-93 建筑电气设计技术规范 安全：依照CE标准。（中国电气标准） 噪音：依照CE标准，不得高于70dB. |
| - 缩写与定义 |  |  |  |  |  |
| 序号; 缩写; 全称及翻译. 1; CIP; Clean In Place 设备在线清洗（无拆卸）. 2; SIP; Sterilization In Place 设备在线灭菌（无拆卸）. 3; DQ; Design Qualification 设计确认. 4; IQ; Installation Qualification 安装确认. 5; OQ; Operational Qualification 运行确认. 6; PQ; Performance Qualification 性能确认. 7; GMP; Good Manufacturing Practices 药品生产质量管理规范. 8; EU-GMP; European –Good Manufacturing Practice 欧洲 GMP. 9; FAT; Factory Acceptance Test 供应商验收测试. 10; SAT; Site Acceptance Test 现场验收测试. 11; FDA; US Food and Drug Administration 美国食品和药物管理局. 12; FDS; Functional design specifications 功能设计标准. 13; ASME BPE; The American Society of Mechanical Engineers Bioprocessing Equipment 美国机械工程师协会生物加工设备. 14; EHS; Environment、Health、Safety 健康、安全与环境. 15; PW; Purified Water 纯化水. |
| - 设备描述 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 数量 |
| 1 | 清液储罐2台/套 |  |  |  |  |
| （1） | 1000L培养罐 |  |  |  | 2台 |
| 2 | 清液储罐2套 |  |  |  |  |
| （1） | 100L种子罐 |  |  |  | 2台 |
| （2） | 100L碱罐 |  |  |  | 1台 |
| （3） | 100L恒温水罐 |  |  |  | 1台 |
| 3 | 浓硫酸储罐1台/套 |  |  |  |  |
| （1） | 10L种子罐 |  |  |  | 1台 |
| 4 | 清液储罐1台/套 |  |  |  |  |
| （1） | 200L补料罐 |  |  |  | 1台 |
| 5 | 发酵过程全自动取样系统1套 |  |  |  |  |
| （1） | 控制系统 |  |  |  | 1套 |
| 6 | 蝶式离心机1台/套 |  |  |  |  |
| （1） | 离心机 |  |  |  | 1台 |
| 7 | 循环烘箱成套设备1台/套 |  |  |  |  |
| （1） | 步入式烘干机 |  |  |  | 1套 |
| - 内容 |  |  |  |  |  |
| - 总体需求 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 安全标准： 电气安全（IEC 61010）、化学防护（耐腐蚀材料）； 电气防护必需满足国家标准或行业标准； ▲具备 CE 认证证书。 |  |  |  | 必需 |
|  | 人机交互：界面直观（触摸屏/PC/多语言支持）、操作流程简化。 |  |  |  | 必需 |
|  | 仪器仪表要求： （1）设备所用全部电器元件均应具有完整的技术资料以及质量证明文件。根据工艺需求选择适当的仪器仪表，用于工艺，安全和实验控制，仪器仪表由供方提供参考，用户选择，设备供应商提供接口形式，用户确认接口形式，符合国家及行业安装和设计标准； （2）仪器仪表应当考虑在不同部位的酸洗钝化及部分高盐工况、低 pH 等的特殊需求，并满足需求来配置，监测器变送模块需满足自动化控制的需要，操作维护简单方便。 |  |  |  | 必需 |
|  | 施工要求： （1）系统的设计和施工必需完全符合相关国家或行业标准； （2）配电管线安装符合规范，所有设备和控制配线应贴上标签并经确认。 |  |  |  | 必需 |
|  | 标示要求： （1）须对部件、仪器仪表、转换控制面板、管道以及电气柜内的线路等进行适当的标示，且应确保其与图纸的一致性和可追踪性。 （2）标示必需经久耐用，不易污损； （3）工艺管道的物料流向进行标示； 须对部件、仪器仪表、转换控制面板、管道以及电气柜内的线路等进行适当的标示，且应确保其与图纸的一致性和可追踪性； （4）以标签或设备编号标注于 P&ID 或数据库上的仪表、组件和阀门均应当提供相应的铭牌和标签，铭牌上应当雕刻该部件的标签或设备编号，并永久固定在该部件上。 |  |  |  | 必需 |
|  | 实验室及公用系统要求： 供方应根据需方的实验室设施规划提供设备安装布局图供需方参考，其操作控制面板在现场适宜的位置安装以利于操作；供方应提供设备所需的详细动力系统和配套设施要求。（可以在项目施工过程中提供） |  |  |  | 必需 |
|  | （1）▲设备的设计、构造等应符合中国相关环境、健康和安全法规、规范的要求；供应商应具备良好管理水平，并通过相关专业机构认证：如质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等； （2）设备应不对装置之外的环境构成污染，应采取防漏、隔热、防噪声等措施； （3）▲设备设计、制造过程注重绿色、节能，企业通过绿色企业管理体系、节能技术服务管理体系认证； （4）存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示标识； （5）容易发生伤害风险的部位应设置相应的机械和电气防护。 |  |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：1000L培养罐 |  |  |  | 必需 |
|  | 用于600L规模液态培养。完成液态培养基灭菌、接种、培养、清洗。 |  |  |  | 必需 |
|  | ★按照压力容器GB150设计和制造，并提供相关文件。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）内筒设计压力：≥0.30Mpa-0.1Mpa；夹套设计压力：≥0.3Mpa； （2）内筒工作温度：0℃~135℃；夹套设计温度：0℃~139℃。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）系统内物料接触全部采用304不锈钢，接触物料部分抛光精度Ra≤0.6μm； （2）夹套材质为304不锈钢，外表面机械拉丝抛光，抛光精度Ra≤0.8μm； （3）外保温层采用304不锈钢。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）具备良好的换热效率，满足发酵过程换热需求，保温性能、密封性能良好，采用硅酸铝保温层，121℃内灭菌时，外表面温度低于60℃； （2）安装视镜，确保能够满足接种前和收获前观察，配置安全视镜灯（LED光源）； （3）有内胆、夹套、进气管路、尾气管路、接种通道、电极接口（温湿度传感器、压力传感器接口、压力表接口等）、夹套和内胆蒸汽进口、清洗口、进气接口、排气接口、真空接口、冷却水接口、备用接口等。 |  |  |  | 必需 |
|  | 搅拌式或气升式通气，内部机构根据需要用户设计加工，并签署保密协议。 |  |  |  | 必需 |
|  | 温度控制系统电极：PT100电极检测，自动控制。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）系统一键自动灭菌，需要实现在灭菌过程中不需要人手工操作的阀门； （2）需要全自动灭菌筒体及其附属管道和设施等； （3）系统需要设置冷点检测，实时记录灭菌温度，保证灭菌彻底，不留死角。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）采用电加热形式或蒸汽自动控制温度； （2）温度测量范围：0-150℃；控制范围：冷却水温度+15~55℃；控制精度：±0.2℃；分辨率：0.1℃。 |  |  |  | 必需 |
|  | 压力传感器检测罐压，现场压力表显示罐压，显示范围：0-0.4MPa；自动控制罐压力。控制范围：0.00～0.25Mpa；显示范围：0～0.5Mpa；控制精度：±0.003Mpa；分辨率：±0.001Mpa。 |  |  |  | 必需 |
|  | 全自动控制精确控制尾气排放和调节罐压，记录发酵过程压力变化曲线，发酵过程控制、压力值历史及趋势曲线分析； |  |  |  | 必需 |
|  | （１）所有与物料接触的金属零部件、管道材质均为SUS304不锈钢，移种管道带蒸汽灭菌； （２）非金属零部件要求耐高温、防腐、无毒、环保，针阀、球阀和隔膜阀（标准膜片，耐高温、耐酸碱）。 |  |  |  | 必需 |
|  | 配置清洗水排放阀，清洗废水直接排至污水管网。 |  |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |
| - 100L种子罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：用于60L规模液态培养。完成液态培养基灭菌、接种、培养、清洗。 |  |  |  | 必需 |
|  | ★按照压力容器GB150设计和制造，并提供相关文件。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）内筒设计压力：≥0.30Mpa-0.1Mpa；夹套设计压力：≥0.3Mpa； （2）内筒工作温度：0℃~135℃；夹套设计温度：0℃~139℃。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）系统内物料接触全部采用304不锈钢，接触物料部分抛光精度Ra≤0.6μm； （2）夹套材质为304不锈钢，外表面机械拉丝抛光，抛光精度Ra≤0.8μm； （3）外保温层采用304不锈钢。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）具备良好的换热效率，满足发酵过程换热需求，保温性能、密封性能良好，采用硅酸铝保温层，121℃内灭菌时，外表面温度低于60℃； （2）安装视镜，确保能够满足接种前和收获前观察，配置安全视镜灯（LED光源）； （3）有内胆、夹套、进气管路、尾气管路、接种通道、电极接口（温湿度传感器、压力传感器接口、压力表接口等）、夹套和内胆蒸汽进口、清洗口、进气接口、排气接口、真空接口、冷却水接口、备用接口等。 |  |  |  | 必需 |
|  | 搅拌式通气，搅拌桨根据需要用户设计加工，并签署保密协议。 |  |  |  | 必需 |
|  | 温度控制系统电极：PT100电极检测，自动控制。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）系统一键自动灭菌，需要实现在灭菌过程中不需要人手工操作的阀门； （2）需要全自动灭菌筒体及其附属管道和设施等； （3）系统需要设置冷点检测，实时记录灭菌温度，保证灭菌彻底，不留死角。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）采用电加热形式或蒸汽自动控制温度； （2）温度测量范围：0-150℃；控制范围：冷却水温度+15~55℃；控制精度：±0.2℃；分辨率：0.1℃。 |  |  |  | 必需 |
|  | 压力传感器检测罐压，现场压力表显示罐压，显示范围：0-0.4MPa；自动控制罐压力。控制范围：0.00～0.25Mpa；显示范围：0～0.5Mpa；控制精度：±0.003Mpa；分辨率：±0.001Mpa。 |  |  |  | 必需 |
|  | ▲全自动控制精确控制尾气排放和调节罐压，记录发酵过程压力变化曲线，发酵过程控制、压力值历史及趋势曲线分析； |  |  |  | 必需 |
|  | （１）所有与物料接触的金属零部件、管道材质均为SUS304不锈钢，移种管道带蒸汽灭菌； （２）非金属零部件要求耐高温、防腐、无毒、环保，针阀、球阀和隔膜阀（标准膜片，耐高温、耐酸碱）。 |  |  |  | 必需 |
|  | 配置清洗水排放阀，清洗废水直接排至污水管网。 |  |  |  | 必需 |
| - 100L碱罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 工作体积 100L，装料率≤80%。 |  |  |  | 必需 |
|  | 筒体材质为不锈钢 316L，接触物料部分采用电解抛光，抛光精度 Ra≤0.4μm；夹套为不锈钢 304（夹 - 套），罐体外表面机械拉丝抛光，抛光精度 Ra≤0.8μm； - 夹套保温材料为硅酸铝，夹套应具备良好的换热效率，罐内保温性能、密封性能良好； 配置安全视镜灯（LED 光源），罐体侧部配视镜，能够方便观察罐内情况； - 罐体设加料口、饮用水添加口、CIP 清洗口、液位计口、压力表口、压力传感器口、通气口、备用口等。 |  |  |  | 必需 |
|  | 机械搅拌： 顶部机械搅拌转速 50～200rpm，采用变频控制，转 速控制精度：±2rpm；搅拌轴材质采用 316L 不锈钢，便于清洁和拆卸，搅拌层数和桨型根据工艺要求设计；搅拌功率和转速匹配，电机减速机采用国产知名品牌。 |  |  |  | 必需 |
|  | 内筒设计压力：0.3Mpa。夹套设计压力：0.35Mpa； 内筒工作温度： ＜100℃；夹套工作温度：0~135℃； 配置罐顶在线压力传感器，在线监测罐压； 控制范围：0.00～0.25MPa，显示范围：0.1～0.5Mpa |  |  |  | 必需 |
|  | 物料传输要求： 培养基配制罐与基质润湿混合罐对接进行管道自动化控制输送，此部分通讯连接由本工艺包负责。 |  |  |  | 必需 |
|  | 具有溶液定容、在线 CIP、搅拌控制、温度控制、取样、排空、稳定出料及接收物料等功能。 |  |  |  | 必需 |
|  | 数显液位计计量系统。 |  |  |  | 必需 |
|  | 确保罐体，内件及管道清洗干净，可按供应商的设计确定实际的个数，在线清洗口，均为卫生快装接头，材质 316L 不锈钢；出料完毕后，进行 CIP 清洗。 |  |  |  | 必需 |
| - 100L恒温水罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：用于为1000L反应器提供恒温循环水，通过夹套或盘管换热方式控制温度，满足过程不同阶段（灭菌、冷却、恒温培养）的温度控制需求。 |  |  |  | 必需 |
|  | 结构与材质： （1）罐体材质为不锈钢SUS304，内表面抛光处理，Ra≤0.8μm； （2）水箱有效容积应根据发酵罐换热需求设计（建议≥300L，或与供应商共同计算确定），确保循环水量充足； （3）保温层采用聚氨酯或硅酸铝材料，外表面为不锈钢304，保温性能良好，设备运行时外表面温度不高于环境温度+15℃ |  |  |  | 必需 |
|  | 温度控制性能： （1）温度控制范围：5℃～95℃（或根据工艺需求扩展至0～99℃），具备制冷和加热双向控温能力； （2）温度控制精度：±0.5℃，分辨率：0.1℃； （3）温度传感器：采用PT100铂电阻温度探头，在线检测，数字化显示； |  |  |  | 必需 |
|  | 循环系统： （1）配备循环水泵，泵体材质SUS304，泵速变频可调，确保循环水量和压力满足发酵罐换热需求，可保证每天连续24小时运行； （2）循环管路采用卫生级不锈钢SUS304，管径及接口型式需与1000L发酵罐夹套/盘管接口匹配； （3）循环水进出口配备卫生级快装接头（如卡箍式），便于连接和清洗； （4）配备膨胀罐或补水装置，确保系统内水量稳定。 |  |  |  | 必需 |
|  | 加热与制冷系统： （1）加热方式：采用电加热管加热，功率需满足发酵罐升温速率要求（建议与供应商共同计算）； （2）制冷方式：采用压缩机制冷系统，制冷量需满足发酵罐降温速率要求，压缩机推荐采用进口品牌； （3）加热与制冷系统应具备自动切换功能，根据设定温度自动启停，实现精准控温 |  |  |  | 必需 |
|  | 安全与防护： （1）设备应具备过热保护、过载保护、缺水保护、高压压力开关等安全装置； （2）电气系统符合国家安全标准，具备良好接地保护； （3）设备应设有紧急停机按钮，便于突发情况快速停止运行。 |  |  |  | 必需 |
|  | 管道与接口： （1）循环水进出口管道材质为不锈钢SUS304，采用卫生级管道和管件； （2）管路接口需与1000L发酵罐夹套进出水口规格匹配（如DN40/DN50等，按实际工艺确定）； （3）管路上应配备温度计、压力表，便于现场读数观察； （4）具备排水口和排空阀，便于设备维护和清洗水排放。 |  |  |  | 必需 |
|  | 安装与环境： （1）设备应放置在适宜位置，便于与1000L发酵罐管路连接和日常操作维护； （2）设备尺寸和重量需符合现场安装空间和地面承重要求； （3）电源要求：三相380V/50Hz，功率根据加热和制冷总功率确定 |  |  |  | 必需 |
| - 浓硫酸储罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：10L种子罐 |  |  |  | 必需 |
|  | 用于6L规模液态培养。完成液态培养基灭菌、接种、培养、清洗。 |  |  |  | 必需 |
|  | 按照压力容器GB150设计和制造，并提供相关文件。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）内筒设计压力：≥0.30Mpa-0.1Mpa；夹套设计压力：≥0.3Mpa； （2）内筒工作温度：0℃~135℃；夹套设计温度：0℃~139℃。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）系统内物料接触全部采用304不锈钢，接触物料部分抛光精度Ra≤0.6μm； （2）夹套材质为304不锈钢，外表面机械拉丝抛光，抛光精度Ra≤0.8μm； （3）外保温层采用304不锈钢。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）具备良好的换热效率，满足发酵过程换热需求，保温性能、密封性能良好，采用硅酸铝保温层，121℃内灭菌时，外表面温度低于60℃； （2）安装视镜，确保能够满足接种前和收获前观察，配置安全视镜灯（LED光源）； （3）有内胆、夹套、进气管路、尾气管路、接种通道、电极接口（温湿度传感器、压力传感器接口、压力表接口等）、夹套和内胆蒸汽进口、清洗口、进气接口、排气接口、真空接口、冷却水接口、备用接口等。 |  |  |  | 必需 |
|  | 搅拌式通气，搅拌桨根据需要用户设计加工，并签署保密协议。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）系统一键自动灭菌，需要实现在灭菌过程中不需要人手工操作的阀门； （2）需要全自动灭菌筒体及其附属管道和设施等； （3）系统需要设置冷点检测，实时记录灭菌温度，保证灭菌彻底，不留死角。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）采用电加热形式或蒸汽自动控制温度； （2）温度控制系统电极：PT100电极检测，自动控制。 （３）温度测量范围：0-150℃；控制范围：冷却水温度+15~55℃；控制精度：±0.2℃；分辨率：0.1℃。 |  |  |  | 必需 |
|  | 压力传感器检测罐压，现场压力表显示罐压，显示范围：0-0.4MPa；自动控制罐压力。控制范围：0.00～0.25Mpa；显示范围：0～0.5Mpa；控制精度：±0.003Mpa；分辨率：±0.001Mpa。 |  |  |  | 必需 |
|  | 全自动控制精确控制尾气排放和调节罐压，记录发酵过程压力变化曲线，发酵过程控制、压力值历史及趋势曲线分析； |  |  |  | 必需 |
|  | （１）所有与物料接触的金属零部件、管道材质均为SUS304不锈钢，移种管道带蒸汽灭菌； （２）非金属零部件要求耐高温、防腐、无毒、环保，针阀、球阀和隔膜阀（标准膜片，耐高温、耐酸碱）。 |  |  |  | 必需 |
|  | 配置清洗水排放阀，清洗废水直接排至污水管网。 |  |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：200L补料罐 |  |  |  |  |
|  | 工作体积 200L，装料率≤80%。 |  |  |  | 必需 |
|  | - 筒体材质为不锈钢 316L，接触物料部分采用电解抛光，抛光精度 Ra≤0.4μm；夹套为不锈钢 304（夹 套），罐体外表面机械拉丝抛光，抛光精度 Ra≤0.8μm； - 夹套保温材料为硅酸铝，夹套应具备良好的换热效率，罐内保温性能、密封性能良好； - 配置安全视镜灯（LED 光源），罐体侧部配视镜，能够方便观察罐内情况； 罐体设加料口、饮用水添加口、CIP 清洗口、液位计口、压力表口、压力传感器口、通气口、备用口等。 |  |  |  | 必需 |
|  | 机械搅拌： 顶部机械搅拌转速 50～200rpm，采用变频控制，转 速控制精度：±2rpm；搅拌轴材质采用 316L 不锈钢，便于清洁和拆卸，搅拌层数和桨型根据工艺要求设计；搅拌功率和转速匹配，电机减速机采用国产知名品牌。 |  |  |  | 必需 |
|  | 内筒设计压力：0.3Mpa。夹套设计压力：0.35Mpa； 内筒工作温度： ＜100℃；夹套工作温度：0~135℃； 配置罐顶在线压力传感器，在线监测罐压； 控制范围：0.00～0.25MPa，显示范围：0.1～0.5Mpa |  |  |  | 必需 |
|  | 物料传输要求： 培养基配制罐与基质润湿混合罐对接进行管道自动化控制输送，此部分通讯连接由本工艺包负责。 |  |  |  | 必需 |
|  | 具有溶液定容、在线 CIP、搅拌控制、温度控制、取样、排空、稳定出料及接收物料等功能。 |  |  |  | 必需 |
|  | 数显液位计计量系统。 |  |  |  | 必需 |
|  | 确保罐体，内件及管道清洗干净，可按供应商的设计确定实际的个数，在线清洗口，均为卫生快装接头，材质 316L 不锈钢；出料完毕后，进行 CIP 清洗。 |  |  |  | 必需 |
| - 发酵过程全自动取样系统 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：控制系统，固体发酵工艺过程信息管理系统 |  |  |  | 必需 |
|  | 固体发酵现场控制箱采用 1 控 2；设置上位机电脑，远程控制 2 台固体发酵设备；上位机电脑设置 1 个 21 英寸显示屏，实时显示 2 台固体发酵设备工艺参数。 |  |  |  | 必需 |
|  | PLC 控制系统+触摸屏显示与操作，采用品牌触摸屏。 |  |  |  | 必需 |
|  | 现场控制箱及机架为 304 不锈钢。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）采用 12 英寸以上一体化液晶触膜屏作为显示界面，显示内容丰富齐全，人性化，画面简单明了，操作简单方便，而且互不干扰； （2）该控制系统能适应不同的传感器和执行机构的范围的输出输入信号，带有信号防干扰系统。 |  |  |  | 必需 |
|  | 控制和显示参数：温湿度及其它必要的工艺参数。 |  |  |  | 必需 |
|  | 各类传感器、控制元器件等选用国际著名品牌产品，工作适用性强，抗干扰性强，传递信号稳定准确；避免不可控错误信息对设备、操作人员及产品质量的不良影响。 |  |  |  | 必需 |
|  | 控制系统应设计基于以太网的标准工业远程通讯协议开放接口，仪器、仪表以及控制系统柜可远离机身，以实现远程监视功能。 |  |  |  | 必需 |
|  | 关键报警： - 能够显示系统功能的任何错误； - 发酵控制参数超出设定范围，启动报警； - 监控电脑配置音箱，报警时启动报警声； - 关键的报警必需可在控制屏上重新设置并不影响正在进行的工艺过程； 报警信息自控制开始，实时显示在显示屏上，并有历史记录，报警管理根据报警的时间先后顺序整理。 |  |  |  | 必需 |
|  | 报警信息： - 每个报警信息包括：日期、时间、用户识别码、报警原因、状况等； 历史报警：报警信息根据日期先后排列。 |  |  |  | 必需 |
|  | 系统具有数据储存功能，可以查询历史数据、报警记录并打印。 |  |  |  | 必需 |
|  | 上位机电脑，品牌机器服务器，显示屏 21 英寸，操作系统及其它软件均为正版。 |  |  |  | 必需 |
|  | 计算机及自控软件方面要求： - 至少可分三级权限管理，包括系统管理员、技术员、操作员等级别； - 系统管理员可对系统权限进行管理，能根据使用情况增加和删除用户（并分配相应的权限），可以修正时钟； - 技术员能够进行设备的操作，查看数据报表或趋势等； 操作员能设置 5 个以上的账号。 |  |  |  | 必需 |
|  | 操作手册需详细说明各权限的具体操作意义（具体到每个按钮和界面）。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）系统能够实现在预先设定的时间点提醒用户更改密码，密码有密码复杂性设置； （2）密码需要能够设置至少 6 位，且密码能够支持字母加数字的组合，用户能够自行修改自己的密码（无需通过系统管理员），修改密码前需输入当前密码确保修改安全。 |  |  |  | 必需 |
|  | 上位机软件功能界面，需有关键操作记录功能，能够简单记录人员登陆（退出）及参数修改记录，需要做的人性化一些，增强可读性。 |  |  |  | 必需 |
|  | 数据归档策略，设置需科学，数据库文件需存储于非系统盘，如原始数据库存储在 D 盘，此时需要设置一个备份路径在 E 盘，D 盘的存储设置为 3 年覆盖，每周生成一个文件（根据实际设定，此处仅是参考）。 |  |  |  | 必需 |
| - 蝶式离心机 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：离心机 |  |  |  | 必需 |
|  | 用于1000生物反应器发酵液固液分离、菌体收集等间歇式固液分离作业。 |  |  |  | 必需 |
|  | ▲按照现行版GMP、《中国药典》及GB19815-2005《离心机安全要求》设计和制造，并提供相关文件 |  |  |  | 必需 |
|  | 与物料接触部分材质为SUS304不锈钢（或根据工艺要求选用SUS316L/钛材），表面精密抛光、圆滑过渡，内部结构无死角，方便清洗 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）转鼓直径：根据处理量确定（如φ800/1000/1250mm）； （2）转鼓转速：0~3000r/min（变频可调），分离因数≥600； （3）最大容积：≥100L（φ800型），装料限量≥135kg |  |  |  | 必需 |
|  | （1）整机结构：平板式结构，配置液态阻尼减振器，无需浇注基础； （2）机盖结构：大翻盖，配置平衡缸助力开盖； （3）机盖附件：进料管、洗涤管、视镜、防爆LED照明灯 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）驱动方式：变频调速启动，能耗制动； （2）传动皮带：防静电三角皮带 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）全密闭结构，避免物料交叉感染，满足防爆要求； （2）可选配氮气保护系统，适用于有毒、易燃物料场景 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）配置在线清洗（CIP）系统，可对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽等不可见部位进行清洗； （2）配置清洗排放阀，清洗废水直接排至污水管网。 |  |  |  | 必需 |
|  | 卸料方式：采用吊袋卸料，可异地卸料，劳动强度低 |  |  |  | 必需 |
|  | 控制系统： （1）采用PLC可编程序控制器+触摸屏，可设定进料、分离、洗涤、卸料等各工序时间和参数； （2）具有实时运行参数显示及历史记录功能； （3）具备三级权限管理和审计追踪功能，符合FDA 21 CFR Part 11及GAMP5要求 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）设备无尖锐、锋利等容易使操作者受伤的组件； （2）设备运行噪音应小于75dB； （3）存在安全隐患和风险的地方应在合适位置张贴安全警示标识。 |  |  |  | 必需 |
|  | 文件要求： （1）设备技术说明、P&ID图、机械图、电气图、装配图； （2）材质证明文件（与物料接触部分）； （3）操作及维护手册、备件和消耗品清单； （4）出厂测试报告、仪表校验证书 |  |  |  | 必需 |
| - 循环烘箱成套设备 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 用途：步入式烘干机 |  |  |  | 必需 |
|  | 用途：用于发酵后物料、成品或大型工器具的批量恒温烘干处理，可满足人员直接进入操作/取放物料的需求。 |  |  |  | 必需 |
|  | ▲设备的设计、制造及检验应满足现行版GMP要求，并符合GB/T 30435-2013《电热干燥箱及电热鼓风干燥箱》及JB/T 20046-2015《药用干燥烘箱》等相关标准。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）内腔有效容积：≥6m³（参考尺寸：2200×1500×2000mm，长×深×高）； （2）温度范围：室温+10℃~150℃（可调）； （3）温度波动度：≤±1.0℃；温度均匀度：≤±3.0℃（空载状态下）。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）内胆材质为SUS304优质不锈钢，表面拉丝处理，圆角过渡，无死角，易清洁； （2）外壳采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑防锈处理，或采用SUS304不锈钢； （3）保温层采用耐高温防火硅酸铝纤维，厚度≥100mm，保证外表面温度符合EHS要求。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）采用强制对流循环风道设计，多组离心式涡轮风机位于箱体背面或顶部，确保热空气充分对流，温度分布均匀； （2）加热方式：采用电加热管（镍铬合金加热器），或根据现场条件选用蒸汽换热加热； （3）箱门采用硅橡胶耐高温密封圈，配备双层钢化玻璃观察视窗及照明灯。 |  |  |  | 必需 |
|  | 控制系统： （1）采用PLC可编程序控制器+工业触摸屏（如西门子系列）； （2）可设定、显示、记录温度及运行时间等参数，具备超温报警功能； （3）具有实时温度曲线和历史记录功能，数据可导出； （4）具备三级权限管理和审计追踪功能。 |  |  |  | 必需 |
|  | 装载方式：配置地轨式物料推车，推车上设置多层可拆卸物料架，方便物料装卸和转运；推车配置耐高温脚轮。 |  |  |  | 必需 |
|  | （1）具备超温保护、接地保护、传感器故障报警等多重安全保护装置； （2）设备运行噪音应低于75dB； （3）存在安全隐患部位张贴安全警示标识。 |  |  |  | 必需 |
|  | 文件要求： （1）设备技术说明、P&ID图、机械结构图、电气原理图、装配图； （2）材质证明文件（内胆及接触物料部分）； （3）操作及维护手册、备件和消耗品清单； （4）出厂测试报告、仪表校验证书。 |  |  |  | 必需 |
| 配套步入式层流罩 数量1套 |  |  |  |  |  |
|  | 设备外形尺寸；长*宽*高1100*1200*2600（mm） |  |  |  | 必需 |
|  | 设备操作区域位置长*宽*高1000*600*2000（mm）。 |  |  |  | 必需 |
|  | ▲称量操作区域由A级垂直单向流气流保护，经检测要达到A级要求。气流顶送侧回，不得扩散至外部。设备送风自循环。 |  |  |  | 必需 |
|  | 风机采用变频控制，实现风量可手动调节。 |  |  |  | 必需 |
|  | 设备应设有初效、中效、高效过滤器，初效过滤器采用G4,中效过滤器采用F6，高效过滤器采用H14，并有出厂检测报告。 |  |  |  | 必需 |
|  | 初、中效过滤器设计成易于拆卸。初、中效过滤器可水洗。 |  |  |  | 必需 |
|  | 配置压差表，用于初效、中效、高效过滤器的前后压差。 |  |  |  | 必需 |
|  | 高效过滤器过滤效率≥99.99%，采用液槽式高效过滤器，配备完整性测试PAO检测口。 |  |  |  | 必需 |
|  | 送风通过均流膜均匀分散至操作区域 |  |  |  | 必需 |
|  | 操作区域层流风速至少能达到0.36~0.54m/s。 |  |  |  | 必需 |
|  | 配置五孔插座，数量为6个，防护等级：IP55 |  |  |  | 必需 |
|  | 称量罩正常使用时必需保证操作区域内温度与洁净区内其他房间（如洁净走廊）温度相差小于5℃。 |  |  |  | 必需 |
|  | 工作区域内照度≥500Lx，照明灯的安装位置合理，便于维修、更换。 |  |  |  | 必需 |
|  | 设备整体材质为304不锈钢，不锈钢厚度不得小于 1.2mm。 |  |  |  | 必需 |
|  | 操作区域表面精密抛光，所有棱角成一定弧度，无不易清洁的凹凸，内、外表面。 |  |  |  | 必需 |
|  | 设备操作区表面密封材料要使用卫生级材质 |  |  |  | 必需 |
|  | 交流电220伏50赫兹。 |  |  |  | 必需 |
|  | ≦65dB（A）。 |  |  |  | 必需 |
| 配套无菌操作台 数量：2台 |  |  |  |  |  |
|  | 安装方式：落地式。 |  |  |  | 必需 |
|  | 类别：垂直流双人 |  |  |  | 必需 |
|  | 箱体部分：采用1.5mm优质冷轧钢板，表面静电喷涂。 |  |  |  | 必需 |
|  | 工作台面：采用304不锈钢，圆弧形设计，整体美观，耐腐蚀，精细磨边，有3C标志，安全可靠，透光性强。 |  |  |  | 必需 |
|  | 前视窗：采用5MM厚钢化安全玻璃的手动视窗。 |  |  |  | 必需 |
|  | 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、风量减小键、风量增大键等组成。 |  |  |  | 必需 |
|  | 推拉门为独立悬挂配重系统，双滑槽静音轨道，轻巧方便灵活,任意定位，经久耐用，精准闭合台面，能有效防止外部气体诱入。 |  |  |  | 必需 |
|  | 配有紫外灯及照明灯，紫外灯、照明灯互锁，且紫外灯与玻璃门互锁，只有完全将前玻璃门关闭后紫外灯才能被激活。 |  |  |  | 必需 |
|  | 风机、照明和紫外具有定时开机和关机功能。 |  |  |  | 必需 |
|  | 风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿、低噪音、免维护、震动小、可多极调速等特性。工作寿命长达3万小时或以上。风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。 |  |  |  | 必需 |
|  | 过滤器：采用初、中、高效三级过滤，过滤器均采用无隔板铝框高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.99% |  |  |  | 必需 |
|  | ▲控制方式：采用可调风量风机控制系统,软触式开关调节电压,保证风速始终处于理想状态; 控制面板采用轻触式开关，带指示灯，控制面板上有风机、照明、紫外、电源、风量增减、风机调速控制等软触点开关。 |  |  |  | 必需 |
|  | 底部采用优质万向固定轮及调节杆,可根据地面平整度调节水平，定位及固定。 |  |  |  | 必需 |
|  | 主要技术参数： - 产品尺寸： ≤1800mm（L）x740mm（D）x1620mm（H）； - 气流方向：单向垂直流 - 适用人数：单面双人 - 洁净等级：A级 - 风速控制：0.3-0.5m/s - 噪音：≤65db - 照度：≥300Lx - 震动半峰值：≤5μm - 电源：220V 50Hz - 功率：≤1000W - 定时范围：1-9999min |  |  |  | 必需 |
|  | 采用原厂防震、防潮包装，符合运输标准，避免运输过程中设备损坏。 |  |  |  | 必需 |
|  | 包装内附设备清单、配件清单、安装说明书，确保到货后可快速核对。 |  |  |  | 必需 |
|  | 运输过程全程投保，若出现运输损坏，厂家负责免费维修或更换。 |  |  |  | 必需 |
|  | 提供送货上门、卸货、搬运、就位安装服务。 |  |  |  | 必需 |
|  | 设备到货后由供应商负责设备的安装，包括从配电箱到设备的电缆、电器元件、气路连接含所需的减压阀等阀门安装、设备到排风管接口的管道、阀门安装、给水、排水阀门安装等。 |  |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 必需/期望 |
|  | 柜体 | 焊接成型，整体喷漆 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 工作区台面 | 表面拉丝处理 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 前后玻璃 | 防爆防紫外线 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 风机 | 高品质净化风机 | 2 | 台 | 必需 |
|  | 荧光灯 | 长度：563mm | 1 | 套 | 必需 |
|  | 紫外灯 | 长度：287mm | 1 | 套 | 必需 |
|  | 控制器 | 按压式面板，实时风速显示 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 初效过滤器 | 纤维棉材质、拆装方便 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 高效过滤器 | 铝边框、玻璃纤维滤纸、H13 | 1 | 套 | 必需 |
| 配套灭菌锅 数量：2台 |  |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  |  | 期望/必需 |
|  | 生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证,不接受第三方资质。 |  |  |  | 必需 |
|  | 大直径灭菌腔提供超大空间，满足各种各样的灭菌需要。 |  |  |  | 必需 |
|  | 灭菌腔体、提篮材质：采用316L不锈钢材质,腔体壁厚≥3mm |  |  |  | 必需 |
|  | 腔盖、台面：采用热绝缘材料覆盖树脂隔热层制成，既防烫又美观。 |  |  |  | 必需 |
|  | 立式结构,底部带脚轮 ，腔体直径≥40CM |  |  |  | 必需 |
|  | 开盖方式：采用触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖； |  |  |  | 必需 |
|  | 压力性能：腔体设计压力不低于0.4Mpa， 试验水压不低于0.5Mpa。 |  |  |  | 必需 |
|  | 灭菌模式：具备固体模式：加热→灭菌→排气、风冷；液体模式：加热→灭菌→预冷→排气；液体带保温模式：加热→灭菌→预冷→排气→保温；废弃物模式：加热→灭菌→排气、风冷；琼脂模式：加热→融化→保温； |  |  |  | 必需 |
|  | 具有针对袋装液体废弃物和袋装固体废弃物的专用灭菌程序,程序过程中有相对应的特殊处理脉冲工艺流程； |  |  |  | 必需 |
|  | 设备具有自动排水功能,程序可设定自动排水,程序结束后,设备内水自动排到置于设备内部的集液水箱内,减少氯离子长期聚集对主体造成的强烈腐蚀； |  |  |  | 必需 |
|  | 每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁开门温度，防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物）还处于不安全状态下开盖导致烫伤。 |  |  |  | 必需 |
|  | 具备干燥功能：干燥彻底，配备符合CE标准冷却锁，并提供0.2μm空气过滤器，灭菌结束，外部空气经过滤后进入腔体，实现无菌状态下快速烘干； |  |  |  | 必需 |
|  | 具有自动进水功能：配备水箱,对腔体进行自动补水,同时配备水位传感器，缺水自动停机并报警； |  |  |  | 必需 |
|  | ▲内置大容量蒸汽冷凝液收集瓶及储水箱，灭菌完成后，排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽，实现全自动内排； |  |  |  | 必需 |
|  | 具有温度、压力检验接口，方便进行校验。 |  |  |  | 必需 |
|  | 具备定时启动功能：可以预约启动时间，使灭菌器按预约时间自动启动。 |  |  |  | 必需 |
|  | 具有至少两路独立管路测量控制，具有机械式和电子式双重压力保护 |  |  |  | 必需 |
|  | ▲具有门锁联锁装置、闭盖检查；干烧保护；水位传感器监测；电子过压保护；机械式安全阀；过温与升温保护；过流、短路保护；漏电保护；冷却锁；防烫伤安全保护；自动故障检测系统等安全装置； |  |  |  | 必需 |
|  | 采用微电脑芯片智能控制系统，实时监测灭菌腔内的温度、压力，只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖，确保使用人员的安全； |  |  |  | 必需 |
|  | 具备记忆存储系统：用户可设置自己的参数，创建多条程序并随时调用，可对仪器使用权限设为用户、管理员、工程师三级，便于灭菌器的良好使用与管理； |  |  |  | 必需 |
|  | 供应商负责办理特种设备使用登记。 |  |  |  | 必需 |
|  | 主要技术参数： 产品尺寸： ≤660mm（L）x640mm（D）x1000mm（H）； 容量：80L ▲灭菌温度设定范围：105℃～138℃ 溶解温度设定范围：60℃～100℃ 灭菌时间可设范围：0～9999分钟 脉动次数可设范围：1～6次 排汽阀开启温度范围：40℃～134℃ 保温温度可设定范围：40℃～134℃ 保温时间可设定范围：0～9999分钟 预约时间可设定范围：0～9999分钟 冷却锁开门温度范围：固体、琼脂及废弃物模式为40℃～99℃，液体模式40℃～80℃ 排气温度预置范围：73℃—104℃ 设计压力 -0.1～0.35MPa，每台产品对应编号都有生产厂家产品质量证明书原件和特种设备制造监督检验部门出具的证书原件 电源AC220V,50Hz |  |  |  | 必需 |
|  | 采用原厂防震、防潮包装，符合运输标准，避免运输过程中设备损坏。 |  |  |  | 必需 |
|  | 包装内附设备清单、配件清单、安装说明书，确保到货后可快速核对。 |  |  |  | 必需 |
|  | 运输过程全程投保，若出现运输损坏，厂家负责免费维修或更换。 |  |  |  | 必需 |
|  | 提供送货上门、卸货、搬运、就位安装服务。 |  |  |  | 必需 |
|  | 设备到货后由供应商负责设备的安装，包括从配电箱到设备的电缆、电器元件、气路连接含所需的减压阀等阀门安装、设备到排风管接口的管道、阀门安装、给水、排水阀门安装等。 |  |  |  | 必需 |
| - 验收标准 |  |  |  |  |  |
|  | 由供应商提供设备的FAT、SAT、DQ、IQ、OQ等测试方案并经用户审核批准后，按照测试方案实施验证，需进行PQ的设备，供应商应协助完成PQ验证，验证完成后各项测试均符合合同及URS要求后，由供应商收集并整理设备资料及验证报告交于用户，用户确认并签字后则设备验收完成。 |  |  |  |  |
| - 保密约定 |  |  |  |  |  |
|  | 本文件及其附件属于机密文件，供应商在得到本文件及其附件的同时必需遵守商业诚信的原则。在未得到本公司的书面许可的情况下，供应商不得将本文件的全部或部分内容以任何形式提供给其他供应商或其他用户或任何其他的无关人员。如果有违背本条款的事情发生，用户公司将保留追究任何违约责任的权利。本文件的最终解释权归用户所在公司所有。 |  |  |  |  |
| - 修订历史 |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 修订内容 |  |  |  |  |
| 01 | / |  |  |  |  |