双鸭山深粮粮食基地有限公司

粮食机械输送机、扒谷机采购方案

- 项目概况

- 为进一步提升粮食收储、转运、堆放作业机械化、规范化水平，提高粮食装卸输送工作效率，降低人工劳动强度，保障粮食仓储作业高效、安全、有序开展，结合现有仓储设备配置及日常作业实际需求，拟采购一批粮食专用扒谷机、皮带输送机设备。本次采购设备严格遵循粮食仓储行业作业标准，核心参数满足大产量作业需求，电器配件全部采用国标名牌产品，确保设备运行稳定、安全耐用，提升大批量粮食堆场卸车、扒谷出库作业需求。

- 采购内容及其需求

本次共采购粮食链条刮板式全自动扒谷机、倾斜式皮带输送机两类设备，所有设备技术标准，整机性能、配件配置、生产效率需满足以下硬性要求，严禁非标、劣质、翻新设备。

### （一）通用技术要求

- 生产能力：设备每小时粮食生产量≥150吨，可适配大豆、玉米、稻谷等常规粮食品类输送、扒谷作业。

- 皮带参数：设备输送带EP200 800×3 (3+2) L，符合GB/T 7984-2013标准；聚酯帆布3层，纵向拉力≥200 N/mm；上胶3.0mm下胶2.0mm，L级覆盖胶（≥15MPa）；新胶料，无再生胶，硫化接头；皮带耐磨、抗老化、防跑偏，适配北方冬季寒冷粮食重载连续作业。

- 电器配置：倾斜式皮带输送符合GB/T 10595-2017要求，主电机：电动滚筒 YE3/YE4 内置电机（外壳防护等级IP55），油冷式，符合JB/T 7330-2018标准；绝缘F级，防护IP55，硫化包胶；空载噪声声功率级 LwA ≤ 85 dB(A)（距表面1m）；现场装机1m处声压级 ≤ 75 dB(A)，其他电机、开关、电缆、接触器、保护装置等电器配件均采用国标知名品牌，符合国家电气安全标准，具备过载、短路、漏电保护功能，航空插头/座（4孔）、配电箱白钢箱体、防水防尘、安全稳定，适配粮仓户外、半户外作业环境。

- 整机质量：设备机架坚固耐用，焊接工艺规范，防锈防腐处理到位，运行噪音低、故障率低，支持长时间连续作业。

### （二）具体采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 采购数量 | 控制价单价 | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食链条刮板式全自动扒谷机 | 时产量≥150吨，带宽800mm，国标名牌电器配件 | 2台 | ≤35000元/台 | 70000 | 含整机、电机、电控全套配件，自动行走、自动升降、手动、遥控双向操控，适应东北寒冷天气。 |
| 2 | 粮食倾斜式皮带输送机 | 时产量≥150吨，带宽800mm，国标名牌电器配件，长度18米 | 2台 | ≤1800元/米 | 64800 | - 电动滚筒符合JB/T 7330-2018；输送带符合：GB/T 7984-2013 ，适应东北寒冷天气。 |
| 3 | 粮食倾斜式皮带输送机 | 时产量≥150吨，带宽800mm，国标名牌电器配件，长度32米 | 1台 | ≤1800元/米 | 57600 | - 电动滚筒符合JB/T 7330-2018；输送带符合：GB/T 7984-2013 ，适应东北寒冷天气。 |
| 设备采购总预算 |  |  |  | 192400元 | 含税（专票）、含运输安装调试 |  |

- 采购实施

- 采购方式

依据《深圳市华联粮油贸易有限公司非工程采购管理办法（2026年6月修订）》，通过对公司资质、专业能力、适配性及价格等多方面进行综合考量，本项目拟采用公开询价方式进行采购：

1、在深圳市国资委阳光采购平台发布询价公告，公告时长不少于 3 自然日；

2、征集不少于 3 家符合资质供应商参与，供应商一次性报不可更改固定价格；

3、组建 5 人以上单数询价小组，组长由部门中层副职及以上人员担任，其余成员在监督小组监督下从备选库随机抽取。

4、询价全过程由华联采购监督小组监督，落实采购、评审、监督岗位分离制度。

- 采购金额

本项目总控制预算为：192400元（大写：壹拾玖万贰仟肆佰元整）；预算为包干价，包含设备材料费、生产制造费、国标名牌电器配件费、运输费、现场安装费、调试费、税费、质保期售后服务费等全部费用。

- （三）评定标方式

综合评估。

- （四）供货周期

- 合同签订后50个自然日内到场（双鸭山深粮粮食基地有限公司）交付设备

- 供应商资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、在经营活动中没有重大违法记录。

- 递交文件要求

- 文件要求：

- 公司营业执照（影印件加盖红色公章）；

- 本项目详细报价单（含相关增值服务等，加盖公章）；

- 企业信用报告；

- 过往参与项目的方案证明；

- 其他有助于证明相关技术类或专利类文件。

- 资料封装要求：

- 请将递交文件原件密封；

- 文件袋封面需注明项目名称并加盖公章，同时注明供应商单位名称、联系人姓名及电话等信息。

- 递交方式：

将上述递交文件的纸质版邮寄至双鸭山深粮粮食基地有限公司（地址：黑龙江省双鸭山市宝清县五九七农场，联系人：滕跃，联系电话：18346969265）；电子版文件发送至指定电子邮箱。（hl597@szhlgs.com）。注明投标公司和项目名称。

纸质版文件与电子版文件的提交截止时间以阳光采购平台公告为准。

- 合同关键条款

具体条款以最终签订的合同为准。