深圳市深汕特别合作区圳美骑行道修缮服务项目邀请报价函

根据《深圳市深汕特别合作区政府采购管理暂行办法》的要求，我局拟开展深圳市深汕特别合作区圳美骑行道修缮服务项目，现邀请各单位对该项目进行报价，有关事项说明如下：

- 一、项目概况

1.采购单位：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

2.项目名称：深汕特别合作区圳美骑行道修缮服务项目

3.预算控制价：48万元以内

- 二、采购信息：

（一）服务内容（范围）

1.项目概况：

按甲方需求开展圳美骑行道各项修缮服务

2.项目服务内容

及时响应采购方工作安排，在合作区圳美骑行道沿线整治各类市容市貌问题，包括但不限于路面修缮，路面喷涂，铺设路沿石，修复及安装栏杆，标识标牌维修，安装自行车车锁车架，拆装阻车柱及其他甲方按实际情况安排的任务，但已有明确责任主体的服务内容除外。服务内容及工作量为预估，后期据实结算。所有工作均以包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包管理的承包方式进行。

3.项目承包方式

报价方式为报下浮率的模式，服务清单项目内已列项目原则按报送的单价（下浮后）结算。实际发生服务清单外的项目按实际项目特征，按计价规范计算，最终按甲方审定的项目单价*（1-中标下浮率）*实际发生工作量结算。

本项目为单价合同，合同最终结算总款项的上限为本合同总金额，本合同单价包括乙方为实施本项目所需的各项费用，包括且不限于材料费、人工费、机械费、措施费、保险、管理费、差旅费、利润、规费、税费等完成全部工作的一切费用和支出。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面修缮 | 人工凿挖被压坏的混凝土路面厚14cm、挖掘机装车、外运8km；人行道整形碾压；6cm底层碎石路基；4cm中粒式+4cm细粒式沥青混凝土面层 | 元/平米 | 190.78 |
| 2 | 路面标线 | 水泥路面标线 热熔涂料标线 | 元/平米 | 52.37 |
| 4 | 铺设路沿石 | 混凝土垫层；侧缘石安砌；1000*150*400花岗岩侧石 | 元/延米 | 125 |
| 5 | 修复及安装栏杆 | 修复损毁的仿木护栏高120cm，铲除原损坏处，按原护栏材质用砂浆抹灰修复、制作仿木纹理、刷漆） | 元/延米 | 147.15 |
| 6 | 骑行道标识标牌维修 | 骑行道标识牌260*80*15cm：原标识牌扶正及C30混凝土基础维修0.3m*0.3m*0.5m | 元/处 | 300 |
| 7 | 安装自行车车锁车架 | 安装自行车车锁车架6m，12个停车位，用于驿站自行车停靠600*40*30cm | 元/项 | 1800 |
| 8 | 拆除旧设施 | 拆除旧设施工日 | 元/处 | 300 |
| 9 | 安装阻车柱 | 安装阻车 花岗岩防撞柱1m高，直径0.2m，含超强级反光膜及C30混凝土基础和基坑开挖 | 元/个 | 389.5 |

（二）服务要求：

（1）服务单位需严格按照合同要求的约定进行服务，及时响应采购方工作安排，安排专业技术人员在项目地点进行驻点，在接到整治任务通知时，能当天安排相关人员前往指定地点开展工作。提供服务团队人员资料，包括人员证书、社保证明；未经甲方同意，不得随意更换项目团队人员。服务单位应为承担外业工作的所有服务人员购买人身意外保险，服务单位外业服务人员开展外业发生事故的，由服务单位解决。

（2）按照深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局规定的程序和要求，开展各项城市公共设施的安装、维护、拆除施工。

（3）项目完成后，应合法合规妥善处理各类废弃物并进行场地清理。

（4）应按深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局要求的实施计划，制定专项方案，并严格按照国家、地方以及行业现行规范、标准进行服务。

（三）项目商务要求：

1.服务期限：自合同签订之日起，至实际工作产值到达合同总金额为止。本项目为长期服务类项目，合同服务期止后，甲方可根据项目需要和乙方的履约情况确定合同是否续签，但最长不超过三年。

2.付款方式：具体以实际签订的合同约定付款方式。

3.质量考核验收标准及违约金：由双方协商并写于合同内。

三、要求供应商资格要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2..具备市政公用工程施工总承包三级资质或以上资质，且具有安全生产许可证。

3.本项目不接受联合体投标。

4.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

6.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

7.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

- 四、报价文件组成部分

- 1.报价函（格式自拟，加盖公章）

- 2.公司信用查询记录、营业执照（加盖公章）

3.公司有效的相关认证证书及资质证书（加盖公章）

- 4.相关业绩合同

- 5.拟安排的项目负责人资质证书且需提供近1个月的社保缴纳证明文件（加盖公章）

- 五、评选标准

- 1.报价文件质量审查：报价文件所有内容按报价文件要求编制完整，格式规范，盖章完整，报价文件合法合规。

- 2.资质审查：公司资质满足要求，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.采用最低价定标。

- 六、报价文件发送期限及方式

本次邀请报价期限：符合资格的供应商应当在2025年1月23日上午9:00至2025年2月5日下午6:00期间将报价单发送至以下邮箱：cgzhzfj_zczy@szss.gov.cn（5个工作日，公布当天不算，本邀请报价函所涉及的时间一律为北京时间），请各供应商单位报价时统一邮件资料名称，格式标准为：XX项目+XX公司+报价金额XX万元。

附件：报价单（模板）

- 科室负责人：                 办公室负责人：

- （签字）                     （签字）

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

2025年1月22 日

（联系方式：赖工，0755-22101456）